APPLICAZIONI LEGHE DI ALLUMINIO

Edilizia

Soprattutto nei serramenti, le leghe usate appartengono a famiglie dotate di elevata estrudibilita' e buona anodizzazione, quindi AlMgSi (6000) tra le quali va ricordata la lega 6060 a medie caratteristiche meccaniche.

L'alluminio non e' presente solo nei serramenti ma si realizzano anche controsoffitti, pareti mobili, canali, gronde, coperture leggere etc.

Imballaggio

I principali segmenti di utilizzo sono:

- foglio sottile e contenitori semirigidi

- tubetti e bombole

- cans, coperchi e barattoli

foglio sottile

L'alluminio e' certamente il metallo piu' versatile, il mercato mondiale ha superato le 500.00 ton/anno.

L'alluminio permette:

elevata plasticita' quindi si possono ottenere spessori dell'ordine dei 5 m, effetto barriera per gas, aria, umidita', possibilita' di finiture diverse, quindi colori, stampe etc. elevata atossicita' del metallo.

Le leghe comunemente usate sono quelle con caratteristiche piu' basse, (serie 1000 e 3000) e quindi piu' facilmente laminabili a basso spessore.

tubetti e bombole

Anche in questo caso si usano quelle con caratteristiche meccaniche piu' basse, (serie 1000 e 3000) e quindi piu' facilmente deformabili.

cans, coperchi e barattoli

La distribuzione di bevande gassate in barattoli assorbe oggi piu' di un milione di ton/anno di lega leggera.

Il barattolo e' un prodotto tecnologicamente complesso:

- deve resistere ad una pressione interna di 6 atm

- deve essere molto sottile (per non incidere sui costi di trasporto)

- prestarsi a trattamenti superficiali che lo rendano esteticamente valido

Queste prestazioni possono venir raggiunte con l'uso di laminati in lega AlMnMg (3004) ad elevato grado di incrudimento che vengono tranciati, imbutiti e trafilati fino ad ottenere il barattolo finito. Il tappo (lega AlMg) poi viene applicato per stampaggio.

Il barattolo in lega leggera per prodotti solidi e' invece un prodotto relativamente recente. Viene realizzato con leghe a media resistenza (AlMg,  Mg=3%) e il corpo non viene saldato ma solamente imbutito.

Il comparto del barattolo e' molto importante per quanto riguarda il riciclo. Negli USA circa il 60% (40 miliardi di barattoli/anno) vengono riciclati (1¢) fornendo una formidabile fonte di approvvigionamento di metallo.

Trasporti

Aeronautica

L'alluminio rappresenta il 40 - 60% del peso di un tipico aereo commerciale.

I principali impieghi riguardano:

- laminati per strutture alari e fusoliere

- forgiati per parti di carrello

- piastre lavorate per basamenti

- getti di alta qualita' per parti in movimento

- strutture di appoggio e levismi

Vengono utilizzate leghe della serie 2000 e 7000

trasporti terrestri

Nel campo dell' automobile si usano leghe da getto per testate, pistoni, pompe per fluidi e anche basamenti.

Le ruote in Al rappresentano un risparmio di peso ma il loro costo e' ancora elevato.

Si iniziano a costruire radiatori in leghe 3003, 3005 e 6063.

Nei veicoli industriali si fanno ruote, pianali, serbatoi di carburante e di aria compressa, le scatole del cambio e del differenziale e le sponde. In quest'ultimo caso la penetrazione dell'alluminio e' stata particolarmente veloce e ora praticamente tutte le sponde vengono fatte in lega leggera.

Altro esempio importante sono i cassoni ribaltabili che permettono un risparmio di peso di circa il 50%.

Le leghe piu' usate sono quelle della serie 5000, 6000 e 7000

Gli autobus rappresentano uno degli ultimi settori di penetrazione dell'alluminio in quanto permettono riduzione di costi di costruzione di manutenzione e possibili innovazioni stilistiche.

Si usano leghe 6001, 6082 con buone caratteristiche di estrudibilita', elevate doti di finitura superficiale e di resistenza alla corrosione.

Nei veicoli ferroviari (treni es. TGV e metropolitane) l'Al e' presente da tempo sia in parti strutturali che in parti accessorie (pannelli di partizione etc.)

Altri settori che meritano menzione sono

- trasporti a fune (le moderne funivie portano piu' di 120 persone)

- mezzi di difesa (consentono velocita' elevate)

- trasporti navali (mezzi militari veloci, nautica da diporto e da competizione es. azzurra). Si usano leghe 5052 (Mg 2.5%) per parti non strutturali e 5083 e 5086 (4% e 5% Mg rispettivamente) per le parti strutturali. Le navi ad alta velocita' guadagnano il 40 - 50% sul peso dello scafo.

Elettrotecnica

Oggi nel settore della distribuzione in alta tensione si registra una presenza pressoche' totale di conduttori cordati in alluminio (lega 1570).

Anche i tralicci iniziano a venir costruiti in alluminio.

Beni di consumo

Utensili da cucina e pentolame.

Elettrodomestici

Vari settori sportivi (campeggio, bastoncini da sci, mazze da golf, racchette da tennis etc)

ALLUMINIO, MAGNESIO, ZINCO

TRE "GRANDI" METALLI IN FONDERIA

L'intero settore della fonderia del mondo occidentale ha consumato nel 1994 circa 2,5 x106 ton di Al, Mg, Zn.

Consumo di Al, Mg, Zn per fonderia (ton x 1000)

USA	Europa	 Giappone	       Tot

Alluminio	680	500	700	       1880

Zinco	210	300	70	          580

Magnesio	20	10	10	           40

Totale	910	810	780	        2500