Laboratorio di Biologia Cellulare   				         AA 2020-2021

ESERCITAZIONE:

SAGGI DI ATTIVITÀ’ DEL REPORTER CON IL SISTEMA LUCIFERASI / RENILLA LUCIFERASI

MATERIALE:

Cellule trasfettate per l’esperimento di transattivazione (vedi esercitazione precedente) in piastre multi-pozzetto da 24 pozzetti (1 cm), PBS, scrapers (opzionale), tampone di lisi, agitatore orbitante. Substrati per la luciferasi di Lucciola e di Renilla, provette Eppendorf da 1.5 e da 2 ml, micropipette e puntali, luminometro.

PREPARAZIONE DEI LISATI PROTEICI:

- Il giorno dopo la trasfezione, prelevare le piastre multiwell, aspirare il terreno ed effettuare 2 lavaggi delicati con PBS (1 ml ciascuno), facendo attenzione a non staccare le cellule.

- Aspirare bene tutto il PBS inclinando il recipiente, e versare sulle cellule 100 l di tampone di lisi. Incubare a TA per 15 minuti in agitazione, poi congelare ponendo il recipiente in freezer (-20°C).

SAGGIO ENZIMATICO:

- Scongelare il recipiente ponentolo a TA (in questo modo si rompono le membrane congelate) e raccogliere le cellule lisate con uno scraper (o con pipetta p200 e puntale), trasferirle in una provetta Eppendorf da 1.5 ml, spipettare con la p200 per favorire ulteriormente la lisi e centrifugare per 5 minuti a 13.000 rpm per separare l’estratto proteico (surnatante) dalle membrane cellulari (pellet), poi trasferire il surnatante in una nuova provetta da 1.5 ml.

- Programmare il luminometro per 2 letture successive, predisponendo un tempo di delay di 3 secondi, seguito da una lettura della durata di 15 secondi.

- Aliquotare 20 l di substrato L (Luciferina - tappo VERDE) in 3 provette da 2 ml per la lettura al luminometro.

- Al momento della misurazione (e non un secondo prima perché l’emissione di luce avviene istantaneamente!!!), pipettare 4 l di lisato proteico in una provetta contenente il substrato, mescolare spipettando (senza fare schiuma) ed inserire il tubo nel luminometro. Far partire la lettura.

- Completata la prima lettura, estrarre la provetta dal luminometro ed aggiungervi 20 l del substrato C (Celenterazina - tappo BLU), quindi effettuare la seconda misurazione. Il luminometro registra i valori di attività del primo e del secondo reporter, e calcola automaticamente il rapporto tra i due. Proseguire allo stesso modo per i campioni successivi.

- Alla fine, si possono confrontare i risultati dei diversi esperimenti in ciascun gruppo (condizioni 1, 2 e 3), già normalizzati per la relativa efficienza di trasfezione.

Sulla base dei risultati ottenuti, trarre le debite conclusioni sulle conseguenze del processo ORF8-IL17RA-NFB- cytokine storm. Formulare delle ipotesi sul ruolo del meccanismo osservato nella patogenesi da COVID-19 e pianificare degli esperimenti volti a verificare tali ipotesi.