Esercitazioni software GEOPHYSICA

GPR

CASI STRATI INCLINATI:

1A Compute: L1A_S

Layer, 25m, 50traces, 600ps, 128samples

500MHz, sand, depths 1m, 4m

1B Compute: L1B_S

Layer, 25m, 50traces, 600ps, 128samples

500MHz, clay, depths 1m, 4m

Sottolineare due questioni nel caso clay: attenuazione troppo elevate che non consente di individuare il riflettore anche in profondità; finestra temporale troppo corta.

ALTRO CASO:

2A Compute: L2A_S

Layer, 25m, 50traces, 600ps, 512samples

100MHz, sand, depths 1m, 12m

2B Compute: L2B_S

Layer, 25m, 50traces, 600ps, 512samples

100MHz, clay, depths 1m, 12m

Sottolineare che nel caso clay attenuazione troppo elevata anche usando antenne a 100MHz che non consente di individuare il riflettore fino in profondità.

CASI con TUBAZIONI:

3 Compute: P1_S

circle, 25m, 50traces, 600ps, 128samples

500MHz, sand,

Position 15m, depth 1m, diameter 0.5m

Sottolineare che il campionamento spaziale è troppo basso (ovvero distanza fra le tracce troppo grande)

 FARE TEST VARIANDO a 200 il numero di tracce

4 Compute: P2_S

circle, 10m, 100traces, 600ps, 128samples

500MHz, sand,

Position 5m, depth 2m, diameter 0.5m

Migrare qs. file provando la velocità corretta (sand=12cm/ns) e anche una più bassa (clay: 8cm/ns)

CASI con CANALI:

5A Compute: C1_S

Channel, 20m, 25traces, 600ps, 128samples

250MHz, sand,

Larghezza top 10m, larghezza bottom 4m, profondità top 1m, profondità bottom 4m

Sottolineare che il campionamento spaziale è insufficiente dove ci sono i fianchi del canale

5B Compute: C2_S

Channel, 20m, 200traces, 600ps, 128samples

250MHz, sand,

Larghezza top 10m, larghezza bottom 4m, profondità top 1m, profondità bottom 4m

Sottolineare che ora il campionamento spaziale è corretto e mostrare come la posizione dei fianchi del canale è spostata verso il basso e la pendenza/lunghezza dei segmenti relativi non sono quelle reali.  MIGRAZIONE: test con la velocità corretta (sand) e test con velocità inferiore (clay). Evidenziare come in quest’ultimo caso la migrazione sia soltanto parziale.

ELETTRICA: SEV

ESEMPIO-1

min el. spacing 1m, max 100m, n° 20

3 strati

rho1=100 Ohmxm, rho2=20 Ohmxm, rho3=500 Ohmxm

H1=10m, H2=2m

ESEMPIO-2

min el. spacing 1m, max 100m, n° 20

3 strati

rho1=200 Ohmxm, rho2=10 Ohmxm, rho3=500 Ohmxm

H1=30m, H2=20m

ESEMPIO-3

min el. spacing 1m, max 400m, n° 20

3 strati

rho1=200 Ohmxm, rho2=10 Ohmxm, rho3=500 Ohmxm

H1=10m, H2=20m

ESEMPIO-4A

EQUIVALENZA: CASO CONDUTTANZA LONGITUDINALE, CONDUTTORE TRA RESISTORI, z/=COST

CASO PRECEDENTE CON VALORI CORRETTI

min el. spacing 5m, max 200m, n° 30

3 strati

rho1=200 Ohmxm, rho2=10 Ohmxm, rho3=500 Ohmxm

H1=10m, H2=20m

ESEMPIO-4B

EQUIVALENZA: CASO RESISTENZA TRASVERSALE, DIELETTRICO TRA CONDUTTORI, z=COST

min el. spacing 5m, max 200m, n° 30

3 strati

rho1=20 Ohmxm, rho2=100 Ohmxm, rho3=5 Ohmxm

H1=10m, H2=20m

RIFRAZIONE

ESEMPIO-0

Caso 2 strati orizzontali

PARAMETRI GEOMETRICI STENDIMENTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE:

32 geofoni, spaziati 2m, posizione sorgente -10m

64 campioni, , time interval 1ms

CARATTERISTICHE MATERIALI E GEOMETRIE STRATI:

H1=10m

V1=500m/s; V2=1000m/s

Lunghezza registrazione troppo corta: aumentare numero di campioni (o aumentare intervallo di campionamento. Es. 128 campioni.

ESEMPIO-1

Caso 3 strati orizzontali

PARAMETRI GEOMETRICI STENDIMENTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE:

32 geofoni, spaziati 2m, posizione sorgente -10m

64 campioni, time interval 1ms

CARATTERISTICHE MATERIALI E GEOMETRIE STRATI:

H1=3m, H2=5m

V1=500m/s; V2=1000m/s; V3=2000m/s

Provare a ottimizzare questa acquisizione (128 samples, spaziatura geofoni 1m) SEMPRE MOLTO DIFFICILE VEDERE LO STRATO INTERMEDIO!!!)

ESEMPIO-2

Caso 3 strati orizzontali

PARAMETRI GEOMETRICI STENDIMENTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE:

24 geofoni, spaziati 1m, posizione sorgente -10m

64 campioni, time interval 1ms

CARATTERISTICHE MATERIALI E GEOMETRIE STRATI:

H1=10m, H2=20m

V1=500m/s; V2=1000m/s; V3=2000m/s

Aumentare time interval e/o lunghezza registrazione… NON SERVE: è necessario aumentare la distanza tra i geofoni (parzialmente l’offset dello shot).

Es. 128 campioni, intervallo geofoni 4m

ESEMPIO-3

Caso 4 strati orizzontali

PARAMETRI GEOMETRICI STENDIMENTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE:

18 geofoni, spaziati 5m, posizione sorgente -10m

128 campioni, time interval 1ms

CARATTERISTICHE MATERIALI E GEOMETRIE STRATI:

H1=10m, H2=20m, H3=20m

V1=500m/s; V2=1000m/s; V3=2000m/s, V4=3000m/s

Molto difficile evidenziare tutte le rifrazioni con soli 18 geofoni, anche ottimizzanto intervallo tra geofoni/lunghezza registrazione/offset sorgente…

ESEMPIO-4 Crescita graduale velocità

Caso 3 strati orizzontali

PARAMETRI GEOMETRICI STENDIMENTO E PARAMETRI DI ACQUISIZIONE:

48geofoni, spaziati 1.5m, posizione sorgente -10m

128 campioni, time interval 1ms

CARATTERISTICHE MATERIALI E GEOMETRIE STRATI:

H1=5m, H2=10m

V1=500m/s; V2=700m/s; V3=900m/s

Molto difficile distinguere le diverse rifratte, anche ottimizzando I parametric di acquisizione.

Provare con distanza tra geofoni 2m e posizione shot in split (48m). Si individua bene la prima rifratta (oltre alla diretta)

ESEMPIO-5 Strato inclinato

32 geofoni, spaziatura 4m: left shot point -10m, right shot point 134m, 128 campioni, 1ms

V1=1000; V2=2000, profondità G1=10m, prof. G32=20m.

Provare ad elaborarlo.