Comune di Trieste- (TS)

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA Dettagli di involucro

# 1 CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI INVOLUCRO

# ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE: L'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO

Caratteristiche e dettagli dell'involucro opaco e trasparente.

Di seguito si riportano gli elementi che costituiscono l’involucro dell'edificio e i rispettivi valori di trasmittanza. La trasmittanza termica corretta U' è valutata attribuendo i ponti termici associati agli elementi.

La verifica è riportata e richiesta solo per interventi di riqualificazione di involucro o ristrutturazione importante di II livello.

# Confronto con i valori limite di trasmittanza delle strutture

| Elemento edilizio | Trasmittanza | Trasmittanza lim | Verificato |
| --- | --- | --- | --- |
| Strutture verticali opache | - W/(m²K) | - W/(m²K) | - |
| Strutture orizzontali di pavimento | - W/(m²K) | - W/(m²K) | - |
| Strutture orizzontali o inclinate di copertura | - W/(m²K) | - W/(m²K) | - |
| Serramenti | - W/(m²K) | - W/(m²K) | - |

# 2 SCAMBI TERMICI PER CATEGORIA DI ELEMENTO

La quota di scambio termico globale per trasmissione viene determinata come sommatoria di tutte le trasmittanze per le relative superfici, opportunamente moltiplicate per il fattore di correzione dello scambio termico dovuto agli ambienti non climatizzati o climatizzati adiacenti.

Di seguito si riporta la distribuzione degli scambi termici per trasmissione in funzione del tipo di struttura opaca o trasparente che costituisce l’involucro.

Il grafico mostra la suddivisione dello scambio termico per zona termica.

Di seguito viene evidenziato il peso dell’orientamento delle strutture verticali sullo scambio termico globale.

# 3 ATTRIBUZIONE DEI PONTI TERMICI AGLI ELEMENTI DI INVOLUCRO

I ponti termici dell'edificio vengono attribuiti alle sole superfici di involucro alle quali sono associati. Il valore della trasmittanza corretta, molto utile per la progettazione, è determinata in funzione della relazione seguente:

Nel calcolo energetico vengono considerati tutti i ponti termici, compresi gli elementi con trasmittanza lineica negativa.

Di seguito vengono elencati per locale, gli elementi disperdenti con ponti termici associati e la percentuale di influenza relativa.

edificio RRT - zona riscaldata - L1

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0001 | Parete Cappotto | 16,9 m² | N | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0001 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,8 m | 0,090 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0006 | Parete Cappotto | 14,7 m² | W | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0012 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,066 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 22,9 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,184 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0001 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,8 m | 0,090 W/K | 2,2 % |
| pt0012 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,066 W/K | 1,6 % |

edificio RRT - zona riscaldata - K

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0002 | Parete Cappotto | 11,7 m² | E | 0,252 W/(m²K) | 0,258 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0005 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,066 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0024 | Parete Cappotto | 17,7 m² | N | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0004 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,5 m | 0,080 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 20,7 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,185 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0004 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,5 m | 0,080 W/K | 2,2 % |
| pt0005 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,066 W/K | 1,8 % |

edificio RRT - zona riscaldata - L2

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0010 | Parete Cappotto | 9,7 m² | W | 0,252 W/(m²K) | 0,258 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0011 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,8 m | 0,057 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 17,4 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,181 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0011 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,8 m | 0,057 W/K | 1,9 % |

edificio RRT - zona riscaldata - L3

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0004 | Parete Cappotto | 12,1 m² | W | 0,252 W/(m²K) | 0,258 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0010 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,068 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0016 | Parete Cappotto | 18,1 m² | S | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0009 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,6 m | 0,082 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 21,4 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,184 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0009 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,6 m | 0,082 W/K | 2,2 % |
| pt0010 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 2,1 m | 0,068 W/K | 1,8 % |

edificio RRT - zona riscaldata - S

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0003 | Parete Cappotto | 18,5 m² | S | 0,252 W/(m²K) | 0,258 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0007 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 3,5 m | 0,110 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0022 | Parete Cappotto | 24,8 m² | E | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0006 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 3,9 m | 0,126 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 55,0 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,182 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0006 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 3,9 m | 0,126 W/K | 1,3 % |
| pt0007 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 3,5 m | 0,110 W/K | 1,1 % |

edificio RRT - zona riscaldata - B2

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0027 | Parete Cappotto | 6,2 m² | N | 0,252 W/(m²K) | 0,257 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0003 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,0 m | 0,032 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 6,0 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,183 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0003 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,0 m | 0,032 W/K | 3,0 % |

edificio RRT - zona riscaldata - B1

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0020 | Parete Cappotto | 5,5 m² | S | 0,252 W/(m²K) | 0,258 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0008 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,0 m | 0,032 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 8,4 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,181 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0008 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 1,0 m | 0,032 W/K | 2,1 % |

edificio RRT - zona riscaldata - C

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pa0008 | Parete Cappotto | 1,8 m² | N | 0,252 W/(m²K) | 0,264 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0002 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 0,7 m | 0,022 W/K | 1,8 % |

| Elemento disperdente |  |  | Area | Or | U | U' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so0001 | copertura | 16,5 m² | - | 0,177 W/(m²K) | 0,179 W/(m²K) |

|  | Ponte termico associato | ψ | Lunghezza | ψ * L | Incremento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pt0002 | Parete copertura piana | 0,032 W/(mK) | 0,7 m | 0,022 W/K | 0,8 % |