ART. 1	MATERIALI, FORNITURE ED OPERE, QUALITA' E PROVENIENZA, NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E DI COMPONENTI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA' DI PROVE, COLLAUDI.	4

ART. 2	PROVE SULLE STRUTTURE	32

ART. 3	BONIFICHE, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMANTELLAMENTI.	35

ART. 4	FONDAZIONI SPECIALI	48

ART. 5	TRACCIAMENTI, SCAVI, REINTERRI	64

ART. 6	OPERE STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO	76

ART. 7	OPERE STRUTTURALI IN LEGNO	103

ART. 8	OPERE STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA	106

ART. 9	OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO MURARIO	118

ART. 10	OPERE STRUTTURALI DI INCATENAMENTO DELLE MURATURE E DI PUNTELLAZIONE	128

ART. 11	OPERE PER CONTROLLO DEFORMAZIONI E MONITORAGGI	134

ART. 12	MURATURE INTERNE ED ESTERNE	137

ART. 13	MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI	157

ART. 14	IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE	170

ART. 15	LATTONIERE E PLUVIALI	194

ART. 16	COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI ACUSTICI	202

ART. 17	INTONACI E RASATURE	211

ART. 18	RIVESTIMENTI ESTERNI E FACCIATE	220

ART. 19	PAVIMENTI E OPERE IN PIETRA	236

ART. 20	RIVESTIMENTI INTERNI	265

ART. 21	CONTROSOFFITTI	282

ART. 22	SERRAMENTI ESTERNI, CUPOLINI E OSCURAMENTI	294

ART. 23	SERRAMENTI INTERNI	336

ART. 24	SERRAMENTI ANTINCENDIO	357

ART. 25	OPERE DA VETRAIO	375

ART. 26	OPERE DA FABBRO	384

ART. 27	PRODOTTI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO	393

ART. 28	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	411

ART. 29	OPERE VARIE DI FINITURA	422

ART. 30	RETE FOGNARIA	428

ART. 31	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE	460

PREMESSA

Il presente Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici viene elaborato per il completamento della documentazione tecnica che compone il PROGETTO ESECUTIVO, cui alle prescrizioni della Legge 109 / 94 e s.m.e i (Merloni).

Il Disciplinare riporta indicazioni generali e di dettaglio su tutti gli elementi costruttivi che interessano le attività di consolidamento, restauro e nuova edificazione della "ex Manifattura Tabacchi", volte al recupero funzionale del Complesso per la realizzazione della nuova Cittadella Giudiziaria di Venezia.

EDIFICI CHE COMPONGONO LA CITTADELLA GIUDIZIARIA

Viene di seguito riportato un riepilogo di tutti gli edifici componenti il nuovo Complesso Giudiziario, insieme di costruzioni preesistenti oggetto delle attività di recupero e restauro ed edifici di nuova realizzazione.

La distinta riporta il codice numerico che identifica l'edificio in questione, ovviamente corrispondente ai codici utilizzati per i documenti del PROGETTO ESECUTIVO e la relativa destinazione d'uso del fabbricato.

I due fabbricati integralmente di nuova realizzazione sono:

EDIFICIO 1	Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 16	Ingressi - spazi comuni - servizi generali - Tribunale Civile

Per tutti gli altri fabbricati preesistenti il Progetto di Recupero prevede: consolidamenti statici delle strutture, ricostruzione integrale di tutti gli orizzontamenti interni, restauro e recupero delle murature esterne, delle coperture, degli infissi e di tutti gli elementi costruttivi architettonici di rilievo storico ed artistico.

In linea generale, le nuove opere riferite agli edifici preesistenti, sono prevalentemente inerenti alle partizioni verticali interne, alle finiture dei locali, alla realizzazione di cavedi tecnologici ed alla realizzazione degli impianti generali e specifici.

Elenco degli edifici:  1° Lotto funzionale

EDIFICIO 1		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 2		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 3		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 4		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 5		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 6		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 8		Tribunale Penale - Procura presso il Tribunale;

EDIFICIO 16	Ingresso e Servizi Generali - Tribunale Civile

EDIFICIO 16 bis	Locali per servizi

CENTRALI INTERRATE e LOCALI TECNICI ESTERNI

- MATERIALI, FORNITURE ED OPERE, QUALITA' E PROVENIENZA, NORME DI MISURAZIONE, REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E DI COMPONENTI, SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA' DI PROVE, COLLAUDI.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i materiali, componenti, prodotti, le apparecchiature, le forniture in genere e quanto altro utilizzato, fornito e posto in opera, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere nuovo, della migliore qualità esistente in commercio, prodotto e lavorato a perfetta regola d'arte e dovrà risultare corrispondente al servizio ed alla finzione alla quale è stato destinato ed alle caratteristiche prestazionali richieste dall'opera compiuta di cui fa parte integrante.

E' ammesso il riuso di materiali esistenti in opera solo per lavori ed opere da eseguirsi nell'ambito di Edifici tutelati dalla Legge n° 1089/39 previa verifica delle qualità prestazionali dei manufatti di appartenenza, condotta secondo i dispositivi di cui al presente articolo (norme di accettazione) e/o speciali procedure previste dalle norme utilizzate e/o richiamate dal presente Capitolato Speciale di Appalto e/o da indicazioni tecniche di settore.

La qualità dei materiali, componenti, prodotti, ecc., dovrà corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, alle norme tecniche di settore ed alle norme CNR-UNI e/o UNI-EN ISO specifiche ed a quante altre menzionate negli articoli seguenti.

In ogni caso, qualora suddette prescrizioni tecniche non risultassero aggiornate rispetto a norme e prescrizioni successive, queste ultime si intendono integrative e/o sostitutive, per quanto necessario.

Inoltre il richiamo a norme unificate o standard prestazionali, leggi e/o Decreti di ordine tecnico e/o normativo, deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata e/o in corso di adozione.

I materiali elementari, quali quelli appresso elencati in via esemplificativa ma non esaustiva, dovranno rispondere ai requisiti prestazionali di cui alle disposizioni UNI e/o norme tecniche nazionali con le modalità precedentemente ricordate e riportate nei successivi articoli di competenza riferiti ai prodotti e/o alle opere compiute di cui fanno parte:

- acqua, calce, leganti idraulici, gesso;

- sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi;

- laterizi;

- materiali ferrosi e metalli vari;

- legnami;

- materiali per pavimenti e rivestimenti;

- colori e vernici;

- materiali di sintesi;

- ecc.

Legislazione e Normativa di riferimento generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano leggi e norme di riferimento generale a cui il presente progetto fa riferimento e a cui l'esecutore dovrà uniformarsi nella realizzazione delle opere in oggetto: del presente Capitolato Speciale di Appalto:

- D.P.R. n° 547/55;

- D.P.R. n° 303/56;

- D.Lgsl. n° 626/94;

- D.Lgsl. n° 277/91;

- Legge n° 13/89;

- Legge n° 10/91;

- Legge n° 104/92;

- Legge n° 447/95;

- Legge n° 46/90;

- Legge n° 615/66;

- Norme UNI, CNR-UNI, UNI-EN ISO, EN;

- Norme DIN;

- Norme CEI.

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto le norme tecniche nazionali, ove applicabili, che sono da rispettare quali specifiche "indifferibili".

Il presente Capitolato Speciale di Appalto individua, inoltre, prescrizioni normative "preferenziali" (norme europee) e norme "applicabili" (norme di altre nazioni).

In caso di difformità, incongruenza, e/o di contrasto, saranno prevalenti, secondo l'ordine di citazione, le norme nazionali, le norme europee, le altre norme; saranno comunque prevalenti le norme che garantiscono la qualità prestazionale migliore.

Qualora non esistessero le norme nazionali riferite ad una qualsiasi delle lavorazioni previste, o fossero carenti in rapporto alle caratteristiche prestazionali indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, verranno adottate, ove esistenti, le norme europee e/o di altre nazioni che assumeranno la qualità di specifiche tecniche "indifferibili".

  - CERTIFICAZIONI

Per i materiali e/o le forniture da impiegare, dovranno essere prodotti tutti i certificati di idoneità, di omologazione, di qualità, od altri equipollenti, rilasciati da istituti nazionali legalmente riconosciuti od altri Istituti anche esteri, di cui possa comprovare la equipollenza, atti a comprovare le caratteristiche prestazionali indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

  - REQUISITI DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

I materiali, le forniture e le lavorazioni, in opera e di officina, dovranno corrispondere alle prescrizioni di Legge ed a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale di Appalto. Quanto sopra dovrà essere delle migliori qualità e risultare della migliore lavorazione.

Tutti i materiali e le forniture dovranno essere muniti di MARCHIO DI QUALITA' secondo le UNI-EN ISO 9001 e per quanto utile di Marchio - (CE) - secondo le Direttive CE 392/89 e successive modifiche ed integrazioni, ed essere conformi ai disposti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n° 626/94.

Qualora non fosse possibile avere il Marchio di Qualità (forniture e/o apparecchiature prodotte con processi rispondenti alle UNI-EN ISO 9001), i relativi materiali e le forniture, anche di provenienza e/o origine speciale, potranno essere ammesse dopo che esse siano state sottoposte a prove e/o esami, il cui esito risulti positivo, condotti secondo norme e/o procedure unificate, standardizzate e/o omologate, nazionali o, in caso di carenza di queste ultime, europee o di paesi terzi.

Nel corso della fase di realizzazione delle forniture in stabilimento e/o in cantiere l'esecutore sarà tenuto, se non in possesso di un Sistema di Qualità (QS) certificato, a stabilire procedure scritte conformi alle UNI-EN ISO 9001.

Non saranno ammesse deroghe e/o prove sostitutive per la rispondenza al Marchio - (CE).

  - PROVENIENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

Tutti i materiali occorrenti per i lavori in oggetto proverranno da cave, fabbriche, depositi, stabilimenti, ecc.; essi verranno scelti ad esclusiva cura, rischio e responsabilità dell'esecutore.

Ogni componente e/o fornitura dovrà essere denominata e sinteticamente descritta indicandone la funzione e la localizzazione in esercizio. La descrizione dovrà indicare inoltre la sigla alfanumerica di riferimento della check-list. La denominazione ed il riferimento alfanumerico dei componenti dovranno essere riportati, per quanto utile, sulle parti in opera; tali riferimenti dovranno essere gli stessi che figureranno sugli elaborati di progetto e/o montaggio, schemi, tabelle e sulle liste di controllo (check-list).

Non sono ammessi contrassegni riportati con vernice o targhette adesive; i contrassegni dovranno essere riportati sulle superfici già dal Produttore/Fornitore, e facilmente asportabili in opera. Tali contrassegni potranno essere omessi se il componente è facilmente riconoscibile, mediante colore e/o marchiatura di fabbricazione, ed è distinto per tipologia.

Per materiali minuti si contrassegnerà il contenitore d'origine (pallet, e/o sacchi); per materiali sfusi si identificherà il trasporto e il luogo di deposito, per quanto utile.

L'esecutore dovrà assicurare che le forniture, da lui acquistate, siano conformi ai requisiti specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto; per la verifica di corrispondenza verranno utilizzate le norme UNI-EN ISO 9001, p.to 4.6 prgf. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.

  - TARATURA E PROVE DEI MATERIALI, DEI COMPONENTI, DELLE FORNITURE E DELLE OPERE

La qualità e la provenienza dei materiali e delle forniture deve essere documentata, in modo tale che possano essere programmate tutte le relative procedure di accettazione.

A tale scopo l'esecutore provvederà a redigere una procedura di prove, controlli e collaudi, sulla base delle UNI-EN ISO 9001 prgff. 4.10.1, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5. Tale procedura viene adottata allo scopo di verificare che i requisiti richiesti siano soddisfatti.

L'esecutore dovrà tenere sotto controllo, tarare e mantenere in efficienza le apparecchiature di controllo, misura e collaudo, sia che esse siano di proprietà dello stesso, sia che siano utilizzate in "service", al fine di dimostrare la conformità delle opere finite ai requisiti specificati.

A tal fine egli dovrà redigere una procedura scritta in conformità ai disposti della UNI-EN ISO 9001 prgf. 4.11.

L'esecutore, per quanto riguarda i controlli, le misure e/o i collaudi, qualora non fosse in possesso di un Sistema di Qualità (QS) certificato, dovrà utilizzare sub-fornitori in "service", muniti di certificazione secondo UNI EN ISO 9003.

L'esecutore, oltre a redigere le procedure di propria competenza, dovrà provvedere, sulla base del proprio Sistema di Qualità (QS) e/o, in mancanza di quest'ultimo, delle norme e procedure sopra menzionate, a:

- in stabilimento e/o officina:

  - controllare, provare, collaudare ed identificare i prodotti secondo quanto richiesto dal proprio piano di qualità o se non esistente da procedure scritte all'uopo;

  - stabilire la conformità dei prodotti, rispetto ai requisiti specificati mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo;

  - trattenere i prodotti fino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti e/o non siano stati ricevuti e verificati i necessari documenti, salvo il caso di prodotti svincolati con riserva applicando procedure scritte che ne prevedano l'eventuale ritiro;

  - identificare i prodotti non conformi;

- in fase di ricevimento ed installazione:

  - effettuare prelievi da sottoporre a prove;

  - effettuare le prove, i controlli ed il collaudo al ricevimento;

  - effettuare prove, controlli e collaudi in corso d'opera e finali;

  - effettuare operazioni di taratura, regolazione e messa a punto delle attrezzature e/o forniture in genere;

  - la messa a disposizione degli apparecchi e degli strumenti di misura e di controllo e della necessaria consulenza tecnica e l'eventuale mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo delle opere e delle forniture installate e/o fornite;

  - operazioni di collaudo provvisorio e/o definitivo;

  - effettuare le misure e le verifiche della equipotenzialità di tutte le parti delle opere, ove utile, e della loro relativa messa a terra. L'esecutore dovrà rilasciare apposito certificato redatto da tecnico professionista abilitato.

Ogni prova attuata, sulle forniture, dovrà essere ripetuta finché non sia stata portata a termine positivamente ed i risultati con relativa documentazione comprovante.

Lo stato delle prove, controlli e collaudi dei componenti, delle forniture installate e delle opere, a completa responsabilità dell'esecutore, deve essere individuato mediante certificati di controllo e collaudo, identificazioni - autorizzate su elaborati grafici - marcature e/o stampigliature autorizzate, schede di lavoro, liste di controllo.

Le caratteristiche prestazionali da verificare sono quelle descritte nel presente Capitolato Speciale di Appalto, definite negli articoli seguenti e nelle Norme di Riferimento a cui ciascun singolo componente dovrà attenersi in accordo alle disposizioni di ogni singolo articolo che compone il presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il richiamo a norme unificate, leggi e/o decreti di ordine tecnico e/o normativo, deve intendersi riferito alla versione definita secondo le modalità di cui al presente art.1.

  - MATERIALI, FORNITURE, PRODOTTI ED OPERE NON CONFORMI

I materiali, le forniture, i prodotti e/o le opere che non saranno in grado di soddisfare i requisiti specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, tipo le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., nelle norme tecniche di settore delle forniture, delle installazioni dei lavori indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nelle prescrizioni di quest'ultimo, vengono definite "non conformi".

Con il termine "non conformità" (NC), secondo norma ISO 8402, si intendono tutti gli scostamenti dalle prescrizioni, e/o l'assenza di una o più caratteristiche prestazionali, richieste per i materiali, forniture, prodotti e/o opere finite.

L'esecutore provvederà a redigere una procedura di controllo dei materiali, dei componenti e delle forniture ed opere non conformi, risultati tali sia in fase di installazione (fase di intervento - produzione - in cantiere) sia finale, sulla base delle UNI-EN ISO 9001 prgf. 4.13. Tale procedura verrà adottata nell'identificazione, documentazione, valutazione e segregazione dei prodotti e/o delle opere non conformi.

Le "non conformità", quando rilevate, dovranno essere segnalate dallo stesso esecutore, tramite proprio personale laureato, ingegnere e/o architetto, che egli dovrà individuare e segnalare prima dell'inizio dei lavori ed in fase di definizione di tutte le procedure menzionate nel presente articolo.

Le "non conformità" rilevate dal progettista verranno da esso segnalate al Responsabile designato dall'esecutore.

### CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In accordo alla norma UNI-EN ISO 9001 le non-conformità si classificano, per le attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, in:

- non conformità prevedibili

- non conformità non prevedibili.

Le "non conformità" PREVEDIBILI (NCP) sono quelle dipendenti dalla inosservanza di specifiche tecniche, processi costruttivi e/o procedimenti esecutivi.

Le "non conformità" NON PREVEDIBILI (NCNP) - fase esecutiva - sono quelle che coinvolgono prevalentemente le funzioni aziendali dell'esecutore e/o di suoi diretti fornitori e/o subappaltatori.

I materiali, prodotti, opere e lavorazioni non conformi dovranno essere:

Identificati

la responsabilità dell'identificazione è onere esclusivo dell'esecutore.

A tal fine ogni materiale (stock di -), e fornitura dovrà essere denominato e sinteticamente descritto indicandone la funzione in esercizio e la localizzazione in opera.

La descrizione indicherà la sigla alfanumerica di riferimento alla "check-list" (cl). La denominazione ed il riferimento alfanumerico di ogni stock di materiale e di fornitura dovrà essere riportato su copia degli elaborati di progetto, su schemi di cantiere, tabelle e liste di controllo (cl).

L'esecutore provvederà a redigere una procedura di identificazione e rintracciabilità dei materiali, forniture ed opere, sulla base delle UNI-EN ISO 9001 prgf. 4.8. Tale procedura, verificata dal D.L., verrà adottata a partire dal ricevimento e durante tutte le fasi di costruzione e di consegna, per identificare prodotti ed opere.

Segregati

La responsabilità della segregazione è onere esclusivo dell'esecutore.

Qualora le parti non conformi non potessero essere segregate, per motivi dovuti alle loro dimensioni e/o in quanto elementi costituenti opere edificate, esse dovranno essere identificate e si dovrà segnalare opportunamente la segregazione delle opere individuate affinché esse non vengano utilizzate e/o non siano oggetto di ulteriori lavorazioni.

L'esecutore è l'unico responsabile delle operazioni di segregazione e di segnalazione della segregazione, e qualora prodotti, materiali e/o opere fossero in qualche modo utilizzati e/o oggetto di lavorazioni egli sarà responsabile ed assumerà tutti gli oneri derivanti da azioni non previste e sarà obbligato a mettere in atto tutte quelle azioni occorrenti per correggere le non conformità e/o le operazioni attuate incautamente e senza approvazione, senza che egli possa chiederne compenso alcuno.

Esame

L'esame delle non conformità avviene l'apporto specialistico del D.L., per quanto di sua competenza, tale esame dovrà determinarne le cause e definirne il trattamento.

Trattamento

Il trattamento delle non conformità avviene di concerto con il D.L. che dovrà determinarne le azioni correttive atte a ripristinarne la conformità alle prescrizioni di quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, alle norme tecniche, alle linee guida, ecc., e quanto altro stabilito utile al conseguimento degli obiettivi generali del progetto.

### AZIONI CORRETTIVE

Le azioni correttive, definite dalla norma ISO 8402, sono quelle azioni che debbono essere intraprese per eliminare i difetti e/o altre situazioni non desiderabili e le cause delle non conformità onde evitarne il ripetersi.

L'esecutore provvederà a redigere una procedura di attuazione delle azioni correttive da attuare in fase di installazione (fase di intervento - produzione - in cantiere) sulla base delle UNI-EN ISO 9001 prgf. 4.14. Tale procedura, verificata dal D.L., verrà adottata allo scopo di eliminare le cause di non conformità effettive e potenziali.

Le azioni correttive (AC) potranno comportare cambiamenti nelle procedure di processo di installazione e/o costruttivo e produttivo proprio dell'esecutore e del Produttore / Fornitore; questi ultimi, pertanto, di concerto con il Progettista, per quanto di sua competenza, dovranno individuare i trattamenti, ovvero le AC più appropriate, necessarie all'adeguamento delle NC e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di progetto e delle caratteristiche prestazionali definite dai documenti progettuali e di contratto, ed attuarle senza che ciò lo autorizzi a richiedere maggiori e/o speciali compensi.

L'esecutore dovrà provvedere con ogni fornitura, mezzo d'opera, processo esecutivo e con quanto altro necessario per dare l'opera finita, corretta come prevista dalle istruzioni sulla/e azione/i correttive/i da intraprendere, restando l'unico responsabile dei risultati conseguiti.

  - IL PROCESSO DI PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE

Le tipologie edilizie e/o costruttive, descritte e rappresentate negli elaborati del Progetto Esecutivo, non potranno essere arbitrariamente variate dall'esecutore, il quale, tuttavia, nel condurre i lavori, sceglierà a sua esclusiva cura e giudizio i mezzi d'opera, le modalità operative, i processi costruttivi, di installazione e di assemblaggio che riterrà più idonei, realizzando le opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto così come definite dai documenti progettuali, e conseguendo la qualità descritta e voluta dagli stessi.

L'esecutore nella scelta dei mezzi, delle modalità operative, dei processi di costruzione, di installazione ed assemblaggio non potrà accampare eccezione alcuna, qualora, in sede di verifica, non fosse conseguita la qualità richiesta dalle opere costruite.

L'esecutore dovrà identificare e pianificare le scelte di cui al comma precedente e dovrà assicurare che le modalità assunte siano attuate in condizioni controllate.

A tal fine l'esecutore dovrà predisporre istruzioni operative scritte che definiscano le modalità di costruzione, le procedure di lavorazione, l'utilizzo di adatte apparecchiature di costruzione, installazione ed assemblaggio, l'osservanza e la conformità alle norme e/o codici guida di riferimento, ed i livelli di lavorazione; quanto sopra, ove utile, anche mediante campioni rappresentativi.

Tali disposizioni scritte dovranno essere elaborate sulla base delle UNI-EN ISO 9001 prgf. 4.9 e dovranno essere sottoposte alla verifica e della D.L. per approvazione di accettazione. Quest'ultima potrà avanzare osservazioni a cui l'esecutore dovrà rispondere per iscritto, fermo restando che resterà l'unico responsabile nella realizzazione delle opere e nel conseguimento della qualità prevista in progetto.

L'Appaltatore, in alternativa ad una pianificazione globale dell'intero processo costruttivo, potrà disporre le istruzioni operative di cui sopra per gruppi di lavorazione omogenei e riferiti a fasi unitarie di lavoro, prima dell'inizio di ogni fase, sempreché ciò non comprometta la qualità delle opere; l'esecutore rimarrà unico responsabile di tale scelta.

Per i processi speciali - rif. nota 16 p.to 4.9 UNI-EN ISO 9001 e p.to 11.4 UNI-EN ISO 9004 - l'esecutore è tenuto a redigere le istruzioni di cui sopra con maggior dettaglio, specificando in particolare la precisione e la variabilità delle attrezzature da impiegare nelle attività di produzione, misurazione, regolazione e aggiustamento, la capacità e le conoscenze degli operatori preposti, le condizioni ambientali particolari che possono influenzare la qualità.

  - NORME DI MISURAZIONE

### AVVERTENZE GENERALI

Trattasi di appalto a corpo per cui, fermi restando criteri di valutazione e misurazione dei lavori a corpo previsti e descritti nel Capitolato Speciale di Appalto, di seguito vengono definite le norme di misurazione relative:

- eventuali varianti;

- eventuali lavorazioni da definire a misura;

Le indicazioni contenute in questo capitolo vanno a completamento di quanto già descritto chiaramente nelle singole voci della lista delle  lavorazioni e forniture.

### MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Palancolati metallici come opere provvisionali.

La lunghezza della palancola dovrà risultare da una relazione di calcolo che la determini e deve essere idonea al tipo di impiego.

Le palancole saranno valutate per la loro superficie effettivamente infissa od estratta calcolata in base alla lunghezza necessaria .

Nel prezzo di elenco si intende compensato ogni fornitura ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per l'apprestamento e per il collocamento in opera, la manutenzione e conservazione in efficienza per tutta la durata del lavoro, la successiva estrazione e sgombero di ogni cosa a lavori ultimati.

Palancolati metallici come opere fisse

Ci si riferisce specificatamene alle palancole infisse con funzione di protezione al piede delle fondazioni degli edifici 5-6-8 sia su Rio Sant'Andrea che su Rio Santa Maria Maggiore.

Le palancole saranno valutare in peso relativamente alla parte realmente posta in opera.

Nel prezzo di elenco si intende compensato ogni fornitura ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per l'apprestamento e per il collocamento in opera.

Casseri

I casseri e i mantelletti vengono pagati a metro lineare e misurati sul profilo esterno.

Mantelletti

I mantelletti verranno quantificati a numero.

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi offerti per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Diaframmi

Saranno valutati per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e l'intradosso della struttura di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lo scavo, la fornitura ed il getto del calcestruzzo e delle miscele, l'utilizzo dei tubi spalla, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, l'impiego di fanghi bentonitici o dei polimeri per il sostegno delle pareti di scavo, la desabbiatura, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature, escluso la fornitura e posa del ferro d'armatura pagati a parte.

Gli scavi a vuoto e i relativi riempimenti con sabbia verranno compensati a parte

Pali e micro pali

Saranno valutati per la loro lunghezza misurata tra le quote di imposta della loro testa e l'intradosso della struttura di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per lo scavo, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, delle miscele(bentonite o polimeri) per il sostegno dello scavo e delle miscele di iniezione (pali tub-fix), la scapitozzatura e/o la conformazione della testa del palo prima dell'aggancio a struttura di collegamento, l' utilizzo di camicie in avanzamento, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature, escluso la sola fornitura e posa del ferro di armatura che sarà pagato a parte e pagato a kg di materiale posto in opera, compresa nel prezzo la lavorazione e lo sfrido.

Gli scavi a vuoto ed i relativi riempimenti con sabbia verranno compensati a parte.

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni e  le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nella lista delle lavorazioni e forniture.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettro saldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Vespai

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Sabbiatura e zincatura a freddo e a caldo

Le operazioni relative alla sabbiatura e protezione zincata della carpenteria metallica verranno computate a kg di materiale trattato.

Carpenteria Metallica

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, comprese la sabbiatura e la protezione zincata prevista negli elaborati progettuali e nella relativa voce della lista.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montaggi, regolazioni, ritocchi in opera, ecc..

E' inoltre onere dell'Appaltatore e si intende compensato nel relativo prezzo la produzione dei disegni di officina delle carpenterie metalliche.

Solai misti in c.a., c.a.p. , e blocchi interposti di alleggerimento  collaboranti e non in laterizio o altro materiale.

I solai saranno valutati a metro quadrato di superficie effettivamente posta in opera e quindi al netto delle travi della struttura principale.

Il prezzo è comprensivo degli sfridi, della movimentazione, dell'armatura integrativa prevista dalla ditta fornitrice i solai e dell'eventuale armatura ancora aggiuntiva ordinata in corso d'opera dalla direzione dei lavori, delle puntellazioni, delle opere di presidio e provvisionali per la posa in opera e  del getto in calcestruzzo di completamento con le caratteristiche e l'armatura previsti dalla ditta fornitrice i solai.

Il prezzo dei solai è altresì comprensivo delle relazioni di calcolo e dei disegni esecutivi conformi ai carichi e alle geometrie di progetto nonché di verifica analitica della resistenza al fuoco in conformità alla norma  UNI 9502/2001 e secondo le richieste del progetto esecutivo di protezione al fuoco.

Opere in legno - travi e morali

Il legname (travi di solai e carpenterie lignee di copertura) sarà valutato a volume (metro cubo) di materiale in opera.

Nel prezzo di elenco si intendono compensati ogni fornitura sfrido, ogni spesa per l'apprestamento e per il collocamento in opera.

ll prezzo è altresì comprensivo di tutte le opere di carpenteria metallica normalmente utilizzate  per la posa in opera degli elementi lignei (viterie e chioderie per la posa in opera dei morali, delle travi, ecc..) nonché di quelle specificatamente previste nel progetto esecutivo (staffe chiodate per il bloccaggio degli arcarecci, staffe di chiusura delle teste delle capriate, ecc..).

Opere in legno-tavolati

I tavolati saranno compensati a metro quadrato di superficie effettivamente posta in opera.

Nel prezzo di elenco si intendono compensati ogni fornitura e sfrido, ogni spesa per l'apprestamento e per il collocamento in opera.

l prezzo è altresì comprensivo di tutte le opere di carpenteria metallica normalmente  per la posa in opera dei tavolati (viterie e chioderie) nonché di quelle specificatamente previste nel progetto esecutivo.

Murature , scuci-cuci

Le murature portanti saranno valutate a metro cubo di muratura eseguita.

Lo scuci-cuci sarà valutato sempre a metro cubo di muratura eseguita a meno di piccoli interventi (< 30 mattoni) in cui la valutazione sarà fatta a numero di mattoni messi in opera, secondo le modalità descritte dal progetto esecutivo.

Iniezioni di murature

Le iniezioni di consolidamento delle strutture murarie saranno valutate a litro di miscela iniettata ed il prezzo deve intendersi comprensivo della pulitura del paramento murario, della fugatura, per il contenimento dell'iniezione, con malta compatibile chimicamente con la fugatura in loco (caratteristica chimica da ricavarsi mediante campionature e successive analisi chimice), dell'esecuzione dei fori di dimensione, profondità e numero prescritti dal progetto esecutivo, della chiusura dei fori di iniezione, degli impalchi e delle opere provvisionali in genere necessarie alla esecuzione della iniezione stessa.

Fugatura dei paramenti murari sia in pietra che in mattoni

La fugatura dei paramenti murari sia in  pietra che in mattoni sarà valutata a metro quadrato di paramento su cui la fugatura è stata eseguita.

Nel prezzo deve intendersi compresa la campagna di campionamento per la determinazione delle caratteristiche chimiche della malta in loco per poter predisporre una miscela compatibile con le caratteristiche del materiale in opera.

Pietra naturale

La pietra naturale verrà valutata  a metro cubo di quantità effettivamente messa in opera.

Giunti strutturali

I giunti strutturali tipo Joint  Staifix saranno valutati, secondo la tipologia, a numero di elementi messi in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei mezzi di trasporto su acqua e su terra il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

  - REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E DI COMPONENTI

Definizioni generali

Ferme restando le disposizioni di carattere generale suddette, tutti i materiali e le forniture da impiegare dovranno osservare le prescrizioni del presente capitolato, dei disegni allegati e della normativa vigente.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

- dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

- da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Materiali naturali e di cava

Acqua

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. Non è consentito l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione ed è, comunque, tassativamente vietato l'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.

Sabbia

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%.

Sabbia per murature ed intonaci

Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di 1 mm per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332).

Ghiaia - Pietrisco

I materiali dovranno essere costituiti da elementi omogenei, resistenti non gessosi escludendo quelli con scarsa resistenza meccanica, friabili ed incrostati.

I pietrischi e le graniglie proverranno dalla frantumazione di rocce silicee o calcaree, saranno a spigolo vivo e liberi da materie organiche o terrose. La granulometria e le caratteristiche degli aggregati per conglomerati cementizi saranno strettamente rispondenti alla normativa specifica.

Calci - Pozzolane - Leganti

Calci aeree

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata ne lenta all'idratazione e tale che, mescolata con l'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta omogenea con residui inferiori al 5%.

La calce viva in zolle dovrà essere, al momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservata in luogo asciutto.

La calce grassa destinata alle murature dovrà essere spenta almeno quindici giorni prima dell'impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima.

La calce idrata in polvere dovrà essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto.

Pozzolana

La pozzolana sarà ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sarà di grana fina, asciutta ed accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mm² (25 Kg/cm²) e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico.

Leganti Idraulici

Sono considerati leganti idraulici:

- cementi normali e ad alta resistenza

- cemento alluminoso

- cementi per sbarramenti di ritenuta

- agglomerati cementizi

- calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove è richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista.

I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.

I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta della miscela di leganti per l'iniezione della murature che dovrà avere, tra le altre, le seguenti importanti caratteristiche:

- priva di cemento;

- non generare fenomeni di innalzamento termico;

- garantire ottima adesione con il materiale in loco;

- realizzare valori di resistenza meccanica e modulo elastico compatibili con le murature storiche;

- assenza di bleeding;

- compatibilità chimica con i componenti costitutivi le murature storiche.

Laterizi

I laterizi (mattoni pieni) dovranno essere scevri da impurità, avere forma regolare e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda e di potassio.

Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.

Cementi

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione Lavori.

I cementi saranno del tipo:

- cementi normali e ad alta resistenza;

- cementi alluminosi;

- cementi per sbarramenti di ritenuta.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mm² (350 Kg/cm²).

Pietra naturale

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti alle malte.

Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.

In relazione alle applicazioni strutturali ci si riferisce sempre alla pietra d'Istria relativa agli interventi di ripristino ed integrazione dei paramenti murari degli edifici 5-6-8 sui Rii Santa Maria Maggiore e Sant'Andrea.

Ferro - Acciaio

I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili.

Le caratteristiche degli acciai per barre lisce e ad aderenza migliorata, per reti elettro saldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, dovranno essere in accordo con la normativa vigente.

Acciai

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.

Acciai per cemento armato

Tali acciai dovranno esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche.

E' previsto l'uso di acciaio da c.a. del tipo FeB 44 K controllato, del tipo saldabile.

Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettro saldate ed ai trefoli per cemento armato precompresso.

Acciai per strutture metalliche

Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le caratteristiche specifiche per gli acciai strutturali. Conformemente alla normativa dovranno inoltre utilizzati i bulloni ( viti , dadi e rondelle )e le piastre di ancoraggio.

Acciaio inossidabile

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione; dovrà essere conforme alle norme citate.

Tutto l'acciaio inox sarà di tipo AISI 316.

Lamiere e profilati

Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni già citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.

Profilati sagomati

Per i profilati sagomati si applicheranno le stesse prescrizioni indicate al punto precedente e quanto previsto dalle norme UNI per le travi HE, per le travi IPE, per le travi IPN e per i profilati a T.

Metalli diversi

Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti.

Pitture e vernici

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto,  le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale (UNICHIM, ecc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni, con solventi o simili, che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Adesivi

Composti da resine, dovranno avere totale compatibilità con i materiali aderenti e verranno distinti in base alle caratteristiche di composizione chimica o di condizioni d'uso.

Adesivi epossi- poliamminici

Impiego: incollaggio di metalli, legno, ceramica, ecc.

Caratteristiche: resine liquide, solide, in pasta, in polvere, già miscelate con indurimento ottenibile mediante azione del calore o con sostanze da aggiungere al momento dell'applicazione.

Sigillanti

Saranno costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da prodotti liquidi o pastosi con uno o più componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticità, di resistenza all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche.

Sigillanti poliuretanici

Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicomponenti.

Caratteristiche: resistenza all'abrasione, agli olii, al fuoco, buona flessibilità ed elasticità.

Sigillanti siliconici

Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici.

Caratteristiche: facilità di applicazione a varie temperature (-40° C/+70° C), resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.

Sigillanti polisulfurici

Costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisulfurici.

Caratteristiche: resistenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti.

Additivi- Coloranti- Disarmanti

Additivi

Gli additivi  per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà.

Sono classificati alla norma UNI 7101 in fluidificanti, aeranti, acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc.

In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte dalle norme UNI 7105-08-19, 7104-07-11-12-13, 7102-06-17 e 7103-06-09-14-20. L'Appaltatore dovrà fornirli in contenitori sigillati su cui dovranno essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso, avrà l'obbligo di miscelarli alle malte in presenza della D.L..

Si raccomanda l'utilizzo e l'additivazione dei calcestruzzi in elevazione con prodotti anti ritiro (tipo Stabilmac) e dei getti a contatto con le acque marine (platea dell'interrato e muri di contenimento) con prodotti impermeabilizzanti riduttori d'acqua.

L'Appaltatore fornirà apposita relazione sulle tematiche e sulle caratteristiche prestazionali dei calcestruzzi in opera con specifico riguardo ai problemi sopra descritti (impermeabilizzazione, anti-ritiro).

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, ecc.) dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

Additivi Ritardanti

Sono quelli che variano la velocità iniziale delle reazioni tra l'acqua ed il legante, aumentando il tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate. Non è consentito l'uso del gesso o dei suoi composti.

Additivi Acceleranti

Sono quelli che aumentano la velocità delle reazioni tra l'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantità varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case produttrici, evitando quantità inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantità superiori (che portano ad eccessivo ritiro).

Non è consentito l'uso della soda.

Additivi Fluidificanti

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidità degli impasti e comportano una riduzione delle quantità d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte densità di armatura.

Coloranti

I coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno avere requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacità colorante, mancanza di sali solubili in acqua; sono impiegati, generalmente, i seguenti:

-	giallo: 	ossido di ferro giallo, giallo cadmio, ecc.

-	rosso:  	ossido di ferro rosso, ocra rossa;

-	blu:  	manganese azzurro, cobalto azzurro, ecc.

-	grigio: 	ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, et.

-	marrone: 	terra di Siena, ossido marrone;

-	nero:    	ossido di ferro nero;

-	bianco:  	calcare, ossido di titanio.

Disarmanti

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non pregiudichino successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere.

Le modalità di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verrà effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovrà evitare accuratamente l'applicazione di disarmante alle armature.

Casseforme

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30° C deve essere previsto il controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità, delle dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli più accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.

Casseforme in legno (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

L'assemblaggio delle tavole verrà eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3 mm (per la dilatazione) dai quali non dovrà fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.

Il numero dei reimpieghi previsto è di 4 o 5.

Casseforme in legno (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm, con le fibre degli strati esterni disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.

Il numero dei reimpieghi da prevedere è di 20 ca.

Stoccaggio (tavole o pannelli)

Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, ecc.) dovrà avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.

Casseforme in plastica

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti all'aperto; dovrà essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto della vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovrà essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere è 50/60.

Casseforme in calcestruzzo

Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mm². (300 Kg/cm²), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo stoccaggio dovrà avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici adiacenti, la vibrazione verrà effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.

Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri è di 100 ca.

Casseforme metalliche

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sarà posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:

- lamiera levigata			             2

- lamiera sabbiata			           10

- lamiera grezza di laminazione 	oltre i  10

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, ecc.),i criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilità di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

  - SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA' DI PROVE

Calcestruzzi

Calcestruzzo secondo D.M. 09/01/1996

Fondazioni (pali, diaframmi, platee, muri contro terra)

resistenza caratteristica di compressione su provini cubici Rck ≥25 N/mm² ovvero ≥ 30N/mm² secondo prescrizioni inserite negli elaborati di progetto

Strutture in elevazione (pilastri, setti, solette, travi)

resistenza caratteristica di compressione su provini cubici Rck ≥ 35N/mm²

Per le altre caratteristiche prestazionali (rapporto acqua/cemento, copri ferri, classi di esposizione  secondo UNI 9858 vedere la tabella delle caratteristiche prestazionali inserita negli elaborati grafici).

Acciaio per armature

Acciaio per armature secondo D.M. 09/01/1996

Acciaio in barre	Fe B 44 k

Tensione caratteristica di snervamento	fyk ≥ 430N/mm² ad aderenza migliorata

Acciaio per carpenteria metallica

Strutture in acciaio secondo D.M. 09/01/1996

Profilati, barre, larghi piatti, Acciaio Fe 510B secondo D. M. 9.01.1996  Prospetto 1-II

Lamiere

Tensione di rottura a trazione 	 490 N/mm² ≤ ft ≤ 630 N/mm²

Tensione di snervamento 	                t <16mm  fy ≥ 355 N/mm²

16 < t [ 40 mm  fy ≥ 345 N/mm²

40 < t [ 63 mm  fy ≥ 335 N/mm²

Resilienza in Joule (alla temperatura +20°C):	≥ 27 J

Profilati cavi, Tubi 	Acciaio Fe 510B   secondo D. M. 9.01.1996  Prospetto 2-II

Tensione di rottura a trazione 		ft ≥ 510 N/mm²

Tensione di snervamento 	                 t <16mm fy ≥  355 N/mm²

16 < t [ 35 mm  fy ≥ 345 N/mm²

35 < t [ 40 mm  fy ≥ 335 N/mm²

Resilienza in Joule (alla temperatura +20 °C)	≥ 27 J

Saldature

Saldature testa a testa, od a croce o a T, a completa penetrazione di 2A classe

Tutte le saldature che sono a vista devono essere levigate a raso

Murature portanti

Murature portanti secondo D.M. LL.PP. 20/11/1987

Mattone di laterizio pieno in pasta dura:

Resistenza caratteristica fbk ≥ 15MPa  per nuove murature;

Resistenza caratteristica fbk ≥ 10MPa  per scuci-cuci;

Malta

Le malte per murature sono suddivise, in base alla resistenza media a compressione, in quattro tipi: M1, M2, M3, M4 (dove con M1 si intende la malta avente resistenza a compressione più elevata).

Per alcuni tipi di malte la composizione in volume e la classe di appartenenza è stabilita dal D.M. 20/11/87 (vedi tabella); per altri tipi di malta, aventi composizione diversa da quella standard, la classificazione può essere operata sulla base della resistenza media a compressione (D.M. 3 giugno 1968).

L'individuazione della classe di appartenenza della malta è importante ai fini della determinazione della resistenza caratteristica della muratura secondo quanto indicato ai punti 2.3.1.1 e 3.3.1.1 del D.M. 20/11/87.

Classificazione delle malte

| Classe | Tipo di malta | Resistenza media | Composizione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cemento | Calce aerea | Calce idraulica | Sabbia | Pozzolana |
| M4 | Idraulica | ≥ 2.5 Mpa | --- | --- | 1 | 3 | --- |
| M4 | Pozzolanica | ≥ 2.5 Mpa | --- | 1 | --- | --- | 3 |
| M4 | Bastarda | ≥ 2.5 Mpa | 1 | --- | 2 | 9 | --- |
| M3 | Bastarda | ≥ 5.0 Mpa | 1 | --- | 1 | 5 | --- |
| M2 | Cementizia | ≥ 8.0 Mpa | 1 | --- | 0.5 | 4 | --- |
| M1 | Cementizia | ≥ 12.0 Mpa | 1 | --- | --- | 3 | --- |

Legno

La carpenteria in legno dovrà essere conforme alle classi indicate nella  tabella delle

caratteristiche prestazionali dei materiali inserita nei disegni esecutivi delle strutture inserite nel progetto esecutivo. Per la classificazione del legno ci si riferisce alla Normativa DIN 1052.

In riferimento alle varie tipologie strutturali si elencano le categorie prescritte:

1^ categoria: capriate e travi di solaio;

2^ categoria : arcarecci, morali e tavolati.

| Tensione ammissibile DIN 1052 ( daN/cm²) | Conifere 2^ categoria | Conifere 1^ categoria |
| --- | --- | --- |
| flessione // alle fibre | 100 | 130 |
| trazione // alle fibre | 85 | 105 |
| trazione perp. alle fibre | 0.5 | 0.5 |
| compressione // alle fibre | 85 | 110 |
| compressione trasversale | 20 | 20 |
| taglio longitudinale | 9 | 9 |
| taglio trasversale | 9 | 9 |
| torsione | 10 | 10 |

  - COLLAUDI

Per quanto riguarda i collaudi finali l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato dalle seguenti normative.

Per i collaudi delle opere strutturali quanto riportato nel p.to 3 parti I e  II e in  All. 8 del D.M. 09.01.96.

Per i colludi delle diverse opere di finitura, quanto indicato nelle specifiche normative segnalate.

### Controlli e collaudi in corso d'opera

La D.L. ha la facoltà di prevedere controlli sulle strutture in opera, oltre che collaudi statici sulle strutture da eseguirsi anche in corso d'opera.

Le modalità dei controlli dovranno rispondere alle prescrizioni generali di cui al p.to 3, parte I, sez. I del D.M. 09.01.96, al fine di accertare la corrispondenza di quanto costruito alle prescrizioni di capitolato ed alle prescrizioni di norma tecnica e/o di Legge.

La D.L., qualora intenda prevedere prove di carico, comunicherà per iscritto la volontà di effettuare detti controlli riservandosi di indicare i punti e le zone di controllo nel corso della visita di controllo.

I collaudi delle opere strutturali in corso d'opera verranno effettuati, a discrezione dei tecnici delegati all'uopo, secondo le modalità tecniche di cui alla normativa citata; la frequenza dei collaudi statici in corso d'opera potrà prevedere fino ad una prova statica ogni 100 m² di solaio costruito.

  - SUDDIVISIONE LAVORAZIONI PER CLASSI DI IMPORTANZA

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h) del D.P.R. 554 del 99 le lavorazioni risultano essere così suddivise:

- Critica;

- Importante;

- Comune.

La classe di importanza è tenuta in considerazione:

- nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’Appaltatore e quindi dei criteri di qualifica dei propi fornitori;

- nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

- nella valutazione delle N.C.

- Critica

Rientrano in questa categoria le strutture o loro parti nonché gli impianti e loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento.

- Importante

Rientrano in questa categoria le strutture o loro parti nonché gli impianti e loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo.

- Comune

Tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

Le lavorazioni sono state così suddivise:

| OPERE EDILI | FORNITURA | POSA IN OPERA |
| --- | --- | --- |
| Interventi strutturali nella loro totalità | Importante | Critico |
| Impermeabilizzazioni e coibentazioni | Importante | Critico |
| Coperture in rame | Importante | Critico |
| Rivestimenti esterni in rame, in Alucobond, in legno ed il rivestimento a cappotto | Importante | Critico |
| Pavimentazioni in pietra (interne ed esterne), legno e pavimentazioni sopraelevate | Importante | Critico |
| Tutti i rivestimenti interni in pietra, legno, marmo | Importante | Critico |
| Controsoffittature in rame e in legno | Importante | Critico |
| Serramenti esterni e relativi oscuramenti | Importante | Critico |
| OPERE EDILI | FORNITURA | POSA IN OPERA |
| Protezione antincendio delle strutture | Importante | Critico |
| Interventi di consolidamento e restauro | Importante | Importante |
| Vetri | Importante | Importante |
| Mobiletti copri fancoils, scrittoi, piani porta oggetti | Comune | Importante |
| Controsoffitti interni | Comune | Importante |
| Serramenti interni in legno | Importante | Importante |
| Pontone galleggiante | Importante | Importante |
| Paracarri automatico tipo Pilomat | Importante | Importante |
| Tutti gli altri materiali e lavorazioni in sito | Comune | Comune |

- PROVE SULLE STRUTTURE

Diaframmi

Per la verifica dell'integrità strutturale dei diaframmi  è prevista l'esecuzione di:

- n°20 prove di tipo sonico.

Per poter eseguire tali prove sarà necessario predisporre nelle gabbie di armatura 3 tubi opportunamente dislocati (in maniera da formare un triangolo e quindi non allineati) di diametro circa 35 mm tappati alla base per poter inserire gli strumenti di misura. Le prove saranno eseguite a maturazione del diaframma avvenuta e saranno certificate con relazione della ditta specializzata controfirmata dalla Direzione dei Lavori.

- n° 20 prove vibrazionali da eseguire a maturazione dei diaframmi avvenuta da confrontare e tarare con le prove soniche.

Gli elementi di diaframma da sottoporre a prova saranno individuati dalla Direzione dei Lavori.

Pali e micropali

Per la verifica dell'integrità strutturale dei pali  è prevista la esecuzione di:

- n° 30 prove soniche sui pali diametro 600 mm con le modalità già descritte per i diaframmi;

- n° 40  prove vibrazionali sui pali di diametro 600 mm con le modalità descritte per i diaframmi;

- n° 8 prove di carico sui pali.

- n° 8 prove di carico sui micropali.

Le prove saranno del tipo esclusivamente a zavorra; di tali prove e della metodologia adoperata l'Appaltatore dovrà fornire relazione scritta di progetto da sottoporre per approvazione alla Direzione dei Lavori.

I carichi sono definiti dal progetto esecutivo; di norma il carico massimo di prova sarà pari a 1.5 volte il carico di esercizio o ammissibile.

Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il martinetto di spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici di opportuno fondo scala.

Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure misurata con continuità da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e , in parallelo, con un manometro.

Il manometro ed il trasduttore di pressione se utilizzati, dovranno essere corredati da un rapporto di taratura rilasciato da non più di tre mesi da un laboratorio ufficiale.

Lo strumento di misura dovrà avere un fondo scala e precisione adeguati alla precisione richiesta.

E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere costante (±20 KN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.

Dispositivi per la misura dei cedimenti

Saranno utilizzati 3 comparatori centesimali con corsa massima non inferiore a 50 mm, disposti a 120° intorno all'insieme palo terreno.

Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo.

Il sistema sarà protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto da un traliccio di tubi innocenti.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o eventuali altre cause di disturbo.

Dette misure, compreso anche il livello della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

Preparazione della prova

I pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del calcestruzzo e messa a nudo del fusto per un tratto di circa 50 cm.

L'Appaltatore dovrà presentare un progetto della prova di carico con particolare riferimento alla metodologia di realizzazione della zavorra ed al modo in cui tale zavorra, tramite i martinetti trasferirà il carico alla testa del palo.

Programma di carico

Di norma si farà riferimento al seguente schema che prevede 2 cicli di scarico e carico da realizzarsi come di seguito specificato:

1° ciclo:	Applicazione di 4 gradini di carico fino a raggiungere il carico ammissibile o di esercizio;

In corrispondenza di ciascun gradino si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente frequenza:

t=0 (applicazione del carico)

t= 2'

t=4'

t=8'

t=15'

si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione e comunque per non più di 2 ore. Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misura successive (t=15') d<0.025 mm.

Per il livello di carico pari al carico ammissibile o di esercizio il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 2 ore; quindi si procede allo scarico mediante 4 gradini , in corrispondenza dei quali si eseguono le misure a:

t=0;

t=5',10',15';

allo scarico le letture avverranno anche a t=30',45',60'.

2°ciclo:	Applicazione di 9 gradini di carico fino al raggiungimento del carico di prova.

In corrispondenza di ogni gradino si eseguono le misurazioni descritte nel primo ciclo di carico.

Il carico i prova sarà mantenuto per un tempo minimo di 2 ore quindi il palo sarà scaricato almeno mediante 3 gradini con misure a t=0',10',15'.

A scarico ultimato si eseguirà una ulteriore lettura a 60' ed a 120'.

Documentazione delle prove

La prova di carico, la metodologia, i risultati andranno registrati e verbalizzati in opposito documento contenente:

- la data della prova;

- il palo provato individuato mediante numero e planimetria;

Le tabelle complete delle letture tempo- carico- cedimento costituiranno verbale di prova.

Faranno parte integrante della prova di carico e dovranno essere allegati i certificati di taratura degli strumenti utilizzati .

Prove di carico sui solai e altre prove

Sui materiali con funzione strutturale, calcestruzzo , acciai di armatura, carpenteria, saldature, legno saranno eseguite le prove richieste dalle normative in vigore.(D.M. 09/01/1996) nonché le ulteriori prove  che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore.

La Direzione Lavori e/o il Collaudatore decideranno quanti e quali elementi di solaio sottoporre a prova di carico, nonché la metodologia delle prove stesse.

Si consiglia in questa sede la realizzazione di prove di carico a contrasto con la possibilità di eseguire più cicli di carico- scarico.

Anche di tali prove dovrà essere redatto verbale con allegati i certificati di taratura degli strumenti utilizzati.

  - NOTA

Qualora l'esecutore fosse in possesso di un Sistema di Qualità (QS) certificato, dovrà far pervenire il proprio Manuale della Qualità (MQ) al D.L., per presa visione, e predisporre procedure documentate in accordo ai requisiti delle UNI-EN ISO 9001, alla politica di qualità da lui stabilita ed alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto. Tali procedure dovranno essere verificate dal D.L..

- BONIFICHE, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMANTELLAMENTI.

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le demolizioni, le rimozioni e gli smantellamenti di qualsiasi tipo, caratteristica e natura relativi ad opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

### BONIFICHE

Si rammenta che, ai sensi del par. 3, cap. 3d), punto V del D.M. 06/09/94 "Interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso".

Nella realizzazione delle opere di bonifica dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le cautele indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre espressamente indicate nel presente articolo, nell'art. 1 e nel Piano della Sicurezza.

La rimozione di elementi o materiali contenenti amianto previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e/o necessario al conseguimento degli obiettivi di progetto, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo tale da non danneggiare opere e/o manufatti esistenti e/o in corso di realizzazione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodo o disturbo.

Inoltre l'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio, garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

### DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI

Nella esecuzione di demolizioni, rimozioni e smantellamenti in genere dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le cautele indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre espressamente indicate nel presente articolo, oltreché nell'art. 1.

In relazione alla particolare delicatezza delle opere di restauro, consolidamento e recupero, si dovrà tener conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera; a tal fine le demolizioni e/o le rimozioni di strutture murarie, in pietra, in c.a., in acciaio, in legno, ecc., e/o di elementi costruttivi e/o quant'altro previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto e/o necessario al conseguimento degli obiettivi di progetto, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo tale da non danneggiare opere e/o manufatti esistenti e/o in corso di realizzazione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodo o disturbo.

Nel caso di eventuali danneggiamenti a seguito di operazioni inerenti demolizioni rimozioni e smantellamenti (di strutture/elementi costruttivi edili, impiantistici di vario genere e natura), è onere dell'Appaltatore il relativo ripristino di quanto intaccato, inteso come riedificazione della superficie e/o elemento costruttivo di ogni genere e natura sia, in modo che esso sia nuovamente atto al ricevimento di finiture e/o posa in opera di nuovi manufatti ed impianti, come previsto nel Progetto Esecutivo ed in accordo con la D.L..

  - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

### BONIFICHE

La rimozione di materiali contenente amianto dovrà avvenire a norma del D.L. 15/8/1991 n 277 art. 34 e successive modifiche e integrazione, l'Appaltatore deve presentare il piano di lavoro relativo allo smontaggio presso le A.S.L. di competenza per ottenere il nulla osta all'esecuzione, osservando gli ulteriori accorgimenti:

- definire a monte la tipologia del rifiuto;

- l'umidificazione del materiale non deve avvenire con getti ad alta pressione;

- applicazione di uno strato di incapsulante a base di acetato di vinile sul materiale rimosso;

- lo smontaggio deve avvenire evitando le rotture;

- la rimozione e abbassamento a terra dei materiali deve essere effettuata con mezzi meccanici, è vietato gettare il materiale;

- gli addetti ai lavori dovranno essere forniti di tute, maschere antipolvere e guanti.

Il trasporto a discarica deve essere effettuato da trasportatore specificatamente autorizzato ed il conferimento deve avvenire in discarica di classe adeguata.

Ogni trasporto deve essere accompagnato dalla bolla ecologica di accompagnamento che deve essere rilasciata all' Appaltante insieme alla ricevuta di avvenuto conferimento alla discarica di classe individuata.

L'Appaltatore, nella formulazione dei prezzi unitari, dovrà considerare i seguenti oneri:

Progettazione, redazione e presentazione alla ASL territorialmente competente, al fine di riceverne l'approvazione, il Piano di Lavoro obbligatorio  ai sensi dell'art. 34 del D. L. 277/91; comprendente i sopralluoghi preliminari per l'effettuazione dei rilevamenti operativi necessari alla corretta progettazione dell'attività, da riportarsi dettagliatamente sul piano stesso, e gli incontri con i funzionari della ASL competente per lo svolgimento dell'eventuale dibattito tecnico finalizzato al rilascio del nulla osta.

Cantierizzazione generale dell'attività, intesa come:

- Trasporto delle attrezzature al e dal cantiere;

- Predisposizione e dismissione finale di area magazzino attrezzata;

- Predisposizione e dismissione finale di spogliatoi generali ed ufficio di cantiere con linea telefonica;

- Predisposizione e collegamento, o controllo di funzionamento, di utenze specifiche di cantiere (acqua, energia elettrica, scarichi);

- Predisposizione e dismissione finale di area organizzata per il deposito temporaneo del rifiuto;

- Fornitura di personale direttivo ed operativo opportunamente qualificato, formato, informato ed abilitato sia da un punto di vista tecnico (in possesso di specifica abilitazione regionale rilasciata in corso di formazione con esame finale) che sanitario (in possesso di abilitazione rilasciata da medico competente qualificato, per le attività che comportino un rischio di esposizione a fibre di amianto);

- Fornitura di attrezzature specifiche, approvate dalla ASL competente, adeguate, sia in termini di qualità funzionale che per numero e capacità, all'attività da svolgersi;

- Realizzazione di specifiche opere provvisionali per l'igiene  e la sicurezza del lavoro;

- Utilizzo di specifici macchinari a norma per l'esecuzione di particolari attività (ad es. gru munita di cestello di sicurezza a norma per l'esecuzione di particolari attività in quota);

- Realizzazione di specifiche opere provvisionali per la difesa dell'ambiente esterno dall'eventuale insorgenza di forme di inquinamento da fibre lbere di amianto aerodisperse;

- Fornitura di DPI e materiali di consumo di cantiere (cablature, polietilene, prodotti collanti e/o sigillanti, elementi per il confezionamento e l'etichettatura dei rifiuti, elementi di filtraggio e prefiltraggio di acqua od aria, prodotti incapsulanti e/o penetranti, ecc.) approvati da ASL competente, secondo quantità e qualità adeguate all'attività da svolgersi;

- Fornitura del servizio di ritiro e trasporto, secondo i requisiti ed i limiti imposti dalle normative vigenti, del rifiuto speciale e speciale pericoloso contenente o contaminato da amianto proveniente dall'attività di bonifica, secondo quanto previsto dal D.L. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- Fornitura del servizio di smaltimento, secondo i requisiti ed i limiti imposti dalle normative vigenti, del rifiuto speciale e speciale pericoloso contenente o contaminato da amianto proveniente dall'attività di bonifica, secondo quanto previsto dal D.L. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, con relativa registrazione sul registro di carico e scarico, schede descrittive, formulari di identificazione, bolle di accompagnamento e qualsiasi altra documentazione richiesta ai fini dello smaltimento dei residui dell'attività, con restituzione finale di copia della certificazione di legge;

- Esecuzione di prelievo e lettura in MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) di membrane da monitoraggi ambientali per la verifica della concentrazione di fibre libere aerodisperse nelle aree soggette a controllo.

Gli interventi di bonifica previsti ed indicati in lista sono i seguenti:

A.03.1.02	Rimozione e trasporto a discarica autorizzata di coibentazione di tubazioni costituito da materiale contenente amianto di natura friabile, variamente disposte sia all'esterno che all'interno dei vari edifici, poste ad una altezza massima dal piano di calpestio di m 4,00, diametro esterno da cm 8 a cm 25;

A.03.1.03	Rimozione e trasporto a discarica autorizzata di guarnizione contenente amianto di natura friabile, presente nel vano camino situato a soffitto dell'edificio 6, di diametro esterno cm 10 circa e lunghezza m 5,00 circa, posta ad una altezza di m 6,00 circa dall'attuale piano pavimentazione;

A.03.1.04	Rimozione e trasporto a discarica autorizzata di n° 2 pezzi di tubazione in cemento amianto di natura compatta, posizionate a terra all'esterno della parete nord dell'edificio 8, di diametro esterno cm 30 circa e lunghezza di m 1,00 circa cadauno;

A.03.1.05	Rimozione e trasporto a discarica autorizzata di manto di copertura in lastre ondulate di cemento amianto di natura compatta, posizionata su volume tecnico (cabina metano) presente sulla copertura dell'edificio 5.

### DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI

Le demolizioni dovranno essere eseguite secondo le seguenti modalità particolari:

Esecuzione di tagli delle superfici in c.a. (solai, muri, travi, ecc.) e/o murarie, comunque disposte, sia in orizzontale sia in verticale, mediante apparecchiature elettroidrauliche, elettriche e/o a motore a scoppio e/o termiche.

Tranciamento, ove necessario, delle armature metalliche emergenti, a filo del limite del taglio e/o la loro ripresa e recupero, per i collegamenti strutturali richiesti, la piegatura, il raccordo con le nuove armature, le eventuali saldature.

Eventuale troncamento, se necessario, delle strutture metalliche in carpenteria di qualsiasi tipo.

Demolizione controllata dei pezzi tagliati e pulizia del taglio; raccolta dei detriti.

Realizzazione di imbracature delle parti tagliate, mediante imbrache realizzate in rapporto alla natura e dimensioni dei pezzi, e/o mediante bilancini, finalizzati al corretto sollevamento e movimentazione in sicurezza, e calo a terra.

Demolizioni di solette in c.a. (o altro materiale), e/o murature in genere.

Esecuzione di perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie e/o strutture in c.a. Le perforazioni saranno realizzate con apparecchiature a rotopercussione e/o macchine carotatrici di tipo elettrico, ad aria compressa e/o azionate da motore a scoppio.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rilevare indicazioni dettagliate, necessarie a localizzazione, dimensioni, quantità, e caratteristiche delle demolizioni cui al presente articolo, su indicazione degli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.

Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Impresa Appaltatrice dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione ella D.L., l'Impresa Appaltatrice disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.

I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati e trasportati con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte, qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

Le demolizioni, le rimozioni, gli smantellamenti  e gli oneri relativi previsti ed indicati in lista sono i seguenti:

A.01.01	Montaggio e smontaggio di ponteggio di facciata del fabbricato 16, reso completo di piani di lavoro, sottoponti di protezione, ponti di sbarco ed ogni accessorio utile per lo svolgimento delle operazioni e perfettamente a norma con le normative vigenti.

A.01.02	Montaggio e smontaggio di ponteggio di facciata del fabbricato 3, reso completo di piani di lavoro, sottoponti di protezione, ponti di sbarco ed ogni accessorio utile per lo svolgimento delle operazioni e perfettamente a norma con le normative vigenti.

A.01.03	Montaggio e smontaggio di ponteggio facciata dei fabbricati 1,2 e 4, reso completo di piani di lavoro, sottoponti di protezione, ponti di sbarco ed ogni accessorio utile per lio svolgimento delle operazioni e perfettamente a norma con le normative vigenti.

A.01.04	Montaggio e smontaggio di ponteggio di facciata dei fabbricati 5, 6 e 8, reso completo di piani di lavoro, sottoponti di protezione, ponti di sbarco ed ogni accessorio utile per lo svolgimento delle operazioni e perfettamente a norma con le normative vigenti.

A.02.01	Puntellamento di solaio in latero cemento eseguito con puntelli e banchine su solai di altezza compresa tra 270 e 360 cm.

Localizzazione:

- Puntellamento solai edificio 1.

A.02.05	Realizzazione di struttura metallica provvisoria di sostegno, costituita da travature in ferro Fe 510, compreso il successivo smontaggio.

Localizzazione:

- Edificio 3

A.02.10	Fornitura e posa in opera di martinetti idraulici, per il mantenimento di strutture portanti, compreso l'onere per l'eventuale perdita in getti di completamento.

Localizzazione:

- Edificio 3 .

A.03.2.01	Demolizione completa fabbricato avente struttura portante in mattoni e solai in legno,ferro ecc. eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento dei materiali e loro successivo trasporto a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa. La misura verrà effettuata a m³ vuoto per pieno, tenendo conto che l'altezza verrà misurata dal piano di calpestio all'imposta di gronda.

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4;

- Edificio 16bis.

A.03.2.05	Demolizione di strutture in laterizio, eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 1  tratti di muratura portante posta al di sotto del piano cortile;

- Edificio 2  tratti di muratura portante posta al di sotto del piano cortile;

- Edificio 4  tratti di muratura portante posta al di sotto del piano cortile;

- Edifici 5-6-8.

A.03.2.06	Demolizione di strutture in cls. non armate, eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 1  fondazioni;

- Edificio 2 fondazioni;

- Edificio 4 fondazioni;

A.03.2.07	Demolizione di strutture in c.a., compreso il taglio dei ferri, eseguita con mezzi meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 3;

A.03.2.10	Rimozione di strutture in pietra naturale o singoli elementi in pietra naturale ed artificiale, per lavori edili, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 1  Bolognini d'angolo e pietra calcarea;

A.03.2.15	Rimozione di pilastri in ghisa, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere o presso officina per il restauro, questo contabilizzato a parte.

Localizzazione:

- Edificio 3: piano 3°;

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.20	Taglio di muratura in laterizio e malta comune, in breccia per apertura di canne fumarie, piccoli fori, finestre, porte, compresa la profilatura delle spallette, per incassatura di teste di travi, di gradini, pianerottoli e simili, compreso il recupero e l'accatastamento a piè‚ d'opera dei materiali riutilizzabili e la pulitura di questi, l'uso di armature fisse o pensili, lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.22	Taglio di murature e strutture in cemento armato, in breccia per apertura di canne fumarie, piccoli fori, finestre, porte, compresa la profilatura delle spallette, per incassatura di teste di travi, di gradini, pianerottoli e simili, compreso il recupero e l'accatastamento a piè‚ d'opera dei materiali riutilizzabili e la pulitura di questi, l'uso di armature fisse o pensili, lo sgombero e trasporto a discarica dei materiali eccedenti con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.25	Demolizione parziale o totale di solai in cemento armato a struttura mista in laterizio, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8;

- Edificio 16;

A.03.2.26	Demolizione parziale o totale di solai in legno, compreso ogni onere per il recupero e l’accatastamento dei materiali idonei al successivo reimpiego e lo sgombero e trasporto dei materiali di risulta a discarica in conformità alla normativa ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.27	Demolizione parziale o totale di solai a volta in laterizio, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.30	Intervento puntuale di demolizione di un vano di solaio esistente per eseguire il taglio della putrella metallica e successivo ripristino del solaio.

Localizzazione:

- Edificio 3 piani 1°, 2° e 3°;

A.03.2.32	Perforazione ad aria per cuciture e telai, eseguita con sonda elettrica rotativa del diametro 30÷60 mm, con testine al widia attraverso murature di mattoni o pietrame, compreso ogni onere per macchinari, forza motrice e spostamento attrezzatura a mano, compreso infine il maggior onere per saggi di guida lungo la perforazione mediante il taglio a forza della muratura con successiva ripresa e la formazione di fori posti ortogonalmente alla perforazione principale per il successivo intasamento, compreso lo sgombero del materiale ed il trasporto a discarica con tutti gli oneri in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 2 piani terra, 1° e copertura per predisposizione sella in corrispondenza del giunto strutturale;

A.03.2.35	Rimozione d'opera di travi in ferro o profilati, compreso l'abbassamento al piano di lavorazione.

Localizzazione:

- Edificio 3 interne e scala;

- Edificio 8;

- Edificio 6, compresa monorotaia;

A.03.2.37	Rimozione di pali di fondazione esistenti, interrati, interferenti con le opere di scavo e con le fondazioni speciali;

A.03.2.40	Demolizione di ponte esistente

A.03.2.45	Demolizione in breccia, a sezione obbligata, in murature di qualsiasi tipo, per la creazione di code di rondine

Localizzazione:

- Edificio 16bis;

- Edificio 5-6-8;

A.03.2.50	Demolizione in breccia, eseguita con impiego di idonei mezzi d'opera e/o a mano, per attraversamento fondazioni esistenti.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8;

A.03.3.06	Demolizione di controsoffittatura, compresa l'orditura di sostegno, l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Edificio 3 piano 3°;

A.03.3.07	Demolizione di pavimenti e sottofondi, compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Tutte le pavimentazioni esistenti nei fabbricati 3, 5, 6 e 8;

A.03.3.08	Rimozione di ferramenta tipo medio leggero, compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Edificio 3  piano terra Gabbia ascensore, scala accesso al motore,

A.03.3.09	Rimozione di serramenti interni ed esterni, compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Serramenti esistenti nei fabbricati 3, 5, 6 e 8 ad esclusione di quelli cui è previsto il restauro;

A.03.3.10	Rimozione d'opera di tubi, di condotte in ferro di qualsiasi diametro, comprese eventuali opere murarie ed ogni altro onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa ed escluso l'eventuale uso dei ponteggi che verranno compensati a parte.

Localizzazione:

- Tutte le tubazioni esistenti nei fabbricati 3, 5, 6 e 8;

A.03.3.11	Rimozione di tubi cavi elettrici, ecc., compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Tutte le tubazioni esistenti nei fabbricati 3, 5, 6 e 8;

A.03.3.12	Demolizione di intonaco, compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.

Localizzazione:

- Edificio 3: Facciate esterne, intonaco interno;

- Edificio 5: Facciate esterne, intonaco interno del piano terreno e del 	piano ammezzato;

- Edifici 6 e 8: Facciate esterne, intonaco interno del piano terreno.

- Edificio 16 bis: Facciate esterne, intonaco interno;

A.03.4.01	Rimozione di murature in pietra naturale od in laterizio, compreso l'abbassamento al piano di carico dell'automezzo, l'onere per la cernita, la pulizia e l'accatastamento dei materiali che a giudizio della D.L. siano idonei al successivo reimpiego, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Edificio 3: murature divisorie piano terra e parete confinante con il fabbricato 2

- Edifici 5-6 e 8: Murature interne ai vari piani.

A.03.5.00	Disfacimento completo di copertura in tegole curve, ivi compresa la piccola e grossa orditura, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8

A.03.5.01	Rimozione di manto di copertura in tegole curve, ivi compresa la grossolana pulizia ed ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Localizzazione:

- Edificio 3

A.03.5.02	Supplemento agli articoli precedenti per asportazione del manto di tegole curve con cautela per il successivo riutilizzo, comprendente la cernita del materiale idoneo, la grossolana pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere.

Localizzazione:

- Edificio 3

- Edificio 5-6-8

A.03.5.05	Rimozione di pianellato di copertura, ivi compresa la maggiorazione per la grossolana pulizia ed ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Localizzazione:

- Edificio 3

- Edificio 5-6-8

A.03.5.06	Compenso all'articolo precedente per l'asportazione del pianellato con cautela per riutilizzo, comprendente la cernita del materiale idoneo, la grossolana pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8

A.03.5.10	Demolizione della piccola orditura del tetto, compreso l'abbassamento al piano di carico, ilo carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Edificio 3

A.03.5.20	Rimozione d'opera di travi in legno, costituenti orditura grossa di soffitti e solai, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali di risulta a discarica in conformità alla normativa, comprese le opere provvisionali, di presidio ecc.

Localizzazione:

- Edificio 5

A.03.5.25	Rimozione di grondaie, pluviali, ecc., compreso l'abbassamento al piano di carico, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

Localizzazione:

- Tutte le lattonerie esistenti nei fabbricati 3, 5, 6 e 8;

L'intervento di spicconatura degli intonaci esterni ammalorati, riguarda le facciate dei fabbricati 3-5-6-8,e 16 bis. In ogni caso l'esecutore avrà l'obbligo di rilevare preliminarmente la totalità delle zone oggetto delle opere cui al presente articolo.

Localizzazioni, dimensioni e caratteristiche di demolizioni, rimozioni e smantellamenti di cui al presente articolo compaiono sulla documentazione grafica e fotografica del Progetto Esecutivo.

  - CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Le bonifiche, le demolizioni, le rimozioni e gli smantellamenti dovranno rispettare in particolare le indicazioni relative a:

- sistemi di sicurezza e protezione da attuare nel corso delle demolizioni;

- eliminazione dall'area di cantiere dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni;

- bonifica delle parti da demolire che possano risultare dannose all'ambiente e/o alla sicurezza pubblica.

  - SICUREZZA – DISTURBO

### POLVERE

Le macerie saranno periodicamente irrorate in modo da prevenire la formazione di polvere.

### MATERIALI DI RISULTA

I materiali di risulta dovranno essere allontanati con particolare cura affinché non si abbiano a verificare accatastamenti confusi, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.

I materiali di demolizione non dovranno essere accumulati su solai, scale, contro pareti né su ponti di servizio.

Sarà vietato gettare il materiale dall'alto a meno di non convogliarlo in appositi canali.

Tutti i materiali di risulta per i quali non possa servire il canale saranno calati a terra con mezzi idonei.

### DISCARICA

I materiali di risulta saranno allontanati ad una discarica a norma del D.P.R. n. 915 del 10/9/1982, della legge 27/03/92 n. 257 art. 2, con osservanza delle normative regionali e delle successive normative e metodologie secondo D.M. 06/09/94.

La rimozione di materiali contenenti amianto dovrà avvenire a norma del D.L. 15/8/1991 n 277 art. 34 e successive modifiche e integrazioni, l'Appaltatore deve presentare il piano di lavoro relativo allo smontaggio presso le A.S.L. di competenza per ottenere il nulla osta all'esecuzione, osservando gli ulteriori accorgimenti:

- definire a monte la tipologia del rifiuto;

- l'umidificazione del materiale non deve avvenire con getti ad alta pressione;

- applicazione di uno strato di incapsulante a base di acetato di vinile sul materiale rimosso;

- lo smontaggio deve avvenire evitando le rotture;

- la rimozione e abbassamento a terra dei materiali deve essere effettuata con mezzi meccanici, è vietato gettare il materiale;

- gli addetti ai lavori dovranno essere forniti di tute, maschere antipolvere e guanti.

Il trasporto a discarica deve essere effettuato da trasportatore specificatamente autorizzato ed il conferimento deve avvenire in discarica di classe adeguata.

Ogni trasporto deve essere accompagnato dalla bolla ecologica di accompagnamento che deve essere rilasciata all'Appaltante insieme alla ricevuta di avvenuto conferimento alla discarica di classe individuata.

I blocchetti di legno impregnati con olio di antracene vanno rimossi dal pavimento; i manti bituminosi rimossi dalla pavimentazione stradale vanno convogliati ad una discarica controllata per rifiuti speciali e all'Appaltante deve essere rilasciata bolla di avvenuta consegna in ogni caso interfacciandosi con il Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

- FONDAZIONI SPECIALI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le fondazioni speciali, di qualsiasi tipo e natura, previste nel Progetto Esecutivo.

Nella esecuzione delle opere di fondazioni speciali si dovranno osservare, le seguenti normative:

Legge 5.11.1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

D.M. LL.PP. 9.1.1996, Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

D.M. LL.PP. 16.1.1996, Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC, Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC, Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

NORMA UNI n. 9858, Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.

  - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONI SPECIALI

Tutte le opere dovranno osservare le disposizioni di cui al D.M. 14.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni del D.M. 09.01.1996 "Norme per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche".

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto, alle relazioni di calcolo e geotecniche specialistiche; la preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature,  ecc.,  saranno eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e dlle eventuali prescrizioni della D.L..

Si richiama: D.M.21/01/1081 modificato da D.M. 11/03/1988.

I materiali ed i prodotti che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere in appalto dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato 1 "Requisiti dei materiali" del sopracitato D.M. 09.01.1996, Parte I (cemento armato normale e precompresso).

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture, di qualsiasi genere e natura, già edificate e/o in opera.

### Micro pali tipo Tub-Fix

Per le specifiche tecniche di tali pali si rimanda alla voce della lista delle categorie di lavoro. In questa sede si richiama l'attenzione sulle seguenti importanti questioni:

Si definisce micro palo tipo Tub- Fix un micro palo di diametro fino a 250 mm che si caratterizza per la doppia iniezione della boiacca di cemento che lo costituisce.

La perforazione avviene mediante trivellazione a rotazione con rivestimento continuo e circolazione di fluidi fino a raggiungere la profondità di progetto.

Per la esecuzione del micro palo è vietato l'utilizzo di acqua ad alta pressione e il movimento a stantuffo della camicia.

L'armatura è composta da spezzoni di tubi in acciaio Fe510 di lunghezza 3.00-5.00 m e spessore definito dal progetto esecutivo giuntati esclusivamente a manicotto e muniti, nella parte prescritta di valvole.

L'iniezione secondaria, ad alta pressione, viene eseguita, valvola per valvola, con il contemporaneo recupero dell'otturatore.

L'armatura tubolare deve essere provvista di elementi di centraggio ad evitare deviazioni del palo dalla verticalità .

Le valvole dovranno essere del tipo ad anello di gomma con possibilità di ripresa  e non del tipo a scomparsa.

### Diaframmi

Per le specifiche tecniche dei diaframmi si rimanda alla voce della lista delle categorie di lavoro. In questa sede si richiama l'attenzione sulle seguenti importanti questioni:

I diaframmi in c.a. sono gettati in opera entro scavi sostenuti con l'ausilio di fanghi bentonitici o polimeri; lo scavo prevede l'avanzamento in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la presenza di trovanti, legno e altre strutture interrate; per l'esecuzione dei diaframmi sarà necessario, e quindi compreso nei prezzi, prevedere:

- la formazione di canali di scolo e vasche di sedimentazione dei fanghi in maniera tale da non farli rifluire all'esterno del cantiere;

- la formazione dei cordoli guida e relativa demolizione;

- la fornitura e la posa di gabbia armatura;

- l'aspirazione dei volumi superiori di calcestruzzo mescolato a detriti ed impurità;

- la scapitozzatura;

- l'utilizzo del tubo spalla;

- la fornitura e posa delle casseforme metalliche per eseguire i diaframmi a sezione variabile come indicato nei disegni di progetto esecutivo.

Il getto del diaframma con il calcestruzzo indicato nel progetto esecutivo dovrà avvenire mediante tubo-getto da fondo scavo.

Leganti

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione Lavori.

I cementi saranno del tipo:

- cementi normali e ad alta resistenza;

- cementi alluminosi;

- cementi per sbarramenti di ritenuta.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mm² (350 kg/cm²).

Inerti

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

Sarà onere dell'impresa appaltatrice studiare, per ogni tipologia di getto, ed in relazione alle singole specificità dei getti stessi, disporre un accurato studio del mix- design, da sottoporre per approvazione alla Direzione Lavorazioni.

Segue un elenco dei getti omogenei di calcestruzzo per i quali si richiede, da parte dell'Appaltatore di produrre il mix- design per approvazione; tale elenco, indicativo e non esaustivo, potrà essere ampliato ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione Lavori:

### calcestruzzo per pali e diaframmi.

Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovrà essere prestata ogni cura al rispetto di qualità, quantità e proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate alla natura, all'importanza ed alla mole delle opere, avvertito che la confezione manuale potrà essere consentita solo in casi eccezionali, per quantitativi limitati di conglomerato ed esclusivamente per l'impiego in getti non armati.

L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua- cemento (vedere la tabella sulle caratteristiche prestazionali del calcestruzzo e UNI 9858 ) e considerando anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

Durante il corso dei lavori dovrà essere frequentemente controllato lo stato igrometrico  degli inerti, di cui si terrà conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la loro qualità e composizione granulometrica.

Tale verifica‚ sermpre opportuna, diventa indispensabile tutte le volte che si determinino delle variazioni nelle condizioni di approvvigionamento degli inerti, quali il cambiamento delle località di provenienza o dei fornitori.

Di tutte le prove eseguite verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore delle strutture e conservato a cura di quest'ultimo, quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per il confezionamento si impiegassero delle centrali di betonaggio, l'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà far tarare il sistema di pesatura; dovrà poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel corso dei lavori, il corretto funzionamento del complesso.

Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei calcestruzzi, e fatte salve le diverse istruzioni che vigessero all'epoca di esecuzione, le prove di controllo alla consegna in cantiere del calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in accordo con le norme per il riconoscimento della idoneità tecnica della relativa produzione e distribuzione formulate dall' ICITE - Istituto italiano del certificato di idoneità tecnica nell'edilizia.

La resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura, dei conglomerati cementizi da impiegare nella realizzazione di strutture dovrà essere conforme alle tabelle delle caratteristiche prestazionali inserite negli elaborati grafici esecutivi delle rispettive strutture.

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non si sia potuto mettere in opera prima dell'inizio della presa, o che residuasse a getto ultimato, non potrà in alcun caso essere impiegato e verrà senz'altro gettato a rifiuto.

Campionature

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione Lavori farà prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

### POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO

Trasporto

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o con sistemi di pompaggio, se confezionato a distanza.

Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 30/45 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di  5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

Getto del conglomerato

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Nell'eseguire i getti si dovrà avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e lo spostamento delle armature specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di particolare profondità (diaframmi).

In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge, tubi- getto ed altre idonee apparecchiature - per il cui uso non spetterà all'Appaltatore compenso alcuno e si confezioneranno conglomerati ad elevata coesione.

Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite, in modo da eliminare i vuoti all'interno della massa e tra questa e le superfici di contenimento.

Il getto dovrà essere effettuato con  temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30° C e con tutti gli accorgimenti richiesti dalla Direzione Lavori in funzione delle condizioni climatiche.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere perfettamente regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si operi in terreno sciolto, verrà anche ben battuto.

Maturazione

La normale maturazione a temperatura ambiente sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione Lavori.

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potrà disporre, senza che l'Appaltatore possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere vengano protette in modo adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei Lavori riterrà che le protezioni adottate siano state insufficienti, potrà ordinare, sempre senza che all'Appaltatore spetti compenso alcuno, il prelievo di campioni dalle opere, da sottoporre alle prove del caso.

Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime già prevedono e remunerano una corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarità e simili.

Per tutte le operazioni di regolarizzazione sotto descritte non verrà pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori, avuto riguardo alla natura ed entità delle irregolarità ed alla rifinitura prevista, potrà sia operare congrue detrazioni sui  prezzi d'Elenco, sia disporre, a tutte spese dell'Appaltatore, l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

### Acciaio per armatura di opere in c.a.

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eseguire, in conformità alla normativa, dalla Direzione Lavori o dal collaudatore statico presso laboratori riconosciuti.

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno costituite  da tondi di acciaio ad aderenza migliorata FeB 44 K controllato e saldabile .

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli maggiori previsti dal progetto.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se più restrittive di quelle di legge, che il progetto statico detterà in ordine all'ancoraggio dei ferri ed alle giunzioni.

Le fondazioni speciali e gli oneri relativi previsti ed indicati in lista sono i seguenti:

A.04.02	Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta dal Progetto Esecutivo ed eseguiti a qualunque profondità in conglomerato cementizio armato, del tipo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm² secondo norma UNI 9858, collegati tra loro mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi strati di 'caranto' estraibili con i normali metodi di scavo, compresa l'eventuale ammorsatura in 'caranto' per almeno uno spessore. Compresi inoltre il carico, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, l'esecuzione di due muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non inferiori a cm 25 x 80, l'esecuzione a campione, i dispositivi di sostegno e guida delle armature metalliche, il dissabbiamento dei fanghi di perforazione, il getto in presenza di armature, una idonea conformazione dei giunti tra gli elementi per assicurare al diaframma impermeabilità e collaborazione statica, la predisposizione di idonee casseforme metalliche (cassoni), il loro posizionamento all'interno dello scavo, l'eventuale appesantimento mediante zavorra nella quantità necessaria a vincere la sottospinta per la riduzione dello spessore del diaframma da cm 80 a cm 50÷60 tra le quote +0,79 e -3,90, l'eventuale rifinitura della faccia a vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la rasatura della testa 'scapitozzatura', ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale scavo a vuoto e la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica.

Spessore nominale cm 80

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4

- Edificio 16

- Nuova Passerella

A.04.03	Scavo a vuoto per diaframma a parete continua di spessore 80 cm, in terreni di qualsiasi natura.

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 4

A.04.05	Pali trivellati di medio diametro eseguiti con perforazione a rotazione e/o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo con Rck non inferiore a 30 N/mm² secondo norma UNI 9858, compresa la formazione del foro, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'impianto e l'espianto  cantiere, l'eventuale infissione del tuboforma parziale 'avanpozzo' e l'ammorsamento o l'attraversamento di strati di 'caranto', il dissabbiamento dei fanghi di perforazione compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura. Per perforazione eseguita con impiego di fanghi bentonitici, del diametro di 600 mm

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4

- Edificio 16

- Nuova Passerella

A.04.06	Perforazione a vuoto per pali trivellati di diametro 600 mm

Localizzazione:

- Edificio 2;

- Edificio 4

- Edificio 16

- Nuova Passerella

A.04.10	Acciaio nervato ad aderenza migliorata, tipo FeB 44 K, reso in gabbie, per diaframmi e pali, compreso il calaggio nelle fondazioni stesse, lo sfrido e le legature.

A.04.15	Micropali per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a rotazione o rotopercussione, con armatura in acciaio tubolare Fe 410 costituita da spezzoni con manicotto della lunghezza media di 3÷5 m (per una lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, posti ad ogni m circa nella parte inferiore per un 50% della lunghezza totale; iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additivata per la formazione di guaina tra parete ed armatura tubolare, successiva iniezione ad alta pressione di miscela cementizia nel tratto valvolato per la formazione del bulbo di ancoraggio. Compresa la formazione di guaina , la miscela cementizia (pari a circa due volte il volume teorico del foro), le attrezzature necessarie, il trasporto delle stesse, esclusa l'armatura metallica da compensarsi a parte, il tutto in opera e nelle dimensioni: ø foro 201÷220 mm ed anima tubolare ø esterno max 114 mm c.a.

Localizzazione:

- Edificio 2;

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattaento e depurazione

A.04.16	Sovrapprezzo all'articolo precedente per attraversamento di fondazioni in muratura, pietrame e cls.

Localizzazione:

- Edificio 2;

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattaento e depurazione

A.04.17	Scavo a vuoto per micropali

Localizzazione:

- Edificio 2;

- Edificio 3;

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattaento e depurazione

A.04.18	Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe 510, in spezzoni manicottati della lunghezza media di 3÷5 m (lunghezza totale fino a 60 m), muniti di valvole di non ritorno, intervallate a 1 m circa, nella parte inferiore e per il 50% della lunghezza totale, compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di n. 4 occhielli, realizzati con barre in acciaio FeB44K saldabile, diametro mm.16 - sviluppo cm. 110, saldati alla testa del micropalo stesso, come previsto dai particolari esecutivi del progetto strutturale e per la fornitura e posa in opera di n. 2 barre diametro mm. 16 - lunghezza cm. 100 per ogni lato (complessive n. 8 barre c.s.d.).

Localizzazione:

- Edificio 2;

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattaento e depurazione

A.04.19	Realizzazione di struttura metallica provvisoria di sostegno ai diaframmi ed ai pali di fondazione, compreso l'onere per la saldatura sulla testa dei pali, costituita da travature in ferro Fe 510, compreso il successivo smontaggio.

Localizzazione:

- Edificio 1, 2, 3 e 4, per diaframmi e pali;

- Edificio 16, per diaframmi e pali;

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattamento e depurazione

A.04.25	Inghisaggi di ancoraggio tra diaframmi e parete di protezione per diaframmi

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4

- Edificio 16

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Prima dell'inizio dei getti in calcestruzzo saranno effettuati controlli su armature e inserti di vario genere previsti, solo nel caso di approvazione da parte della D.L. a quanto predisposto potrà avere inizio la fase dei getti.

La mancanza di tale approvazione può costituire motivo sufficiente perché i getti non siano accettati.

Per quanto utile, la conformità delle prestazioni, della produzione e della posa in opera dei calcestruzzi verrà stabilita in base alla UNI 9858/91 e, per quanto riguarda le opere ed i manufatti, alla UNI 8981/7/89.

Lo scarico del conglomerato deve avvenire il più vicino possibile al punto di posa in opera. L'altezza di caduta libera non deve essere superiore ad m. 1; inoltre non sono ammessi paleggi né in orizzontale né in verticale. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere autorizzate dalla D.L..

La posa in opera non può aver luogo quando la temperatura ambiente non sia compresa tra +5°C e 35°C, salvo specifiche richieste del Committente ed adozione, da parte dell'esecutore, di particolari accorgimenti atti a garantire la perfetta riuscita del getto.

La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata, di norma, all'asciutto.

Non sono ammesse variazioni di lunghezza o di diametri delle barre; se tali variazioni fossero, comunque, ritenute utili alla operatività in cantiere, esse potranno essere approvate dalla D.L.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in rapporto allo stato dei luoghi verificati in sede di intervento; tuttavia gli interventi costruttivi dovranno restare fedeli agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

### CALCESTRUZZI

Per l'esecuzione delle opere strutturali previste nel Progetto Esecutivo ed oggetto del presente articolo, sono richiesti i seguenti calcestruzzi:

- calcestruzzo R'ck > 25 N/mm² [R'ck >250 kgf/cm²];

- calcestruzzo R'ck > 30 N/mm² [R'ck >300 kgf/cm²];

Vale comunque quanto prescritto nel Progetto Esecutivo ed indicato sulla documentazione grafica dedicata.

I calcestruzzi cui al presente articolo dovranno essere del tipo "a resistenza garantita"; dovranno corrispondere a tutto quanto previsto nell'allegato 2 del D.M. citato in tema di controlli.

Verranno attivate le procedure di controllo di qualità dei conglomerati.

Sono previsti studi preliminari di qualificazione per la determinazione della resistenza caratteristica del conglomerato, eseguiti presso la Centrale di Betonaggio (CB) e/o in altro luogo, in funzione del tipo di approvvigionamento che si intende adottare per i cls.

Nel caso di fornitore di cls pre-confezionato consegnato in cantiere con autobetoniera, ad ogni consegna avrà acclusa bolla e specifica del prodotto consegnato con scheda tecnica del materiale.

L'esecutore dovrà richiedere, e rendere disponibili, tutti i certificati di Laboratorio Ufficiale dei provini utilizzati per la qualificazione del conglomerato.

Inoltre dovrà essere predisposta, a cura dall'esecutore, la seguente documentazione:

- dati esatti relativi alla composizione granulometrica e dosaggio del cls utilizzato per le prove di qualificazione. Tale documentazione dovrà essere fornita in copia originale e firmata dal Tecnico Responsabile della Fabbricazione (TRF) della Centrale di Betonaggio (CB). Per CB si intenderà, d'ora in avanti, la CB del Centro di Preconfezionamento e/o altro luogo di confezionamento del cls;

- dichiarazione del TRF della CB che il cls, fornito per la realizzazione delle opere, corrisponde alla miscela preparata per le prove di qualificazione;

- dichiarazione dell'esecutore che confermi che il cls di cui alla dichiarazione del TRF sia concretamente stato utilizzato per le opere previste nel Progetto Esecutivo.

Nel corso dei lavori verranno effettuati dalla D.L. dei controlli di accettazione secondo il p.to 5 Allegato 2 del D.M. 16.01.96.

Gli specifici tipi di controllo verranno effettuati in relazione al quantitativo di cls effettivamente utilizzato.

L'esecutore, nell'ambito dei controlli di accettazione, dovrà inoltre fare una valutazione preliminare, adeguatamente documentata, della qualità del cls al momento del suo fornitura; rif. p.to 4 Allegato 2 della normativa citata.

### ARMATURE METALLICHE

Per l'esecuzione di tutte le opere fondazione speciale è richiesto l'impiego di:

- barre di acciaio tondo ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 K saldabile, controllato in stabilimento.

L'acciaio trafilato in barre dovrà essere conforme a quanto previsto per i controlli sistematici sulle singole colate o lotti di fabbricazione, di cui agli allegati 4 e 5 del D.M. di cui sopra e le successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore, inoltre, dovrà provvedere ad ottemperare ai controlli di cantiere così come indicato all'Allegato 2, ed a quanto previsto in tema di controlli, caratteristiche prestazionali, deroghe, modalità di prelievo e/o di prova di cui al p.to 2.2 del D.M. citato e a quanto altro indicato nel precedente art.1.

In generale l'acciaio per c.a. normale dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al p.to 2.2 del D.M. 09.01.96.

Il controllo sulle armature verrà effettuato con le modalità di cui al p.to 2.2.8.

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha l'obbligo di concordare le modalità dei controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre secondo quanto disposto nel p.to 1.6 dell'art.1 precedente.

Relativamente ai controlli di accettazione egli dovrà produrre la seguente documentazione alla D.L.:

Copia originale del Certificato del Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo sulla fornitura riferita ai tipi di armatura utilizzati nell'Appalto con i riferimenti della marchiatura di cui al p.to 2.2.9 parte I del D.M. citato.

Dichiarazione che il materiale utilizzato nel luogo di lavorazione ed in cantiere fa parte della fornitura di acquisto di cui al certificato di cui sopra.

Certificazione di un Laboratorio Ufficiale circa le prove eseguite in base ai prelievi condotti sulla fornitura, secondo le modalità di cui al p.to 2.2.8.4 e che detti prelievi siano effettivamente stati eseguiti su partite di materiale di cui alla fornitura stessa.

Tale documentazione dovrà essere recapitata alla D.L. prima della messa in opera delle armature.

La D.L. si riserva in ogni caso di predisporre ulteriori controlli al fine di rispettare e far rispettare le norme tecniche in vigore.

Nella posa delle armature metalliche l'esecutore dovrà porre particolare cura per quanto riguarda le giunzioni, la piegatura delle barre e l'interferro di cui al D.M. 09.01.1996, salvo altre specifiche istruzioni, in ogni caso attinenti alla norma citata e con essa non in contrasto.

In generale dovrà attenersi sia alle indicazioni di cui al p.to 6.1 parte I del DM. 09.01.1996, e sia a quelle di progetto.

  - COLLAUDI

Per quanto riguarda i collaudi delle opere strutturali in c.a e circa le prove sui materiali e sulle forniture ed a quanto gli verrà richiesto dalla D.L. e dal Collaudatore.

Egli dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'Art.1 del presente Capitolato Speciale di Appalto

### CONTROLLI E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

La D.L. ha la facoltà di prevedere controlli sulle strutture in opera, oltre che collaudi statici sulle strutture da eseguirsi anche in corso d'opera.

Le modalità dei controlli dovranno rispondere alle prescrizioni generali di cui al p.to 3, parte I, sez. I del D.M. 09.01.96, al fine di accertare la corrispondenza di quanto costruito alle prescrizioni di capitolato ed alle prescrizioni di norma tecnica e/o di Legge.

Per la verifica dell'integrità strutturale dei diaframmi  è prevista l'esecuzione di:

- n°20 prove di tipo sonico.

Per poter eseguire tali prove sarà necessario predisporre nelle gabbie di armatura 3 tubi opportunamente dislocati (in maniera da formare un triangolo e quindi non allineati) di diametro circa 35 mm tappati alla base per poter inserire gli strumenti di misura. Le prove saranno eseguite a maturazione del diaframma avvenuta e saranno certificate con relazione della ditta specializzata controfirmata dalla Direzione dei Lavori.

- n° 20 prove vibrazionali da eseguire a maturazione dei diaframmi avvenuta da confrontare e tarare con le prove soniche.

Gli elementi di diaframma da sottoporre a prova saranno individuati dalla Direzione dei Lavori.

Pali e micropali

Per la verifica dell'integrità strutturale dei pali  è prevista la esecuzione di:

- n° 30 prove soniche sui pali diametro 600 mm con le modalità già descritte per i diaframmi;

- n° 40  prove vibrazionali sui pali di diametro 600 mm con le modalità descritte per i diaframmi;

- n° 8 prove di carico sui pali.

- n° 8 prove di carico sui micropali.

Le prove saranno del tipo esclusivamente a zavorra; di tali prove e della metodologia adoperata l'Appaltatore dovrà fornire relazione scritta di progetto da sottoporre per approvazione alla Direzione dei Lavori.

I carichi sono definiti dal progetto esecutivo; di norma il carico massimo di prova sarà pari a 1.5 volte il carico di esercizio o ammissibile.

Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il martinetto di spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici di opportuno fondo scala.

Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure misurata con continuità da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e , in parallelo, con un manometro.

Il manometro ed il trasduttore di pressione se utilizzati, dovranno essere corredati da un rapporto di taratura rilasciato da non più di tre mesi da un laboratorio ufficiale.

Lo strumento di misura dovrà avere un fondo scala e precisione adeguati alla precisione richiesta.

E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere costante (±20 KN) il carico applicato sul palo, per tutta la durata di un gradino di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo.

Dispositivi per la misura dei cedimenti.

Saranno utilizzati 3 comparatori centesimali con corsa massima non inferiore a 50 mm, disposti a 120° intorno all'insieme palo terreno.

Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo.

Il sistema sarà protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto da un traliccio di tubi innocenti.

Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o eventuali altre cause di disturbo.

Dette misure, compreso anche il livello della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa.

Preparazione della prova

I pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del calcestruzzo e messa a nudo del fusto per un tratto di circa 50 cm.

L'Appaltatore dovrà presentare un progetto della prova di carico con particolare riferimento alla metodologia di realizzazione della zavorra ed al modo in cui tale zavorra, tramite i martinetti trasferirà il carico alla testa del palo.

Programma di carico

Di norma si farà riferimento al seguente schema che prevede 2 cicli di scarico e carico da realizzarsi come di seguito specificato:

1° ciclo:	Applicazione di 4 gradini di carico fino a raggiungere il carico ammissibile o di esercizio;

In corrispondenza di ciascun gradino si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente frequenza:

t=0 (applicazione del carico)

t= 2'

t=4'

t=8'

t=15'

si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione e comunque per non più di 2 ore. Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misura successive (t=15') d<0.025 mm.

Per il livello di carico pari al carico ammissibile o di esercizio il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 2 ore; quindi si procede allo scarico mediante 4 gradini , in corrispondenza dei quali si eseguono le misure a:

t=0;

t=5',10',15';

allo scarico le letture avverranno anche a t=30',45',60'.

2°ciclo:	Applicazione di 9 gradini di carico fino al raggiungimento del carico massimo di prova.

In corrispondenza di ogni gradino si eseguono le misurazioni descritte nel primo ciclo di carico.

Il carico di prova sarà mantenuto per un tempo minimo di 2 ore quindi il palo sarà scaricato almeno mediante 3 gradini con misure a t=0',10',15'.

A scarico ultimato si eseguirà una ulteriore lettura a 60' ed a 120'.

Documentazione delle prove

La prova di carico, la metodologia, i risultati andranno registrati e verbalizzati in apposito documento contenente:

- la data della prova;

- il palo provato individuato mediante numero e planimetria;

Le tabelle complete delle letture tempo- carico- cedimento costituiranno verbale di prova.

Faranno parte integrante della prova di carico e dovranno essere allegati i certificati di taratura degli strumenti utilizzati.

- TRACCIAMENTI, SCAVI, REINTERRI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le attività di tracciamento, scavo e reinterro, di qualsiasi tipo e natura, previste nel Progetto Esecutivo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

### SCAVI, REINTERRI

Nella programmazione degli interventi, l'esecutore, a propria cura e responsabilità, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- provvedere a verificare l'esistenza di reti impiantistiche sotterranee esistenti, e predisporre le opportune modalità di intervento;

- programmare gli interventi in presenza di strutture di sostegno di reti e/o linee aeree, e predisporre le opportune modalità di intervento;

- programmare gli scavi in funzione del tipo e dell'ordine di esecuzione di operazioni ad essi correlate, e che possano essere influenzate, nella qualità e nelle caratteristiche prestazionali finali, dagli scavi stessi;

- programmare e provvedere a coordinare gli interventi di demolizione e/o rimozione, ove richiesti;

- programmare e provvedere a coordinare gli interventi con la sistemazione esterna in rapporto alle necessità;

- programmare e provvedere a coordinare gli interventi con l'edificazione e il completamento delle strutture in rapporto alle necessità;

- programmare e provvedere a coordinare gli interventi con le successive lavorazioni riferibili alle reti impiantistiche sotterranee ed aeree previste e/o necessarie nell'area di intervento.

Qualora risultassero necessari rifacimenti (reinterri e successivi scavi) anche parziali, e/o demolizioni e ricostruzioni, a causa di danni subiti dalle opere esistenti e/o eseguite, tali interventi si intenderanno a completa cura e responsabilità dell'esecutore.

  - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

### TRACCIAMENTI

I tracciamenti (con particolare riferimento agli edifici di nuova realizzazione) dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

Livellazione di precisione al fine di porre caposaldi locali di quota cui fare riferimento per i successivi rilievi planoaltimetrici.

Su tali caposaldi dovranno risultare ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Rilievo planoaltimetrico dell'area del sedime, appoggiandosi ai caposaldi precedentemente determinati.

Picchettazione delle opere, comprendente oltre che i punti obbligati anche punti intermedi.

I picchetti dovranno essere riferiti a punti inamovibili onde poterne ricostruire la posizione esatta in caso di manomissione.

I tratti in rilevato oltre al picchettamento dovranno essere distinti con opportune sagome da disporre in corrispondenza dei punti di picchettamento.

Ogni picchetto dovrà essere numerato.

Caposaldi, picchetti e sagome danneggiati o rimossi, anche se da terzi, dovranno essere immediatamente ripristinati.

Prima dell'inizio lavori l'Impresa Appaltatrice dovrà verificare la rispondenza  dei piani quotati, delle sezioni e dei profili allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni.

Sarà onere dell'Impresa Appaltatrice provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali eseguirà il successivo tracciamento.

### SCAVI

Gli scavi dovranno essere realizzati secondo le modalità previste nel presente articolo.

Le tipologie previste di scavo sono le seguenti:

- scavo generale di sbancamento;

- scavo a sezione ristretta e/o obbligata;

- scavo a sezione ristretta e/o obbligata contro manufatti preesistenti;

- scavo eseguito in profondità.

Gli scavi previsti sono i seguenti:

a) 	scavo generale di sbancamento per la realizzazione del "piano di cassonetto" relativo agli edifici di nuova realizzazione;

b)	scavo a sezione ristretta e/o obbligata:

- per esecuzione sede getto plinti e/o strutture di fondazione in generale (trattasi di opere strutturali relative agli edifici di nuova realizzazione);

- per sede tubazioni, pozzi, pozzetti e caditoie del nuovo impianto fognario del comprensorio (opere di nuova esecuzione siano esse a servizio di edifici preesistenti, oggetto del recupero, o edifici di nuova costruzione);

- per sede posa nuove reti impiantistiche generali e specifiche (opere di nuova esecuzione siano esse a servizio di edifici preesistenti, oggetto del recupero, o edifici di nuova costruzione);

- scavo a sezione ristretta e/o obbligata contro manufatti preesistenti finalizzato ad interventi generali e/o localizzati per opere di carattere strutturale di consolidamento / risanamento statico di edifici esistenti;

c)	scavo eseguito in profondità:

- per realizzazione vasca di raccolta H2O uso antincendio - per rete impianto sprinkler;

- per realizzazione cavità di contenimento extra - corsa impianti di collegamento verticali;

- per realizzazione cavedi e locali a destinazione tecnica di vario genere.

Al termine dello scavo si dovrà procedere alla preparazione dei piani di posa, cui alle seguenti prescrizioni:

- classificare il terreno secondo CNR UNI 10006/63 ovvero secondo la classificazione H.R.B.;

- determinare il grado di costipamento del piano mediante il "metodo della sabbia" e/o "l'apparecchio a membrana";

- determinare l'umidità secondo CNR UNI 10008/63;

- compattare e/o "rullare" il piano d'appoggio fino alla densità richiesta come di seguito specificato, in rapporto alle caratteristiche del terreno di appoggio.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica, qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo deposito nell'area del cantiere.

Oltre lo scavo di sbancamento è previsto nel progetto lo scavo del terreno all'interno delle conterminazioni dei diaframmi fino al raggiungimento della quota di fondo scavo per la realizzazione della platea di fondazione fondata su pali trivellati.

Nel progetto esecutivo sono contenute tutte le indicazioni e le fasi di lavoro connesse alla esecuzione di tali scavi, compresa la posa in opera del sistema di puntellazione e della sua rimozione una volta gettato il plateone di fondo.

All'interno dello scavo è previsto nella specifica voce della lista delle lavorazioni la installazione e successivo smontaggio  di un sistema idoneo di pompe e relative cunette di drenaggio per il mantenimento dello scavo in asciutto.

L'abbassamento della quota di falda avverrà quindi solo ed esclusivamente intervenendo dall'interno dello scavo, mentre è fatto divieto di utilizzare sistemi di drenaggio (tipo well-points) esterni alla conterminazione diaframmi; tale scelta ovviamente per evitare bruschi e non controllati abbassamenti della falda nelle zone limitrofe allo scavo.

Scavi per fondazioni

Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano quotato rispetto al Mareografo di Punta della Salute ed inserito nel rilievo di tutta l'area. Verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.

Gli scavi per la realizzazione delle strutture debbono intendersi tutti come scavi di sbancamento ad esclusione della realizzazione degli abbassamenti in corrispondenza delle fosse degli ascensori.

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, salvo quanto previsto per la conterminazione mediante diaframmi, al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e la Direzione Lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Impresa Appaltatrice possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dalla Direzione Lavori.

Per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche, dall'alta marea o rotture di condotte l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla Direzione Lavori.

Opere di sostegno degli scavi - Aggottamenti - Palancole Metalliche.

A differenza di quanto previsto per gli edifici 1 e 16, in cui si realizza una conterminazione in diaframmi di calcestruzzo gettati in opera mediante l'ausilio di fanghi bentonitici o polimeri, la sotto centrale interrata (C.T.) e la centrale idrica-antincendio-trattamento scarichi(C.I.) verranno realizzate prevedendo la esecuzione di una conterminazione provvisoria di palancole metalliche.

Una parte delle palancole necessarie alla realizzazione della C.I. verranno lasciate a perdere per evitare problemi ( vibrazioni e fessurazioni ) agli edifici limitrofi (ASPIV) in fase di estrazione.

Le operazioni di aggottamento saranno effettuate per mettere all'asciutto gli scavi.

Allo scopo l'Impresa dovrà adottare pompe per aggottamento in numero e potenza tali da portare all'asciutto gli scavi nel più breve tempo possibile.

Le palancole metalliche impiegate con funzione strutturale per opere definitive (palancole di protezione al piede delle fondazioni degli edifici 5-6-8), o per la realizzazione di palancolati provvisori, dovranno avere le caratteristiche di resistenza, peso e dimensioni, necessarie alla singola opera e comunque conformi alle prescrizioni del progetto esecutivo.

L'infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso. Nel caso di battitura, i magli dovranno essere di peso non inferiore al peso delle palancole più cuffia. Dovranno essere adottate speciali cautele affinché durante l'infissione gli incastri liberi non si deformino e rimangano puliti da materiali così da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri, prima dell'infissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante l'infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.

Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l'infissione, oltre che con la battitura, potrà essere realizzata con il sussidio dell'acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola, o con vibratore.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione Lavori non fossero tollerabili, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata, a totale spesa dell'Impresa.

Nel caso di infissione a spinta, senza vibrazione, questa verrà eseguita mediante infissore statico tipo TOSA TGM 130 o similare avente le seguenti caratteristiche:

- autonomo nei movimenti;

- forza di infissione: 130t max. (350 bar);

- forza di estrazione: 130t max (286 bar);

- corsa pistoni: 900 mm;

- comando a distanza mediante radio comando o comando a cavo;

- possibilità di beccheggio: ± 5°;

- peso: circa 10t;

- motorizzazione: centralina diesel idraulica insonorizzata da 83 HP.

Particolare attenzione presenta l'esecuzione di parti del palancolato che, per evitare scuotimenti o vibrazioni dovrà  necessariamente utilizzare attrezzature idrauliche a pressione.

Si prescrive l'utilizzo del sistema a pressione per la realizzazione delle palancole provvisionali per la realizzazione della centrale idrica-antincendio-trattamento scarichi(C.I.).

Le voci di scavo  e gli oneri relativi previsti ed indicati in lista sono i seguenti:

A.05.1.01	Aggottamento delle acque di falda, eseguito con motopompe centrifughe autoadescanti per cantiere, compresi gli oneri per la manodopera, l'installazione, gli spostamenti, la rimozione, il carburant, grassi e olio per la lubrificazione, ed ogni accessorio indispensabile per il perfetto funzionamento, valutata a m² di superficie di intervento, per tutto il tempo necessario alle lavorazioni.

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4

A.05.2.01	Scavo, in presenza d'acqua, di materiale ed eventuali trovanti dal fondo di canali con mezzi meccanici, compreso il primo carico in barca od automezzo, il deposito delle materie escavate ed eventuali trovanti in una discarica di stoccaggio sita in una qualsiasi località del margine lagunare, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri, i lavori ed i materiali per dare l'opera compiuta, il volume del materiale escavato dovrà risultare dal computo delle sezioni, compresi gli oneri di discarica

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 4

A.05.2.05	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la demolizione di eventuali trovanti, fino alla profondità di 1,50 m sotto il piano campagna compreso lo spianamento del fondo, le eventuali sbadacchiature, l'onere dell'aggottamento di eventuali acque filtranti, compreso lo sgombero ed il trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 2;

- Edificio 4;

- Edificio 16

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattamento e depurazione

A.05.2.07	Cassero continuo a contenimento di scavo costituito da palancolata metallica (tipo Larssen) per scavi di qualsiasi altezza e per lavori in avanzamento. Compreso l'impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione, compreso il nolo, la movimentazione, le sbadacchiature, l'infissione e l'estrazione, l'aggottamento e quanto altro occorra ai fini dell'esecuzione dell'opera e per tutta la durata del lavoro.

Localizzazione:

- Edificio 1 lungo i canali;

- Edificio 4 lungo i canali;

- Edificio 5-6-8

- Sottocentrale

- Centrale impianto di trattamento e depurazione

A.05.2.08	Compenso per abbandono delle palancole infisse nel terreno, compreso l’onere per l’inserimento di tavole in legno di confinamento a perdere.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8

- Centrale impianto di trattamento e depurazione

A.05.2.10	Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche di piccole dimensioni (Bob-kat), per fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il piano campagna, o sotto il piano di sbancamento e spianamento, compresa la demolizione di eventuali trovanti, l'onere di eventuali sbadacchiature, puntellazioni ed aggottamenti, nonchè il reinterro a ridosso delle murature, compreso ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 1;

- Edificio 3;

- Edificio 5-6-8

- Edificio 16;

- Edificio 16 bis;

- Nuova passerella

- Basamenti esterni e cunicoli impiantistici

A.05.2.15	Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per sottomurazioni, eseguito a mano, a conci, compreso il sollevamento dei materiali al piano di carico dell'automezzo ed ogni onere per lo sgombero e trasporto dei materiali a discarica in conformità alla normativa.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8

A.20.01	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, per fognature a qualsiasi profondità dal piano campagna o di pavimentazione o sotto il piano di sbancamento compreso l'onere per l'aggottamento delle acque di falda con normale pompa dacantiere, l'accatastamento dei materiali idonei al rinterro ed il trasporto a discarica del materiale in esubero.

Localizzazione:

- Fognature;

### REINTERRI

I reinterri  previsti sono i seguenti:

- reinterro relativo a scavi generali di sbancamento;

- reinterro relativo a scavi a sezione ristretta e/o obbligata (compresi scavi per consolidamenti statici);

- reinterro relativo a scavi in profondità;

- reinterro relativo a qualsiasi cavità, pozzo, cunicolo o diverso elemento costruttivo, eventualmente rinvenuto in fase di rilevamento delle condizioni esistenti, attualmente dichiarato "dismesso", da reinterrare.

I reinterri dovranno essere eseguiti con i seguenti materiali:

Caratteristiche dei materiali dei reinterri: spessore S > 300 cm

a)	Terreno d'appoggio costituito da terre tipo A1; A2-4; A2-5; A3 e/o A2-6; A2-7; A4; A5; A6; A7.

b)	Terreno di reinterro costituito da terre A2-4; A2-5.

I reinterri dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità particolari:

1)	Per terreno - a)

Compattare all'85% della densità massima (γs max) ottenuta in laboratorio secondo AASHO Mod.

ovvero, in ogni caso, ottenere:

s  1s + P % (s max - 1s);

ove:

s max		=  densità massima

1s		=  densità senza compattazione (densità secca)

s		=  densità richiesta

P %	=  valore percentuale = 80%.

Lo spessore di terreno da compattare deve essere = 30 cm.

2)	Per terreno - b)

Asportare il terreno fino allo spessore di 80 cm e sostituirlo con terra M1a).

Correggere l'umidità per raggiungere quella ottimale di minimo rigonfiamento e minimo ritiro mediante operazioni di umidificazione e/o rimozione e asciugatura per aerazione e/o miscelazione con idoneo materiale.

Compattare al 90% della densità massima (γs max) ottenuta in laboratorio secondo AASHO Mod.

ovvero, in ogni caso, ottenere:

s  1s + P % (s max - 1s);

ove:

s max		=  densità massima

1s		=  densità senza compattazione (densità secca)

s		=  densità richiesta

P %	=  valore percentuale = 80%.

Lo spessore di terreno da compattare deve essere ³ 20 cm.

Reinterrare come prescritto.

I reinterri dovranno essere eseguiti con i seguenti materiali:

- Caratteristiche dei materiali dei reinterri

- Terreno tipo A1 secondo classificazione H.R.B.

Il reinterro dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità particolari:

1)	Il reinterro non dovrà eseguirsi con scarico diretto dagli automezzi, ma in strati di 30 cm, senza danneggiare la muratura e/o l'impermeabilizzazione del muro ove esistente.

2)	La compattazione dell'ultimo strato di 30 cm dovrà essere eseguita con mezzi idonei e dovrà raggiungere un valore di densità in situ pari a:

- 85 % della densità massima (γs max) ottenuta in laboratorio secondo AASHO Mod.

ovvero, in ogni caso:

s  1s + P % (s max - 1s);

ove:

s max		=  densità massima

1s		=  densità senza compattazione (densità secca)

s		=  densità richiesta

P %	=  valore percentuale = 85%.

Reinterrare come prescritto.

I reinterri specifici di trincee per fognature e/o condotte dovrà essere eseguito con i seguenti materiali:

Caratteristiche dei materiali dei reinterri

Terreni tipo A1; A2-4; A2-5 e A3 secondo classificazione H.R.B.

Il reinterro dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità particolari:

La stesa dovrà avvenire in strati da 20 cm compattati con mezzi idonei e tali da non danneggiare i manufatti.

L'ultimo strato da 20÷30 cm dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità in situ, dopo costipamento, pari a:

95 % della densità massima (γs max) ottenuta in laboratorio secondo AASHO. Mod.

ovvero, in ogni caso:

s  1s + P % (s max - 1s);

ove:

s max		=  densità massima

1s		=  densità senza compattazione (densità secca)

s		=  densità richiesta

P %	=  valore percentuale = 85%.

Le voci di rinterro previsti ed indicati in lista sono i seguenti:

A.05.3.05	Rinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale esistente in sito compresa la regolarizzazione e la compattazione, misurato nel vano da colmare

Localizzazione:

Tutti gli edifici interessati dagli scavi;

A.20.02	Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee, pozzi, ecc. da eseguirsi con materiali scavati e depositati in prossimità degli scavi o con altro materiale idoneo già fornito a piè d'opera e compensato a parte, compreso la compattazione, innaffiamento, la regolarizzazione ed eventuale spianamento, misurato nel vano da colmare: eseguito con mezzi meccanici.

Localizzazione:

Fognature;

A.20.05	Fornitura di sabbia di frantoio

Localizzazione:

Fognature;

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Tutti i tipi di scavi e reinterri previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto dovranno corrispondere alle caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo ed essere realizzati in conformità alle disposizioni del Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI SCAVI

Le condizioni della superficie del fondo e delle pareti di scavo dovranno permettere le successive operazioni a cui gli scavi sono stati preposti.

In particolare si dovranno rispettare le indicazioni relative a:

1)	dimensioni in sezione degli scavi a sezione obbligata;

2)	portanza del fondo dello scavo in funzione delle caratteristiche richieste dai carichi;

3)	regolarità delle pareti di scavo, come risultante dagli elaborati di progetto, affinché, ove necessario, dette pareti possano essere utilizzate come superficie di cassero;

4)	regolarità del fondo di scavo, nel rispetto delle livellette richieste;

assenza di acqua nel fondo scavo.

### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI REINTERRI

I reinterri dovranno rispettare in particolare le indicazioni relative a:

1)	tipi di terre da utilizzare;

2)	grado di compattazione da raggiungere;

3)	limiti di liquidità e plasticità indicati;

4)	modulo di deformazione prescritto dai piani di appoggio.

  - STABILITÀ STRUTTURALE - SICUREZZA – DISTURBO

### RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE PERICOLANTI

A seconda delle necessità riscontrate durante la preventiva verifica, nonché di quelle successive nel corso dei lavori, per evitare crolli improvvisi, si dovranno eseguire puntellamenti, rafforzamenti ed opere consimili.

Le opere di puntellamento e consolidamento non dovranno mai creare nuove sollecitazioni interne nelle strutture interessate, particolarmente in quelle di eventuali edifici adiacenti.

I rafforzamenti, contrariamente ai lavori di demolizione, dovranno eseguirsi procedendo dal basso verso l'alto ed in ogni caso interfacciandosi con il Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

- OPERE STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere strutturali in conglomerato cementizio semplice ed armato, di qualsiasi tipo e natura, previste nel Progetto Esecutivo; in linea generale le opere strutturali, e non, cui al presente articolo riguardano lavori di risanamento statico di strutture preesistenti (interessanti quindi edifici, da consolidare, oggetto di restauro e/o recupero), lavori in conglomerato cementizio semplice ed armato per interventi di ristrutturazione su fabbricati esistenti ed opere strutturali per fabbricati di nuova realizzazione.

Nella esecuzione delle opere strutturali si dovranno osservare, le seguenti normative:

Legge 5.11.1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

D.M. LL.PP. 9.1.1996, Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

D.M. LL.PP. 16.1.1996, Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC, Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC, Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

NORMA UNI n. 9858, Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformità.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Tutte le opere in calcestruzzo armato dovranno osservare le disposizioni di cui al D.M. 14.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni del D.M. 09.01.1996 "Norme per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche".

I materiali ed i prodotti che verranno utilizzati per la realizzazione delle opere in appalto dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato 1 "Requisiti dei materiali" del sopracitato D.M. 09.01.1996, Parte I (cemento armato normale e precompresso).

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture, di qualsiasi genere e natura, già edificate e/o in opera.

Fondazioni

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto, alle relazioni di calcolo e geotecniche specialistiche; la preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, ecc. saranno eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni della Direzione Lavori.

Si richiama : D.M. 21/1/1981 modificato D.M. 11/3/1988

Opere in cemento armato normale

I conglomerati cementizi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato ed agli elaborati del progetto esecutivo con particolare riferimento alla tabella sulle caratteristiche prestazionali dei materiali ed alla richiamata norma UNI 9858 per quanto riguarda le classi di esposizione delle strutture.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a  fondazioni, strutture in calcestruzzo in elevazione, solai i latero-cemento (parzialmente prefabbricati e non) completati con getto in opera.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell'Impresa Appaltatrice nell'assoluto rispetto delle qualità e quantità previste.

In particolare l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente, per la fornitura dei materiali, alle indicazioni inserite negli elaborati grafici costruttivi e nelle tabelle in questi inserite relative alle caratteristiche meccaniche e in generale prestazionali  richieste per i materiali con funzione strutturale.

Tutte le opere di cui al presente articolo dovranno essere eseguite in conformità alla normativa vigente ed in particolare con:

- D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".

Solai

Le coperture degli ambienti e dei vani debbono essere eseguite secondo le indicazioni e con i solai indicati nel progetto esecutivo.

I carichi utili attribuiti a ciascun solaio e la loro tipologia sono chiaramente identificati nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici del progetto esecutivo ed a questi carichi utili dovranno scrupolosamente attenersi le forniture dei solai che sono comprensive del ferro aggiuntivo da porre in opera.

L'Appaltatore fornirà all'atto della fornitura dei solai gli elaborati grafici esecutivi dei solai stessi con indicazione dei ferri di armatura e  completi di relazione di calcolo a firma di un professionista abilitato (ingegnere o architetto); elaborati questi che saranno sottoposti per approvazione alla Direzione dei Lavori prima della posa in opera dei solai.

I solai dovranno inoltre essere corredati da verifica analitica di resitenza al fuoco in conformità  alla Norma UNI  9502 maggio 2001 e secondo le specifiche del progetto esecutivo di protezione dal fuoco.

Leganti

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione Lavori.

I cementi saranno del tipo:

- cementi normali e ad alta resistenza;

- cementi alluminosi;

- cementi per sbarramenti di ritenuta.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mm² (350 kg/cm²).

Inerti

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento più grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

Sarà onere dell'impresa appaltatrice studiare, per ogni tipologia di getto, ed in relazione alle singole specificità dei getti stessi, disporre un accurato studio del mix- design, da sottoporre per approvazione alla Direzione dei Lavorazioni.

Segue un elenco dei getti omogenei di calcestruzzo per i quali si richiede, da parte dell'Appaltatore di produrre il mix- design per approvazione; tale elenco, indicativo e non esaustivo, potrà essere ampliato ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori:

- calcestruzzo per platea di fondazione;

- calcestruzzo per muri di spessore > 30 cm;

- calcestruzzo per setti di spessore < 30 cm;

- calcestruzzo per travi e getti di completamento dei solai;

- calcestruzzo per solette rampanti e getti di spessore < 20 cm;

- calcestruzzo per pilastri;

Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovrà essere riservata ogni cura al rispetto di qualità, quantità e proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate alla natura, all'importanza ed alla mole delle opere, avvertito che la confezione manuale potrà essere consentita solo in casi eccezionali, per quantitativi limitati di conglomerato ed esclusivamente per l'impiego in getti non armati.

L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità, aggressività ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua- cemento (vedere la tabella sulle caratteristiche prestazionali del calcestruzzo e UNI 9858 ) e considerando anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

Durante il corso dei lavori dovrà essere frequentemente controllato lo stato igrometrico  degli inerti, di cui si terrà conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la loro qualità e composizione granulometrica.

Tale verifica‚ indispensabile tutte le volte che si determinino delle variazioni nelle condizioni di approvvigionamento degli inerti, quali il cambiamento delle località di provenienza o dei fornitori.

Di tutte le prove eseguite verrà redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore delle strutture e conservato a cura di quest'ultimo, quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per il confezionamento si impiegassero delle centrali di betonaggio, l'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà far tarare il sistema di pesatura; dovrà poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel corso dei lavori, il corretto funzionamento del complesso.

Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei calcestruzzi, e fatte salve le diverse istruzioni che vigessero all'epoca di esecuzione, le prove di controllo alla consegna in cantiere del calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in accordo con le norme per il riconoscimento della idoneità tecnica della relativa produzione e distribuzione formulate dall' ICITE - Istituto italiano del certificato di idoneità tecnica nell'edilizia.

La resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura, dei conglomerati cementizi da impiegare nella realizzazione di strutture dovrà essere conforme alle tabelle delle caratteristiche prestazionali inserite negli elaborati grafici esecutivi delle rispettive strutture.

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non si sia potuto mettere in opera prima dell'inizio della presa, o che residuasse a getto ultimato, non potrà in alcun caso essere impiegato e verrà senz'altro gettato a rifiuto.

Campionature

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione Lavori farà prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.

Posa in opera del conglomerato

Trasporto

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o con sistemi di pompaggio, se confezionato a distanza.

Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sarà di 30/45 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di  5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

Getto del conglomerato

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Nell'eseguire i getti si dovrà avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e lo spostamento delle armature specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di particolare profondità (diaframmi).

In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge, tubi- getto ed altre idonee apparecchiature - per il cui uso non spetterà all'Appaltatore compenso alcuno - e si confezioneranno conglomerati ad elevata coesione.

Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando, contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite, in modo da eliminare i vuoti all'interno della massa e tra questa e le superfici di contenimento.

Il getto dovrà essere effettuato con  temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30° C e con tutti gli accorgimenti richiesti dalla Direzione Lavori in funzione delle condizioni climatiche.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere perfettamente regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si operi in terreno sciolto, verrà anche ben battuto.

Ripresa del getto

Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35° C oppure alle 6 ore a 5° C.

Prima di procedere al nuovo getto, si dovranno innanzitutto accuratamente pulire le superfici del precedente, evitando che tra il vecchio e il nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

Se poi il conglomerato in opera è ancora fresco, sarà sufficiente, prima della ripresa, umettarne con cura la superficie; qualora invece - il che dovrà essere quanto più possibile evitato - la presa sia iniziata, la superficie dovrà essere rimessa al vivo, rendendola scabra e lavandola con acqua, e quindi spalmata con boiacca di cemento o altri prodotti specifici, ad elevata prestazione.

Vibrazione

La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere:

- interna (immersione)

- esterna (sulle casseforme)

- su tavolo

- di superficie.

La vibrazione potrà essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico; in particolare, essa dovrà essere senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad alta resistenza, ovvero il  rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovrà essere confezionato con inerti a curva granulometrica accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe la sedimentazione degli inerti in strati di differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe ad occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli superiori. E' fatto obbligo all'Appaltatore produrre e sottoporre ad approvazione della Direzione dei lavori la curva granulometrica (mix-design) da impiegare per le principali tipologie di getto.

Particolare cura dovrà essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un conglomerato asciutto, con consistenza di terra umida debolmente plastica.

La vibrazione dovrà sempre essere eseguita da personale esperto, impiegando, a seconda dei casi, vibratori esterni, da applicare alla superficie del getto o alle casseforme, ovvero interni.

- La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di casseforme usate per il getto.

Il numero ed il diametro dei vibratori sarà stabilito in funzione della seguente tabella:

diam. ago 25 mm			capacità 1/3 m³/h

diam. ago 35/50 mm		capacità 5/10 m³/h

diam. ago 50/75 mm		capacità 10/20 m³/h

diam .ago 100/150 mm		capacità 25/50 m³/h

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm e frequenza compresa tra 10.000 e 12.000 cicli per minuto (c.p.m.).

La frequenza di vibrazione dovrà essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la seguente tabella indicativa:

diam. inerte	6 cm			frequenza 1.500 c.p.m.

diam. inerte	1,5 cm		frequenza 3.000 c.p.m.

diam. inerte	0,6 cm		frequenza 6.000 c.p.m.

diam. inerte	0,2 cm		frequenza 12.000 c.p.m

fino e cemento 			frequenza 20.000 c.p.m.

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate le prescrizioni riportate di seguito:

- il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm;

- il vibratore sarà inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla Direzione Lavori;

- la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15 cm lo strato precedente;

- il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi;

- la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;

- è vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

- si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le predisposte nella cassaforma.

- La vibrazione esterna sarà realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

- La vibrazione superficiale sarà ammessa solo per le solette dei manufatti con spessore fino a 20 cm; quando si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno essere adeguatamente rinforzati e sarà opportuno fissare rigidamente ai medesimi gli apparecchi.

Salvo altre prescrizioni, non è consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

Maturazione

La normale maturazione a temperatura ambiente sarà effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla Direzione Lavori.

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potrà disporre, senza che l'Appaltatore possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere vengano protette in modo adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei Lavori riterrà che le protezioni adottate siano state insufficienti, potrà ordinare, sempre senza che all'Appaltatore spetti compenso alcuno, il prelievo di campioni dalle opere, da sottoporre alle prove del caso.

Disarmo

Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla Direzione Lavori; in ogni caso il disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verrà eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.

Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime già prevedono e remunerano una corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarità e simili.

Per tutte le operazioni di regolarizzazione sotto descritte non verrà pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori, avuto riguardo alla natura ed entità delle irregolarità ed alla rifinitura prevista, potrà sia operare congrue detrazioni sui  prezzi d'Elenco, sia disporre, a tutte spese dell'Appaltatore, l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

Fermo il principio suindicato, non appena effettuato il disarmo, si procederà alla accurata regolarizzazione delle superfici dei getti.

A tale scopo, si dovranno innanzi tutto asportare, con la costa della cazzuola o con altro attrezzo, le protuberanze che si fossero formate durante il getto in corrispondenza alle connessure dei casseri o delle dime; si dovranno pure asportare quelle placche che, avendo aderito ai casseri o alle dime durante la presa, pur non essendosi distaccate durante il disarmo, si siano incrinate internamente alla muratura e non facciano quindi più corpo con la medesima.

Si provvederà quindi a livellare con malta di cemento gli avvallamenti lasciati dalle placche distaccate, a eliminare gli eventuali risalti formatisi tra parti contigue della casseratura o della dima e a stuccare accuratamente le eventuali cavità alveolari e porosità in genere del getto, rifinendo di norma le superfici rappezzate a frattazzo fine.

Acciaio per armatura di opere in c.a.

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eseguire, in conformità alla normativa, dalla Direzione Lavori o dal collaudatore statico presso laboratori riconosciuti.

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno costituite  da tondi di acciaio ad aderenza migliorata FeB 44 K controllato .

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli maggiori previsti dal progetto.

La distanza  tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovrà essere fissata in relazione alle dimensioni degli inerti e sarà comunque conforme alla Normativa vigente e alle prescrizioni degli elaborati di progetto.

Nella posa in opera delle armature si dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se più restrittive di quelle di legge, che il progetto statico detterà in ordine all'ancoraggio dei ferri ed alle giunzioni.

I sostegni provvisori installati per assicurare il corretto distanziamento delle armature dovranno essere tolti con il procedere dei getti, evitando che abbiano a rimanervi inglobati.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Prima di dare inizio alle operazioni di posa in opera (getto dei calcestruzzi), si dovrà provvedere a che i piani di posa, le casseforme siano accuratamente preparati, in modo che i getti risultino perfettamente regolari e conformi al progetto.

Prima dell'inizio dei getti in calcestruzzo saranno effettuati controlli su casseforme, armature e inserti di vario genere previsti.  La fase dei getti potrà avere inizio solo nel caso di approvazione da parte della D.L. a quanto predisposto.

La mancanza di tale approvazione può costituire motivo sufficiente perché i getti non siano accettati.

Per quanto utile, la conformità delle prestazioni, della produzione e della posa in opera dei calcestruzzi verrà stabilita in base alla UNI 9858/91 e, per quanto riguarda le opere ed i manufatti, alla UNI 8981/7/89.

Il getto di ogni struttura può essere eseguito in un unico concio oppure suddiviso in più conci, con riprese orizzontali se i conci sono sovrapposti, con riprese a riseghe se i conci sono accostati. Il getto del singolo concio deve procedere con velocità tale che il tempo di ricoprimento sia inferiore al 90% del minimo tempo di inizio presa.

Quando la ripresa di getto sia eseguita dopo un intervallo di tempo superiore a 4 giorni, sarà cura dell'esecutore concordare con la Direzione dei Lavori i particolari provvedimenti atti a garantire, anche con l'inserimento di armatura di cucitura, la continuità del getto.

La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata, di norma, all'asciutto.

Qualora occorressero eventuali variazioni di dimensioni nelle strutture, che in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione dei Lavori, queste dovranno essere prima riportate sugli elaborati grafici e se ne dovrà verificare la compatibilità con il progetto.

Non sono ammesse variazioni di lunghezza o di diametri delle barre; se tali variazioni fossero, comunque, ritenute utili alla operatività in cantiere, esse potranno essere approvate dalla D.L.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in rapporto allo stato dei luoghi verificati in sede di intervento; tuttavia gli interventi costruttivi dovranno restare fedeli agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

Calcestruzzi

Per l'esecuzione delle opere strutturali previste nel Progetto Esecutivo ed oggetto del presente articolo, sono richiesti i seguenti calcestruzzi:

- calcestruzzo Rck > 15 N/mm² [Rck > 150 kgf/cm²];

- calcestruzzo Rck > 30 N/mm² [Rck > 300 kgf/cm²];

- calcestruzzo Rck > 35 N/mm² [Rck > 350 kgf/cm²];

Il cls Rck > 15 N/mm² verrà esclusivamente utilizzato per getti di pulizia (magroni di fondazione, sottoplinti, ecc.) e/o preparazione del piano di getto e/o strutture non armate.

Il cls Rck > 30 N/mm² verrà impiegato, principalmente, per la formazione di elementi strutturali definiti di fondazione, quali, ad esempio: pali e diaframmi, plinti di fondazione, basamenti per applicazioni di vario genere, travi, travetti, travi di fondazione e comunque per ogni altro elemento strutturale previsto nel Progetto Esecutivo ed indicato sulla documentazione grafica dedicata.

Il cls Rck > 35 N/mm² verrà impiegato, principalmente, per la formazione di elementi strutturali definiti in elevazione, quali, ad esempio: pilastri, muri, pareti in c.a., vani per scale e relativi rampanti, travi e solai e comunque per ogni altro elemento strutturale previsto nel Progetto Esecutivo ed indicato sulla documentazione grafica dedicata.

I calcestruzzi cui al presente articolo dovranno essere del tipo "a resistenza garantita"; essi dovranno corrispondere a tutto quanto previsto nell'allegato 2 del D.M. citato in tema di controlli.

Verranno attivate le procedure di controllo di qualità dei conglomerati.

Sono previsti studi preliminari di qualificazione per la determinazione della resistenza caratteristica del conglomerato, eseguiti presso la Centrale di Betonaggio (CB) e/o in altro luogo, in funzione del tipo di approvvigionamento che si intende adottare per i cls.

Nel caso di fornitore di cls pre-confezionato consegnato in cantiere con autobetoniera, ad ogni consegna avrà acclusa bolla e specifica del prodotto consegnato con scheda tecnica del materiale.

L'esecutore dovrà richiedere, e rendere disponibili, tutti i certificati di Laboratorio Ufficiale dei provini utilizzati per la qualificazione del conglomerato.

Inoltre dovrà essere predisposta, a cura dall'esecutore, la seguente documentazione:

- dati esatti relativi alla composizione granulometrica e dosaggio del cls utilizzato per le prove di qualificazione. Tale documentazione dovrà essere fornita in copia originale e firmata dal Tecnico Responsabile della Fabbricazione (TRF) della Centrale di Betonaggio (CB). Per CB si intenderà, d'ora in avanti, la CB del Centro di Preconfezionamento e/o altro luogo di confezionamento del cls;

- dichiarazione del TRF della CB che il cls, fornito per la realizzazione delle opere, corrisponde alla miscela preparata per le prove di qualificazione;

- dichiarazione dell'esecutore che confermi che il cls di cui alla dichiarazione del TRF sia concretamente stato utilizzato per le opere previste nel Progetto Esecutivo.

Nel corso dei lavori verranno effettuati dalla D.L. dei controlli di accettazione secondo il p.to 5 Allegato 2 del D.M. 16.01.96.

Gli specifici tipi di controllo verranno effettuati in relazione al quantitativo di cls effettivamente utilizzato.

L'esecutore, nell'ambito dei controlli di accettazione, dovrà inoltre fare una valutazione preliminare, adeguatamente documentata, della qualità del cls al momento del suo fornitura; rif. p.to 4 Allegato 2 della normativa citata.

Solai

I solai di nuova esecuzione oggetto del Progetto Esecutivo sono previsti del tipo con getto di cls in opera, a pannelli piani precompressi con getto integrativo ed elementi di alleggerimento in polistirolo e del tipo bausta a travetti preconfezionati con getto integrativo e elementi di alleggerimento in laterizio.

Possono essere previste, tuttavia, altre tipologie costruttive quali solai in travetti precompressi accostati e/o con blocchi in laterizio e getto integrativo, ecc.

L'esecutore avrà cura di eseguire i solai come risultanti dalla documentazione grafica del Progetto Esecutivo e secondo le prescrizioni del Progettista con particolare riferimento alle geometrie, forometrie e carichi utili definiti  dal progetto esecutivo e dalle relazioni di calcolo.

L'Appaltatore fornirà prima della fornitura  dei solai gli elaborati grafici costruttivi dei solai stessi con indicazione dei ferri di armatura e  completi di relazione di calcolo a firma di un professionista abilitato (ingegnere o architetto); elaborati questi che saranno sottoposti per approvazione alla Direzione dei Lavori prima della posa in opera dei solai.

I solai dovranno inoltre essere corredati da verifica analitica di resistenza al fuoco in conformità  alla Norma UNI  9502 maggio 2001 e secondo le specifiche del progetto esecutivo di protezione dal fuoco.

Anche se non espressamente indicati sulla documentazione grafica, sono da ritenersi compresi tutti gli interventi di modifica, adeguamento, ecc. atti al completamento funzionale dell'opera strutturale, quali, ad esempio: ribassamenti dei solai, travi e/o cordoli di bordo rialzati, forature di vario genere e dimensioni, esecuzione di cavedi tecnici, velette ribassate, eventuali sfalsamenti di quota previsti in progetto.

Nel corso della realizzazione dei solai e delle strutture ad essi connesse, si porrà particolare cura alla predisposizione tutti quegli accorgimenti, provviste, forniture ed opere per la realizzazione di staffaggi, agganci, inghisature, forometrie, ecc., sia all'estradosso sia all'intradosso degli stessi, per la realizzazione di appoggi e/o sostegni e quanto altro occorrente per la successiva posa di impianti, di reti impiantistiche, di silenziatori di elementi utili al sostegno e/o di elementi di finizione, previsti in progetto o su eventuale e richiesta del Progettista, in accordo ai programmi generali di progetto e comunque utili a rendere l'opera finita in ogni sua parte e collaudabile in accordo a norme tecniche, disposizioni legislative, e/o raccomandazioni tecniche riferite alle loro ultime versioni aggiornate e/o in corso di adozione.

Tali predisposizioni, opere e forniture dovranno essere programmate in tempo utile affinché possano essere inghisate nel getto nelle posizioni richieste in progetto e/o definite dal Progettista.

Le successive operazioni di posa, su tali predisposizioni, di parti accessorie e/o impianti, dovranno risultare perfettamente corrispondenti, nella loro posizione e/o per la loro qualità prestazionale, a quanto in progetto per la assoluta garanzia di un risultato conforme alle necessità desiderate.

In tal caso l'esecutore dovrà demolirle e provvedere ai ripristini, compreso anche quanto altro venisse ad interferire negli interventi, seppur realizzato correttamente.

Strutture in elevazione

Tutte le strutture in elevazione, pareti di controvento, travi ove esistenti e/o cordoli, di cui al presente articolo, sono previste in getto di cls pieno in opera.

Le strutture in elevazione saranno eseguite come risultanti dalla documentazione grafica del Progetto Esecutivo e secondo le prescrizioni del Progettista.

L'esecutore avrà cura, in particolare, di rispettare le indicazioni dimensionali di forature, passaggi di impianti e/o canalizzazioni, fili fissi, inserti e/o inghisaggi indicate in progetto, restando l'unico responsabile per eventuali errori di interpretazione e/o per quant'altro possa comportare successive demolizioni e/o integrazioni per adeguare le opere e/o realizzarle secondo quanto previsto in progetto o secondo le disposizioni tecniche delle norme aventi forza di Legge e/o comunque valore di guida tecnica.

Nel corso della realizzazione di pareti strutturali in cls armato e/o pareti in cls, e/o altre strutture in cls pieno gettato in opera, quali scale, parapetti, cordoli, ecc., verrà posta cura nella predisposizione di tutti quegli accorgimenti, provviste, forniture, lavorazioni ed opere per la realizzazione di staffaggi, agganci, inghisature, ecc., in particolare finalizzati a:

- realizzazione vani finestre e/o vani porte;

- realizzazione di predisposizioni per successivi attacchi e/o completamenti di strutture e/o altre opere edilizie, quali serramenti, ecc.

Armature metalliche

Per l'esecuzione di tutte le opere in conglomerato cementizio armato è richiesto l'impiego di:

- barre di acciaio tondo ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 K saldabile, controllato in stabilimento;

- armatura in fogli (applicazione in singolo strato / doppio strato, secondo le indicazioni riportate sul Progetto Esecutivo) di rete metallica elettrosaldata ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 K, di cui al prospetto 2.1 del p.to 2.2.3.1 del D.M. 09.01.96 parte I, del tipo saldabile.

L'acciaio trafilato in barre e/o le reti in acciaio elettrosaldate dovranno essere conformi a quanto previsto per i controlli sistematici sulle singole colate o lotti di fabbricazione, di cui agli allegati 4 e 5 del D.M. di cui sopra e le successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore, inoltre, dovrà provvedere ad ottemperare ai controlli di cantiere così come indicato all'Allegato 2, ed a quanto previsto in tema di controlli, caratteristiche prestazionali, deroghe, modalità di prelievo e/o di prova di cui al p.to 2.2 del D.M. citato e a quanto altro indicato nel precedente art.1.

In generale l'acciaio per c.a. normale dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al p.to 2.2 del D.M. 09.01.96 ed in particolare le reti elettrosaldate dovranno corrispondere alle caratteristiche prestazionali di cui al prospetto 4-I del p.to 2.2.5 del D.M. citato.

Il controllo sulle armature verrà effettuato con le modalità di cui al p.to 2.2.8 del D.M. citato.

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore ha l'obbligo di concordare le modalità dei controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre secondo quanto disposto nel p.to 1.6 dell'art.1 precedente.

Relativamente ai controlli di accettazione egli dovrà produrre la seguente documentazione alla D.L.:

- Copia originale del Certificato del Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo sulla fornitura riferita ai tipi di armatura utilizzati nell'Appalto con i riferimenti della marchiatura di cui al p.to 2.2.9 parte I del D.M. citato.

- Dichiarazione che il materiale utilizzato nel luogo di lavorazione ed in cantiere fa parte della fornitura di acquisto di cui al certificato di cui sopra.

- Certificazione di un Laboratorio Ufficiale circa le prove eseguite in base ai prelievi condotti sulla fornitura, secondo le modalità di cui al p.to 2.2.8.4 e che detti prelievi siano effettivamente stati eseguiti su partite di materiale di cui alla fornitura stessa.

Tale documentazione dovrà essere recapitata alla D.L. prima della messa in opera delle armature.

La D.L. si riserva in ogni caso di predisporre ulteriori controlli al fine di rispettare e far rispettare le norme tecniche in vigore.

Nella posa delle armature metalliche l'esecutore dovrà porre particolare cura per quanto riguarda le giunzioni, la piegatura delle barre, il copriferro e l'interferro di cui al D.M. 09.01.1996, salvo altre specifiche istruzioni, in ogni caso attinenti alla norma citata e con essa non in contrasto.

In generale dovrà attenersi sia alle indicazioni di cui al p.to 6.1 parte I del DM. 09.01.1996, e sia a quelle di progetto.

Per quanto riguarda le giunzioni, potranno essere utilizzate, in alternativa: quelle a manicotto filettato oppure quelle a "strizione"; per ambedue si dovrà provvedere con prove e/o certificazioni omologate a dimostrare le qualità prestazionali della giunzione che in ogni caso dovrà avere le stesse caratteristiche di resistenza della sezione netta delle barre giuntate.

Nella formazione dei giunti, si dovrà porre particolare attenzione alla posa preventiva delle barre di armatura affinché le due estremità, da collegare successivamente, non presentino scostamenti tali da rendere pregiudizievole la giunzione e le sue caratteristiche qualitativo-prestazionali.

Nella realizzazione di ancoraggi e/o giunzioni si dovranno seguire le disposizioni di progetto in conformità ai p.ti 5.3.3 e 6.1.2 del D.M. 09.01.96 parte I.

Le giunzioni delle barre in zona tesa e/o comunque per ripristinare la continuità delle barre stesse dovrà essere eseguita come indicato al p.to 6.12 delle norme tecniche, con le seguenti limitazioni:

per barre < Ø 16 potrà essere usata la giunzione per sovrapposizione;

per barre > Ø 16 dovrà essere esclusivamente usato il manicotto filettato e/o manicotti di tipo speciale approvati dal CS LL.PP., qualora non siano espressamente indicate soluzioni diverse;

per ogni tipo di barra potrà essere utilizzata la saldatura, nei casi previsti dal progetto e con utilizzo di acciaio Fe B 44 K saldabile.

Qualora per esigenze di costruzione si dovessero prevedere giunzioni particolari, la D.L. potrà disporre ogni operazione affinché vengano rispettate le disposizioni normative di cui sopra, compreso l'uso di manicotti filettati e delle saldature; queste ultime previa verifica delle limitazioni contenute nelle norme tecniche.

In particolare dovranno essere rispettate le norme CEI 64-12, per la "ponticellatura" delle armature metalliche.

Nel copriferro relativo alle strutture in elevazione, si dovrà provvedere ad un distacco della faccia esterna del cls dalla superficie dell'armatura resistente, intendendo per essa anche le staffe, pari a non meno di:

- 2.0 cm per i pilastri, travi,  cordoli, setti, pareti, scale e comunque in accordo alle disposizioni di cui al p.to 6.1.4 del citato D.M. 09.01.1996.

Verranno mantenuti i distacchi previsti delle armature con opportuni distanziatori.

A lavoro compiuto, verrà verificato, anche con prove distruttive, quanto eseguito, restando a cura dell'esecutore ogni operazione per le prove stesse e per eventuali ripristini conseguenti agli errori e/o violazioni commesse nei confronti del progetto e/o delle norme tecniche interessate.

Qualora, a seguito delle verifiche previste, non risultasse operante il copriferro richiesto, verrà demolito quanto eseguito e ripristinato secondo le disposizioni del D.L..

Il posizionamento delle barre dovrà essere sottoposto a controllo e non potrà essere preventivamente predisposto l'avvio di alcuna operazione prevista, getti in calcestruzzo, ecc.

Inserti

Gli inserti sono costituiti da elementi in carpenteria metallica che deve essere resa solidale alle strutture in conglomerato cementizio, previo posizionamento e fissaggio su casseri e/o altri supporti disponibili, prima della posa in opera del conglomerato.

La superficie esterna degli inserti dovrà risultare a filo con il piano intradossale e/o estradossale, secondo i casi, del cls strutturale, e/o comunque secondo le indicazioni particolari se esistenti.

L'esecutore provvederà a porre in opera tutti gli inserti atti a sostenere e/o accoppiare alle diverse strutture elementi impiantistici e/o edilizi previsti in progetto e/o comunque necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto generale e porre in opera tutti i materiali occorrenti per il loro posizionamento, sostegno e fissaggio comprese le eventuali maschere e/o dime.

Tali inserti debbono corrispondere ai requisiti qualitativi e prestazionali prescritti nel presente articolo.

Bulloni di ancoraggio

La posa in opera di tirafondi e/o bulloni di ancoraggio nel cls deve essere eseguita, in genere, con l'ausilio di opportune maschere e/o dime e messi in opera secondo le seguenti operazioni:

- riporto delle quote di riferimento;

- tracciamento degli assi di riferimento;

- realizzazione di opportuni sostegni per la maschera, di sufficiente robustezza e solidamente ancorati a punti fissi;

- posizionamento e fissaggio della maschera;

- posizionamento dei bulloni ed eventuale loro collegamento all'armatura metallica;

- protezione con mezzi adeguati della filettatura dei bulloni.

Nel caso la realizzazione e posa dei tirafondi, e/o ammaraggi, e/o bulloni di ancoraggio, dovesse essere eseguita, per qualsiasi motivo, dopo il getto e/o la realizzazione, in genere, delle strutture in c.a., per la loro connessione dovranno essere utilizzate malte appropriate.

Dopo l'ultimazione del getto dovrà essere eseguito lo smontaggio e la rimozione delle maschere e dei relativi accessori, nonché la pulizia, l'ingrassaggio e la protezione dei bulloni onde garantirne la perfetta conservazione.

Bolzonature

Le bolzonature sono quegli interventi utili alla connessione di strutture di varia tipologia.

Il progetto prevede la connessione di cordoli e/o parapetti in c.a. con solai e/o di altre strutture tra loro, pertanto occorrerà, con particolare cura, uniformarsi, nei diversi casi, alle cautele ed alle predisposizioni operative più consone alla tipologia di strutture da collegare mediante bolzonatura, senza avanzare obiezione alcuna e/o chiedere compensi speciali.

La realizzazione delle bolzonature prevede le seguenti operazioni:

Preparazione di opportuni fori del diametro superiore di 4÷10 mm rispetto ai bolzoni di acciaio da inserire, o quanto necessario per un corretto successivo inserimento delle barre. In ogni caso il diametro dei bolzoni di norma non sarà inferiore a 16 mm né superiore a 27 mm. Tali bolzoni saranno di acciaio Fe B 44K.

La scelta della qualità dell'acciaio in ogni caso sarà determinata in base alle particolari condizioni dello stato dei luoghi, in sede operativa:

- i fori dovranno essere eseguiti con apparecchiatura a rotazione e/o a rotopercussione, esenti da polvere dovuta alla perforazione, per cui dovranno essere puliti mediante getto di aria compressa e/o getto di acqua a pressione, max 0.5 atm, e ove necessario dovranno essere tenuti bagnati fino a saturazione del materiale;

- le barre dovranno essere inserite dopo aver applicato nel foro opportune malte/betoncini aventi Rck > 600 kg/cm², prive di ritiro e tixotropiche ovvero resine a base epossidica secondo le specifiche riportate negli elaborati grafici del progetto esecutivo;

- la profondità dei fori e relativa lunghezza delle barre dovrà scaturire da specifico calcolo a sfilamento della barra e/o a rottura del cono di calcestruzzo interagente. In assenza di opportuna verifica i fori e le relative barre dovranno penetrare negli elementi strutturali esistenti per una profondità non inferiore a 0.8 volte lo spessore delle strutture collegate, e/o, per elementi di grande spessore, comunque non inferiore a 50 cm.

- i bolzoni dovranno essere disposti o su fila singola o su fila doppia, ad un interasse non superiore a 75 cm, in relazione al diametro utilizzato ed al carico da trasmettere.

Dove necessario si dovrà provvedere alla fornitura ed applicazione, sulla faccia opposta a quella della connessione, di piastre di contrasto collegate alle barre mediante doppio dado di serraggio.

Quanto sopra valido in linea generale ferme restando le prescrizioni ed indicazioni riportate negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Formazione di setti, solette, cordoli, muri, parapetti in c.a. di nuova realizzazione in aderenza e/o integrate a strutture esistenti

Le strutture dovranno essere realizzate con le modalità di cui al presente articolo.

Nella realizzazione delle strutture in oggetto si dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa secondo le seguenti disposizioni:

- fornitura e posa di cls e di armature metalliche;

- realizzazione delle casserature e disarmo successivo;

- fornitura di additivi per quanto utile;

- vibratura;

- saldatura delle armature ed uso di speciali manicotti per le giunzioni come da normativa;

- inghisaggi ove necessario, e inserti.

Le strutture previste sono:

- formazione di cordoli, parapetti, muretti;

- esecuzione di cavedi interni;

- esecuzione di vani per impianti di collegamento verticale e scale;

- esecuzione di scale;

- esecuzione di vasca per raccolta acqua antincendio;

- esecuzione di muri controterra / di contenimento terreno;

- esecuzione di strutture centrali impiantistiche (solai, travi, pilastri, fondazioni);

- esecuzione di sottomurazioni;

- esecuzione di consolidamento terreno sottostante esistenti basamenti colonne;

- esecuzione di marciapiedi;

- esecuzione di basamenti;

- esecuzione di solai;

- esecuzione cunicoli, pozzetti.

Nei casi in cui, per la formazione e/o il ripristino di strutture in genere, si renda necessario operare parziali demolizioni di qualsiasi opera e/o manufatto esistente, in c.a., e successivamente ricomporre dette strutture, integrandole, anche con altre simili in adiacenza ad esse, si dovrà provvedere con accurata attenzione a tutte quelle opere provvisionali atte ad evitare danni alle strutture esistenti e/o crolli.

L'esecutore pertanto dovrà provvedere con puntellazioni, ponti, strutture provvisionali di sostegno per sorreggere le strutture esistenti che, nelle operazioni previste, venissero a mancare di idoneo e/o originario sostegno.

Le demolizioni in genere dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui al relativo articolo del presente Capitolato Speciale di Appalto ed a quanto indicato sulla documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

Le demolizioni delle parti interessate alla successiva integrazione con i nuovi elementi strutturali dovranno limitarsi allo stretto necessario utile al collegamento strutturale previsto, e comunque dovranno essere eseguite ed estese secondo le indicazioni di progetto.

Nelle demolizioni delle strutture esistenti, verrà posta cura affinché vengano conservate, per quanto possibile, le armature in esse inserite affinché esse possano essere adeguatamente collegate, per saldatura, sovrapposizione e/o secondo disposizioni particolari previste dalle norme tecniche in vigore, con le nuove armature.

Nelle operazioni di collegamento tra nuove e vecchie strutture si dovrà prevedere, a scelta, se del caso, oltre che le saldature, la realizzazione di collegamenti bolzonati.

Il getto del cls di completamento dovrà essere eseguito secondo le disposizioni sopra descritte, ed in ogni caso si attueranno tutte quelle operazioni di pulizia, preparazione delle superfici da collegare, l'inserimento di armature di cucitura e tutti quei particolari provvedimenti atti a garantire la continuità strutturale.

Le dimensioni del solaio dovranno essere conformi a quanto indicato nei disegni di progetto, secondo le disposizioni procedurali di cui al p.to 5.2.1 precedente e/o comunque alle necessità quantitative e qualitative verificate nella fase operativa dei lavori condizionate dallo stato dei luoghi.

Eventuali supporti intermedi provvisori, a perdere, necessari per la messa in opera di elementi prefabbricati, dovranno essere previsti e messi in opera in accordo alle disposizioni tecniche del prefabbricatore.

L'esecutore sarà tenuto ad allontanare dal cantiere quanto non conforme alle prescrizioni di accettazione dei materiali prefabbricati, isolandolo e/o segregandolo e contraddistinguendolo opportunamente per tutto il tempo che sosterà nell'area del cantiere. La D.L. potrà disporre inoltre, a propria discrezione, l'immediato allontanamento dei materiali e/o dei manufatti non utilizzabili nella costruzione.

Risanamento di strutture esistenti

I risanamenti in genere dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui al relativo articolo del presente Capitolato Speciale di Appalto ed a quanto indicato sulla documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

Nel Progetto Esecutivo sono presenti interventi di risanamento delle esistenti travi in cemento armato le cui lavorazioni consistono in:

- Puntellazione completa della trave, realizzata secondo gli schemi di progetto e/o secondo le disposizioni impartite, all'atto pratico, dal Direttore dei Lavori.

Preparazione generale:

- asportazione del calcestruzzo incoerente o contaminato per uno spessore indicativo medio di cm 2 (salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori all'atto pratico), con idroscarifica (700-800 atm.) o scalpellatura meccanica con demolitori leggeri alimentati ad aria compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danneggiamento delle strutture; la superficie del calcestruzzo trattata c.s.d. dovrà presentarsi macroscopicamente ruvida, con asperità di circa 5 mm, allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il supporto e il materiale di ripristino. In corrispondenza di cavità o lesioni si avrà cura di tagliarne i contorni verticalmente per una profondità di almeno 2 cm.; relativamente all'intervento sopra descritto, per le due porzioni laterali della trave, a sezione trapezoidale, si procederà alla demolizione della sezione superiore sino alla messa in luce delle due barre d'armatura e della staffa esistenti, al fine di consentire la successiva integrazione e il getto per la realizzazione del nuovo solaio di copertura (la fornitura e posa in opera delle barre e il getto della trave in calcestruzzo sono lavorazioni comprese e compensate da altri articoli di elenco);

- rimozione e/o demolizione, con uno dei sistemi sopra citati, del calcestruzzo incoerente o contaminato che avvolge i ferri d'armatura;

- eliminazione, dalla superficie del supporto, di macchie e impregnazioni di grassi, oli, vernici, calce, sporco, polvere;

- accurata sabbiatura delle superfici per asportare l'ossido presente sui ferri d'armatura (ferro al bianco) messi a nudo e ogni residua traccia di parti incoerenti;

- protezione delle barre d'armatura esistenti, emergenti dalla sezione residua della trave in calcestruzzo, mediante applicazione a pennello di prodotto passivante;

- integrazione delle armature, secondo le prescrizioni del progetto esecutivo strutturale, mediante la fornitura e posa in opera  di n. 3+3 barre in acciaio FeB44K diametro mm 20 a correre, fissate al calcestruzzo, all'interasse di cm 50, a mezzo piolature del diametro di mm 10, per una profondità di cm 15;

- pulizia e saturazione del calcestruzzo di supporto da effettuarsi con l'utilizzo di acqua in pressione (200 atm), avendo cura di rimuovere l'acqua stagnante a fine intervento, con getti d'aria o stracci;

Risanamento / consolidamento

- applicazione di malta cementizia tixotropica, a ritiro compensato, resistente ai solfati, fibrorinforzata con fibre in lega metallica a base cromo, amorfe, flessibili e inossidabili, in quantità > 0.9% in peso sulla malta secca, tipo Emaco SFR od equivalenti, nello spessore di cm 2,5; la preparazione dell'impasto avverrà con la miscelazione della malta secca con il quantitativo d'acqua, previa indicazione e/o approvazione da parte del Direttore dei Lavori, necessario a ottenere un impasto plastico da intonaco, stesa in opera a mano o a spruzzo, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;

- frattazzatura eseguita, con frattazzo di plastica, successivamente al primo irrigidimento della malta, determinato quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una leggera impronta sull'intonaco applicato;

- stagionatura umida, eseguita con acqua nebulizzata, assicurata per il tempo stabilito dal Direttore dei Lavori (minimo 36 ore);

- successivamente si procederà alla fornitura e posa in opera di staffe zancate diam. mm. 10 - sviluppo variabile, all'interasse di cm. 10, a 'imbragare' le sezioni laterali e inferiore della trave;

- nuova applicazione di malta tipo Emaco SFR od equivalenti nello spessore di cm. 2,5 e successiva fratazzatura e stagionatura c.s.d.,  sino a ottenere una sezione ricostruita dello spessore di cm. 30;

- rasatura di superficie mediante applicazione di malta cementizia, premiscelata,  bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata con fibre metalliche flessibili e inossidabili, tipo Emaco Formula System S1 od equivalenti, nello spessore di mm. 5/10, eseguita a mano con spatola dentata o mediante intonacatrice-spruzzatrice.

Passivazione

Trattamento delle superfici indicate al punto 3. precedente, con impregnante a base ammino-alcoli, inibitore di corrosione delle armature sulle quali non è stato possibile intervenire con la passivazione locale, con prodotto tipo Masterseal 300 I od equivalenti, applicato a pennello, spruzzo o rullo su sottofondo asciutto, in ragione di Kg/m² 0.500, in due o più mani in funzione dell'assorbimento del supporto.

L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione di prove puntuali con utilizzo di fenoftaleina, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, per determinare l'entità della carbonatazione prima di procedere al restauro/consolidamento delle strutture come sopra descritto

Giunti

Doppio spinotto tipo staifix.

Giunto a doppio spinotto per la trasmissione degli sforzi di taglio nelle strutture in c.a. - gettato in opera, costituito da parte maschio a doppio perno di sezione omogenea diametro e lunghezza in funzione delle caratteristiche del giunto, piastra verticale di irrigidimento e barre stabilizzatrici orizzontali.

Parte femmina dotata di piastra trasversale forata per la chiodatura al cassero di getto e guaine cilindriche atte a consentire lo scorrimento longitudinale dei perni in ogni situazione di carico.

Tutti i componenti in acciaio inox saldati: la parte femmina(guaina) tipo AISI 304 - w.1.4301, quella maschio (perno) ) tipo AISI 316 - w.1.4429.

Le tipologie previste nel progetto esecutivo, differenziate per carichi utili e geometrie degli elementi da collegare,  per tali tipi di giunto sono: dsd 25 - dsd 50 - dsd 75 - dsd 100.

Il tutto dato in opera compreso di armatura di frettaggio e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le voci relative alle opere strutturali in conglomerato cementizio previste ed indicate in lista sono le seguenti:

A.06.1.01	Cls in opera per getto di sottofondazioni, con Rck 15 N/mm², gettato con o senza l'ausilio di casseri, quest'ultimi valutati a parte.

Localizzazione:

Come da documentazione grafica, sia con funzione strutturale si in qualità di piano di posa delle impermeabilizzazioni;

A.06.1.05	Cls in opera per fondazioni, con Rck 30 N/mm², gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte.

A.06.1.10	Calcestruzzo in opera per murature, pilastri, solette inclinate od a sbalzo, grondaie e getti con spessore inferiore a 15 cm, confezionato con due o più pezzature di inerti (da 0÷10; da 11÷30 mm nelle dovute proporzioni, gettato con l'ausilio dei casseri valutati a parte) e con resistenza cubica a 28 gg. Rck > 35 N/mm²

A.06.1.15	Calcestruzzo in opera per travi, cordoli, architravi piane, confezionato con due o più pezzature di inerti (da 0÷10; da 11÷30 mm) nelle dovute proporzioni, gettato con l'ausilio dei casseri (ferro di armamento e casseri valutati a parte) e con resistenza cubica a 28 gg. Rck > 35 N/mm²

A.06.1.17	Supplemento ai calcestruzzi di cui agli articoli precedenti per l'additivazione con:

- fluidificante tipo GLENIUM 27 della MAC od equivalenti in ragione di 1 l ogni 100 kg di cemento

- antiritiro tipo STABILMAC della MAC od equivalenti in ragione di 25 kg ogni m³ di calcestruzzo;

- fluidificante tipo MICROAIR 200 della MAC od equivalenti in ragione di 0,2 l ogni 100 kg di cemento.

A.06.1.20	Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, per l'utilizzo della pompa, per ogni m³ di calcestruzzo pompato, compreso l'onere per il fisso di piazzamento.

A.06.1.30	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a. ad aderenza migliorata, tipo FeB 44 k saldabile, compreso sfrido e legature.

A.06.1.31	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata saldabile, in tondini di acciaio ad aderenza migliorata, compreso sfrido, sovrapposizioni e legature.

Casseforme di contenimento e sostegno per getti, in calcestruzzo anche armato, comprese le opere di presidio, disarmo, sfrido, eventuale chioderia, filo di ferro ed ogni altro onere misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto con i getti:

A.06.1.35	per opere di fondazione

A.06.1.40	per murature in elevazione

A.06.1.45	per travi ribassate. pilastri, solette piane ed architravi

A.06.1.50	per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi, gronde

A.06.1.55	per travi in spessore

A.06.1.56	Supplemento alle casserature di cui agli articoli precedenti, per l'impiego di tavole prismate e piallate, per getti a faccia vista.

Localizzazione:

- Tutti i setti (lato interno) le solette ed i rampanti dei corpi scala;

A.06.1.58	Casseratura di pilastri circolari, realizzata con camicia in acciaio, a perdere, del diametro esterno di mm 680 e spessore di 15/10 di mm, con finitura esterna "canna di fucile", resa completa di film protettivo.

Localizzazione:

- Edificio 16, atrio di ingresso

A.06.1.60	Getto di livellamento realizzato con malta a ritiro compensato tipo EMACO od equivalenti.

Localizzazione:

- Edificio 3: solai piani 1°, 2° e 3°;

- Edificio 5-6-8: solaio piano terra e copertura;

A.06.1.80	Risanamento delle esistenti travi in cemento armato consistente in :

- Puntellazione

- Preparazione generale

- Risanamento/consolidamento

- Passivazione

Compreso ogni onere per :

- l'esecuzione di prove puntuali con utilizzo di fenoftaleina, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori, per determinare l'entità della carbonatazione prima di procedere al restauro/consolidamento delle strutture come sopra descritto;

- l'innalzamento o l'abbassamento al piano di carico di tutto il materiale di risulta;

- il carico e trasporto alle discariche autorizzate (compreso nel prezzo l'onere della ricezione da parte di queste ultime) di quello da eliminare;

- le armature provvisorie di sostegno e/o di puntellazione;

- la pulizia finale dell'area/e interessata/e dall'intervento;

- il noleggio di mezzi d'opera e ogni altro onere accessorio.

Misurazione a metro quadrato effettivo di trave trattata c.s.d.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8: copertura;

A.06.3.01	Solaio gettato in opera, costituito da nervature incrociate di larghezza cm 25 e altezza in vista di cm 40, disposte a creare un reticolo di m 1,66 x 1,75, e soletta superiore, anch'essa in cls a faccia vista di spessore 15, realizzato con calcestruzzo fluido con Rck 35 N/mm², comprese le occorrenti casserature industriali, tali da ottenenere una superficie perfettamente liscia, e le occorrenti armature in acciaio FeB 44 k, il puntellamento, il successivo disarmo e quant'altro indicato nelle specifiche di capitolato e nei disegni strutturali.

Localizzazione:

- Edificio 1: solai piani 1° e 2°

A.06.3.05	Solaio piano in calcestruzzo, a sandwich, costituito da soletta superiore ed inferiore in calcestruzzo fluido con Rck 35 N/mm², rispettivamente di spessore cm 15 e 10, con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo con densità kg/m³ 20 di altezza cm 30, altezza totale del solaio cm 55, comprese le occorrenti casserature industriali, tali da ottenenere una superficie perfettamente liscia, e le occorrenti armature in acciaio FeB 44 k, il puntellamento, il successivo disarmo e quant'altro indicato nelle specifiche di capitolato e nei disegni strutturali.

Localizzazione:

- Edificio 1: solai piani 1° e 2°

A.06.3.07	Solaio piano misto in travetti prefabbricati e blocchi in laterizio di altezza cm 12, con soprastante cappa collaborante in calcestruzzo con Rck 35 N/mm² dello spessore di cm 4, altezza complessiva del solaio cm 16, compresa armatura integrativa e puntellamento provvisorio.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8: copertura

A.06.3.10	Solaio piano misto in travetti prefabbricati e blocchi in laterizio di altezza cm 20, con soprastante cappa collaborante in calcestruzzo con Rck 35 N/mm² dello spessore di cm 5, altezza complessiva del solaio cm 25, compresa armatura integrativa e puntellamento provvisorio.

Localizzazione:

- Edificio 1: solai piano terra, 1° e 2°

- Edificio 2: solai piano terra, 1°, 2°, corpi di collegamento e copertura

- Edificio 4: solai piano terra, 1°, 2° e copertura

- Edificio 5-6-8: solai piano ammezzato, 1° e copertura

- Centrale impianto trattamento e depurazione

- Edificio 16 bis

A.06.3.12	Solaio piano costituito da lastra in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, ad intradosso piano liscio, di larghezza cm 120, con soletta inferiore di spessore cm 4, irrigidita da quattro nervature di altezza cm 7,5 circa, a creazione di appoggio a blocchi in laterizio di altezza cm 16, tipo CELERPAN N2 od equivalenti, con soprastante cappa collaborante in calcestruzzo con Rck 35 N/mm² dello spessore di cm 4, altezza complessiva del solaio cm 28, compresa armatura integrativa e puntellamento provvisorio.

Localizzazione:

- Edificio 16: solai piano terra, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e copertura;

A.06.3.15	Solaio piano costituito da lastra in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, ad intradosso piano liscio, di larghezza cm 120, con soletta inferiore di spessore cm 4, irrigidita da quattro nervature di altezza cm 7,5 circa, a creazione di appoggio a blocchi in laterizio di altezza cm 20, tipo CELERPAN N2 od equivalenti,, con soprastante cappa collaborante in calcestruzzo con Rck 35 N/mm² dello spessore di cm 4, altezza complessiva del solaio cm 32, compresa armatura integrativa e puntellamento provvisorio.

Localizzazione:

- Sottocentrale

A.06.3.20	Realizzazione di solaio costituito da lamiera grecata di spessore 7/10 di mm, con soprastante getto di calcestruzzo con Rck 35 N/mm² dello spessore medio di cm 15, con interposta rete elettrosaldata, compresi gli occorrenti puntellamenti e quant'altro indicato nelle specifiche e nei disegni di progetto.

Localizzazione:

- Edificio 1: solai piano 3° , 4°, 5°, copertura e piano tecnico;

- Edificio 3: solai piano tecnico;

- Nuova passerella;

- Edificio 5-6-8: solai piano ammezzato e 1°;

A.06.5.04	Fornitura e posa in opera di giunto a doppio spinotto in acciaio inox per la trasmissione degli sforzi di taglio nelle strutture in c.a., costituito da:

- parte maschio in acciaio inox AISI 316 a doppio perno di sezione omogenea di diametro mm 18 e lunghezza mm 280, piastra verticale di irrigidimento e barre stabilizzatrici orizzontali;

- parte femmina in acciaio inox AISI 304 dotata di piastra trasversale forata e guaine cilindriche atte a consentire lo scorrimento longitudinale.

Il tutto dato in opera compreso di armatura di frettaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Carico di esercizio 25,6 kN per larghezza di giunto mm 10÷20.

Localizzazione:

- Edificio 16: solai piano 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e copertura;

A.06.5.05		Fornitura e posa in opera di giunto a doppio spinotto in acciaio inox per la trasmissione degli sforzi di taglio nelle strutture in c.a., costituito da:

- parte maschio in acciaio inox AISI 316 a doppio perno di sezione omogenea di diametro mm 18 e lunghezza mm 280, piastra verticale di irrigidimento e barre stabilizzatrici orizzontali;

- parte femmina in acciaio inox AISI 304 dotata di piastra trasversale forata e guaine cilindriche atte a consentire lo scorrimento longitudinale.

Carico di esercizio 54 kN per larghezza di giunto mm 10÷20.

Il tutto dato in opera compreso di armatura di frettaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Localizzazione:

- Edificio 2: solai piano terra, 1°, 2° e copertura;

- Edificio 16: solai piano 1°, 2°, 3°, 4° e 5°;

A.06.5.06	Fornitura e posa in opera di giunto a doppio spinotto in acciaio inox per a trasmissione degli sforzi di taglio nelle strutture in c.a., costituito da:

- parte maschio in acciaio inox AISI 316 a doppio perno di sezione omogenea di diametro mm 18 e lunghezza mm 280, piastra verticale di irrigidimento e barre stabilizzatrici orizzontali;

- parte femmina in acciaio inox AISI 304 dotata di piastra trasversale forata e guaine cilindriche atte a consentire lo scorrimento longitudinale.

Carico di esercizio 89,1 kN per larghezza di giunto mm 10÷20.

Il tutto dato in opera compreso di armatura di frettaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Localizzazione:

    - Edificio 16: solai piano 1°, 2°, 5° e copertura;

A.06.5.07	Fornitura e posa in opera di giunto a doppio spinotto in acciaio inox per la trasmissione degli sforzi di taglio nelle strutture in c.a., costituito da:

- parte maschio in acciaio inox AISI 316 a doppio perno di sezione omogenea di diametro mm 18 e lunghezza mm 280, piastra verticale di irrigidimento e barre stabilizzatrici orizzontali;

- parte femmina in acciaio inox AISI 304 dotata di piastra trasversale forata e guaine cilindriche atte a consentire lo scorrimento longitudinale.

Carico di esercizio 154 kN per larghezza di giunto mm10÷20.

Il tutto dato in opera compreso di armatura di frettaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Localizzazione:

    - Edificio 2: solai piano terra, 1°, 2° e copertura;

- OPERE STRUTTURALI IN LEGNO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte opere in legno, previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto, siano esse inerenti interventi di risanamento statico (consolidamento) di elementi costruttivi preesistenti oppure riferite ad elementi strutturali lignei di nuova esecuzione.

Nella esecuzione delle opere strutturali in legno si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui alle seguenti norme tecniche:

EUROCODICE 5	Progettazione delle strutture di legno - parte 1-1 regole generali e regole per gli edifici.

NORMA DIN1052	Holzbauwerke

Berechnung und Ausfffhrüng

Oppure, in alternativa, norme equivalenti approvate dalla  D.L..

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Le opere da eseguire dovranno osservare le disposizioni sopracitate e quanto riportato sulla documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture preesistenti / in opera.

L'esecutore dovrà accertarsi delle condizioni statiche della struttura esistente (travi e travetti primari e secondari, tavolati in legno, capriate in legno ed ogni altro differente elemento edilizio ligneo con caratteristiche strutturali) mediante un accuratissimo esame visivo e prove a penetrazione, da concordarsi con la D.L:.

Ove risultassero, nel corso dell'esame, elementi fessurati / alterati nelle loro originarie condizioni, o affetti da marcescenza, sarà cura e responsabilità dell'esecutore provvedere alla sostituzione, totale o parziale, di quanto degradato e/o ammalorato.

Il controllo dovrà essere effettuato preliminarmente dell'inizio delle fasi esecutive di cantiere; i dati tecnici che risulteranno dovranno essere esposti al D.L..

L'esecutore provvederà alla redazione di elaborati grafici costruttivi di cantiere e relazioni di calcolo strutturali; tali documenti, che verranno controllati dal D.L., dovranno restare fedeli agli obiettivi progettuali del Progetto Esecutivo.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in rapporto allo stato dei luoghi verificati in sede di intervento.

L'esecutore avrà cura di rilevare le esatte dimensioni planoaltimetriche dei manufatti preesistenti e ne terrà conto nell'elaborazione della propria documentazione tecnica costruttiva, cui al paragrafo precedente.

  - LEGNAME

Per l'esecuzione delle opere è richiesto l'utilizzo di legname secondo le classi e categorie della normativa DIN 1052 prescritte nella tabella delle caratteristiche prestazionali dei materiali inserite negli elaborati del progetto esecutivo e riportate nell'articolo 1  del presente capitolato nel paragrafo contenente le specifiche di prestazione e modalità di prove.

Il legname dovrà essere trattato contro funghi, insetti, batteri ed altri agenti che possano degradare il materiale.

In ogni caso l'esecutore dovrà attivare le procedure di controllo di qualità richieste dalle normative.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme.

La classificazione avverrà in conformità con la Normativa DIN 1052 aprile 1988.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte.

Solai in legno e carpenterie lignee della copertura edifici 5-6-8

Le travi, a quattro fili, di legno avranno le dimensioni e le distanze che sono indicate nei disegni esecutivi; il progetto prevede, per il solaio dell'edificio n°5, il recupero, con integrazione, delle esistenti travi lignee.

L'Appaltatore dovrà, a seguito del lievo del tavolato, verificare lo stato di conservazione del legname in opera, prevedere la sostituzione e/o il recupero del materiale esistente in conformità alle direttive della Direzione dei Lavori.

La normativa di riferimento per la fornitura dei materiali, richiamata per altro nella tabella delle caratteristiche prestazionali dei materiali inserita negli elaborati esecutivi, è la DIN 1052 aprile 1988.

Le voci relative alle opere strutturali in legno previste ed indicate in lista sono le seguenti:

A.06.3.30	Solaio piano in legno costituito da orditura principale in travi quattro fili in abete, parte proveniente dai disfacimenti e parte di nuova fornitura, e soprastante doppio tavolato in legno ,anch'esso in parte proveniente dalle rimozioni, maschiato in abete, dello spessore di mm 21 e 32, posti incrociati tra di loro, compreso l'onere per la ricostruzione della muratura in corrispondenza dell'incastro dell'orditura principale, il trattamento antivegetativo e antiparassitario e tinteggiatura finale con vernice trasparente classe 0.

Localizzazione:

    - Edificio 5-6-8 come da documentazione grafica;

A.08.2.01	Realizzazione di grossa e media orditura di tetto costituita da capriate, arcarecci e morali in legno abete complete in opera; compresa chioderia e ferramenta di unione, compresa l'impregnatura ad azione insetticida e funghicida, comprese le opere provvisionali, di presidio, ecc.

Localizzazione:

- Copertura fabbricato 5-6-8;

- Copertura fabbricato 3;

  - COLLAUDI

Per quanto riguarda i collaudi delle opere strutturali in legno oltre a quanto prescritto dalle normative si richiede:

- nelle zone interessate da servizi e cavedi tecnici, o comunque oggetto di demolizione, prevedere, su 4 - 5 travetti e su 2 travi, 1 prova a rotture per flessione con registrazione di un diagramma sforzi deformazione presso laboratorio certificato;

- i collaudi / prove di carico per orizzontamenti, cui l'esecutore metterà a disposizione materiali (zavorra) ed apparecchiature di rilevazione (flessimetri), restando escluso solo l'onere del Collaudatore Professionista.

Relativamente ai collaudi da eseguire in corso d'opera, che verranno precisati nelle fasi successive del progetto, orientativamente è prevista almeno una prova di carico per orizzontamento.

- OPERE STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere strutturali in carpenteria metallica, di qualsiasi tipo e natura, previste nel Progetto Esecutivo; in linea generale le opere strutturali di cui al presente articolo riguardano lavori di consolidamento statico di strutture preesistenti, lavori in carpenteria metallica per interventi di ristrutturazione su fabbricati esistenti e nuove opere strutturali per i fabbricati in progetto.

Nella esecuzione delle opere strutturali si dovranno osservare, le seguenti normative:

- Legge 5.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

- D.M. LL.PP. 9.1.1996 Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. LL.PP. 16.1.1996 Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

- Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

- CNR 10016-85 travi composte di acciaio e calcestruzzo istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.

- CNR 10011-88 costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA

Tutte le opere in carpenteria metallica dovranno osservare le disposizioni di cui al D.M. 14.02.1992 e successive modifiche ed integrazioni del D.M. 09.01.1996 "Norme per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche".

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di strutture metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eseguire, in conformità alla normativa, dalla Direzione Lavori o dal collaudatore statico presso laboratori riconosciuti.

Gli acciai da utilizzare per la carpenteria metallica sono di classe e categoria riconosciuta per acciai strutturali dalla normativa italiana in vigore ed indicati negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella tabella delle caratteristiche prestazionali dei materiali.

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue.

I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente, nel caso di irregolarità queste verranno rifinite con la smerigliatrice.

I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano e le tolleranze saranno quelle indicate negli elaborati grafici o prescritte dalla normativa.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

- saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla Direzione Lavori; tali saldature saranno precedute da un'accurata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5° C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate (o della saldatura) dovranno risultare lisci ed esenti da irregolarità. Le attestazioni di qualifica dei saldatori e dei procedimenti dovranno essere trasmesse alla Direzione dei Lavori;

- bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometria tarata.

Tutte le opere di carpenteria metallica dovranno essere trattate con il ciclo di finitura previsto dal progetto esecutivo prima della loro posa in opera.

Per quanto riguarda il trattamento di base si prescrive per tutte le opere di carpenteria metallica:

- preparazione delle superfici mediante sabbiatura fino ad un grado di pulizia SA 2 1/2;

- trattamento con zinco inorganico o zinco epossidico spessore 75 micr. ovvero zincatura per immersione a caldo per le strutture metalliche dell'edificio 1 eseguita secondo il ciclo descritto successivamente nel presente documento.

Le zone da saldare devono essere protette dalla verniciatura o preventivamente molate.

Eseguita la posa in opera e collegati gli elementi mediante saldatura nei punti di giunto, ove necessario, si provvederà al ripristino e/o completamento del ciclo di finitura (esclusa la zincatura a caldo).

Tutte le opere espressamente indicate nel progetto esecutivo vanno realizzate in acciaio inox AISI 316 ricordando in questa sede:

- inserti per tutte le carpenterie a vista delle strutture in legno delle coperture degli edifici 5 e 8; le tirantature a livello di fondazione degli edifici 5-6-8 compresi i capi chiave a vista sul canale;

- le tirantature delle catene delle capriate della copertura degli edifici 5-6-8;

- i profili in acciaio da inserire in fondazione per la creazione del passaggio dei sotto servizi negli edifici  5-6-8.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Si dovrà provvedere affinché tutte le lavorazioni, sia quelle di officina sia quelle da eseguirsi in cantiere, siano eseguite in conformità al D.M. 14.02.92, alle norme CNR-UNI 10011/85 e per quanto necessario alle CNR-UNI 10029/87, alle CNR-UNI 10016/85 ed a quante altre norme possano riguardare le strutture interessate dal presente articolo.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in rapporto allo stato dei luoghi verificati in sede di intervento.

L'esecutore avrà cura di rilevare le esatte dimensioni piano altimetriche dei luoghi ove dovranno essere inserite le strutture in acciaio oggetto del presente articolo.

Nell'esecuzione delle strutture metalliche non saranno ammessi fori e/o tagli eseguiti con cannello ossiacetilenico; i sistemi usati, anche se di tipo termico, dovranno garantire la perfetta esecuzione del taglio e/o della foratura secondo il tracciamento.

Tutte le sbavature e gli spigoli taglienti derivanti anche dalla esecuzione di taglio e foratura dovranno essere asportati e ridotti mediante molatura.

Tutti gli elementi componenti la struttura metallica da realizzare, dovranno essere opportunamente marcati e/o contrassegnati in modo da individuare agevolmente la posizione durante le fasi di montaggio.

Prima della posa in opera delle strutture cui al presente articolo, si dovrà provvedere ai montaggi provvisori in officina, contromarcando gli accoppiamenti per quanto necessario, ed all'assemblaggio a piè d'opera degli elementi costituenti le capriate principali, onde evitare il caso di una eventuale impossibilità e/o del non perfetto assiemaggio dei pezzi, osservando in ogni caso le norme di sicurezza per la movimentazione dei carichi così come previste nel Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

In tal caso l'esecutore provvederà, a propria cura, alle eventuali operazioni di correzione e/o di sostituzione e rifacimenti anche dell'intera struttura metallica, in accordo alle prescrizioni del Progettista o D.L.

L'esecutore è tenuto ad allontanare dal cantiere quanto non eseguito correttamente, isolandolo e/o segregandolo e contraddistinguendolo opportunamente per tutto il tempo che sosterà nell'area del cantiere, secondo le disposizioni impartite dalla Committenza, la quale potrà disporre inoltre, a propria discrezione, l'immediato allontanamento dei materiali e/o dei manufatti non utilizzabili nella costruzione.

Materiali

Per l'esecuzione delle opere strutturali sono richiesti i seguenti prodotti forniti in profilati, piatti, lamiera, tondi, ecc.:

- acciaio Fe 510 grado B rispondente alle caratteristiche di cui al prospetto 2-II del p.to 2.1.1.2 del D.M. 09.01.1996 parte II;

- viti, bulloneria ed accessori debbono rispondere ai requisiti di cui al prospetto 3.II del p.to 2.5 e al prospetto 4.II del p.to 2.6 della citata normativa parte II. Per dadi, rosette e piastrine si fa riferimento ai due prospetti citati.

Salvo diverse disposizioni, si richiedono le seguenti qualità:

- viti: classe 10.9 e/o 8.8 e/o 5.6;

- dadi: classe 10 e/o 8 e/o 5. (8G, 6S, 4D secondo C.N.R. 10011/86)

Tutti i materiali dovranno essere "qualificati" e marcati in modo inalterabile nel tempo, come previsto al p.to 2 delle norme tecniche del D.M. citato, e dovranno rispondere, per quanto di competenza, a quanto previsto nell'Allegato 8 del D.M. 09.01.1996.

Per quanto concerne gli elettrodi per saldatura si fa riferimento al p.to 2.4 della normativa citata parte II.

Essi dovranno essere del tipo E44, Classe di Qualità 3 o 4, secondo UNI 5132, per saldatura manuale ad arco. Per spessori maggiori di 30 mm (ad es. flange) sono ammessi solo elettrodi di Classe 4B. L'impiego di tali elettrodi omologati esime l'esecutore da ogni prova di qualità nel procedimento di saldatura.

Per quanto relativo a pezzi e/o manufatti in acciaio ad alta resistenza si fa riferimento alla norma CNR UNI di competenza.

Verranno ordinati controlli in cantiere sugli acciai qualificati e/o su manufatti saldati e/o bullonati secondo le modalità di cui all'Allegato 8 p.to 3 del D.M. 09.01.1996.

Per quanto relativo ai controlli sui prodotti laminati per strutture di acciaio di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi inserti ed opere provvisionali, si specificano le seguenti disposizioni:

- tutti i prodotti utilizzati (piatti, travi ad ali parallele, travi a I e a U, travi reticolari composte, ecc.) dovranno rispondere alle modalità di qualificazione di cui al p.to 2) del D.M. 09.01.1996 Allegato 8;

- i controlli in officina ed in cantiere dovranno seguire le disposizioni generali di cui al p.to 3 del citato all'Allegato 8;

- il tecnico responsabile della fabbricazione dei prodotti di carpenteria metallica (direttore tecnico dell'officina) sarà responsabile dei controlli e delle lavorazioni previste come disposto dal p.to 3 di cui sopra e come richiesto dal presente capitolato speciale;

- il Tecnico Responsabile della Fabbricazione (TRF) dovrà disporre di tutta la documentazione, di seguito specificata, prima della messa in opera delle strutture stesse.

L'accettazione dei materiali in cantiere potrà essere considerata definitiva solo dopo che verrà effettuato il controllo della citata documentazione.

Il TRF dovrà trasmettere alla D.L. copia originale dei seguenti documenti:

- Certificato di collaudo secondo UNI EN 10204 (Agosto 1991) della fornitura;

- Dichiarazione che il prodotto è qualificato ai sensi delle norme tecniche di cui al D.M. 09.01.1996 e ha soddisfatto tutte le relative prescrizioni ed in particolare quelle dell'Allegato 8, riportando gli estremi del marchio di qualità ed indicando gli estremi dell'ultimo certificato del Laboratorio Ufficiale.

Il TRF dovrà inoltre produrre la seguente documentazione in copia originale:

- dichiarazione che il materiale della fornitura del lavorato in officina fornito ed oggetto del presente articolo fa parte della fornitura di acquisto di cui ai certificati di collaudo ed alle dichiarazioni di cui ai commi contraddistinti con i numeri 1 e 2 precedenti;

- certificazione di un laboratorio ufficiale circa le prove condotte in base ai prelievi condotti sulla fornitura oggetto della lavorazione, attestante:

- qualificazione dell'acciaio che dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al prospetto 2-II del p.to 2.1.1.2 della citata normativa, quale  Fe 510 B;

- qualificazione del grado B dell'acciaio utilizzato per la lavorazione della fornitura. La qualificazione dovrà pertanto essere riferita al prodotto finito (e non alla colata) e deve rispondere alle seguenti limitazioni:

grado B:	C ≤ 0,24 %	P ≤ 0,055 %	S ≤ 0,055 %

- dichiarazione di aver utilizzato tutti i materiali prescelti anche per quanto riguarda gli elettrodi per le saldature e/o i materiali di saldatura relativi ad altri procedimenti.

Il TRF, preventivamente, dovrà stabilire, con la D.L., la frequenza e la quantità dei prelievi relativamente alle prove da eseguire.

Lavorazioni

Tutte le lavorazioni saranno eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. 09.01.1996 parte II e dalle Norme CNR-UNI di competenza.

Saldature

Sono ammessi tutti i tipi di saldatura di cui al p.to 2.4 del D.M. 09.01.1996 parte II.

A meno dell'impiego di saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, di cui al p.to 8.2, potrà essere accettato che il TRF utilizzi altri sistemi di saldatura, purché vengano rispettate le procedure preliminari di accettazione del procedimento di saldatura di cui al p.to 2.4.2 della citata normativa.

Il TRF, prima dell'inizio di ogni lavorazione, dovrà comunicare all'Appaltatore la scelta in merito, il quale provvederà ad informare la D.L. che farà predisporre al TRF le prove preliminari dei procedimenti di saldatura. Tali prove dovranno essere eseguite presso un Laboratorio Ufficiale che dovrà produrre una adeguata certificazione, in ogni caso rispondente alle norme tecniche di settore.

L’Appaltatore dovrà stabilire in accordo con la D.L. la frequenza e la quantità dei prelievi relativamente alle prove da eseguire.

Tutte le saldature di norma  dovranno essere eseguite in officina, salvo espressa autorizzazione della Direzione dei Lavori, e sottoposte a CND (Controlli non distruttivi), secondo quanto previsto dalla normativa citata e dal Direttore dei Lavori delle opere strutturali.

L'estensione dei CND è stabilita nella misura del 30% dello sviluppo globale di ogni tipologia di saldatura effettuata; tale distinzione si intende anche riferita alle varie tipologie di bisello che possono contraddistinguere le saldature.

I punti e le parti ove effettuare il controllo dovranno essere definiti preliminarmente ed indicati.

Per la saldatura con elettrodi rivestiti dovranno essere impiegati saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove richieste dalle UNI 4634-60. La documentazione relativa alla qualifica di cui sopra dovrà essere prodotta.

Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, continue, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi del cordone, inclusioni di particelle eterogenee, soffiature per bolle gas, incollature per sovrapposizioni fredde, frastagliature, sfioriture, punte di spillo, tracce di ossidazione ed altra irregolarità e difetti.

I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati per eccesso di corrente. Per saldature a più passate si dovrà aver cura tra una passata e l'altra di asportare totalmente le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica.

Tutte le unioni saldate dovranno rispondere a quanto previsto al p.to 7.10.3 del D.M. 09.01.1996 parte II.

Le modalità esecutive delle unioni dovranno rispondere anche a quanto previsto nel punto 6 sez. III parte II del D.M. 09.01.1996.

Bullonature

Le unioni bullonate dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al p.to 7 in generale e p.ti 7.3, 7.4, parte II e alle CNR-UNI 10011/86; non sono ammesse giunzioni bullonate aventi diametro inferiore a 12 mm, se non per giunzioni non strutturali.

Le modalità esecutive delle unioni dovranno rispondere anche a quanto previsto nel punto 7 sez. III, parte II del D.M. 09.01.1996.

I dadi dovranno essere avvitati con chiavi dinamometriche tarate per ciascun diametro di bullone.

L'uso di chiavi fisse di adeguata lunghezza è consentita solo se autorizzato dalla Direzione Lavori.

Non sarà ammessa, durante il montaggio, l'asolatura, ottenuta col cannello, di fori non combacianti per errato tracciamento.

I bulloni necessari all'assemblaggio delle varie parti dovranno potersi infilare senza difficoltà e dovranno pervenire in cantiere in appositi contenitori.

Connettori

I connettori dovranno rispondere per quanto utile alle prescrizioni di cui al p.to 4 parte V del D.M. 09.01.1996.

I connettori, pertanto, potranno essere di qualsiasi tipo, fermo restando quanto disposto nei punti precedenti.

Modalità di montaggio

Nella esecuzione del lavoro dovranno essere rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme ed istruzioni tecniche e dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Prima del montaggio, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e a ispezionare e verificare gli attacchi, gli allineamenti ed i livelli risultanti dalla parte di intervento già realizzata.

Si sottolinea la necessità di verificare l'effettiva posizione planimetrica ed altimetrica dei manufatti di imposta ( muri perimetrali) per compensare eventuali disallineamenti nel tracciamento.

Eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nella documentazione grafica del Progetto Esecutivo, dovranno essere segnalate onde attivare le procedure di cui all'art. 1.

Nella successiva fase esecutiva non saranno pertanto essere accettate soluzioni che prevedano "distorsioni" impresse alla struttura per facilitarne il montaggio.

L'esecutore dovrà provvedere a tutte quelle forniture, operazioni e lavorazioni, quali ad es. i noli di apparecchi di sollevamento e/o di sostegno, oltre alle gru di cantiere, che si rendessero necessarie per la realizzazione dei montaggi, nel corso della costruzione, in complete condizioni di stabilità dell'opera.

L'esecutore avrà cura di effettuare predisposizioni ed attività di premontaggio in officina atte ad assicurare la perfetta assemblabilità delle opere in cantiere.

Verranno altresì predisposti tutti quegli accorgimenti, quali dime, tirafondi, collegamenti, piastre di montaggio, nonché alla fornitura di malte e/o betoncini idonei, antiritiro e ad alta resistenza, necessari per gli ammarraggi previsti e/o utili al montaggio.

Le strutture metalliche premontate dovranno rispondere alle seguenti tolleranze di montaggio:

- dimensioni lineari:

  - fino a 15 m							+ 0; - 10 mm

  - da 15 m fino a 30 m					+ 0; - 15 mm

  - oltre 30 m							+ 0; - 20 mm

  - differenza di livello fra i terminali di una trave	           + 0;   - 5 mm

### Trattamenti protettivi

Per le membrature metalliche (acciaio) si prevede un tipo di trattamento, in rapporto all'uso a cui sono destinate:

Trattamenti

Sistema di protezione per zincatura per immersione (strutture edificio 1).

I sistemi di protezione dovranno essere preceduti dalla preparazione delle superfici, consistente in:

- sgrassaggio

- lavaggio

- decappaggio

- lavaggio

- flussaggio

- essiccamento.

La preparazione, inoltre, dovrà prevedere:

- preparazione del supporto metallico con pulizia di sabbiatura al grado Sa21/2 secondo SSPC-SP10/63; procedura da effettuarsi esclusivamente con stato iniziale dell'acciaio A, B, C, D secondo standard fotografico SIS 055900/67. Raggiungere il grado di preparazione A21/2, B21/2, C21/2, D21/2.

Qualora il supporto metallico non dovesse rispondere allo standard fotografico di cui sopra, esso dovrà essere portato a quello stato prima della preparazione successiva;

- preparazione del supporto metallico con pulizia di sabbiatura a metallo bianco al grado Sa3 secondo SSPC-SP5/63; procedura da effettuarsi esclusivamente con stato iniziale dell'acciaio A, B, C, D secondo standard fotografico SIS 055900/67. Raggiungere il grado di preparazione ASa3, BSa3, CSa3.

Modalità esecutiva del sistema di protezione a zincatura per immersione

Il sistema di protezione prevede:

- Preparazione secondo quanto precisato al punto precedente.

- Zincatura per immersione a caldo secondo UNI 5744/66.

Quantità minima di zinco:

- 500 g/m² per profilati, tubi, piatti, ecc.;

- 375 g/m² per dadi e bulloni.

Lo zinco da impiegare nel bagno dovrà essere almeno di qualità Zn 99.9 secondo UNI 2013/74.

Lo strato di zinco dovrà presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed analoghi difetti. Esso dovrà aderire tenacemente alla superficie del metallo base. Il controllo sarà effettuato in base alla CEI 7-6.

Sulle parti filettate, dopo la zincatura, non si dovranno effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo utensile ad eccezione della filettatura dei dadi.

Dopo la zincatura i dadi dovranno potersi avvitare agevolmente ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche, gli spinotti, i colletti filettati ed i bulloni non dovranno aver subito deformazioni od alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche.

  - OPERE COMPIUTE IN CARPENTERIA METALLICA

### ELEMENTI METALLICI IN CARPENTERIA SEMPLICE

Gli elementi in carpenteria "semplice" sono costituiti da profili a L, a [, a Z e/o altri, di tipo aperto e/o chiuso, da applicare alle strutture portanti, in c.a. e/o in acciaio, e/o degli elementi da inserire e/o di completamento di getti.

Nella posa in opera / montaggio di tali elementi, si dovrà tenere conto di quegli accorgimenti di programmazione e realizzazione analoghi a quelli descritti ai precedenti punti.

Tali elementi, in via esemplificativa ma non limitativa, sono individuabili in:

- elementi metallici di "contenimento" per il futuro getto e posa dei sottofondi e dei massetti e della pavimentazione ove utile;

- elementi di inghisaggio per la successiva posa di grigliati.

Gli elementi di contenimento dovranno essere applicati, ove utile, mediante tassellatura (tasselli metallici) alle strutture in c.a. e/o cls.

Tali elementi dovranno essere sottoposti al trattamento protettivo di cui al corrispondente punto precedente.

### REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E/O ELEMENTI METALLICI CON FUNZIONE PORTANTE

Gli elementi in acciaio, piatti, tondi, profili HE, IPE, CNP e/o altri, costituenti le strutture e/o gli elementi metallici di cui al presente articolo, dovranno essere realizzati come risultanti dai documenti di progetto.

Nella programmazione degli interventi verrà stabilito l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per tubazioni e condutture, relative a qualsiasi impianto;

- provvedere a predisporre inserti e/o elementi aggiunti saldati e/o bullonati idonei alla loro messa in opera;

- provvedere alla fornitura ed all'applicazione di elementi strutturali, di qualunque tipologia e comunque previsti, nelle strutture;

- provvedere a predisporre le strutture in c.a. previste, ove indicato dagli elaborati di progetto, per l'inserimento degli elementi metallici in oggetto.

Nel presente articolo sono previsti:

- travi reticolari di copertura complete di elementi di controventatura, piastre di attacco, irrigidimenti, fazzoletti, ecc.;

- arcarecci metallici a supporto lamiere di copertura;

- profilati metallici per il rinforzo di strutture preesistenti: carpenteria metallica per scale di sicurezza e non, ed ogni altro elemento costruttivo indicato sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, compresi relativi sistemi per il fissaggio degli stessi.

Gli elementi strutturali di copertura dovranno essere dimensionati in funzione dei carichi agenti secondo le normative vigenti ed in base a quanto dettagliatamente precisato nella "relazione di calcolo".

Le voci relative alle opere strutturali in carpenteria metallica previste ed indicate in lista sono le seguenti:

A.06.2.01	Strutture portanti di edifici in ferro Fe 510, zincato a caldo, ogni onere compreso.

Localizzazione:

- Edificio 1: Piani 3°, 4°, 5°, coperture e piano tecnico;

- Edificio 3: Piani 1°, 2°, 3°, coperture e piano tecnico;

- Nuova passerella;

- Pensilina di copertura ingresso fabbricato 3;

- Edificio 5-6-8: Piani terra, ammezzato, 1° e copertura;

- Edificio 16: Piani terra, 1° e scale;

A.06.2.05	Fornitura e posa in opera di manufatti ferro nero normale comprese due mani di minio per la formazione di nuovi elementi e per riparazione di strutture varie esistenti, compresa la preparazione delle sedi d'incastro e fissaggio, la fornitura e posa dei leganti idonei al fissaggio (piombo, mastice, cemento, resine, ecc. a scelta della D.L.) consistenti in inferriate, ringhiere, recinzioni e cancellate, compresi gli attacchi in acciaio inox su intelaiature con montanti e traversi costituiti da profili diritti lavorati a disegno semplice.

Localizzazione:

- Edificio 2: Piani terra, 1° e copertura;

A.06.2.10	Fornitura e posa in opera di scala metallica di accesso alle centrali, costituita da struttura portante in acciaio Fe 510, zincata a caldo, ringhiera dotata di parapiede e corrimano, gradini e pianerottoli in grigliato elettrofuso antitacco, il tutto reso completo di ogni accessorio e rispondente alle specifiche tecniche ed agli elaborati grafici.

Localizzazione:

- Sottocentrale;

A.06.2.12	Fornitura e posa in opera di profili in acciaio inox tipo AISI 316

Localizzazione:

- Pensilina di copertura ingresso fabbricato 3;

- Edificio 5-6-8: Fondazioni;

A.06.4.01	Compenso per restauro di capriate in ferro esistenti effettuato mediante le seguenti operazioni:

- eventuale smontaggio e trasporto presso l'officina o cantiere ove verrà realizzato il restauro;

- sostituzione di parti deteriorate;

- rimontaggio comprese le occorrenti opere murarie;

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Localizzazione:

- Edificio 3

A.06.4.05	Restauro di colonne in ghisa precedentemente rimosse, comprendente la sabbiatura, il trattamento protettivo superficiale ed il successivo ricollocamento in opera.

Localizzazione:

    - Edificio 5-6-8 piano terra;

A.06.5.01	Appoggi in neoprene

Localizzazione:

- Edificio 2: Piani terra, 1° e copertura;

- Nuova passerella;

A.06.1.65	Fornitura di connettore, disposto a quinconce all'interasse di cm. 39.4, tipo HILTI HVB 50 od equivalenti, pressopiegato a Z, dimensioni mm 24.3x(88x52)x2, posto in opera sulla lamiera grecata a mezzo di n. 2 'chiodi' inseriti a freddo (sparati).

Localizzazione:

- Solai in lamiera;

A.06.1.70	Fornitura e posa in opera di tiranti, bolzoni, grappe e staffe in acciaio inox AISI 316, comprese tutte le prestazioni occorrenti

Localizzazione:

- Pensilina di copertura ingresso fabbricato 3;

- Fondazioni edificio 5-6-8;

- OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO MURARIO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano alle opere strutturali di consolidamento murario previste nel Progetto Esecutivo ed in particolare ai consolidamenti dei voltini sulle finestre, previsto realizzato con un getto intradossale, ed alle iniezioni di fessure strutturalmente rilevanti.

Nella esecuzione delle opere si dovranno osservare, le seguenti normative:

- Legge 5.11.1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

- D.M. LL.PP. 9.1.1996 - Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. LL.PP. 16.1.1996 - Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC - Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

- Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC - Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

- D.M. Min. LL.PP. 20 Novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

- Circolare Min. LL.PP. 4 Gennaio 1989 n° 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURARIO

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:

- per ricevere le chiavi e i capi chiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

- per il passaggio dei tubi e degli impianti tecnologici in genere qualora richiesto dal progetto esecutivo degli impiantisti.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Particolare attenzione dovrà tenersi nella esecuzione delle riprese delle fessurazioni e delle lacune della murature esistenti mediante la tecnica dello scuci- cuci: si intende infatti che qualsiasi intervento in tal senso deve procedere alla rimozione degli elementi deteriorati senza rotture o tagli bruschi degli elementi da mantenere in opera.

I nuovi elementi andranno ammorsati agli esistenti ricostruendo il tessuto murario che uscirà dall'intervento riacquistando la perduta compattezza e la originaria tessitura.

Le malte e i mattoni utilizzati sia per le nuove murature che per gli interventi di scuci- cuci debbono essere conformi a quanto prescritto dalla tabella relativa alle caratteristiche prestazionali dei materiali e inserita nei progetti esecutivi.

Ci si riferisce comunque in generale al D.M. LL.PP. 20/11/1987 e alla Circolare LL.PP. del 4/01/1989 n°30787.

Malte

Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno essere preparati nelle quantità necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

Malte cementizie

Le malte cementizie dovranno essere composte da kg 400 di cemento "325" per ogni m³ di sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di dosaggio (e pulitura della sabbia) dovrà essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Malte additivate

Malte additivate con agenti antiritiro e riduttori d'acqua

Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore disidratazione e il conseguente ritiro permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, favoriscono l'assorbimento degli agenti inquinanti.

I riduttori d'acqua che generalmente sono lattici in dispersione acquosa composti da finissime particelle di copolimeri di stirolo-buadiene, risultano altamente stabili agli alcali e vengono modificati mediante l'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensionattive e regolatori di presa). Il tipo e la quantità dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L..

Le quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata considerando:

- il quantitativo d'acqua contenuto nel lattice stesso;

- l'umidità degli inerti (è buona norma separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre sostanze inquinanti;

- la percentuale del copro solido  (polimero).

La quantità ottimale che varierà in relazione al particolare tipo di applicazione potrà oscillare, in genere, dai 6 ai 12 lt di lattice per ogni sacco da 50 kg di cemento.

Per il confezionamento di miscele cemento /lattice  o cemento /inerti/lattice si dovrà eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano.

Per la preparazione delle malte sarà necessario miscelare un quantitativo di cemento/sabbia opportunamente calcolato e, successivamente aggiungere ad esso il lattice miscelato con la prestabilita quantità d'acqua.

In base al tipo di malta da preparare la miscela lattice/acqua avrà una proporzione variabile da 1:1 a 1:4. Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato rinvenirla con acqua o con miscele di acqua/lattice al fine di riutilizzarla.

L'Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione  della D.L. per eventuali controlli e campionature del prodotto.

La superficie su cui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.

Se richiesto dalla D.L. l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, lattice e cemento molto più fluida.

Le malte modificate con lattici riduttori di acqua poiché induriscono lentamente, dovranno essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida).

Malte espansive

Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto.

La malta dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerti ed agenti espansivi in polvere nella quantità media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10÷40 kg/m³ di malta; solo successivamente si potrà aggiungere il quantitativo misurato in acqua. Nei casi in cui l'agente espansivo dovesse essere di tipo liquido, esso sarà aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto.

Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà sempre opportuno:

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;

- richiedere l'autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

La stagionatura delle miscele espansive si otterrà mantenendo le malte in ambiente umido.

Malte per iniezione

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta della miscela di leganti per l'iniezione della murature che dovrà avere, tra le altre, le seguenti importanti caratteristiche:

- priva di cemento;

- non generare fenomeni di innalzamento termico;

- garantire ottima adesione con il materiale in loco;

- realizzare valori di resistenza meccanica e modulo elastico compatibili con le murature storiche;

- assenza di bleeding;

- compatibilità chimica con i componenti costitutivi le murature storiche;

Le resistenze sviluppate ed i moduli elastici di tali miscele dovranno essere:

- Resistenza a compressione a 28 gg 12 N/mm² (± 10%);

- Resistenza a flessione a 28 gg 2.5 N/mm² (± 10%);

- Modulo di elasticità statico a 28 gg 8.000 N/mm² (± 10%);

Sigillature

I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto o della Direzione Lavori.

La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno essere asciutte e ben stagionate (nel caso di conglomerati); tutte le fasi di pulizia ed applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle case produttrici e da eventuali prescrizioni aggiuntive.

Si dovrà, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilità chimica o fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di preparazione e messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali inconvenienti l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni causati ed alla nuova sigillatura con materiali idonei.

I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e larghezza non inferiori a 4-5 mm, il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per giunti di larghezza compresa fra 12 e 25 mm e di 0,5÷1 per giunti di larghezza inferiore a 12 mm.

L'Impresa Appaltatrice dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori un'adeguata campionatura dei materiali e delle applicazioni previste.

Iniezioni - preparazione e messa in opera

Preparazione delle superfici: le superfici delle murature interessate dalla iniezione debbono essere preventivamente pulite e stuccate qualora non risultino intonacate. L'eventuale intonaco che si dimostri staccato o dovrà essere consolidato, se soggetto a vincolo di mantenimento, o abbattuto e sostituito con intonaco di sacrificio.

Preparazione dell'impasto: l'impasto verrà preparato seguendo scrupolosamente le indicazioni della ditta fornitrice il legante.

Esecuzione dei fori: sulla muratura da consolidare va eseguita una serie di fori (diametro 18÷24 mm) leggermente inclinati verso il basso, nei quali vengono infissi e sigillati con malta a presa rapida gli specifici iniettori. Lo schema della foratura dovrà essere definito in funzione della tipologia della muratura e dell'obbiettivo da raggiungere.

Esecuzione delle iniezioni: ventiquattro ore prima  dell'operazione di iniezione la muratura va saturata e pulita iniettando acqua nei fori precedentemente eseguiti. Iniziando dai fori più bassi la miscela andrà iniettata a bassa pressione. Ad iniezione completata si sigilleranno gli iniettori proseguendo l'operazione nelle file di fori posti ai livelli superiori.

Le voci relative alle opere strutturali di consolidamento murario previste ed indicate in lista sono le seguenti:

A.06.4.15	Esecuzione di consolidamento strutturale delle esistenti strutture in muratura realizzato con iniezioni di boiacca a base di un legante privo di cemento, monocomponente coesivo, dall'aspetto di un gel, solfato resistente, a basso modulo elastico, compatibile con materiali lapidei storici, in grado di garantire il riempimento omogeneo e selettivo dei vuoti presenti all'interno della muratura, tipo Microlime Gel, come di seguito indicato :

- riparazioni di lesioni, cavità e dissesti del paramento laterizio e/o lapideo con il sistema scuci-cuci (così come descritto e compensato da apposite voci di elenco);

- ripresa sommaria, delle connessure, per contenere eventuali colature della boiacca da iniettare;

- scarnitura profonda (cm. 2÷3) e pulizia completa delle connessure e successivo loro ripristino con malta confezionata con inerti simili a quelli costituenti la malta esistente, compresa la malta per la costipazione, determinata con analisi delle campionature eseguite in loco (intervento descritto e compensato da apposita voce di elenco);

- perforazione del paramento laterizio e lapideo, eseguita con un angolo di 45° verso il basso, mediante punta diametro 18/24 mm., fino alla profondità di 2/3 del suo spessore, secondo il reticolo indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o le specifiche disposizioni impartite, all'atto pratico, dal Direttore dei Lavori, avendo cura, in ogni caso, di distribuire le aree di iniezione in modo da sovrapporle; in corrispondenza degli elementi in pietra d'istria si procederà alla perforazione obbligatoriamente nelle sconnessure del paramento stesso;

- posizionamento dei tubi iniettori in plastica bloccati con malta antiritiro;

- lavaggio preliminare (da effettuarsi 24 ore prima delle iniezioni di boiacca) a rifiuto, della rete di canalicoli con acqua a bassa pressione (max 1 atm) iniettata per gravità a partire dai fori più alti, per saturare il sottofondo, migliorare la penetrazione della miscela consolidante, ridurre l'assorbimento d'acqua presente nella miscela ed evitare la prematura disidratazione della stessa;

- esecuzione di iniezioni con boiacca tipo Microlime Gel, ottenuta mescolando circa 100 Kg. di legante con 30 litri d'acqua, per avere una miscela priva di bleeding dall'aspetto di un gel, avendo cura di realizzare l'intervento procedendo dal basso verso l'alto per evitare che, squilibri di peso, alterino l'equilibrio interno della struttura;

- al termine di ogni singola iniezione si procederà alla piegatura del tubo iniettore su se stesso e alla sua legatura con filo di ferro o altro;

- al termine dell'intervento, si procederà alla rimozione dei tubi iniettori e sigillatura con malta antiritiro confezionata con inerti simili a quelli costituenti la malta esistente.

Compreso ogni onere per :

- il nolo e l'utilizzo di pompe nel numero, tipo e capacità necessarie, per tutta la durata dei lavori di risanamento-consolidamento delle murature, atte a garantire, in modo continuato, l'assenza d'acqua nelle aree d'intervento previste dal progetto;

- l'abbassamento o l'innalzamento al piano di carico di tutto il materiale di risulta;

- il carico e trasporto alle discariche autorizzate (compreso nel prezzo l'onere della ricezione da parte di queste ultime) del materiale da eliminare;

- la pulizia finale dell'area/e interessata/e dall'intervento;

- il noleggio di mezzi d'opera ed ogni altro onere accessorio.

Misurazione per litro di miscela effettivamente iniettata

Localizzazione:

- Consolidamento murature lato canale edificio 5-6-8;

A.06.4.20	Esecuzione, analogamente a quanto previsto per il paramento faccia a vista in laterizio, di lavorazione a scuci-cuci dei bolognini in pietra d'istria esistenti, previa loro rimozione e pulitura, fornitura di nuovi elementi, ove mancanti e/o lesionati gli esistenti, pulizia della sede di alloggiamento e nuova posa in opera con impiego di malta di allettamento e di stilatura confezionata con impasto simile a quello costituente la malta esistente, determinata con analisi delle campionature eseguite in loco.

Localizzazione:

- Consolidamento murature lato canale edificio 5-6-8;

### PRESCRIZIONI GENERALI PER GETTI DI RINFORZO IN OPERA

Prima di dare inizio alle operazioni di posa in opera, si dovrà provvedere a che le casseforme siano accuratamente preparate in modo che i getti risultino perfettamente regolari e conformi al progetto.

Il conglomerato cementizio, al momento della posa in opera, deve avere le caratteristiche di consistenza e lavorabilità stabilite in relazione alle condizioni climatiche, al tipo di struttura, alla granulometria degli inerti, ecc. ed essere conforme alle normative vigenti.

Per quanto utile, la conformità delle prestazioni, della produzione e della posa in opera dei calcestruzzi verrà stabilita in base alla UNI 9858/91 e, per quanto riguarda le opere ed i manufatti, alla UNI 8981/7/89.

Lo scarico del conglomerato deve avvenire il più vicino possibile al punto di posa in opera.

L'altezza di caduta libera non deve essere superiore ad 1 m; inoltre non sono ammessi paleggi né in orizzontale né in verticale. Eventuali deroghe a quanto sopra devono essere autorizzate dalla D.L.

Il conglomerato deve essere posto in opera in strati orizzontali ed assestato con vibratori meccanici ad immersione o con pestellatura manuale in modo da ottenere il completo riempimento di ogni cavità e l'eliminazione di ogni eventuale sacca d'aria o nido di ghiaia.

Calcestruzzi

Per l'esecuzione delle opere strutturali sono richiesti i seguenti calcestruzzi:

- calcestruzzo Rck > 35 N/mm² [Rck > 350 kgf/cm²];

I calcestruzzi dovranno corrispondere a tutto quanto previsto nell'allegato 2 del D.M. citato in tema di controlli.

Il calcestruzzo dovrà essere del tipo "a resistenza garantita".

Armature metalliche

Si richiama integralmente quanto riportato sotto tale voce all'articolo di pertinenza del presente documento.

Bolzonature

Si richiama integralmente quanto riportato all'articolo di pertinenza del presente documento.

Puntellamenti

Prima di effettuare qualsiasi operazione sulle parti murarie oggetto di intervento di consolidamento, si procederà ad un puntellamento di forza in grado di sopportare integralmente il peso delle masse murarie soprastanti.

### CAUTELE OPERATIVE

Nei casi in cui, per la formazione e/o il ripristino di strutture in genere, si renda necessario operare parziali demolizioni di qualsiasi opera e/o manufatto esistente, in c.a., e successivamente ricomporre dette strutture, integrandole, anche con altre simili in adiacenza ad esse, l'esecutore dovrà provvedere, a sua cura, a tutte quelle opere provvisionali atte ad evitare danni alle strutture esistenti e/o crolli.

Si dovrà provvedere con puntellazioni, ponti, strutture provvisionali di sostegno per sorreggere le strutture esistenti che, nelle operazioni previste, venissero a mancare di idoneo e/o originario sostegno.

Le demolizioni in genere dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo di pertinenza.

Le demolizioni delle parti interessate alla successiva integrazione con i nuovi elementi strutturali dovranno limitarsi allo stretto necessario utile al collegamento strutturale previsto, e comunque dovranno essere eseguite ed estese secondo le disposizioni cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Nelle demolizioni delle strutture esistenti, si dovrà porre cura affinché vengano conservate, per quanto possibile, le armature in esse inserite affinché esse possano essere adeguatamente collegate, per saldatura, sovrapposizione e/o secondo disposizioni particolari previste dalle norme tecniche in vigore, con le nuove armature.

Nelle operazioni di collegamento tra nuove e vecchie strutture l'esecutore dovrà prevedere, a scelta, se del caso, oltre che le saldature, la realizzazione di collegamenti bolzonati con barre di cls o con barre filettate e giunzioni bullonate.

Il getto del cls di completamento dovrà essere eseguito secondo le disposizioni sopra descritte, ed in ogni caso l'esecutore dovrà provvedere a tutte quelle operazioni di pulizia, preparazione delle superfici da collegare, l'inserimento di armature di cucitura e tutti quei particolari provvedimenti atti a garantire la continuità strutturale.

Dovrà essere allontanato dal cantiere quanto non conforme alle prescrizioni di accettazione dei materiali prefabbricati, isolandolo e/o segregandolo e contraddistinguendolo opportunamente per tutto il tempo che sosterà nell'area del cantiere, secondo le disposizioni previste al precedente art. 1.

Iniezioni di consolidamento di fessure strutturalmente rilevanti

Le operazioni di iniezioni comprenderanno almeno le seguenti fasi:

- rimozione dell'intonaco per una striscia a cavallo della fessura sufficiente a mettere in luce l'esatta estensione della fessura nella struttura muraria e ad agevolare le operazioni successive

- inserimento e sigillatura di tubicini per iniezione e sfiato in numero ed approfondita sufficiente a garantire che le miscele di iniezione possano riempire la fessura per tutta la sua profondità. Se del caso, si opererà anche eseguendo fori di invito con trapano od apertura dei lembi della fessura con scalpellature.

- sigillatura in superficie della fessura per garantire la tenuta durante le operazioni di iniezione

- operazioni di lavaggio con acqua a bassa pressione, sino a che il refluo risulti sufficientemente limpido

- iniezioni a bassa pressione ripetute in più fasi, sino al rifluire della malta dai tubi di sfiato superiori. La miscela sarà a base di calce micronizzata ad alta fluidità. L'adozione di eventuali miscele alternative dovrà esplicitamente essere approvata dal D.L..

Ristilatura dei giunti di malta

Scarnificazione della malta del giunto sino ad arrivare al materiale ancora sano. Ricostituzione del giunto sino alla superficie della muratura con malta di calce asciutta e ben costipata dosata ad almeno 3 q.li di calce al mc..

Sostituzione di mattoni erosi o marci o comunque ammalorati

Verranno scalpellati sino a trovare una superficie ancora sana e sostituiti con mattoni pieni, anche tagliati di misura, sigillati con malta di calce asciutta e ben costipata, dosata ad almeno 3 q.li di calce al m³. Se necessario si sigilleranno, con malta espansiva, anche piatti metallici di collegamento per garantire la solidarizzazione tra le parti esistenti e quelle ricostruite.

- OPERE STRUTTURALI DI INCATENAMENTO DELLE MURATURE E DI PUNTELLAZIONE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere strutturali di incatenamento delle murature previste nel Progetto Esecutivo.

Nella esecuzione delle opere strutturali si dovranno osservare, le seguenti normative:

- Legge 5.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

- D.M. LL.PP. 9.1.1996  Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. LL.PP. 161.1.1996  Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC  Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

- Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC  Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

- CNR 10016-85 travi composte di acciaio e calcestruzzo istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.

- CNR 10011-88  costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione

- D.M. Min. LL.PP. 20 Novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

- Circolare Min. LL.PP. 4 Gennaio 1989 n° 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

Le voci relative alle opere strutturali di incatenamento delle murature e di puntellazione previste ed indicate in lista sono le seguenti:

A.06.1.72	Collegamento delle nuove strutture orizzontali e/o verticali in carpenteria metallica, alle murature esistenti, realizzato mediante la fornitura e posa in opera di barre filettate diametro mm 20 - lunghezza mm 300, inserite nel paramento a mezzo foratura inclinata dello stesso (diametro mm 24) e fissaggio con impiego di resina epossidica

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8 ai piani ammezzato e 1°;

A.06.1.75	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, maglia cm 5x5, spessore mm.  2,5, ancorata con spinottature alla muratura in mattoni pieni esistenti, in corrispondenza dell'esecuzione di architravi di nuovi fori porta e/o per il consolidamento di architravi esistenti.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8 ai piani ammezzato e 1°;

A.06.3.35	Intervento a "scuci-cuci" (vale la descrizione "generale" già adottata), a una o più teste, in corrispondenza della sede di solai e/o altre strutture esistenti rimosse e/o ricostruite a una quota diversa, per una fascia "a correre" di cm 50/60

Oneri e prescrizioni come alla descrizione "generale" della lavorazione.

Localizzazione:

- Edificio 5-6-8 ai piani ammezzato e 1°;

A.06.4.10	Intervento di recupero murario  a 'faccia vista' e dei bolognini in pietra, consistente in:

- Rimozione manuale o meccanica della macroflora presente sul paramento;

- Pulizia accurata, eseguita con spazzole di saggina, per la rimozione di microflora, polveri e croste presenti sulla superficie del paramento murario;

- Applicazione di prodotto biocida per l'eliminazione di attacchi microvegetali particolarmente intensi, eseguita in più cicli, tenendo conto delle varietà botaniche;

- Pulitura delle superfici per la completa rimozione di aderenze di leggera stratificazione ancora presenti, mediante lavaggio a pressione (idropulizia) di 3 atm con acqua miscelata al 5 % con alcool o acetone per una depolverazione superficiale e contemporaneamente evitare il carattere di igroscopicità del sistema (e favorire una veloce evaporazione);

- Scarnitura profonda (cm 2÷3) e pulitura completa delle connessure;

- Stuccatura delle connessure con malta confezionata con inerti simili a quelli costituenti la malta esistente (compresa la malta per la costipazione), determinata con analisi delle campionature prelevate in loco.

Compreso ogni onere per:

- La campionatura preventiva di una o più aree di intervento, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori;

- L'abbassamento o l'innalzamento al piano di carico di tutto il materiale di risulta;

- La cernita, l'accatastamento e la conservazione a disposizione del committente del materiale e reimpiegabile, a giudizio del Direttore dei Lavori;

- Il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate (compreso nel prezzo l'onere per la ricezione da parte di queste ultime) del materiale da eliminare;

- La pulizia finale dell'area/e interessata/e dall'intervento;

- Il noleggio di mezzi d'opera ed ogni altro onere accessorio.

- Misurazione a m² di superficie trattata come sopra descritto.

Localizzazione:

- Consolidamento murature lato canale edificio 5-6-8;

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI INCATENAMENTO DI STRUTTURE MURARIE

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

### PRESCRIZIONI GENERALI

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in rapporto allo stato dei luoghi verificati in sede di intervento.

Gli interventi, tuttavia, dovranno restare fedeli agli obiettivi progettuali originari di progetto.

L'esecutore, nella successiva fase costruttiva, avrà cura di rilevare le esatte dimensioni planoaltimetriche dei luoghi ove dovranno essere inserite le strutture in acciaio di incatenamento.

Nell'esecuzione delle strutture metalliche non saranno ammessi fori e/o tagli eseguiti con cannello ossiacetilenico; i sistemi usati, anche se di tipo termico, dovranno garantire la perfetta esecuzione del taglio e/o della foratura secondo il tracciamento.

Tutte le sbavature e gli spigoli taglienti derivanti anche dalla esecuzione di taglio e foratura dovranno essere asportati e ridotti mediante molatura.

Tutti gli elementi metallici da realizzare, dovranno essere marcati e/o contrassegnati opportunamente in modo da individuare agevolmente la posizione durante le fasi di montaggio.

Prima della posa, si dovrà provvedere ai montaggi provvisori in officina per quanto necessario, ed all'assemblaggio a piè d'opera dei diversi elementi, onde evitare il caso di una eventuale impossibilità e/o del non perfetto assemblaggio dei pezzi.

L'esecutore dovrà provvedere a propria cura e spese alle eventuali operazioni di correzione e/o di sostituzione e rifacimenti anche dell'intera struttura metallica.

L'esecutore sarà tenuto ad allontanare dal cantiere quanto non eseguito correttamente, isolandolo e/o segregandolo e contraddistinguendolo opportunamente per tutto il tempo che sosterà nell'area del cantiere, secondo le disposizioni cui al precedente art. 1.

### MATERIALI

Per l'esecuzione delle opere sono richiesti i seguenti materiali:

- Piastre, profilati : acciaio Fe 510 grado B, saldabile ;

- Viti, bulloni classe 8.8.

- Barre per catene Fe510 o FeB44K c.s., saldabile. Filettatura MA alle estremità.

- Calcestruzzo per sigillatura vani per ancoraggi, resistenza Rck= 30 N/mm², additivato per controllo del ritiro, granulometria massima inerti 20 mm.

Tutti i materiali dovranno essere "qualificati" e marcati in modo inalterabile nel tempo, come previsto al p.to 2 delle norme tecniche del D.M. citato, e dovranno rispondere, per quanto di competenza, a quanto previsto nell'Allegato 8 del D.M. 09.01.1996.

Per quanto concerne gli elettrodi per saldatura si fa riferimento al p.to 2.4 della normativa citata parte II.

Essi dovranno essere del tipo E44, Classe di Qualità 3 o 4, secondo UNI 5132, per saldatura manuale ad arco. Per spessori maggiori di 30 mm (ad es. flange) sono ammessi solo elettrodi di Classe 4B.

Tutti i materiali metallici saranno zincati e verniciati per protezione anticorrosione con colori definiti in accordo al progettista.

Per i controlli sui materiali si richiama integralmente quanto riportato sugli Articoli di pertinenza del presente documento

### LAVORAZIONI

Tutte le lavorazioni saranno eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. 09.01.1996 parte II e dalle Norme CNR-UNI di competenza.

Per saldature, bullonature e connettori si richiama integralmente quanto riportato nel presente articolo.

### MODALITÀ DI MONTAGGIO

Nell'esecuzione del lavoro dovranno essere rispettate tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme ed istruzioni tecniche e dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Prima del montaggio, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e a ispezionare e verificare gli attacchi, gli allineamenti ed i livelli risultanti dalla parte di intervento già realizzata.

Si sottolinea la necessità di verificare l'effettiva posizione planimetrica ed altimetrica dei manufatti di imposta (muri perimetrali), per compensare eventuali disallineamenti nel tracciamento.

L'esecutore dovrà provvedere a tutte quelle forniture, operazioni e lavorazioni, quali ad es. i noli di apparecchi di sollevamento e/o di sostegno, oltre alle gru di cantiere, che si rendessero necessarie per la realizzazione dei montaggi, nel corso della costruzione, in complete condizioni di stabilità dell'opera.

Dovranno essere altresì predisposti tutti quegli accorgimenti, quali dime, tirafondi, collegamenti, piastre di montaggio, nonché alla fornitura di malte e/o betoncini idonei, antiritiro e ad alta resistenza, necessari per gli ammarraggi previsti e/o utili al montaggio.

Le strutture metalliche montate dovranno rispondere alle seguenti tolleranze di montaggio:

- dimensioni lineari:

  - fino a 15 m						+ 0; - 10 mm

  - da 15 m fino a 30 m				+ 0; - 15 mm

  - oltre 30 m						+ 0; - 20 mm

- differenza di livello fra i terminali di una trave	+ 0;  - 5 mm.

Le opere previste sono:

- puntellamenti di forza ove necessario per garantire la stabilità di masse murarie

- puntellamenti provvisionali dei palancolati metallici e dei diaframmi in calcestruzzo

- ponteggi, pina pedonabili, mezzi di sollevamento e quant'altro per poter operare con sicurezza alle quote previste

- realizzazione di fori passanti con carotatrice nelle murature

- realizzazione di scassi nelle murature e successiva sigillatura con malta a ritiro controllato per ancoraggi di profilati e/o barre di incatenamento

- realizzazione di fori e sigillatura di barre con malta a ritiro compensato

- messa in opera di profili collegati alle murature di testata sui lati minori

- messa in opera di barre, con estremità filettate

- messa in opera di piastre di ancoraggio per dette barre, comprensiva di scassi, ricostruzioni di parti murarie e posa di letto di malta di livellamento antiritiro

- ricostruzione della parte superiore dei timpani murari, con smontaggio e rimontaggio dei mattoni in vista in sommità e inserimento di barre di collegamento sigillate nella muratura esistente con malta antiritiro

Ogni fase di lavoro deve essere attuata in conformità a quanto prescritto nel Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento

- OPERE PER CONTROLLO DEFORMAZIONI E MONITORAGGI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere per controllo di deformazioni di masse murarie durante le opere di incatenamento, messa in tiro e rinforzo delle pareti murarie.

Nella esecuzione delle opere strutturali si dovranno osservare, le seguenti normative:

- Legge 5.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso.

- D.M. LL.PP. 9.1.1996  Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. LL.PP. 161.1.1996  Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

- Circolare 4.7.1996 n. 156AA.GG/STC  Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

- Circolare 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC  Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996.

- CNR 10016-85 travi composte di acciaio e calcestruzzo istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.

- CNR 10011-88  costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione

- D.M. Min. LL.PP. 20 Novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

- Circolare Min. LL.PP. 4 Gennaio 1989 n° 30787 - Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI CONTROLLO DELLE DEFORMAZIONI E MONITORAGGI

Le opere previste sono:

- Rete di controllo della deformazione orizzontale dei diaframmi - atene inclinometriche

Durante l'esecuzione dei diaframmi verranno individuati dalla Direzione dei Lavori 6 pannelli di diaframma ( 3 per l'edificio n° 16 e 3 per l'edificio n°1) in cui verranno inseriti dei tubi con le opportune guide atte a supportare le catene inclinometriche.

Ad intervalli regolari, che stabilirà la Direzione dei Lavori, verranno eseguite le letture che permetteranno di controllare gli spostamenti orizzontali dei diaframmi in fase di scavo e conseguentemente la deformazione del terreno a tergo dei diaframmi stessi.

I dati ricavati saranno di utile confronto a verificare le ipotesi assunte nel progetto.

Di tale letture verrà tenuto, dall'Appaltatore, un apposito verbale che dovrà essere settimanalmente controfirmato dalla Direzione dei Lavori.

- Rete di controllo piezometrica

Durante le operazioni di scavo sarà onere dell'impresa il controllo del livello della piezometrica mediante l'installazione di una rete di piezometri.

Tale controllo sarà riferito sia  al fronte lungo il canale "Rio Santa Maria Maggiore" tra gli assi 1 ÷ 20 dell'edificio 1, che al fronte verso il garage San Marco.

Saranno predisposti per ciascuno dei due tratti indicati 3 piezometri, ubicati rispettivamente in testa, a metà e fine tratto, ad una distanza di circa  6.00 m dai diaframmi.

I piezometri  saranno del tipo a tubo aperto con tratto fessurato a tutta altezza inseriti in fori a distruzione di lunghezza 15.00 m.

La lettura di tali piezometri avverrà a cadenza bisettimanale durante tutte le operazioni di scavo, con l'avvertenza di installazione di tali piezometri prima dell'esecuzione dei diaframmi e l'acquisizione di un numero opportuno di letture prima dell'inizio delle operazioni di scavo stesse in maniera tale da tarare le successive letture alle naturali fluttuazioni della falda.

Evidentemente la frequenza delle letture è indicativa e potrà essere modificata a seconda delle esigenze di cantiere e su richiesta della Direzione dei Lavori.

Di tale letture verrà tenuto, dall'Appaltatore, un apposito verbale che dovrà essere settimanalmente controfirmato dalla Direzione dei Lavori.

- Rete di monitoraggio delle fessurazioni durante la esecuzione dei lavori sugli edifici esistenti.

Durante i lavori sugli edifici esistenti l'Appaltatore dovrà provvedere alla installazione di un sistema di monitoraggio continuo ottenuto attraverso la posa in opera di una serie di fessurimetri ed inclinometri collegati ad una stazione di acquisizione dei dati.

Le misure saranno infine completate dalla localizzazione di un numero sufficiente di  sensori di temperatura, sempre collegati alla centrali di acquisizione dei dati.

La estensione ed il numero dei punti di monitoraggio saranno definiti dalla Direzione dei Lavori in questa sede ricordando che andranno monitorate:

  - le fessurazioni principali accoppiando la presenza di fessurimetro ed inclinometro;

  - le pareti portanti principali con particolare riguardo a quelle presentanti fenomeni particolari di fuori piombo o di sconnessione;

  - particolare attenzione dovrà essere inoltre posta al monitoraggio delle pareti su cui più pesanti saranno gli interventi strutturali  (muro edificio 3)

Gli strumenti verranno protetti dalle intemperie.

I dati andranno periodicamente scaricati, elaborati ed inseriti in una relazione che dovrà essere controfirmata dalla Direzione dei Lavori e posta agli atti.

La periodicità delle letture sarà fissata dalla Direzione dei Lavori in relazione alle necessità di controllo verificate in corso d'opera; la cadenza minima sarà comunque mensile.

- MURATURE INTERNE ED ESTERNE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di muratura, interna ed esterna, previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, muratura il complesso delle opere per partizioni verticali, interne ed esterne, di ogni tipo descritte nel presente articolo, comprensive di ogni componente e lavorazione accessoria utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di murature di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture, elementi costruttivi di vario genere e natura, impianti generali e specifici, già edificati e/o in opera.

Per quanto concerne ulteriori informazioni tecnologiche e di localizzazione delle murature interne, esse sono individuabili, oltre che nel presente Capitolato Speciale di Appalto, dai documenti e dagli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, da quanto riportato sulla Relazione Tecnica Generale e dal Progetto di Prevenzione Incendi: nella fattispecie per le caratteristiche di resistenza / reazione al fuoco dei materiali.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'esecutore, a propria esclusiva cura, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere del presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- provvedere a ricevere ancoraggi di vario tipo per ogni tipo di muratura prevista

- provvedere a predisporre inserti e quanto altro è previsto e/o si debba prevedere venga messo in opera durante la formazione di murature;

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per tubazioni, condutture, canali relativi a qualsiasi tipo di impianto (termofluidico, condizionamento, elettrico, telefonico, ecc.);

- provvedere a predisporre inserti, staffe, attacchi, elementi di sostegno e/o supporto, ecc., di porte, griglie estrazione aria silenziate, ringhiere, mancorrenti, davanzali, ecc.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tali interventi saranno a cura e responsabilità dell'esecutore.

L'esecutore è tenuto a posare le murature e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia; tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

I campioni delle murature, dei materiali accessori e dei componenti, dovranno essere presentati alla Direzione Lavori, per approvazione, secondo le prescrizioni del presente articolo e come previsto nell'art. 1.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8087, le murature finite dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

-	sicurezza;

-	fruibilità;

-	benessere termico, igrometrico ed acustico;

-	aspetto;

·	durabilità;

-	manutenibilità.

Pertanto, per le murature sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- stabilità strutturale in rapporto alle sollecitazioni , sia in fase di esercizio, sia di montaggio, in particolare si fa riferimento alle murature in blocchi che dovranno essere adeguatamente intelaiate ed irrigidite;

- resistenza agli urti riferibili agli strati funzionali che le definiscono ed ai loro componenti, anche in rapporto ai sub-sistemi di giunzione e connessione, sia in fase di esercizio sia di montaggio;

- capacità o attitudine di limitare o impedire la propagazione di un incendio, oltreché la propagazione dei fumi tossici che possono svilupparsi con la combustione dei materiali;

per quanto concerne la fruibilità:

- attrezzabilità, per quanto riguarda il fissaggio di attrezzature e/o apparecchi sanitari;

- transitabilità, per quanto riguarda la funzione di elementi di comunicazione tra spazi interni atti a consentire il normale passaggio di persone e cose;

per quanto concerne il benessere:

- isolamento termico ove necessario, per limitare le dispersioni di calore tra locali a temperature diverse;

- controllo della condensazione di vapor d'acqua all'interno della parete;

- isolamento acustico tra locali contigui, assorbimento dei rumori interni;

- gradevolezza al tatto e assenza di asperità per quanto riguarda la finitura superficiale;

per quanto concerne l'aspetto:

- omogeneità di colore ed omogeneità di insudiciamento;

- planarità e assenza di difetti superficiali visibili;

- attitudine ad accogliere finiture superficiali diversificate;

per quanto concerne la durabilità:

- capacità o attitudine di resistere a sollecitazioni derivanti da umidità, acqua, calore, luce, urti, carichi sospesi, agenti chimici, senza alterare le caratteristiche prestazionali fornite;

per quanto concerne la manutenibilità:

- facilità di pulizia e di manutenzione.

  - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE MURATURE

Nella posa delle murature risulta compresa l'installazione (ma esclusa la fornitura, peraltro trattata in altro articolo) dei controtelai per serramenti interni ed esterni, per serramenti antincendio e per elementi vetrati fissi / mobili di qualsiasi caratteristica e finalità essi siano.

Le murature, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel Progetto Esecutivo di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto  sono previste le seguenti tipologie di murature:

A.07.1.00	Muratura in blocchi di cls da cm 8, legati con malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta i blocchi in oggetto dovranno essere dotati di idoneo certificato.

Localizzazione:

Fabbricati 1-2-3-4, 4-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M14";

A.07.1.01	Muratura in blocchi di cls da cm 12, legati con malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta i blocchi in oggetto dovranno essere dotati di idoneo certificato.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M02";

A.07.1.02	Murature e tramezzature in blocchi di cls da cm. 20, legati con malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta i blocchi in oggetto dovranno essere dotati di idoneo certificato.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M01";

- Pareti centrale di ventilazione e pompaggio;

- Area impianti nord edificio 3.

A.07.1.03	Murature e tramezzature in blocchi di cls da cm. 25 legati con malta cementizia compresi gli occorrenti ponteggi.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M11";

A.07.1.04	Finitura pareti in blocchi di cls con semplice stilatura dei giunti.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco finiture tipo "F08";

- Pareti centrale di ventilazione e pompaggio;

- Area impianti nord edificio 3.

A.07.2.01	Muratura in tavelle forate di laterizio da cm 6, legate con malta bastarda compresi gli occorrenti ponteggi.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M05";

A.07.2.02	Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 8, legati con malta bastarda compresi gli occorrenti ponteggi.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M04";

A.07.2.03	Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 12, legati con malta bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M03";

A.07.2.10	Ripristino di murature portanti eseguita con mattoni pieni "a mano" di nuova fornitura, con la tecnica del "cuci-scuci".

Localizzazione:

-	Fabbricato 5-6-8: Consolidamento murature lato canale

-	Edificio 16 bis;

A.07.2.15	Muratura in mattoni pieni di recupero, provenienti dalle precedenti demolizioni, lavorata a faccia vista, compresa la stilatura dei giunti.

Localizzazione:

-	Fabbricato 5-6-8: Copertura

-	Area impianti nord edificio 3: parete di testata;

A.07.2.17	Intervento di consolidamento in corrispondenza delle nuove capriate in legno e/o altre strutture di copertura consistente nella demolizione parziale, a scuci-cuci, della muratura per una superficie indicativa di m² 1,50 e per la profondità di una 'testa', in prossimità dell'appoggio dell'elemento strutturale, secondo lo schema previsto dal progetto esecutivo strutturale.

Successivamente si procederà alla nuova posa in opera dei mattoni provenienti dalla demolizione suddetta (eventualmente integrati nel numero) con interposizione, nei 4 corsi inferiori alla sede d'appoggio dell'elemento strutturale, di armatura prefabbricata trafilata tipo Murfor, con impiego di malta cementizia del tipo M1.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: Copertura

A.07.2.20	Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista, in mattoni pieni lavorati a mano, per interventi che prevedano un massimo di 30 mattoni; per ogni mattone impiegato:

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: Consolidamento murature lato canale

A.07.3.01	Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 12,5, REI 120, costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le facciate, con caratteristiche di abbattimento acustico pari a 54 dB, fissate su montanti dello spessore di mm 75 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 75 mm e densità 40 Kg/m³.

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta le quattro lastre standard dovranno essere sostituite con altrettante omologate in classe 1, ad elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite, dello spessore di mm 12,5 ciascuna.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M07";

A.07.3.02	Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 20, costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le facciate, con caratteristiche di abbattimento acustico pari a 65 dB, fissate su montanti dello spessore di mm 100 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 70 mm e densità 40 kg/m³.

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta le quattro lastre standard dovranno essere sostituite con altrettante omologate in classe 1, ad elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite, dello spessore di mm 12,5 ciascuna.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M06";

A.07.3.05	Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 10, REI 120, costituito da quattro lastre (due per lato) omologate in classe 1, ad elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite, dello spessore di mm 12,5 ciascuna, fissate su montanti dello spessore di mm 50 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 50 mm e densità 40 Kg/m³.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M12";

A.07.3.10	Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 15, costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le facciate, fissate su montanti dello spessore di mm 100 .

Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere del tipo tagliafuoco REI 120.

Per soddisfare alla resistenza richiesta le quattro lastre standard dovranno essere sostituite con altrettante omologate in classe 1, ad elevata resistenza al fuoco, ottenute con la densificazione del gesso e l'incorporazione nell'impasto di fibre di vetro e di vermiculite, dello spessore di mm 12,5 ciascuna.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M15";

A.07.4.01	Controparete in cartongesso dello spessore di cm 5,5 costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti dello spessore di mm 45*27 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 30 mm e densità 40 kg/m³.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M10";

A.07.4.02	Controparete in cartongesso dello spessore di cm 7,5 costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti dello spessore di mm 50 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 50 mm e densità 40 kg/m³.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M09";

A.07.4.03	Controparete in cartongesso dello spessore di cm 10 costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti dello spessore di mm 75 con interposto materassino coibente in lana di roccia dello spessore di 70 mm e densità 40 kg/m³.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M13";

A.07.4.05	Controparete in cartongesso dello spessore di cm 10 costituito da doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti dello spessore di mm 75.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4, 5-6-8, 16: pareti come da abaco tipologie tipo "M08";

A.07.4.07	Intonaco a secco in cartongesso realizzato mediante incollaggio sulla muratura di una lastra in cartongesso dello spessore di mm 12,5.

Localizzazione:

- Tutte le pareti con grado di finitura tipo F01;

Le prestazioni acustiche e tagliafuoco dovranno essere documentate da idoneo certificato di laboratorio riconosciuto o da un certificato di omologazione a termini di Legge.

Per le pareti per le quali è prescritta una determinata prestazione acustica o tagliafuoco dovranno essere adottati, in sede di posa, tutti gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il mantenimento delle caratteristiche richieste ( sigillatura fori ed attraversamenti, guarnizioni perimetrali, tamponi di gesso per le scatole dell'impianto elettrico etc... )

Nel realizzare le pareti l'Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con la D.L. tutti i necessari giunti di dilatazione realizzando tratti continui non superiori a 10-12 mt.

I giunti dovranno essere collocati nelle posizioni meno visibili e, in generale, essere semplicemente sigillati con silicone verniciabile.

Le pareti in cartongesso dovranno essere adeguatamente rinforzate con profilati scatolari in acciaio in corrispondenza della posa di porte tagliafuoco e porte o finestre blindate.

In tutte le giunzioni tra pareti da intonacare di tipo diverso e tra pareti e strutture in c.a., dovrà essere posata una fascia di rete porta-intonaco per evitare fessurazioni.

Nella realizzazione delle opere cui al presente articolo, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento, a rilevare le esatte dimensioni dei luoghi ove dovranno essere realizzate le murature cui ai precedenti punti.

I controlli preliminari di tracciamento sulle strutture esistenti dovranno essere eseguiti sulla base delle indicazioni di cui alla UNI 9053/2.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi ed in rapporto a situazioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

Particolare attenzione e cura dovrà essere posta relativamente a:

- disposizione geometrica delle murature in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

- accostamento e condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono le murature e:

  - i raccordi con le partizioni orizzontali: solai, controsoffitti, ecc.

  - i raccordi con i serramenti interni

  - i raccordi con i serramenti esterni

  - i raccordi con gli elementi verticali strutturali in c. a.

  - i raccordi con eventuali strutture metalliche / lignee

  - i raccordi con gli elementi davanzale dei serramenti esterni, lato verso interno

  - le eventuali interferenze con gli impianti (in progetto, esistenti e transitanti nelle aree in interessate) generali e specifici, qualunque tipologie, caratteristiche e posizione essi siano.

L'esecutore, nella successiva scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta, fornendone campione alla D.L.. Non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore.

L'esecutore, di concerto con il Produttore/Fornitore, nella successiva fase di realizzazione e posa dovrà curare in particolare:

- la provvista ed il montaggio di componenti metallici di rinforzo e di sostegno specifici del sub-sistema edilizio per griglie estrazione aria silenziate e passaggi impiantistici.

### caratteristiche DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

I blocchi i calcestruzzo vibrocompresso dovranno essere prodotti da azienda con Sistema di Qualità certificato I.C.M.Q. (norme ISO 9002) e devono essere del tipo STRUCTURAL.

BLOCCHI STANDARD

- Spessore	8, 12, 20 cm

- Dimensioni modulari	cm 40 x 20

- Dimensioni nominali	mm 390 x 192

- Finitura	superficie liscia faccia vista / intonaco

- Resistenza meccanica a compressione testata secondo prEN 772-1:

  - Compressione media			> 9,0 N/mm²

  - Compressione caratteristica		> 7,5N/mm²

- Resistenza meccanica a trazione media del blocco secondo UNI 6135-67

  - Trazione media				> 3,0 N/mm²

BLOCCHI IMPERMEABILI

- Spessore	25 cm

- Dimensioni modulari	cm 50 x 20

- Dimensioni nominali	mm 490 x 192

- Finitura	superficie liscia faccia vista / intonaco

- Resistenza meccanica a compressione testata secondo prEN 772-1:

  - Compressione media			> 7,0 N/mm²

  - Compressione caratteristica		> 6,0N/mm²

- Resistenza meccanica a trazione media del blocco secondo UNI 6135-67

- Coefficiente di assorbimento capillare secondo prEN 772-11: Cws < 32:

- Resistenza all'acqua battente:	WPS > 50

- Elevata durabilità:	T.R.B.   (Time Resistent Bloc)

- Assorbimento acqua per immersione totale secondo prEN 772-8:	< 18 %

- Massa volumetrica secondo prEN 772-13:	2050 kg/m³

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BLOCCHI TAGLIAFUOCO

- Spessore				12, 20 cm

- Dimensioni modulari		cm 40 x 20;

- Dimensioni nominali		mm 390 x 192

- Finitura				superficie liscia faccia vista / intonaco

- Resistenza meccanica a compressione testata secondo prEN 772-1:

  - Compressione media		  > 9,0 N/mm²

  - Compressione caratteristica	 > 7,5N/mm²

- Resistenza meccanica a trazione media del blocco secondo UNI 6135-67

  - - Trazione media			> 3,0 N/mm²

- Elevata durabilità:				 T.R.B.   (Time Resistent Bloc)

- Massa volumetrica secondo prEN 772-13:	 2050 kg/m³

- Resistenza al fuoco:				  REI 120.

MODALITA' DI POSA DEI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

La posa dovrà avvenire con malta classe M2 (resistenza media a compressione >8,0 N/mm²) ed i giunti dovranno essere stilati in modo da non presentare alcuna irregolarità od interruzione.

La muratura dovrà garantire assenza di fessurazioni da ritiro igrometrico per cui il ritiro tra condizioni estreme dovrà essere inferiore a 0,5 mm/m (prEN 772-14) e saranno da prevedere opportuni giunti di dilatazione.

La stessa andrà strutturata secondo le sollecitazioni previste dal D.M. del 16/01/96 e successive modifiche e vincolata alla struttura portante mediante fissaggi che consentono i movimenti relativi muratura-struttura.

In ottemperanza al D.M. 04.05.98 Allegato II paragrafo 1.1b e paragrafo 1.2), l'impresa dovrà esibire:

- La "dichiarazione di conformità" del materiale per la corrispondenza a quello certificato, in quanto prodotto in Sistema Qualità, tale documento dovrà essere firmato dal tecnico del fornitore;

- La "dichiarazione di conformità" della posa, eventualmente supportata da calcoli e rapporti di posa; tale documento dovrà essere firmato da tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno (Legge 818/84);

- I calcoli statici anche se sintetici. La D.L. si riserva di richiedere i calcoli specifici di ogni parte della muratura.

### Murature in laterizio

Le caratteristiche cui dovranno rispondere i laterizi elencati nelle tipologie previste in appalto sono le seguenti:

-	Mattoni semipieni comuni secondo UNI 5629-65.

-	Dimensioni 5.5x12x25 / 6x11x22.5 cm.

-	Categoria non inferiore alla terza secondo UNI 5632-65.

-	Mattoni forati secondo UNI 5967-67.

-	Dimensioni 5.5x12x25 / 6x12x25 / 10x15x30 cm.

-	Categoria non inferiore alla seconda secondo UNI 5632-65.

-	Tavelloni laterizi secondo UNI 2106-42 e 2107-42.

-	Dimensioni 6x25x80/90/100 oppure 8x25x100/110/120 cm.

-	Mattoni vecchi di recupero dalle demolizioni dei  fabbricati esistenti.

### MALTE

La malta di allettamento dovrà avere la seguente composizione:

Malta grassa di calce idraulica:

- calce idraulica: 400 kg

- sabbia: 1.00 m³

Malta magra di calce idraulica:

-	calce idraulica: 300 kg

-	sabbia: 1.00 m³

Malta grassa cementizia:

-	cemento Portland tipo 325: 400 kg

-	sabbia: 1.00 m³

Malta magra cementizia:

-	cemento Portland tipo 325: 300 kg

-	sabbia: 1.00 m³

Malta di calce bastarda:

-	cemento Portland tipo 325: 100 kg

-	calce idraulica: 300 kg

-	sabbia: 1.00 m³

### CRITERI GENERALI TECNOLOGICI DELLE PARETI E DEI CONTROPLACCAGGI IN CARTONGESSO

Le pareti in lastre di cartongesso dovranno essere realizzate con le modalità prescritte dalla UNI 9154/1 e dal presente articolo. Esse costituiscono un sub-sistema di pareti interne, di tipo semplice, attrezzato e contenitore ove previsto, secondo le definizioni di cui alla UNI 7960.

Le pareti in lastre di cartongesso dovranno essere eseguite utilizzando i seguenti materiali:

A)	Lastre

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE LASTRE STANDARD

- Spessore:	                            					           12,5 mm

- Dimensioni 	(potranno variare rispetto a quanto indicato previa approvazione della Committenza):    120 cm larghezza, 200 ÷ 300 cm altezza

- Bordi:	Del tipo assottigliato per l'esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del Produttore

- Resistenza termica utile:			   Ru = 0.03 m² °C/W

- Resistenza alla diffusione vapore acqueo:  1 m² h mmHg/g

- Durezza superficiale:	  			  Impronta 13 mm	   UNI 8201

energia 2.5 Joule

sfera 500 g

- Peso:						   9.8 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SPECIALI RICHIESTE PER PARETI TAGLIAFUOCO

- Spessore:					  12,5 mm

- Dimensioni (potranno variare rispetto a quanto indicato previa approvazione della committenza):	  120 cm larghezza, 200 ÷ 300 cm altezza

- Bordi	Del tipo assottigliato per l'esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del  Produttore

- Resistenza termica utile			  Ru = 0.04 m² °C/W

- Resistenza alla diffusione vapore acqueo  1 m² h mmHg/g

- Durezza superficiale	        			  Impronta 10 mm	     UNI 8201

energia 2.5 Joule

sfera 500 g

- Peso		1				  0,3 kg/m²

- Classe di reazione al fuoco		:	  1

B)	Struttura metallica di sostegno

Struttura metallica in profili di lamiera di acciaio zincato secondo UNI EN 10147, tipo Fe E 280 G Z200 MB-C, spessore ≥ 6/10 (rif. UNI 9154/1).

Gli elementi metallici che compongono la struttura sono:

Guida: 	Profilo a "U" da porre in orizzontale, sia a pavimento, per pavimento sopraelevato (guida inferiore), sia a soffitto, ancorato al solaio (guida superiore).

Montante:	Profilo a "[" posto in verticale, a coprire tutta la distanza tra supporto di pavimentazione e soffitto.

La lunghezza del montante sarà inferiore alla distanza netta supporto a pavimento-soffitto per garantire un buon montaggio.

Profili speciali:	Profili a "L" e a "T" da 75/100 di spessore per la realizzazione di incroci di pareti.

Viti: 	Autoperforanti con punta a chiodo smussate con impronta a croce, a testa svasata, L = 25 ÷ 100 mm

Autoperforanti con punta a trapano, a testa svasata, L = 25 ÷ 45 mm

Autoperforanti con punta a trapano, a testa tonda, L = 9.5 ÷ 25 mm

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Modalità costruttive delle strutture metalliche.

In via generale si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla UNI 9154/1 ed Appendice A, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo.

La guida inferiore dovrà essere fissata al pavimento sopraelevato, ogni 60 cm, mediante chiodi a sparo e/o tasselli a espansione.

Nelle aule/sale riunioni  la guida inferiore verrà posata sul sottofondo.

All'interno delle guide verrà posata una membrana a nastro impermeabilizzante di polietilene espanso (spessore 3 mm), in modo da rivestirla interamente. Tale nastro verrà posto anche tra il supporto e la guida stessa (rif. UNI 9154/1).

In corrispondenza delle porte, la guida inferiore dovrà essere interrotta a 5 ÷ 10 cm dall'ultimo punto di fissaggio per realizzare un elemento di rinforzo a squadra del telaio della porta (rif. UNI 9154/1).

L'elemento di rinforzo a squadra dovrà essere realizzato con profili a "[" di spessore 20/10, in acciaio zincato, e dovrà costituire una squadretta di 20 x h 20 cm con fazzoletto di rinforzo angolare saldato; sarà fissato al suolo con tasselli ad espansione.

La guida superiore verrà fissata all'intradosso del solaio superiore.

In caso di superfici discontinue (elementi di solaio a cassettoni) le guide superiori verranno fissate sul piano di intradosso più basso con un rinforzo costituito da elementi in lamiera a "L" fissati alla struttura di solaio sul piano verticale (rif. UNI 9154/1).

I montanti dovranno avere un'altezza pari alla distanza tra le due guide ridotta di 1 cm (rif. UNI 9154/1).

I montanti saranno disposti ad interassi di 60 cm al massimo.

Verranno posizionati inizialmente i montanti di partenza e di arrivo della parete; in corrispondenza di pareti in cls e/o in muratura, tra il montante e la parete verrà posto un nastro di polietilene come effettuato per le guide.

Successivamente si posizionano i montanti attigui ai telai delle porte.

I montanti costituenti i controtelai delle porte dovranno essere rinforzati con elementi tubolari in acciaio zincato dello spessore di 20/10 e dimensioni 70 x 70, che saranno fissati all'elemento di rinforzo a squadra superiore ed inferiore, mediante saldatura e/o chiodatura a sparo.

Gli architravi delle porte saranno intelaiati: l'elemento architrave dovrà essere fissato su ambo i montanti che costituiscono il falso telaio della porta (controtelaio), mediante elementi di rinforzo a squadra dello stesso tipo utilizzato per le guide orizzontali, che saranno collegati ai montanti di telaio vano porta. Il passo dei montanti della parete di architrave non dovrà essere superiore a 30 cm, compatibilmente con la misura del vano porta (rif. UNI 9154/1).

La predisposizione di passaggi impiantistici, e/o installazioni impiantistiche a parete e/o griglie silenziate, dovrà prevedere:

- su tutti i lati della forometria delimitazione della stessa e rinforzo con i profili di struttura propri del sub-sistema edilizio;

- nel caso di installazioni impiantistiche incassate (quali ad esempio cassette naspi e/o idranti, gruppi di riduzione e simili) si dovrà prevedere una controparete interna avente le stesse caratteristiche di quella principale, formante l'alloggiamento delle dimensioni necessarie con particolare cura per l'isolamento acustico da garantirsi con idoneo isolamento.

Modalità di posa delle lastre

Le lastre verranno posate con posa verticale (lato maggiore parallelo ai montanti).

Dovranno essere posate a 1 cm dal pavimento e solidarizzate alla struttura portante mediante viti autofilettanti a testa svasata (rif. UNI 9154/1).

In corrispondenza dei soffitti le lastre dovranno essere ritagliate e seguire la sagoma del solaio.

La congiunzione delle lastre dovrà avvenire sulla mezzeria dell'ala del montante.

I giunti delle facce del tramezzo dovranno risultare sfalsati gli uni rispetto agli altri; nella disposizione a più lastre per faccia dovranno risultare sfalsati rispetto a quelli dello strato sottostante.

I punti di fissaggio delle lastre dovranno essere eseguiti con le viti autofilettanti prescritte dal Produttore (rif. UNI 9154/1).

Essi dovranno risultare a:

-	1 cm dai bordi longitudinali (verticali) delle lastre;

-	1.5 cm dai bordi trasversali delle lastre;

-	distanziati di 120 cm sui montanti (per il primo strato di lastre)

-	distanziati di 60 cm sulle guide (per il primo strato di lastre)

-	distanziati di 30 cm sui montanti e sulle guide per gli altri strati di lastre.

Le viti dovranno risultare a filo del piano della lastra; il fissaggio dovrà essere eseguito nel senso lastra-supporto.

Trattamento dei giunti delle lastre (rif. UNI 9154/1)

L'operazione di trattamento prevede le seguenti fasi:

- incollaggio del nastro di rinforzo;

- copertura del nastro con riempimento dell'assottigliamento dei bordi e della testa delle viti;

- prima rasatura di finitura del giunto e seconda per le viti;

- seconda rasatura di finitura del giunto.

Particolari disposizioni di posa in opera (rif. UNI 9154/1)

Nella realizzazione delle tramezzature sono previsti raccordi del tipo a:

- L

- T.

La realizzazione dei raccordi dovrà seguire le prescrizioni della UNI 9154/1 e del Produttore. In particolare si dovranno utilizzare montanti semplici con profili a L di irrigidimento e/o doppio montante in corrispondenza dell'innesto, ovvero altri sistemi in rapporto al caso specifico.

I giunti di dilatazione dovranno essere predisposti ogni 12 m di parete. La realizzazione del giunto prevede l'utilizzo di elementi "giunto" speciali che verranno applicati in corrispondenza della giunzione formata da due montanti contrapposti distanziati di 40 mm ca.

Si ricorda che i giunti dovranno garantire il livello di isolamento idoneo alle richieste.

Caratteristiche del giunto di dilatazione

Profilo portante in alluminio:	lunghezza totale 175 mm - larghezza visibile  75 mm

Guarnizione elastica in Neoprene - Movimento totale del profilo:	25 + 16 (-9) mm.

Tramezzi tecnici

L'inserimento di canalizzazioni tecniche (impianti elettrici e/o idraulici) nelle tramezzature dovrà avvenire prima di applicare le lastre sulla faccia opposta del tramezzo.

L'inserimento di "frutti" e/o "scatole elettriche" dell'impianto elettrico e/o di altri elementi da inserire dovrà essere eseguito mediante l'ausilio di frese a tazza ed usando per quanto utile scatole fornite dal Produttore delle tramezzature al fine di assicurare l'isolamento acustico.

L'applicazione di radiatori dovrà essere eseguita utilizzando dispositivi di fissaggio che agiscano sulla superficie interna delle lastre (rif. Appendice B p.to B1 UNI 9154/1). Per carichi superiori a 300 N i dispositivi di cui sopra dovranno essere coadiuvati mediante elementi (profili a [ metallici - guide) di rinvio dell'orditura.

Nelle pareti dovrà inoltre essere inserito un pannello di coibentazione termoacustica, prima di applicare le lastre sulla faccia opposta del tramezzo.

Nell'esecuzione degli interventi si dovrà utilizzare, per quanto utile, accessori originali, quali elementi complementari al montaggio, materiali di finitura quali stucchi, nastri, bandelle di rinforzo e/o angolari metallici a protezione degli spigoli, e quant'altro possa essere consigliato e prescritto dal Produttore delle tramezzature al fine di conseguire le caratteristiche prestazionali previste.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE MURATURE

Tutti i tipi di murature previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo elemento componente.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovranno essere rispettate le indicazioni seguenti, e predisposte le prove ed i collaudi previsti. L'esecutore sarà ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste, in tale circostanza verranno attuate le procedure di cui al presente articolo.

Resistenza agli urti

Le superfici delle lastre e/o dei pannelli ed i loro componenti ed accessori e le pareti, costituenti tramezzature interne, pareti di rivestimento interno , dovranno essere in grado di sopportare sollecitazioni derivanti da urti che possono prodursi nel corso dell'uso e/o nel montaggio in opera.

Le murature interne dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a)	avere resistenza nei confronti degli urti di sicurezza;

b)	non manifestare perdita di prestazione sotto l'effetto degli urti.

a)	Resistenza agli urti di sicurezza

1)	I pannelli non devono subire danni in rapporto ad urti accidentali di masse tali da provocare l'abbattimento della struttura di parete e/o lo sfondamento delle lastre (rif. UNI 8201).

2)	Gli elementi di sostegno dei pannelli devono mantenere l'integrità strutturale. Non sono ammesse deformazioni permanenti nelle strutture di sostegno tali da inficiare la planarità della superficie ripristinata (rif. UNI 8201).

3)	Le pareti non dovranno subire danni di sfondamento in rapporto ad urti accidentali di masse (rif. UNI 8201).

b)	Perdita di prestazione

1)	La superficie dei pannelli non deve presentare deterioramenti e/o deformazioni sulla superficie di finitura:

- sono ammesse impronte di diametro massimo di 13 mm, profondità 1 mm, dovute a urto da corpo duro da 500 g (rif. UNI 8201);

- sono ammesse impronte di diametro massimo di 50 mm e profondità 7 mm dovute a urto da corpo duro da 1 kg (rif. UNI 8201).

2)	I pannelli devono poter resistere alle prove di strappo ed a carico eccentrico dei dispositivi di fissaggio (rif. UNI 8326):

per dispositivi di fissaggio di sanitari:	P ≥ 2000 N;

per dispositivi di fissaggio di radiatori:	P ≥   800 N;

per dispositivi di fissaggio generici:	P ≥   400 N.

3)	I pannelli dovranno poter rispondere ai requisiti di cui all'Appendice A della UNI 9154/1 con freccia limitata a 5 mm.

Propagazione di incendio e tossicità dei fumi

I pannelli e le murature, ove specificatamente richiesto, dovranno avere le caratteristiche REI prescritte.

Le lastre dei pannelli dovranno essere di classe 1 e, ove specificatamente richiesto, di classe 0.

I componenti (coibenti e strutture) dei pannelli dovranno essere di classe 0.

Le  coibentazioni  di cui sopra, se provviste di barriera al vapore, potranno essere di classe 1.

I pannelli di cui sopra, qualora soggetti al fuoco e/o ad esposizione localizzata di fiamma e/o sorgente di calore, non dovranno sprigionare fumi e/o esalazioni tossiche e/o nocive alla salute.

Isolamento termico

Le tramezzature e le murature dovranno avere le caratteristiche termiche richieste.

Le tramezzature dovranno avere un valore di resistenza termica R ≥ 1.72 m² K/W.

Isolamento acustico

Le partizioni interne di cui al presente articolo, composte nella loro configurazione finale, dovranno risultare: Classe 3 secondo UNI 8438/83;

Per quanto concerne i requisiti prestazionali acustici delle murature interne, cui al presente articolo, viene dato, quale preciso riferimento tecnico circa caratteristiche di fornitura dei materiali e successiva posa in opera degli stessi, quanto prescritto nel documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

Aspetto superficiale

Le condizioni delle superfici delle lastre, costituenti le tramezzature, le controfodere e/o gli elementi di ricoprimento devono permettere l'applicazione delle successive finiture previste.

In particolare le superfici di cui sopra dovranno essere lisce.

Le superfici e/o i bordi dei pannelli, per essere accettati, dovranno inoltre presentare:

·	fessurazioni e cavillature: nessuna

·	discontinuità di superficie: nessuna

·	scagliature di bordo e/o d'angolo: nessuna.

Le superfici e/o i bordi degli elementi, per essere accettati, dovranno inoltre osservare i limiti di accettazione di cui alla UNI U32.10.241.2 Appendice B.

Per le definizioni generali si fa riferimento alla norma UNI U32.10.241.1, per quanto utile.

Planarità

a)	Planarità generale

È ammessa una tolleranza di planarità generale < 5 mm verificata muovendo casualmente un regolo da 200 cm in tutte le direzioni. Lo scarto massimo tra il punto più sporgente e quello più rientrante non dovrà essere superiore alla tolleranza indicata.

b)	Planarità locale

È ammessa una tolleranza di planarità locale < 1 mm in corrispondenza dei giunti verificata muovendo casualmente un regolo da 20 cm in tutte le direzioni.

Verticalità

La tolleranza di verticalità, misurata su un'altezza di 250 cm, non deve essere superiore a 5 mm.

Stabilità dimensionale del prodotto

La stabilità dimensionale (rif. UNI U32.10.241.2) dovrà essere dichiarata dal Produttore in sede di qualifica delle campionature.

I limiti di accettazione sono quelli riportati nell'Appendice B della UNI U32. 10.241.2 sopra citata, estesa per analogia a tutti i materiali del presente articolo.

Assorbimento d'acqua per capillarità del prodotto

L'assorbimento d'acqua per capillarità dovrà essere dichiarato dal Produttore in sede di qualifica delle campionature.

Le prestazioni non dovranno essere inferiori a quelle riportate per i singoli componenti.

I limiti di accettazione sono quelli riportati nell'Appendice B della UNI U32. 10.241.2 sopra citata, estesa per analogia a tutti i materiali del presente articolo.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi, l'esecutore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente punto e determinare le qualità prestazionali preventive e/o in opera.

Con riferimento al p.to precedente, l'esecutore, prima della realizzazione delle murature di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a cura dell'esecutore, le predisposizioni per la realizzazione delle prove ove richiesto dalla D.L.,  ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Propagazione di incendio

Si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

-	UNI ISO 1182 per la classe di reazione al fuoco;

-	UNI 7678 e UNI FA 100/83 per la resistenza al fuoco.

Isolamento acustico

Dovranno essere prodotte certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo le norme UNI EN ISO 140-1, 140-3, UNI 10708-1,2 e 3, UNI EN ISO 140-6, UNI EN ISO 717-1 e 2, UNI EN ISO 140-8 e UNI EN 20140/9.

Collaudo della prestazione acustica in opera

Indice di valutazione del potere fonoisolante in opera della parete, completa di porta insonorizzata e di eventuali griglie di aerazione: EN ISO 140-4 / ISO 717/1/3

Per quanto concerne criteri e parametri inerenti i collaudi acustici delle murature, qualunque materiale e caratteristica esse siano, l'esecutore ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente, a quanto prescritto sul documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

Si richiede all'esecutore di effettuare il collaudo in opera su almeno tre delle pareti e/o tramezzature interne realizzate,  a scelta dalla  D. L.

In caso di esito negativo del collaudo acustico in opera, l'Assuntore si dovrà adoperare ad apportare le necessarie correzioni ed aggiustamenti fino al completo ed esaustivo raggiungimento delle prestazioni richieste.

I valori acustici richiesti si intendono tassativi.

Aspetto superficiale

Si dovranno effettuare verifiche visive.

- MASSETTI, VESPAI E SOTTOFONDI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i massetti e sottofondi presenti nell'Appalto di cui all'oggetto.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, sottofondo/i il complesso dei massetti e sottofondi, di ogni tipo previsto, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di sottofondi per pavimenti dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore, come previsto nell'art. 1 precedente, e quante altre espressamente indicate nel presente articolo.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate

- valutare l'umidità del supporto strutturale prima della posa dei sottofondi;

provvedere a verificare il supporto strutturale affinché non si presenti irregolare e con differenze dalle quote nominali prescritte tali da dover ridurre lo spessore dei sottofondi in misura ≥ 20% ed in ogni caso tale che risultino < 4 cm;

- provvedere a pulire il piano strutturale affinché risulti esente da polveri ed elementi disaggregati;

- provvedere a verificare le esatte foronomie impiantistiche ed a predisporre le sponde necessarie per il getto dei sottofondi, in corrispondenza di queste e dei giunti sismici;

- programmare le quote al finito dei sottofondi e gli spessori dei vari strati;

- programmare le pendenze dei massetti.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a posare i sottofondi e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di materiali dei sottofondi che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi, come previsto nell'art. 1 precedente, e che dovranno essere approvati dal Progettista.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono stati finiti e/o in fase di realizzazione i sottofondi per un periodo di tempo ≥ 48 ore dalla loro ultimazione, e comunque per un periodo determinato dal tipo di massetto, strato di alleggerimento o sottofondo; ove i sottofondi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Tutti i sottofondi dovranno essere realizzati su un piano di posa (solaio strutturale e/o altro strato portante) compatto e resistente.

I sottofondi potranno inglobare le tubazioni impiantistiche di varia natura e dovranno contribuire all'isolamento termico ed acustico dei solai.

Secondo le prescrizioni dettate dalla norma UNI 8380, i sottofondi dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

a)	resistenza ai carichi statici, al transito, agli urti, alle vibrazioni;

b)	resistenza agli agenti igrotermici;

c)	isolamento acustico;

d)	regolarità geometrica e morfologica.

Pertanto per i sottofondi sono richiesti i seguenti requisiti:

- per quanto concerne la resistenza strutturale:

- stabilità strutturale in rapporto ai carichi ed alle sollecitazioni di targa e di servizio, senza subire alterazioni che ne compromettano il funzionamento;

- per quanto concerne la resistenza agli agenti igrotermici:

- capacità di resistere alle alte e basse temperature ed alle variazioni di umidità, senza subire alterazioni che ne compromettano il funzionamento;

- per quanto concerne l'isolamento acustico:

- capacità di attenuare la propagazione di rumori di origine meccanica dovuti a vibrazione, percussione, attrito;

- per quanto concerne la regolarità geometrica e morfologica:

- caratteristiche di pulizia, rugosità, planarità.

  - MODO DI ESECUZIONE DI MASSETTI E/O SOTTOFONDI

I sottofondi, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel Progetto Esecutivo di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto  sono previste le seguenti tipologie di sottofondo:

A.09.1.01	Massetto di pendenza in cls additivato con prodotto idrofugo posato sulla platea di fondazione.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4

- Fabbricati 5-6-8;

- Fabbricato 16;

- Area impianti nord edificio 3.

A.09.1.02	Massetto di protezione delle impermeabilizzazioni dei giardini pensili dello spessore medio di cm 10, realizzato con cls additivato con prodotti idrofughi ed armato con rete elettrosaldata diametro 5 mm e maglia 15*15 cm

Localizzazione:

- Fabbricato 2 piano 1°;

- Fabbricato 4 piano 2°;

- Fabbricato 16 piano 1.

A.10.01.01	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 20, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 8, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI16;

A.10.01.02	Vespaio ventilato realizzato con gambette in mattoni sempieni dello spessore di cm 12 ed altezza cm 13, tavelloni da metri 1 di lunghezza e spessore cm 6, getto di cls dello spessore di cm 6 armato con rete elettrosaldata del diametro mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricati 5-6-8: come da abaco scheda PG01;

A.10.01.05	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 35, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda PI01 -

A.10.01.07	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 25, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda PI02

A.10.01.08	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante forniturae posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 20, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 5 come da abaco scheda PI01, PS01, PS02, SI02 e SI04

- Fabbricato 6 come da abaco scheda SI02, SI03 e SI04

- Fabbricato 8 come da abaco scheda PG01, PS01 e SI04

A.10.01.10	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 50, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 5, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda PI03

A.10.01.15	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 50, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 9, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, finito superficialmente con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda PI04

A.10.01.17	Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante fornitura e posa in opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di altezza cm 50, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore di cm 8, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm 15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda PI05

A.10.01.20	Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc, di diametro interno di mm 100, posti a ventilazione dei vespai, compreso l'onere per la carotatura della muratura di facciata, la sigillatura, la fornitura e posa in opera di griglia esterna ad alette antipioggia in rame e rete antinsetto.

Localizzazione:

- Tutti i locali dotati di vespaio areato, con dispozione ad  interasse di m 2÷5,00 sfalsati rispetto ai pilastri, salvo diverse indicazioni.

Massetto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

A.10.02.01.a	dello spessore medio di cm 10.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC06 - SC11;

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC17 - SC19

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda SC04 – SC06 - SC07

A.10.02.01.b	dello spessore medio di cm 8÷9.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC02 - SC23 - SI09;

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC02 - SC18

A.10.02.01.c	dello spessore medio di cm 11÷12.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC03 - SC09 - SC12;

A.10.02.01.d	dello spessore medio di cm 3÷6.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC04 - SC14;

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda SC01 – SC02 - SC03

A.10.02.01.e	dello spessore medio di cm 13÷16.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC07 - SC08 - SC10;

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC07 - SC08 – SC22

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda SC05

A.10.02.01.f	dello spessore medio di cm 7÷8.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC13 - SC15 - SC24;

- Fabbricato 16 piano 4° come da abaco scheda SC08 – SC22

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda PI01 – SC08÷SC11

Massetto in sabbia e cemento

A.10.02.05.a	additivata con idrofugo, dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC04

A.10.02.05.b	dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC06 – SC11;

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC19 - SC22 - SI12 - PI05

A.10.02.05.c	dello spessore di cm 6, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC20

- Fabbricato 5 piano terra zona ingresso a protezione del manto impermeabile;

A.10.02.05.d	dello spessore di cm 5÷7

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI06 - PI01

- Fabbricato 16 piano 4° SC21

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda PG01

A.10.02.05.e	dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 6 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 2 piano 1°;

A.10.02.05.f	dello spessore di cm 3

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda PI02

- Fabbricato 16 come da abaco scheda PI03

A.10.02.05.g	additivata con idrofugo, dello spessore di cm 5.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC05

A.10.02.05.h	additivata con idrofugo, dello spessore di cm 7, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC18

Massetto in calcestruzzo tirato al frattazzo fino

A.10.02.10.a	dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SC07 - SC08 - SC10 - SC12 - SC13 - SC14 - SC15 - SI09 - PS01 - PS02 - PS03 - PS04 - PS05 - PS06 - PS07 - PS08 - PS09 - PI01 - PI02;

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SC07 - SC08 - PS02 - PS05 - PS07 - PS10 - PS11 - PI03 - PI04 - PI05

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda SC01 – SC02 – SC04 – SC05 – SC08 – SC09 – SC10

A.10.02.10.c	dello spessore di cm 8, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI02

A.10.02.10.d	dello spessore medio di cm 7, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 6 maglia cm 10 x 10, compreso l'onere per la formazione di pendenze.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI05 – SI15 – SI16

A.10.02.10.f	dello spessore di cm 14÷15, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI08

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SI08

- Fabbricato 5-6-8 come da abaco scheda SI01 – SC03 – PS01 – PS02 – PG01

A.10.02.10.g	dello spessore di cm 4÷6, con interposta rete elettrosaldata di diametro mm 6 maglia cm 15 x 15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI06

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SI11

A.10.02.10.h	dello spessore medio di cm 12, con interposto doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15., compreso l'onere per la formazione di pendenze.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI14

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SI14;

A.10.02.10.i	dello spessore medio di cm 12, con interposta rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 5 piano terra zona ingresso;

A.10.02.10.l	dello spessore di cm 14, con interposto doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI14

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SI14;

A.10.02.10.m	additivata con idrofugo, dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI15

Massetto realizzato con prodotto cementizio premiscelato a ritiro ridotto, adatto alla realizzazione di pavimenti radianti.

A.10.02.15.a	dello spessore di cm 6.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4 come da abaco scheda SI03

A.10.02.15.b	dello spessore di cm 4,5.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 come da abaco scheda SI12

Spessore, dimensioni e caratteristiche saranno quelle rilevabili dagli elaborati esecutivi.

Per il dettaglio dell’impiego delle voci specifiche e la sequenza di posa dei vari componenti, l’Appaltatore dovrà fare riferimento agli abachi specifici delle diverse serie di fabbricati.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dal presente Capitolato Speciale di Appalto, da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto e/o dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal Progettista e dalla D.L.. Il giudizio del D.L. è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, ed in rapporto a situazioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti, per approvazione, all'attenzione del D.L., che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

- la disposizione dei giunti;

- i percorsi delle tubazioni degli impianti annegati nei sottofondi.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

L'Appaltatore, di concerto con il Produttore/Fornitore, nella fase di realizzazione e posa dovrà curare che i sottofondi siano e/o abbiano, in particolare:

- sufficientemente asciutti in relazione al tipo di pavimento da posare;

- puliti ed esenti da macchie di grasso e di polvere; pulendoli, la polvere non deve riformarsi;

- esenti da crepe e/o sollevamenti conseguenti al ritiro;

- una struttura compatta ed omogenea in tutto il suo spessore;

- una superficie dura senza possibilità di subire sgranature e/o sfarinamenti qualora sollecitati superficialmente con corpi duri;

- grado di finitura della superficie liscia, con rugosità max ± 1 mm;

- superficie piana con le seguenti tolleranze di planarità:

- fuori piano 5 mm con riga da 200 cm;

- fuori piano 2 mm con riga da 20 cm.

- giunti di dilatazione e di desolidarizzazione.

### Modalità di posa di sottofondi e massetti

Nella esecuzione dei sottofondi, l'Appaltatore dovrà prevedere la formazione di idonei giunti di dilatazione e di desolidarizzazione.

I giunti dovranno essere eseguiti:

- in corrispondenza dei giunti di dilatazione strutturali, ove esistenti;

- formando riquadri di 5 ÷ 6 m di lato al massimo per gli strati di alleggerimento e/o isolamento;

- formando riquadri di 10 ÷ 12 m di lato al massimo e comunque quando il rapporto tra lunghezza e larghezza dei riquadri supera il valore 3, e/o comunque quando essi possano avere forme irregolari, per lo strato di supporto;

- in corrispondenza e/o lungo il perimetro di elementi strutturali (giunti di desolidarizzazione) e formando riquadri, delle misure massime indicate nei commi precedenti, ove le strutture, se isolate (quali pilastri, ecc.) dovranno risultare posizionate nel baricentro del riquadro stesso.

I giunti di dilatazione e/o di desolidarizzazione dovranno essere predisposti come di seguito descritto:

a)	Giunti di desolidarizzazione

Giunti da formare lungo il perimetro di strutture in c.a. e/o acciaio, anche se strutture isolate, e/o comunque elementi murari a contatto con la soletta e/o lo strato portante di supporto.

- Larghezza non inferiore a 6 mm.

- Altezza pari a tutto lo spessore dello strato (pluristrato e/o monostrato) di massetto e/o sottofondo.

- Predisposizione di materiale comprimibile in polietilene espanso, fisicamente reticolato, a cellule chiuse dello spessore di 6 mm.

Tale spessore dovrà essere realizzato a seconda dei casi con:

- risvolto della guaina impermeabile di desolidarizzazione tra sottofondi e struttura portante, per tutta l'altezza dello strato (pluristrato e/o monostrato), ove esistente, e completata con una fascia perimetrale dello stesso materiale fino a raggiungere lo spessore richiesto. Tale fascia dovrà avere l'altezza desiderata ed essere risvoltata in orizzontale (sul piano di supporto strutturale) per non meno di 5 cm.

- fascia perimetrale di polietilene espanso posato come sopra descritto.

b)	Giunti di dilatazione (di campo)

Giunti da formare secondo le dimensioni massime di campo precedentemente indicate.

- Larghezza non inferiore a 4 mm.

- Altezza pari a:

-	50% dello spessore dello strato e/o comunque fino all'armatura sottostante, se esistente;

- formati a fresco e/o per taglio successivo mediante attrezzo con disco diamantato;

- predisposizione di tondo di polietilene espanso (rif. comma a) precedente) e/o striscia di altezza massima pari a 20 mm e comunque inferiore all'altezza del giunto da inserire nello strato superiore (sottofondi pluristrato). Tale tondo e/o striscia sarà omessa nei massetti di alleggerimento comunque protetti da guaine e/o teli in TNT posati superiormente.

Qualora occorra il caso che nello strato di alleggerimento dovessero essere posate tubazioni per impianti vari, l'Appaltatore dovrà provvedere a:

- elaborare disegni di cantiere, ove vengano determinati a priori i percorsi delle diverse tubazioni;

- evitare per quanto possibile l'incrocio di tubazioni, e, nel caso, realizzare apposite curve nelle stesse affinché tra un tubo e l'altro si possa interporre uno spessore di 3 cm di malta cementizia;

- proteggere i tubi entro un rivestimento di malta cementizia compatta di 3 cm, da ogni lato, anche quello inferiore, continuo e non interrotto nemmeno in corrispondenza di incroci di tubazioni;

- nell'ipotesi di tubazioni rivestite da coppelle coibenti flessibili, e/o qualora lo spessore dello strato di massetto e/o sottofondo coprente in cui esse sono alloggiate, sia inferiore a 4 cm, proteggere il percorso della tubazione con una rete in acciaio inox AISI 304 elettrosaldato con Ø ≥ 0.8 mm e maglia 40 x 40 mm; tale maglia dovrà essere estesa lateralmente, rispetto all'asse della tubazione, per non meno di 15 cm. Nel caso di assottigliamento generale nello spessore dello strato, la maglia dovrà essere estesa a tutta la superficie di ridotto spessore.

Ove richiesto l'Appaltatore dovrà posare, ove indicato, tra gli strati formanti i sottofondi pluristrato, guaine impermeabili costituenti barriera al vapore e/o strato di desolidarizzazione con funzioni termo-acustiche.

Le guaine impermeabili di desolidarizzazione dovranno essere del tipo:

- guaine impermeabili in polietilene da 0.3 mm di spessore costituenti barriera al vapore;

- guaine impermeabili in polietilene espanso da 3 mm di spessore costituenti barriera al vapore e protezione termo-acustica.

e dovranno essere posate come segue:

- dovranno costituire una superficie continua di desolidarizzazione ed essere risvoltate per tutta l'altezza del pluri/monostrato di sottofondo e costituire i giunti di desolidarizzazione;

- dovranno essere posate con continuità sopra le tubazioni, ove esistenti, opportunamente coperte da malta di cemento;

- dovranno essere sovrapposte per non meno di 5 cm su ogni lato del telo; fino a 20 cm ove richiesto.

Nell'esecuzione dei massetti di pendenza l'Appaltatore dovrà predisporre i punti di livello, disponendo che vengano osservate le pendenze previste.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLO SPESSORE GLOBALE DI SOTTOFONDO

Ogni strato di sottofondo, sia esso pluristrato o monostrato, dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo strato, come indicato ai precedenti punti

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettarne le indicazioni qui riportate.  Egli sarà comunque ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure del precedente art. 1.

Umidità ammissibile

L'Appaltatore dovrà valutare preventivamente l'umidità della struttura (soletta in c.a.); dovrà inoltre valutare l'umidità degli strati onde contenerla nei limiti prescritti nei precedenti p.ti del presente articolo.

A titolo esemplificativo e non limitativo, vengono riportati i giorni necessari per ottenere l'asciugamento degli strati di sottofondo; l'Appaltatore dovrà almeno attenersi a tali valori, valutando, nella programmazione dei lavori, i tempi adeguati di esecuzione.

-	Strato di alleggerimento 	spessore    20 cm	gg >   75

spessore    14 cm	gg >   55

-	Strato di supporto 		spessore ~ 10 cm	gg > 100

-	Strato di supporto		spessore    10 cm 	gg > 100

spessore      5 cm	gg >   60

Resistenza strutturale

Gli strati costituenti i sottofondi dovranno avere le caratteristiche prescritte, ed in particolare in tema di:

-	Rck

-	resistenza allo strappo.

Isolamento termico

Gli strati costituenti i sottofondi dovranno avere, ove specificatamente richiesto, la conduttività prescritta (l).

Propagazione di incendio

I sottofondi di cui ai p.ti precedenti dovranno essere della Classe di reazione al fuoco richiesta.

Aspetto superficiale

Le condizioni delle superfici dei sottofondi devono permettere l'applicazione delle successive finiture previste.

In particolare, le superfici di cui sopra, per essere accettate, dovranno presentare:

-	fessurazioni e cavillature: nessuna

-	discontinuità di superficie: nessuna

-	scagliature di bordo e/o d'angolo: nessuna.

Per le definizioni generali si fa riferimento, per quanto utile, alla norma UNI U32.10.241.1.

Planarità

Le superfici dei sottofondi di cui ai punti, dovranno essere piane in rapporto al loro piano di giacitura nominale.

a)	Planarità generale

È ammessa una tolleranza di planarità generale < 5 mm verificata muovendo casualmente un regolo da 200 cm in tutte le direzioni. Lo scarto massimo tra il punto più sporgente e quello più rientrante non dovrà essere superiore alla tolleranza indicata.

- Planarità locale

È ammessa una tolleranza di planarità locale < 1 mm in corrispondenza dei giunti, verificata muovendo casualmente un regolo da 20 cm in tutte le direzioni.

  - COLLAUDI

Nella realizzazione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio e/o in opera.

Con riferimento al p.to precedente, l'Appaltatore, prima della realizzazione dei sottofondi, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste in rapporto agli spessori degli strati, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio relativamente a tali strati. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a cura dell’esecutore le predisposizioni per la realizzazione delle prove ove richiesto dalla D.L, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Aspetto superficiale

Per le caratteristiche di cui al p.to: "Caratteristiche prestazionali dello spessore globale di sottofondo", si dovranno effettuare prove quali:

a)	verifiche visive per la determinazione delle condizioni generali delle superfici;

b)	verifiche dimensionali per le caratteristiche adottando le UNI 9053/1 e 9053/2 e la UNI U32.10.241.3 per quanto utile ed applicabile.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

  - per le prove di cui ai punti a) e b):

  - la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni dell'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di impermeabilizzazioni e pacchetti di copertura previsti nel Progetto Esecutivo: edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, impermeabilizzazione il complesso delle opere di impermeabilizzazione, di ogni tipo, comprensivo di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di impermeabilizzazioni e di coperture di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Nella programmazione degli interventi, l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei fori per gli scarichi e le opere complementari necessarie;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e predisporre la realizzazione di discese all'interno di cavedi;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di faldaleria e discese, in copertura;

-	programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e prevedere la realizzazione delle lattonerie dei lucernari.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, sarà cura dell'esecutore provvedere a tali interventi.

L'esecutore è tenuto a posare impermeabilizzazioni, coperture e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia; tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni delle impermeabilizzazioni e delle coperture,  nonchè dei materiali accessori che sono prescritti nel presente articolo, dovranno essere presentati alla D.L. ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove sono state finite e/o in fase di realizzazione impermeabilizzazioni e coperture; ove le stesse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Le impermeabilizzazioni e le coperture, finite, dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

-	impermeabilità;

-	conservazione;

-	durata e durabilità.

Pertanto sono richiesti i seguenti requisiti:

-	per quanto concerne l'impermeabilità:

  - conformità delle impermeabilizzazioni rispetto all'uso ed alle particolari situazioni di applicazione;

  - utilizzo di tutti gli accorgimenti di posa atti a garantire le condizioni di impermeabilità assoluta delle superfici protette;

-	per quanto concerne la conservazione:

  - capacità di conservare integre dall'acqua e dall'umidità, anche di condensa, le superfici protette;

-	per quanto concerne la durata e durabilità:

  - caratteristiche di resistenza alle azioni meccaniche, al deterioramento ed all'invecchiamento adeguate alla durata della vita utile prevista;

  - caratteristiche di bassa e/o nulla manutenibilità in rapporto alle caratteristiche di durata e durabilità.

  - ESECUZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DELLE COPERTURE

Le impermeabilizzazioni e le coperture di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di impermeabilizzazione o coperture di fabbricati:

A.08.1.01	Copertura centinata fabbricato, realizzata in doghe di rame su baraccatura metallica, compresa:

-	posa di orditura secondaria ad omega calandrati in acciaio zincato;

-	interposizione di una lamiera grecata dello spessore di 8/10 mm;

-	stesura di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore;

-	pannello isolante;

-	tavolato in abete dello spessore di 24 mm maschiato;

-	membrana elastoplastomerica armata con TNT di poliestere da filo continuo dello spessore di mm. 4;

-	manto a finire in rame brunito dello spessore di 7/10 mm; compresi sfridi, sormonti risvolti e profili al piede.

Localizzazione:

- Fabbricato 1

A.08.1.02	Copertura fabbricato a doppia falda, realizzata in doghe di rame su baraccatura metallica, compresa:

-	posa di orditura secondaria ad omega;

-	stesura di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore;

-	pannello isolante;

-	tavolato in listoni di abete di sezione mm 100 x 60 maschiato;

-	membrana elastoplastomerica armata con TNT di poliestere da filo continuo dello spessore di mm. 4;

-	manto a finire in doghe di rame brunito dello spessore di 7/10 mm;

compreso l’onere per la realizzazione di canale di raccolta in corrispondenza della giunzione tra le lastre, gli sfridi, i sormonti, i risvolti ed i profili al piede.

Localizzazione:

- Fabbricato 16

A.08.1.03	Manto di copertura in doghe di lamiera di rame brunito dello spessore 8/10 mm, su sottostante orditura secondaria ad omega, questa compresa.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 coperturavani ascensore su terrazzo scoperto

- Copertura passerella di collegamento tra fabbricato 3 e 5

A.08.1.04	Manto di copertura in doghe di lamiera di rame brunito dello spessore 8/10 mm, posato su pannelli stratificati con impiallacciatura di pino, dello spessore complessivo di cm 2, questi compresi.

Localizzazione:

- Copertura pensilina di ingresso fabbricato 3

A.08.2.03	Realizzazione di copertura in tegole curve costituito da:

-	Realizzazione di pianellato in tavelle di laterizio di cm 2÷3 fatte a mano, parte di nuova fornitura e parte di provenienza dalle precedenti demolizioni, legati con uno strato di malta cementizia;

-	orditura secondaria in listelli di legno abete di sezione cm 4 x 4;

-	Coibentazione in pannelli rigidi di lana di roccia trattati con resine termoindurenti, dello spessore di mm 40;

-	Manto impermeabile costituito da due fogli in cartonfeltro bitumato del peso di kg/m² 1,20 cadauno;

-	Posa di lastra ondulata sottocoppo in cartone;

-	Manto di finitura in tegole curve, in doppio strato, di cui quello inferiore di nuova fornitura antichizzati, la parte in vista superiore costituita da elementi di recupero, compresi colmi e cantonali fissati con malta cementizia;

-	Doppia fila alternata di elementi in rame fermaneve di spessore 10/10 di mm.

Localizzazione:

- Copertura fabbricato 5 e 8

A.08.2.05	Realizzazione di copertura in tegole curve costituita da:

- Posa di tavolato in abete dello spessore di 24 mm maschiato;

- Stesura di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore;

- Orditura secondaria in listelli di legno abete di sezione cm 4 x 4,

- Coibentazione in pannelli rigidi di lana di roccia trattati con resine termoindurenti, dello spessore di mm 40;

- Posa di lastra ondulata sottocoppo in cartone bitumato fissati alla listellatura a mezzo di chiodi muniti di cappellotti in pvc;

- Manto di finitura in tegole curve, in doppio strato, di cui quello inferiore di nuova fornitura antichizzati, la parte in vista superiore costituita da elementi di recupero, compresi colmi e cantonali fissati con malta cementizia;

- Doppia fila alternata di elementi in rame fermaneve di spessore 10/10 di mm.

Localizzazione:

- Copertura fabbricato 3

A.09.2.01	Impermeabilizzazione sotto platea di fondazione costituita da:

- fornitura e posa di sistema impermeabilizzante pre-getto in teli dello spessore di mm 6,4 a secco, costituiti dall'accoppiamento di un TNT e di un tessuto poroso meccanicamente assemblati ed uniformemente riempiti con 4,88 kg/m² di Bentonite di Sodio Naturale.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Fabbricato 16 piano interrato

- Sottocentrale di pompaggio;

- Centrale di trattamento e depurazione

A.09.2.02	Impermeabilizzazione verticale con fogli di bentonite compresa:

- fornitura e posa di sistema impermeabilizzante pre-getto in teli dello spessore di mm 6,4 a secco, costituiti dall'accoppiamento di un TNT e di un tessuto poroso meccanicamente assemblati ed uniformemente riempiti con 4,88 kg/m² di Bentonite di Sodio Naturale.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Fabbricato 16 piano interrato

A.09.2.03	Impermeabilizzazione verticale con pannelli cartonati di bentonite compreso sfrido e le occorrenti chioderie.

Localizzazione:

- Sottocentrale di pompaggio;

- Centrale di trattamento e depurazione

A.09.2.05	Fornitura e posa in opera di  cordoni bentonitici per le riprese di getto, resi completi di rete protettiva e chiodi di fissaggio graduale.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Fabbricato 16 piano interrato

- Sottocentrale di pompaggio;

- Centrale di trattamento e depurazione

A.09.2.10	Realizzazione di sigillatura della testa di palo di fondazione realizzata mediante interposizione di giunto bentonitico, compresa sigillatura dei ferri di armatura e quant'altro necessario per rendere il sistema a perfetta tenuta d'acqua.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Fabbricato 16 piano interrato

A.09.2.11	Realizzazione di sigillatura della testa di palo di fondazione con inserita putrella per puntellazione, realizzata mediante interposizione di giunto bentonitico, compresa sigillatura dei ferri di armatura e quant'altro necessario per rendere il sistema a perfetta tenuta d'acqua.

Localizzazione:

- Fabbricato 16

A.09.2.15	Realizzazione di sigillatura della testa dei micropali di fondazione realizzata mediante interposizione di giunto bentonitico, compresa sigillatura dei ferri di armatura e quant'altro necessario per rendere il sistema a perfetta tenuta d'acqua.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Sottocentrale di pompaggio;

- Centrale di trattamento e depurazione

A.09.2.20	Realizzazione di sigillatura tra la platea di fondazione e le pareti diaframmate realizzata mediante stucco bentonitico compreso quant'altro necessario per rendere il sistema a perfetta tenuta d'acqua.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4 piano interrato;

- Fabbricato 16 piano interrato

- Sottocentrale di pompaggio;

- Centrale di trattamento e depurazione

A.09.2.25	Impermeabilizzazione di rinforzo realizzata in corrispondenza della trave di coronamento dei diaframmi, effettuata mediante interposizione di pannello bentonitico di rinforzo protetto con TNT da 250 g/m² previa stuccatura del fondo.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-4;

- Fabbricato 16

A.09.3.01	Integrazione dell’impermeabilizzazione verticale esterna a protezione dell'acqua alta, realizzata mediante applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, armate con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4, posate a giunti sfalsati tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso l’onere per l’inserimento di rondelle bentonitiche in corrispondenza delle graffe di ancoraggio del rivestimento lapideo, lo sfrido, le sovrapposizioni ed i risvolti come da specifiche tecniche e particolari esecutivi.

Localizzazione:

- Cavana

A.09.3.02	Impermeabilizzazione di solai piani od inclinati, realizzata mediante applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, armate con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4, posate a giunti sfalsati tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede SC02÷SC08, SC12, SC15, SC23, SC24, SI03, SI04, SI14÷SI16, PS01÷PS03, PI01 E PI02

- Fabbricato 16 come da schede SC02, SC07, SC08, SC18, SC19, SC21, SI12÷14, PS02, PS10, PI03 E PI04

- Fabbricato 5-6-8 come da schede SC18, SC19, SC21, SI12÷14, PS02, PS10, PI03 e PI04, impermeabilizzazione dell platea di fondo

A.09.3.03	Impermeabilizzazione coperture realizzata mediante applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, di cui la prima armata con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4 e la seconda armata con poliestere autoprotetta con scaglie di ardesia del peso non inferiore a kg/m² 4,5, posate a giunti sfalsati tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Fabbricato 6;

A.09.3.04	Impermeabilizzazione giardini realizzata mediante applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, di cui la prima armata con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4 e la seconda armata con filo continuo di tessuto non tessuto poliestere, antiradice del peso non inferiore a kg/m² 4, posate a giunti sfalsati tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Fabbricato 2 piano 1°;

- Fabbricato 4 piano 2°;

- Fabbricato 16 piano 1°

A.09.3.05	Realizzazione di pacchetto coibente e impermeabilizzante sul davanzale in calcestruzzo, di larghezza cm 83 circa, costituito da:

- Massetto in calcestruzzo alleggerito di spessore medio cm 10;

- Posa, mediante adesivo di pannello coibente in polistirene espanso estruso, pellicolato, battentato, dello spessore di cm 5;

- Posa di lastra in rame di spessore 8/10 di mm.

Localizzazione:

- Fabbricato 6-8 piano ammezzato

A.09.3.06	Strato separatore in tessuto non tessuto da g/m² 300.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede SC02÷SC04, SC06÷SC08, SC12, SC15, SC23, SC24, SI03, SI15, SI16, PS01÷PS03, PI01 e PI02;

- Fabbricato 16 come da schede SC02, SC07, SC08, SC18, SC19, SI12, PS02, PS10, PI03 E PI04

- Fabbricato 5-6-8 protezione all’impermeabilizzazione della platea di fondo

- Sottocentrale di pompaggio e centrale di trattamento e depurazione a protezione delle impermeabilizzazioni bentonitiche, ad esclusione delle parti con palancole a perdere.

A.09.3.07	Fornitura e posa in opera di teli di polietilene, a formazione di barriera al vapore o strato di scorrimento, posati a secco con giunti nastrati, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede SI01, SI02, SI04÷SI09 e SI14

- Fabbricato 16 come da schede SI01, SI08, SI10, SI11, SI13, SI14, SC2I

- Fabbricato 5-6-8 come da schede SI03 e SI04

A.09.3.08	Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante posa a secco di lastre in fibrocemento.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede SC02÷SC15, SC23, SC24, SI03, SI06÷SI09, PI01 e PI02

- Fabbricato 16 come da schede SC02, SC07, SC08, SC18, SC19, SI12, PS11, PI03 e PI04

- Fabbricato 5-6-8 come da schede SI01, SI03, SI04, PS01, PS02, PG01, SC01÷SC11

- Coperture piane a protezione di manti impermeabili come da dettagli del Progetto esecutivo.

A.09.3.10	Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante stesura di ghiaietto arido, dello spessore medio di cm 5.

Localizzazione:

- Copertura piana non praticabile testata nord edificio 1 zona guardia.

A.09.3.12	Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante piastrelloni in conglomerato cementizio, con piano di usura in ghiaietto lavato, di dimensioni cm 40 x 40 e spessore cm 3 circa, posati a secco su distanziali in pvc.

Localizzazione:

- Copertura centrale idrica ed antincendio.

A.09.3.15	Impermeabilizzazione dei blocchi servizi igienici, realizzata mediante applicazione alla fiamma di una guaina bituminosa prefabbricata, armata con poliestere dello spessore non inferiore a mm 4, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Tutti i servizi igienici, ad eccezione di quelli del piano interrato;

A.09.3.20	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante prefabbricata, armata con foglio di alluminio e fibre di vetro, a formazione di barriera al vapore, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Localizzazione:

- Copertura inclinata fabbricato 6 a formazione barriera al vapore.

A.09.3.25	Applicazione a pennello di membrana liquida impermeabile ad impermeabilizzazione del canale di scolo..

Localizzazione:

- Fabbricati 1-3 e 4, piano interrato, canale di guardia.

Indicazioni inerenti la localizzazione di impermeabilizzazioni e coperture, cui al presente articolo, sono evidenziate sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.

Dovranno essere rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, si dovrà procedere all'esecuzione di un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

Il successivo intervento costruttivo dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- la disposizione geometrica dei vari strati costituenti impermeabilizzazioni ed elementi di copertura, e le relative condizioni di posa;

- la disposizione dei torrini di ventilazione / esalazione, lucernari in copertura e le speciali condizioni di posa e protezione degli stessi in rapporto alle necessità di impermeabilizzazione e copertura;

- la pendenza e i punti di livello, disponendo che lo scolo delle acque avvenga secondo le predisposizioni di progetto.

L'esecutore, nella scelta del Produttore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta.

Prima dell'esecuzione di impermeabilizzazioni e coperutre l'esecutore sarà tenuto a un'accurata osservazione del prodotto e della relativa sede di posa dello stesso per l'individuazione di:

- fessurazioni;

- irregolarità superficiali;

- planarità e verifica della regolarità morfologica della superficie su cui realizzare impermeabilizzazioni e coperture ;

- sistemazione e ripristino della superficie di stesa dei manti, eventualmente non corrispondente alle esigenze di posa, per eliminazione di ogni possibile causa di danneggiamento delle impermeabilizzazioni stesse;

verificando il prodotto, ove utile, secondo le norme:

- UNI 4157, per quanto concerne i limiti di accettazione per bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni;

- UNI 8629 parti 1÷8, per quanto utile, per quanto concerne i limiti di accettazione dei diversi tipi di membrane per impermeabilizzazione di coperture;

- UNI 8898 parti 1÷7, per quanto utile, per quanto concerne caratteristiche e limiti di accettazione delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione;

- UNI 9168 parti 1÷2, per quanto utile, per quanto concerne i limiti di accettazione delle membrane complementari per impermeabilizzazione;

- UNI 9380 parti 1÷2, per quanto concerne i limiti di accettazione delle membrane per strato di barriera e/o schermo al vapore;

un'accurata osservazione del prodotto durante la posa per l'individuazione di fenomeni di:

- delaminazione;

- eccessiva morbidezza;

- mancanza di adesione;

- ondulazione;

un'accurata osservazione del prodotto dopo la posa per l'individuazione di fenomeni di:

- ritiro;

- infiltrazioni dalle sovrapposizioni, imbocco pluviali, giunti;

- adesione non uniforme;

- lacerazioni;

- punzonamento.

Nelle operazioni di cui sopra si dovrà procedere secondo i disposti dell'art. 1.

Dovranno essere osservate inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

- collocazione del prodotto

- azioni da evitare nell'uso del prodotto

- materiali non compatibili col prodotto

- stoccaggio del prodotto.

  - CARATTERISTICHE   TECNICHE E DI POSA   DELLE  COPERTURE

### COPERTURE CENTINATE IN RAME

Le coperture centinate in lamiera di rame saranno montate su idonea baraccatura metallica e saranno costituite da:

- orditura secondaria ad omega in acciaio zincato opportunamente calandrati, posti a passo costante e fissati alla struttura portante mediante fissaggi meccanici;

- interposizione fra le alette degli omega calandrati, di una lamiera grecata di acciaio zincato dello spessore 8/10 mm profilo GR13, fissata mediante fissagi meccanici in acciaio inox, preverniciata sul lato esterno in poliestere colore bianco/grigio;

- stesure di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore e termoriflettente con pellicola in polietilene rivestita in alluminio, del peso di 160 gr./mq, una permeabilità al vapore non inferiore a 1 gr./mq/24 ore, una resistenza alla trazione su un campione di 5 cm non inferiore a 300 N, un valore Sd non inferiore a 95 metri ed una classe di combustione paria B1, completo al suo interno di una rete di armatura;

- pannello isolante in lana di roccia idrorepellente della densità di 35 Kg./m³, rivestito su un lato con carta kraft dello spessore di 50/10 mm;

- tavolato in abete trattato antimuffa/antitarlo dello spessore di 24 mm maschiato   (secondo norme DIN 18334 );

- stesura di una membrana elastoplastomerica con mescola priva di cariche minerali armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo dello spessore di 4 mm fissata al tavolato mediante chiodatura;

- posa in opera di manto a finire in rame brunito dello spessore 7/10 mm prodotto secondo norme DIN EN 1172, realizzato con il metodo della aggraffatura doppia per i giunti longitudinali e ad aggancio semplice, con interposizione di una bandella di tenuta per le giunte trasversali. Le lastre che avranno interasse reso di 600 mm verranno fissate al sottostante tavolato mediante graffette fisse e mobili nonché viti in acciaio inox.

N.B. Confrontare con art. 18, relativo ai rivestimenti di facciata, in quanto complementare allo stesso.

### COPERTURE  A DUE FALDE IN doghe di RAME

Le coperture a due falde in lamiera di rame saranno montate su idonea baraccatura metallica e saranno costituite da:

- orditura secondaria ad omega in acciaio zincato opportunamente calandrati, posti a passo costante e fissati alla struttura portante mediante fissaggi meccanici;

- stesura di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore e termoriflettente con pellicola in polietilene rivestita in alluminio, del peso di 160 gr/m², una permeabilità al vapore non inferiore a 1 gr/m²/24 ore, una resistenza alla trazione su un campione di 5 cm non inferiore a 300 N, un valore Sd non inferiore a 95 metri ed una classe di combustione paria B1, completo al suo interno di una rete di armatura;

- pannello isolante in lana di roccia idrorepellente della densità di 35 Kg./m³, rivestito su un lato con carta kraft dello spessore di 50/10 mm;

- tavolato in abete trattato antimuffa/antitarlo della sezione di 100 x 60 mm maschiato   (secondo norme DIN 18334 );

- stesura di una membrana elastoplastomerica con mescola priva di cariche minerali armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo dello spessore di 4 mm fissata al tavolato mediante chiodatura;

- posa in opera di manto a finire in rame brunito dello spessore 7/10 mm prodotto secondo norme DIN EN 1172, realizzato con il metodo della aggraffatura doppia per i giunti longitudinali e ad aggancio semplice, con interposizione di una bandella di tenuta per le giunte trasversali. Le lastre che avranno interasse reso di 600 mm verranno fissate al sottostante tavolato mediante graffette fisse e mobili nonché viti in acciaio inox. In corrispondenza dei giunti sarà posto, sotto il manto, un canale di raccolta acque in rame.

### COPERTURE  IN doghe di RAME

Il manto di copertura dei corpi ascensori, della passerella di collegamento e della pensilina di ingresso del fabbricato 3 sarà realizzato con doghe di lamiera di rame montate su idonea baraccatura metallica o su supporto ligneo costituite da:

- manto a finire in rame brunito dello spessore 7/10 mm prodotto secondo norme DIN EN 1172, realizzato con il metodo della aggraffatura doppia per i giunti longitudinali e ad aggancio semplice, con interposizione di una bandella di tenuta per le giunte trasversali. Le lastre che avranno interasse reso di 600 mm verranno fissate mediante graffette fisse e mobili nonché viti in acciaio inox.

### COPERTURE IN COPPI SU PIANELLATO

Il manto di copertura in coppi, a partire dall'estradosso dell'orditura secondaria (morali) già prevista nella struttura lignea del tetto, dovrà avere la seguente stratigrafia:

- pianellato con sovrastante cappa di malta cementizia, realizzato con tavelle nuove in laterizio di dimensione cm 12 x 25 x 2,5-3 sp., poste in miscellanea con tavelle in laterizio recuperate dai precedenti smontaggi. La composizione dell'integrazione tra elementi nuovi e di recupero avverrà secondo la quantità disponibile degli elementi di recupero, in base alle indicazioni della D.L.;

- coibentazione (di cui all'art. 15) in pannelli rigidi di lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti, rivestiti sulla faccia a contatto con il pianellato con strato bituminoso armato con velovetro a film in polipropilene, di densità non inferiore a 100 kg/m³, elevata resistenza a compressione e stabilità dimensionale, certificati per la Classe 0 di resistenza al fuoco, di spessore 40 mm., posati in campiture regolari ottenute mediante listellatura in abete, sezione 4 x 4 cm., posata in senso perpendicolare alla pendenza del tetto. Il fissaggio dei listelli avverrà mediante chiodi in acciaio zincato;

- impermeabilizzazione costituita da spalmatura a freddo di vernice adesiva di fondo (kg 0,4/m²) e fogli in cartonfeltro bitumato (kg 1,2/m² cad.), posati con giunti sfalsati e sovrapposti di 8-10 cm. e tenuti assieme da spalmatura di bitume da applicarsi a caldo. Le sovrapposizioni dei fogli devono essere incollate con bitume, il manto deve prolungarsi sui risvolti per almeno 20 cm.  Fornita in opera con due fogli di cartonfeltro e tre spalmature di bitume;

- lastre ondulate sottocoppo in cartone bitumato fissate,  mediante chiodi in acciaio zincato protetti con cappellotto in pvc, alla sottostante listellatura di interposizione della coibentazione. La chiodatura deve sempre essere effettuata dull'onda superiore della lastra al fine di evitare possibili ristagni d'acqua. Sovrapposizione delle lastre ondulate di almeno 20 cm.

- manto di finitura in coppi laterizi, dim. 40x14-18 c.a, da posare in doppio strato, a filari paralleli e disposizione perpendicolare alla linea di gronda, a formazione di canale e displuvi, per un minimo di 34 coppi/m². I coppi formanti i canali potranno anche essere nuovi con finitura antichizzata, mentre l'elemnto a displuvio sarà formato da coppi recuperati; il tutto secondo le indicaizoni della D.L.

Il manto sarà completato da elementi di colmo posati e sigillati con malta di cemento, da elementi fermaneve in rame posati in prossimità della linea di gronda in due file sfalsate.Il fissaggio con malta cementizia, infine, avverrà, oltre che sul colmo, in corrispondenza della linea di gronda ed ogni 5 corsi di coppi.

### COPERTURE IN COPPI SU ASSITO

Il manto di copertura in coppi, a partire dall'estradosso dell'orditura secondaria (morali) già prevista nella struttura lignea del tetto, dovrà avere la seguente stratigrafia:

- tavolato in abete trattato antimuffa/antitarlo dello spessore di 24 mm maschiato   (secondo norme DIN 18334 );

- stesure di un telo da sottotetto impermeabile all'acqua, barriera al vapore e termoriflettente con pellicola in polietilene rivestita in alluminio, del peso di 160 gr./mq, una permeabilità al vapore non inferiore a 1 gr./mq/24 ore, una resistenza alla trazione su un campione di 5 cm non inferiore a 300 N, un valore Sd non inferiore a 95 mt ed una classe di combustione paria B1, completo al suo interno di una rete di armatura;

- coibentazione (di cui all'art. 15) in pannelli rigidi di lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti, rivestiti sulla faccia a contatto con l'assito con strato bituminoso armato con velovetro a film in polipropilene, di densità non inferiore a 100 kg/m³, elevata resistenza a compressione e stabilità dimensionale, certificati per la Classe 0 di resistenza al fuoco, di spessore 40 mm., posati in campiture regolari ottenute mediante listellatura in abete, sezione 4 x 4 cm., posata in senso perpendicolare alla pendenza del tetto. Il fissaggio dei listelli avverrà mediante chiodi in acciaio zincato;

- lastre ondulate sottocoppo in cartone bitumato fissate,  mediante chiodi in acciaio zincato protetti con cappellotto in pvc, alla sottostante listellatura di interposizione della coibentazione. La chiodatura deve sempre essere effettuata dull'onda superiore della lastra al fine di evitare possibili ristagni d'acqua. Sovrapposizione delle lastre ondulate di almeno 20 cm.

- manto di finitura in coppi laterizi, dim. 40x14-18 c.a, da posare in doppio strato, a filari paralleli e disposizione perpendicolare alla linea di gronda, a formazione di canale e displuvi, per un minimo di 34 coppi/m². I coppi formanti i canali potranno anche essere nuovi con finitura antichizzata, mentre l'elemnto a displuvio sarà formato da coppi recuperati; il tutto secondo le indicaizoni della D.L.

Il manto sarà completato da elementi di colmo posati e sigillati con malta di cemento, da elementi fermaneve in rame posati in prossimità della linea di gronda in due file sfalsate.Il fissaggio con malta cementizia, infine, avverrà, oltre che sul colmo, in corrispondenza della linea di gronda ed ogni 5 corsi di coppi.

  - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI

### IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

Le impermeabilizzazioni a base di Bentonite di Sodio Naturale dovranno essere realizzate con le modalità seguenti:

- la posa in opera dovrà rispettare un sormonto minimo di 10 cm tra i teli, sfalsando i sormonti adiacenti di almeno 30 cm e mantenendo le sovrapposizioni ad una distanza minima di 25 cm dalle riprese dei getti più vicine. Il prodotto dovrà essere fissato con chiodi di acciaio e rondelle in polietilene con frequenza di almeno 1 punto ogni 70 cm.

- La bentonite contenuta nella membrana dovrà essere sodica naturale granulare, possedere un contenuto di montmorillonite superiore all'80% ed avere limite di liquidità pari a 520 %.

- Il sistema impermeabilizzante dovrà avere resistenza a trazione di 7 kN/m ( EN ISO 10319 ), essere flessibile a bassa temperatura sino a -32°C (ASTM D 1970) e dovrà garantire, successivamente ala esecuzione dei getti, un coefficiente di permeabilità uguale o inferiore a -2 * E-9 cm/s ( ASTM D 5084 ), un perfetto aggancio al calcestruzzo tale da offrire una resistenza allo spellamento uguale o superiore a 4,5 KN/m ( ASTM D 903 ) per ottenere l'autoconfinamento della bentonite ed una resistenza idrostatica pari o superiore a 70 m.

- I dati relativi alla impermeabilizzazione pre-getto dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accereditato.

Dovranno essere impermeabilizzate le teste dei pali infissi mediante:

- scapitozzatura e pulizia delle teste dei pali con rimozione di tutte le macerie e parti incoerenti sino ad una quota tale da consentirne il rifacimento con malta cementizia colabile autolivellante ad alto modulo elastico con rinforzo di bentonite di Sodio naturale da posizionare sotto lo strato impermeabilizzante bentonitico della platea, in un solco ricavato nel magrone, sigillato superiormente  alla circonferenza dei pali con stucco bentonitico e sigillatura di ogni singolo ferro d'armatura passante con mastice idroespansivo o anelli di cordolo bentonitico arrotolati sugli stessi.

Dovranno essere realizzate le impermeabilizzazioni della zona di collegamento tra diaframmi e platea mediante:

- posa in opera di membrana bentonitica autoagganciante pre-getto posizionata con idonee lavorazioni ( tagli, incisioni, sormonti, etc... ) sulla zona di aggancio tra la platea di fondazione ed una ricavata dal parziale scasso dei diaframmi previa eventuale pulizia.

Dovranno essere sigillati i giunti di ripresa di getto nello spessore della platea, ai piedi della controstruttura in c.a. e verticalmente nella controparte in c.a., mediante:

- creazione di una superficie di posa liscia di larghezza e/o altezza sufficiente al posizionamento ed al fissaggio mediante apposito sistema di chiodi e retina del giunto bentonitico, pulizia da polvere e parti incoerenti e/o regolarizzazione meccanica ( senza riporti ) del piano di posa;

- fornitura e posa in opera del giunto bentonitico composto al 75 % da Bentonite di Sodio Naturale ed al 25 % da gomma butilica, in gradi di espandersi a contatto con l'acqua sino a 6 volte il proprio volume iniziale senza che ciò comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta idraulica  fino a 5 bar, avente durata illimitata, senza cessione di sostanze tossiche, in grado di non manifestare perdite di pressione fino a 7 bar anche dopo numerosi cicli di idratazione intermittente.

I dati relativi alle caratteristiche del giunto bentonitico dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato.

Dovranno essere impermeabilizzate le travi di coronamento dei diaframmi mediante:

- regolarizzazione della superficie di posa con l'ausilio di malta cementizia autolivellante colabile ad alto modulo elastico, eventualmente addizionata con il 30 % di inerti di quarzo;

- applicazione di due riprese di impermeabilizzante cementizio polimero modificato flessibile avente permeabilità all'acqua nulla sino a 1,5 atm, modulo di elasticità statico inferiore a 150 N/mm², temperatura di esercizio  compresa tra -5°c e +60°C, applicato su superfici inumidite ma prive di ristagni di acqua;

- posa, sulla parte interna all'edificio, di impermeabilizzazione autoagganciante pre-getto sigillata superiormente con stucco bentonitico;

- posa mediante chiodatura, sulla parte esterne dell'edificio sino ad una quota di sicurezza, di pannelli di bentonite in cartone Kraft sovrapposti nella loro parte inferiore alla impermeabilizzazione cementizia suddetta.

A protezione della impermeabilizzazione dovrà essere posato un tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura minima di 250 gr/m² sul pannello bentonitico prima delle fasi di reinterro previa sigillatura con mastice idroespansivo od anello di cordolo bentonitico, di ogni singolo ferro d'armatura fuoriuscente dal diaframma quale collegamento con la sua trave di coronamento.

Dovranno essere impermeabilizzati i fori per il passaggio degli impianti dall'esterno all'interno dei fabbricati, mediante:

- posizionamento e fissaggio alle gabbie d'armatura della trave di coronamento dei diaframmi di spezzoni di tubazione in PVC, passanti nel suo spessore e di diametro da stabilire di volta in volta, eventualmente muniti di flangia incollata e munita di fori filettati per eventuali successivi collegamenti quali sedi per il passaggio delle tubazioni degli impianti;

- sigillatura di dette tubazioni mediante formazione di tre anelli chiusi composti di mastice idroespansivo idoneo alla sigillatura di queste riprese di getto;

- riempimento ( verso l'esterno ) per una profondità di almeno 5 cm, del vuoto tra il tubo camicia e quello passante, con malta premiscelata cementizia fibrorinforzata (eventualmente a presa rapida), completamento dell'impermeabilizzazione esterna con pannelli bentonitici in cartone Kraft e loro sigillatura ai tubi passanti con stucco bentonitico, realizzazione di una guscia esterna di protezione, rivestimento con tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura minima di 250 gr./m² sul pannello bentonitico prima delle fasi di reinterro;

- iniezione di riempimento ( nel vuoto tra le tubazioni coassiali ), di bentonite di Sodio naturale reidratata e suo sconfinamento con collare in malta premiscelata fibroarmata a rapida presa verso l'interno dell'edificio.

### IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

Le impermeabilizzazioni bituminose dovranno essere realizzate con le seguenti modalità.

Nella loro esecuzione si dovrà provvedere alla posa ed alla fornitura secondo le seguenti disposizioni generali, ove utile:

- Pulizia delle superfici di supporto costituite dalla struttura portante, eliminando ogni asperità che possa compromettere l'aderenza e/o provocare il punzonamento dei successivi strati;

- Applicazione di uno strato di imprimitura in ragione di 300 g/m2;

- Per quanto utile si fa riferimento alle definizioni di cui alla UNI 8178.

L'impermeabilizzazione dovrà essere eseguita con i seguenti materiali:

- Materiali

I materiali oggetto di questo paragrafo dovranno essere prodotte e certificate da ditta provvista di Sistema di Qualità ISO 9001.

Strato di imprimitura

- Primer bituminoso a solvente di tipo compatibile con i componenti l'impermeabilizzazione scelta in rapporto alle prescrizioni del Produttore dei manti impermeabili.

- Composizione: a base di bitume e additivi tensioattivi in solventi;

- Tipo di prodotto: monocomponente, pronto per l'uso;

- Peso specifico (massa volumica): g/dm² 980 (±30)

- Colore: nero

- Modalità di applicazione; spazzolone, pennello, rullo;

- Consumo minimo: 200 g/m²

Guaina bituminosa armata con filo continuo di poliestere

Membrana prefabbricata per impermeabilizzazioni che richiedono elevata resistenza meccanica, notevole allungamento a rottura, resistenza al punzonamento e alla perforazione.

E' ottenuta per coestrusione del compound PARALLOY (r) a base di resine metalloceniche a peso molecolare selezionato disperse in bitume e di un'armatura in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo.

Caratteristiche tecniche

- Dimensione rotoli: Lunghezza m 10, Larghezza m 1

- Spessore mm 4

- Massa areica kg/m² 3,8

- Massa volumica del compound kg/dm³ 0,96

- Spessore mm 4

- Colore nero

- Ortometria mm ± 10

- Comportamento a trazione (carico max = carico di rottura)

  - resistenza longitudinale N/5 cm 750

  - resistenza trasversale N/5 cm 650

- allungamento longitudinale % 50

- allungamento trasversale % 50

- Flessibilità a freddo °C - 20

- Stabilità di forma a caldo °C =140

- Scorrimento a caldo - (inclinazione 90°, temperatura 90°C) mm < 1

- Impermeabilità all'acqua kPa > 60

- Permeabilità al vapore acqueo µ > 80.000

- Resistenza al punzonamento statico

- supporto rigido PS4

- supporto non rigido PS4

- Resistenza al punzonamento dinamico

  - supporto rigido PD4

  - supporto non rigido PD4

- Resistenza all'invecchiamento termico in aria - Flessibilità a freddo dopo 180 gg. a 70°C. °C - 15

- Resistenza all'invecchiamento: Prova condotta con l'apparecchio Q.U.V. Accelerated Weathering Tester secondo la Norma ASTM/ANSI G53-77.

  - Ciclo di prova: supera la prova

- Resistenza alla lacerazione Metodo B

  - longitudinale N 160

  - trasversale N 180

- Stabilità dimensionale a seguito di azione termica % =0,5

Modalità di applicazione

Le membrane si applicano a fiamma con bruciatore a gas propano, un cazzuolino ed un coltello.

Il supporto dovrà essere sottoposto ad una accurata pulizia cui dovrà fare seguito un trattamento di imprimitura.

Particolare cura dovrà rivestire l'esecuzione delle saldature fra i teli sempre posati a giunti sfalsati; le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8÷10 cm, quelle di testa con sovrapposizione di 12÷15 cm.

Guaina bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia

Membrana prefabbricata autoprotetta con scaglie di ardesia a granulometria prefissata e controllata ad esclusione di una banda longitudinale (cimosa) larga 8 cm che è trattata al Termotene, come la faccia inferiore.

La guaina è realizzata per coestrusione del compound PARALLOY(r) a base di resine metal-loceniche a peso molecolare selezionato disperse in bitume e di una armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo.

Caratteristiche tecniche

- Dimensione rotoli m 10x1

- Colore grigio naturale

- Massa areica kg/² 4,8

- Massa volumica del compound kg/m² 0,96

- Spessore mm 4 (ardesia esclusa)

- Ortometria mm ±10

- Comportamento a trazione - (carico max = carico di rottura)

  - resistenza longitudinale N/5 cm 750

  - resistenza trasversale N/5 cm 650

  - allungamento trasversale % 50

- Flessibilità a freddo °C -20

- Stabilità di forma a caldo °C >140

- Scorrimento a caldo - (inclinazione a 90°, temperatura 90°C) mm < 1

- Impermeabilità all'acqua kPa > 60

- Permeabilità al vapor d'acqua µ > 80000

- Resistenza al punzonamento statico

  - su supporto rigido PS4

  - su supporto non rigido PS4

- Resistenza al punzonamento dinamico

  - su supporto rigido PD4

  - su supporto non rigido PD4

- Resistenza all'invecchiamento termico in aria - 180 gg. A 70°C

- Flessibilità a freddo dopo l'invecchiamento °C - 15

- Resistenza all'invecchiamento U.V.

- Prova condotta con l'apparecchio Q.U.V. Accelerated Weathering Tester secondo la Norma ASTM/ANSI G53-77.

  - Ciclo di prova: supera la prova

- Resistenza alla lacerazione metodo B

  - Longitudinale N 160

  - Trasversale N 180

- Stabilità dimensionale a seguito di azione termica %< 0,5

Modalità di applicazione

Le membrane si applicano a fiamma con bruciatore a gas propano, un cazzuolino ed un coltello.

Il supporto dovrà essere sottoposto ad una accurata pulizia cui dovrà fare seguito un trattamento di imprimitura.

Particolare cura dovrà rivestire l'esecuzione delle saldature fra i teli sempre posati a giunti sfalsati; le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8÷10 cm, quelle di testa con sovrapposizione di 12÷15 cm.

Guaina bituminosa antiradice

Membrana impermeabilizzante prefabbricata per impieghi speciali, realizzata per coestrusione di un compound bitume-polimero, elastoplastomerico, opportunamente additivato con speciali sostanze chimiche (acidi grassi, fenossici, esterificati), che conferiscono al prodotto effetto antiradice duraturo, e di un'armatura in non tessuto di poliestere da filo continuo, inserita nello spessore della membrana in completa sinergia con la stessa.

Le membrane rispondono alla normativa DIN 4062 (Test dei Lupini) per il controllo del comportamento antiradice; nella pratica non si sono riscontrati

danni nei prodotti rispondenti a tale test.

Caratteristiche tecniche

- Dimensione rotoli: Lunghezza m 10- Larghezza m 1

- Spessore mm 4 (± 0,2)

- Colore nero

- Ortometria mm ± 10

- Comportamento a trazione - (carico max = carico di rottura)

  - resistenza longitudinale N/5 cm 750

  - resistenza trasversale N/5 cm 650

  - allungamento longitudinale % 50

  - allungamento trasversale % 50

- Flessibilità a freddo °C - 15

- Impermeabilità all'acqua kPa > 60

- Permeabilità al vapore acqueo µ > 60.000

- Resistenza all'invecchiamento -Prova condotta con l'apparecchio Q.U.V. Accelerated Weathering Tester secondo la Norma ASTM/ANSI G53-77.

  - Ciclo di prova: supera la prova

- Resistenza alla lacerazione - Longitudinale N =160

- Resistenza al punzonamento statico PS4

- Stabilità dimensionale °C > 140

  - longitudinale % < 0,5

  - trasversale % < 0,5

Modalità di applicazione

Si ricorda di effettuare un'accurata preparazione e pulizia del supporto seguita (su supporti cementizi) dal trattamento d'imprimitura con primer applicato a spazzolone con un consumo di 0,2÷0,3 litri/m² e comunque variabile con la porosità del supporto stesso.

Le membrane si applicano a fiamma con bruciatore a gas propano, un cazzuolino ed un coltello.

Il supporto dovrà essere sottoposto ad una accurata pulizia cui dovrà fare seguito un trattamento di imprimitura.

Particolare cura dovrà rivestire l'esecuzione delle saldature fra i teli sempre posati a giunti sfalsati; le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8÷10 cm, quelle di testa con sovrapposizione di 12÷15 cm.

Guaina bituminosa per barriera al vapore

Membrana impermeabilizzante prefabbricata, ottenuta per coestrusione di uno speciale compound a base bitume-polimero impermeabile al vapore elastoplastomerico e di un'armatura costituita da un foglio di alluminio puro e da vetro-velo.

Caratteristiche tecniche

- Dimensione rotoli: - Lunghezza m 20 - Larghezza m 1

- Spessore mm 2

- Ortometria mm ± 10

- Impermeabilità all'acqua kPa > 60

- Permeabilità al vapore acqueo (2) µ assoluta

- Flessibilità a freddo °C - 10

- Scorrimento a caldo Inclinazione 90°; temperatura 90°C mm < 1

- Stabilità di forma a caldo °C > 120

Modalità di applicazione

Il supporto deve essere accuratamente ripulito dalle parti non aderenti o appuntite.

Si procede quindi al trattamento d'imprimitura con primer (applicato a spazzolone, rullo, spruzzo) con un consumo di 0,2÷0,3 litri/m² e comunque variabile con la porosità del supporto stesso.

Ad essiccazione avvenuta, viene applicato la guaina con l'ausilio di una leggera sfiammatura, curando in particolare che le giunzioni vengano realizzate sormontando per almeno 10 cm i teli contigui e che siano accuratamente sigillate tramite termofusione.

Guaina bituminosa per impermeabilizzazione servizi igienici

La membrana è ottenuta per coestrusione di un compound a base di bitume-polimero elastoplastomerico e di un'armatura in non tessuto di poliestere a filo continuo a stabilità dimensionale controllata con fibre minerali posizionate longitudinalmente, posta nello spessore della membrana.

Presentano la faccia inferiore rivestita con trattamento "TERMOTENE", e faccia superiore talcata.

Caratteristiche tecniche

- Dimensione rotoli: Lunghezza m 10- Larghezza m 1

- Spessore mm 4 (± 0,2)

- Colore nero

- Comportamento a trazione - (carico max = carico di rottura)

  - resistenza longitudinale e trasversale N/5 cm 700

  - allungamento longitudinale e trasversale % 40

- Impermeabilità all'acqua kPa > 60

- Resistenza alla lacerazione - L-T N =150

- Resistenza al punzonamento statico L15

- Resistenza al punzonamento dinamico 120

- Stabilità di forma a 120 °C : stabile

- Stabilità dimensionale L-T: < -0,20/+0,10 %

Modalità di applicazione

Si ricorda di effettuare un'accurata preparazione e pulizia del supporto seguita (su supporti cementizi) dal trattamento d'imprimitura con primer applicato a spazzolone con un consumo di 0,2÷0,3 litri/m² e comunque variabile con la porosità del supporto stesso.

Le membrane si applicano a fiamma con bruciatore a gas propano, un cazzuolino ed un coltello.

Il supporto dovrà essere sottoposto ad una accurata pulizia cui dovrà fare seguito un trattamento di imprimitura.

Particolare cura dovrà rivestire l'esecuzione delle saldature fra i teli sempre posati a giunti sfalsati; le giunzioni laterali saranno realizzate con sovrapposizione di 8÷10 cm, quelle di testa con sovrapposizione di 12÷15 cm.

Guaina impermeabile liquida

Membrana liquida impermeabilizzante di natura sintetica.

Caratteristiche tecniche

- Aspetto: pasta altamente tixotropica.

- Peso specifico g/dm³ 1350 (±50).

- Colore bianco, grigio, rosso, verde.

- Stoccaggio conservato in contenitori originali sigillati e a temperature non inferiori ai +5°C,

- Allungamento a rottura della membrana finita 300-400%.

- Consumo 2÷3 Kg/m² circa.

Modalità di applicazione

Preparazione del fondo mediante pulizia meccanica o manuale al fine di asportare tutte le parti estranee e non aderenti, seguita da accurata spol-veratura.

Applicazione di un primo strato a pennello o rullo della membrana liquida diluita al 10÷15% con acqua dolce pulita.

Consumo indicativo circa 500 g/m².

L'applicazione della membrana prevede oltre al primo strato di imprimitura, la stesura di una o due mani con spatola, pennello, rullo o spruzzo airless.

Ognuna delle due mani deve essere applicata in spessore film secco di 0,5 mm circa (1,3 Kg/m²) in modo da ottenere, a reticolazione ultimata, uno spessore impermeabilizzante di 1 mm.

La membrana va applicata in spessore uniforme per evitare la formazione di un rivestimento disomogeneo.

La formazione della membrana avviene per reticolazione a temperatura ambiente, e si completa nell'arco di 2÷3 giorni in relazione alla temperatura e al grado di umidità ambientale.

### PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Le pavimentazioni in piastrelloni di conglomerato cementizio dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Tali pavimentazioni sono previste per le seguenti applicazioni:

- superfici per aree tecniche sulle coperture degli edifici di nuova realizzazione.

Esse presentano le seguenti caratteristiche:

- Piastrelloni di conglomerato di cemento ad alta resistenza, vibrati e pressati, con la faccia superiore saturata in ghiaia lavata di fiume dosata in rapporto granulometrico costante;

- dimensioni: cm 40 x 40;

- spessore cm 3;

- colore: a scelta della Committenza dopo visione di campionatura.

- Metodo di posa: a secco su supporti in pvc.

  - GARANZIE E CONTROLLI

Potrà essere ordinata l'effettuazione di controlli sui materiali impiegati al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

Le prove potranno esser richieste anche su campioni prelevati dal manto eseguito.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI E DELLE COPERTURE

Ogni tipo di impermeabilizzazione e copertura dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali di ogni singolo strato.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi eventualmente richiesti dalla D.L..

Lo spessore globale delle coperture, compreso il pavimento finito, dovrà corrispondere alle caratteristiche geometriche e prestazionali previste nel presente articolo e nel Progetto Esecutivo.

Impermeabilità, conservazione, durata e durabilità

Le membrane costituenti il "pacchetto" di impermeabilizzazione dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali e di accettazione previste dalle norme citate nel presente articolo.

Aspetto superficiale

Le condizioni delle superfici di ogni singolo strato dovranno permettere l'applicazione dei successivi strati e/o finiture.

In particolare le singole superfici, per essere accettate, non dovranno presentare, nel corso della posa e/o dopo di essa, fenomeni di:

- delaminazione;

- eccessiva morbidezza;

- mancanza di adesione;

- ondulazione;

- ritiro;

- invecchiamento / "coccodrillage";

- sgranigliatura e macchie di bitume nei prodotti ardesiati;

- infiltrazioni dalle sovrapposizioni, imbocco pluviali, giunti;

- adesione non uniforme;

- lacerazioni;

- punzonamento.

Planarità

Le superfici finite dovranno essere piane in rapporto al loro piano di giacitura nominale.

  - COLLAUDI

Nella realizzazione dei collaudi l'esecutore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio e in opera.

L'esecutore dovrà pertanto uniformarsi a quanto prescritto nell'art.1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali.

L'esecutore, prima della realizzazione delle impermeabilizzazioni, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste, sia dei singoli strati sia del complesso degli strati, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio delle caratteristiche richieste.

Aspetto superficiale

Si dovranno produrre certificazioni di prova e/o eseguire prove quali:

- verifiche visive per la determinazione delle condizioni generali delle superfici.

- verifiche per le caratteristiche, adottando la UNI 9053/1/2 e la UNI U32.10.241.3 per quanto utile ed applicabile;

- verifiche di accettazione, secondo le norme UNI 4157, UNI 8629, UNI 8848, UNI 9168/1/2, UNI 9380/1/2.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai  p.ti a). b), c): la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto

- LATTONIERE E PLUVIALI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Ove non meglio specificato, si definiscono, in senso esemplificativo ma non limitativo, lattoneria il complesso delle opere di completamento per coperture e lattonerie di ogni tipo e caratteristiche, comprensive di tutte le componenti e lavorazioni accessorie utili alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di lattoneria di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture ed elementi costruttivi, di vario genere e natura, già edificati e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle lattonerie di copertura rispetto alla posa delle copertine;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa dei serramenti esterni affinchè tali lavori non risultino interferenti rispetto all'installazione delle lattonerie previste;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle intonacature per pareti esterne rispetto alla posa delle lattonerie;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle coperture in lamiera di acciaio zincato, distinte come programmazione per gli edifici nei quali sono previste, rispetto a tutte le attività oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, al fine di escluderne eventuali interferenze.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, sarà cura dell'esecutore provvedere a tali interventi.

L'esecutore è tenuto a posare le lattonerie e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia, tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni di lattonerie e dei materiali accessori che sono prescritti nel presente articolo dovranno essere presentati al Direttore Lavori, ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali e/o aree ove siano in fase di realizzazione le lattonerie / copertura; ove esse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art.1 precedente.

Secondo la classificazione dettata dalla norma UNI 8289, le lattonerie / copertura  finite dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- aspetto;

- gestione.

Pertanto per le lattonerie sono richiesti i seguenti requisiti in base alla UNI 8290/2:

per quanto concerne la sicurezza:

- stabilità strutturale in rapporto ai carichi ed alle sollecitazioni a targa e di servizio, sia in fase di esercizio sia di montaggio;

- reazione al fuoco tale da non presentare effetti dannosi inammissibili ai fini della sicurezza richiesta all'edificio e/o all'ambiente (es.: alimentare l'incendio, propagare la fiamma, produrre gas o vapori nocivi);

per quanto concerne la fruibilità:

- dimensionamento e posizionamento adeguato degli elementi atti allo smaltimento della acque mateoriche ed antincendio provenienti dagli impianti sprinkler;

- impermeabilità ai fluidi;

- capacità di resistere all'azione degli agenti atmosferici;

- capacità di resistere ad azioni chimiche e meccaniche;

per quanto concerne l'aspetto:

- aspetto adeguato all'insieme dal punto di vista estetico ed architettonico;

per quanto concerne la gestione:

- facilità di manutenzione;

- riparabilità;

- facilità di pulizia.

La posa in opera delle lattonerie, di qualsiasi tipo, genere e/o caratteristiche, dovrà esse eseguita in modo che:

- le lattonerie siano adeguatamente fissate al supporto di base mediante tasselli e/o viti, completi di rondelle di tenuta;

- le lattonerie siano giuntate per sovrapposizione dei lembi mediante saldatura, rivettatura e successiva siliconatura dei relativi fori; le lattonerie siano complete di ogni accessorio necessario al loro completo e perfetto funzionamento, quali raccordi di attacco, coperchi, viti, chiodi, pezzi speciali, sostegni, griglie, griglie parafoglie e/o a cipolla, bocchettoni, ecc.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA LATTONIERE

Le lattonerie di qualsiasi natura, tipo e caratteristiche, dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di lattonerie:

A.08.3.01	Lattonerie in rame per formazione di copertine, gronde, faldali, scossaline, doccioni etc, dello spessore di 10/10 di mm.

Localizzazione:

- Copertura fabbricati 1-2-3-4 e 5-6-8

A.08.3.02	Pluviali in rame dello spessore di 10/10 di mm, compresi i pezzi speciali ed ogni altro onere per il fissaggio come da particolari esecutivi.

Localizzazione:

- Discese per acque meteoriche, in vista di tutti i fabbricati

A.08.3.03	Pluviali in polietilene saldato tipo Geberit od equivalenti, di diametro interno mm 100, compresi i pezzi speciali ed ogni altro onere per il fissaggio come da particolari esecutivi.

Localizzazione:

- Rete interna per smaltimento acque

A.08.3.04	Tubazioni in polietilene saldato tipo Geberit od equivalenti, di diametro interno mm 100, per la realizzazione delle reti sub-orizzontali di raccolta delle acque piovane del diametro come da specifiche tecniche ed elaborati esecutivi.

Localizzazione:

- Rete interna per smaltimento acque

A.08.3.05	Gambali in ghisa al piede dei pluviali, di altezza cm 150.

Localizzazione:

- Fabbricati 3, 5, 6 e 8

A.08.3.06	Lattonerie in alluminio, preverniciate, di spessore 8/10 di mm, per formazione di copertine,e davanzali.

Localizzazione:

- Davanzale ed eventuale imbotte interno tra serramento da restaurare e serramento di nuova fornitura

A.08.3.07	Lattonerie in rame per formazione di copertine, gronde, faldali, scossaline, doccioni etc, dello spessore di 12/10 di mm.

Localizzazione:

- Passerella di collegamento tra fabbricati 3 e 5

A.08.3.10	Tubazioni in polietilene ad alta densità, saldato tipo Geberit od equivalenti, di diametro interno mm 32, compreso l'onere per la perforazione del tamponamento di facciata, l'inserimento di griglia antinsetti, i pezzi speciali ed ogni altro onere per il fissaggio come da particolari esecutivi.

Localizzazione:

- Smaltimento acqua di percolazione e/o di condensa dai serramenti

A.08.3.15	Realizzazione di doccioni in rame, fissati in facciata, per lo smaltimento di acque di percolazione e/o di condensa, di spessore 10/10 di mm, sagomati a disegno, sviluppo di circa cm 25 e lunghezza cm 25, compreso ogni onere per il fissaggio, la sigillatura e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Localizzazione:

- Smaltimento acqua di percolazione e/o di condensa dai serramenti

A.09.3.05	Realizzazione di davanzale in rame, di larghezza variabile, ma desumibile dai disegni di progetto, dello spessore di 10/10 di mm, supportato da struttura portante in acciaio zincato fissato alle contropareti, con interposto pannello coibente in polistirene espanso estruso, pellicolato, battentato, dello spessore di cm 5; compreso l'onere per la realizzazione di tubo di scarico, anch'esso in rame, di diametro interno mm 20, saldato al davanzale, sbordante rispetto ai tamponamenti di facciata di cm 5, tagliato a becco di flauto, la perforazione dei tamponamenti, la sigillatura, i risvolti e quant'altro necessario per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Localizzazione:

- Davanzali serramenti fabbricato 3.

Le localizzazioni delle singole tipologie di lattonerie sono indicate negli elaborati grafici esecutivi.

Per quanto concerne i materiali degli elementi di cui al presente articolo, essi sono  in rame per tutti gli elementi: faldali, scossaline, gronde, pluviali, ecc. od in polietilene per quanto riguarda le tubazioni ed i pluviali non in vista.

Nell'esecuzione del lavoro, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- la disposizione delle scossaline, delle gronde, delle converse, dei pluviali e delle faldalerie in generale in rapporto ai punti dove previsti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono le coperture e/o gli elementi edilizi dove previste le lattonerie e:

- i raccordi con le murature e le coperture;

- i raccordi con cordoli, bordi e/o altri elementi costruttivi similari;

- i raccordi con i serramenti / lucernari in copertura.

L'esecutore, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

Dovranno essere particolarmente curate:

- la posa in opera degli elementi di sostegno di pluviali, gronde, converse, ecc.;

- le sovrapposizioni, le giunzioni, le sigillature ed il fissaggio degli elementi di lattoneria, sistemi di staffaggio compresi.

Dovranno essere osservate inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto concerne:

- collocazione del prodotto;

- azioni da evitare nell'uso del prodotto;

- materiali non compatibili con il prodotto;

- stoccaggio del prodotto.

### Lattonerie in rame

Esse dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Nell'esecuzione delle lattonerie in rame, si dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa secondo le seguenti disposizioni:

- utilizzare lamiera di rame avente spessore 10/10 di mm.;

- fornire elementi complementari ed accessori quali:

- gronde, pluviali, doccioni;

- testate, tiranti, staffe (cicogne), bracciali;risvolti;

- bocchettoni;

- conversa, faldali e scossaline per vario utilizzo;

- angolari;

- griglie, griglie parafoglie.

Indipendentemente dagli elementi e materiali sopradescritti, quanto oggetto del presente articolo comprende tutto quanto risulti necessario al raggiungimento di una perfetta esecuzione, corrispondente agli aspetti prestazionali richiesti e di completezza dei manufatti.

Le lattonerie in rame dovranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

- i pluviali in rame (spessore pari a 10/10 di mm.) dovranno essere aggraffati; dovranno essere eseguite giunzioni a libera dilatazione con sovrapposizioni di non meno di cm. 10; la posa in opera avverrà a mezzo di bracciali con zanca in piattina e fascetta acciaio imbullonata;

- le faldalerie e le scossaline dovranno essere eseguite in lamiera di rame secondo gli sviluppi e gli spessori derivati dai disegni di progetto, quest’ultimi comunque non inferiori a 10/10 di mm; le giunzioni dovranno essere eseguite ogni m. 3, mediante sovrapposizione dei lembi: pari a cm. 8, con doppia rivettatura; esse dovranno essere rese a tenuta stagna mediante siliconatura dei lembi, in corrispondenza della sovrapposizione e tra la superficie in acciaio e le rondelle;

- gronde e converse dovranno essere sagomate ed eseguite in lamiera di rame (spessore pari a 10/10 di mm.) secondo gli sviluppi derivati dai disegni di progetto; esse dovranno completarsi di riccioli e risvolti; la pendenza di posa non dovrà risultare inferiore a 0,5 %; le giunzioni dovranno essere effettuate per sovrapposizione dei lembi, di non meno di cm. 8, a doppia rivettatura e successiva saldatura a stagno dei lembi; la posa delle cicogne, in acciaio zincato, non dovrà risultare distanziata ad una misura superiore a cm. 60.

- I doccioni e le tubazioni in polietilene ad alta densità relative, dovranno essere sagomate ed eseguite in lamiera di rame (spessore pari a 10/10 di mm.) secondo gli sviluppi derivati dai disegni di progetto; esse dovranno completarsi di riccioli e risvolti, saranno posti in asse rispetto ai serramenti se trattasi di serramenti singoli, ed ad interasse di m 1,20 se serramenti continui.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE LATTONERIE

Ogni tipo di lattoneria dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovranno essere rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le lattonerie; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti.

Le dimensioni, le sagome e le caratteristiche delle lattonerie dovranno corrispondere alle caratteristiche previste negli elaborati del Progetto Esecutivo.

Fruibilità

Le lattonerie cui al precedente punto dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di fruibilità previste:

- accettabilità per quanto riguarda l'oggetto e le relative caratteristiche dimensionali;

- adeguatezza del comportamento meccanico;

- adeguatezza alla resistenza alla corrosione (rif. UNI 3564);

Le prescrizioni fanno riferimento a quanto espresso dalla SS UNI U32.06.205.0.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'esecutore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

L'esecutore, prima della realizzazione delle lattonerie di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Fruibilità

Per le caratteristiche di fruibilità, cui al punto precedente, si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- SS UNI U23.06.206.0 e norme ivi citate, per quanto riguarda caratteristiche dimensionali e resistenza meccanica;

- UNI 3666 per quanto riguarda le prove di corrosione generale;

- UNI 4263 per la corrosione atmosferica, prove di servizio in esercizio;

- UNI ISO 9227 per la corrosione in atmosfera artificiale, prove in nebbia salina.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a) ÷ d) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI ACUSTICI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di coibentazioni previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, coibentazione il complesso delle coibentazioni, di ogni tipo, comprensive di ogni componente e lavorazione accessoria utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di coibentazioni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature, dei massetti, dei sottofondi e delle controfodere rispetto alla posa delle coibentazioni;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici affinché non vengano danneggiate le coibentazioni, ove già applicate;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di fori per scarichi e/o altro e le opere complementari necessarie che possano interferire con le coibentazioni.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, l'esecutore provvederà, a sua cura, a tali interventi.

Per quanto inerente la fornitura e posa in opera delle coibentazioni, aventi requisiti prestazionali acustici, si potrà fare riferimento alle prescrizioni indicate nel documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

L'esecutore sarà tenuto a posare le coibentazioni e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia, tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni di coibentazioni, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, dovranno essere presentati al Direttore dei Lavori, ai fini dell'accettazione degli stessi.

Si dovrà impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione le coibentazioni; ove le stesse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Le coibentazioni finite dovranno assolvere alle funzioni di:

- desolidarizzazione;

- protezione termoacustica;

- durabilità.

Pertanto per le coibentazioni sono richiesti i seguenti requisiti:

- per quanto concerne la desolidarizzazione:

- capacità di costituire uno strato desolidarizzante tra i massetti di supporto ai pavimenti ed il supporto di sostegno e/o di alleggerimento;

- per quanto concerne la protezione termoacustica:

- capacità di fornire una protezione termica ed acustica in funzione delle caratteristiche prestazionali di obiettivo.

- per quanto concerne la durabilità:

- capacità di conservare integra dall'acqua e dall'umidità, anche di condensa, la propria struttura fisica;

- stabilità strutturale in rapporto ai carichi di servizio e/o di targa senza subire alterazioni che ne compromettano il funzionamento;

- capacità di reagire al fuoco senza alterare le proprie caratteristiche prestazionali.

La posa in opera delle coibentazioni, di qualsiasi tipo e/o genere, dovrà essere eseguita in modo che:

- vengano perfettamente coperte tutte le superfici;

- vengano protette tutte le zone ove si possano avere "ponti termici";

- vengano evitate formazioni di condensa;

- vengano protette con idonei nastri di tenuta le giunzioni tra le lastre dei pannelli e/o i fogli dei teli coibenti.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE COIBENTAZIONI

Le coibentazioni, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previste le seguenti tipologie di coibentazioni :

A.09.4.01	Isolamento acustico a pavimento.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede PS04÷PS09, SC09÷SC11, SC13 e SC14

- Fabbricato 16 come da schede PS05, PS07 e PS11

- Fabbricato 5-6-8 come da schede SC01÷SC11

A.09.4.05	Isolamento termico, a pavimento ed a soffitto, costituito da pannelli in polistirene espanso estruso con giunti battentati e pelle di estrusione dello spessore di cm 5, compresi tagli e sfridi.

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-3-4: come da schede SI01÷SI09, SI14÷SC16

- Fabbricato 16 come da schede SI08, SI10÷SI14

- Fabbricato 5-6-8 come da schede SI01, SI03, SI04, PS01, PS02 e PG01

- Pensilina di collegamento fabbricato 3 e 5 a soffitto sulla lamiera in acciaio;

A.09.4.10	Isolamento termico di solai di copertura, di supporto ai manti impermeabili, realizzato mediante incollaggio con bitume fuso di doppio strato di pannelli rigidi in roccia vulcanica, posati a giunti sfalsati tra di loro, dello spessore di cm 3 cadauno, compresi tagli e sfridi.

Localizzazione:

- Copertura inclinata fabbricato 6.

Oltre a quanto trattato nei capitoli:

- Art. 12	Partizioni e controplaccaggi in cartongesso;

- Art. 14	Coperture e davanzali dei fabbricati 6-8

- Art. 17	Facciate

Nell'esecuzione del lavoro, si dovranno rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovrà essere curata:

- la disposizione dei vari strati di pavimento in cui sono inserite le coibentazioni;

- la disposizione degli elementi di parete in cui sono applicate le coibentazioni;

- i punti critici ove si possono formare fenomeni di condensa in rapporto ai materiali utilizzati;

- i punti critici ove si possono avere ponti termici.

L'esecutore, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta.

Per quanto concerne i limiti di accettazione delle coibentazioni, nei confronti del Produttore, viene fatto riferimento alla norma UNI 9299.

Dovranno essere osservate inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

- collocazione del prodotto

- azioni da evitare nell'uso del prodotto

- materiali non compatibili col prodotto

- stoccaggio del prodotto.

  - COIBENTAZIONI IN PANNELLI DI LANA MINERALE

Le coibentazioni dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Le coibentazioni previste sono le seguenti

### Coibentazioni di isolamento termoacustico

Le coibentazioni dovranno essere eseguite utilizzando i seguenti materiali:

Materiale termoacustico

- Materassino in rotoli composto da granuli di sughero e da sfilacciature di gomma vulcanizzata miscelati con lattice ed ancorati ad un supporto in cartonfeltro bitumato, tipo ISOLGOMMA RTA od equivalenti

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Spessore | 8 mm |  |
| Lunghezza | 5000 mm |  |
| Larghezza | 1000 mm |  |
| Massa volumica | 300 kg/m³ circa |  |
| Attenuazione livello rumore di calpestio | > 25 dB | ISO 140/VIII |
| Resistenza alla temperatura | Da -20 a +150 °C |  |
| Coefficiente di conducibilità termica | l= 0,033 W/m° C |  |
| Rigidità dinamica | 28 MN/m³ |  |
| Chimicamente neutrale |  |  |
| Imputrescibile e non polvirulento |  |  |

- Nastro bituminoso autoadesivo di rivestimento della giunzione, costituito da un film in polietilene, stabilizzato agli UV, spalmato con un compound adesivo di bitume modificato.

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI |
| --- | --- |
| Spessore | 1,4 mm |
| Lunghezza | 10 m |
| Larghezza | 100 mm |
| Film protettivo | 0,13 mm |
| Allungamento alla rottura | 474 % |
| Resistenza allo strappo | 39 N/10 mm |
| Resistenza al distacco rivestimento | 43,3 N/10 mm |
| Resistenza al distacco su se stesso | 22,5 N/10 mm |

- Lastre isolanti in polistirene espanso estruso monostrato, con pelle di estrusione, battentati, tipo Roof-mate SL5 od equivalenti prodotto da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Spessore | 50 mm | EN 823 |
| Dimensioni | 1250 x 600 mm | EN 822 |
| Profili | Battentato sui 4 lati |  |
| Resistenza a compressione (tensione di rottura o tensione corrispondente ad una deformazione max del 10 %) | KPa 300Kg/cm² 3,0 | EN 1606 |
| Resistenza a compressione sotto carico continuo (tensione ammissibile per il calcolo strutturale corrispondente ad una deformazione max del 2 %) | KPa 130Kg/cm² 1,3 | EN 1606 |

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Conduttività termica (l) misurata a 10°C, 90 giorni | W/mk 0,033 | ISO 8301 |
| Conduttività termica (l) dichiarata valore statistico 90/90 L.10/91 art. 32 DM 02/04/98 10°C, 90 giorni | W/mk 0,033 | ISO 8301 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m) | 80÷100 | EN 12086 |
| Assorbimento d'acqua (28 gg) su lastra intera per immersione | % vol 0,2 | DN 53434 |
| Temperatura max di esercizio | +75°C |  |
| Capillarità | Nulla |  |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | Mm/mK 0,07 | UNI 6348 |
| Reazione al fuoco | Classe C1 | DM 26.06.84 |

- Pannelli termoisolanti costituiti da roccia vulcanica espansa, fibre di vetro, leganti asfaltici e cellulosici aventi le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni: 1200 x 600 mm;

- Spessore: 30 mm;

- Peso specifico nominale: 150 kg/m³;

- Coefficiente di conducibilità termica (valore assoluto): 0,04 kcal/mh°C;

- Reazione al fuoco: non infiammabile Casse 1;

- Resistenza alla compressione: 3 daNcm² con 10% di schiacciamento;

- Resistente all'incollaggio a bitume sfuso (200÷250°C);

- Stabile a temperature continue di circa 100°C;

- Conforme alla L. 373, L. 10/91, L. 818, D.M. 26/6/84;

- Calore specifico: 0,216 Kcal/kg°C.

- Pannelli di isolamento termoacustico resinati, semirigidi, in lana di roccia, per pareti divisorie e controplaccaggi in cartongesso, con densità non inferiore a kg/m³ 40, come da relazione prestazionale di tipo acustico, negli spessori desumibili dal progetto esecutivo;

- Pannello isolante da porre nelle coperture centinate ed a due falde in rame, in lana di roccia idrorepellente della densità di 35 Kg/m³, rivestito su un lato con carta kraft dello spessore di 50/10 mm, come da progetto esecutivo;

- Pannello isolante da porre nelle coperture con tegole curve, in pannelli rigidi di lana di roccia idrorepellente legata con resine termoindurenti, rivestiti sulla faccia a contatto con il pianellato e/o l'assito con strato bituminoso armato con velovetro a film in polipropilene, di densità non inferiore a 100 kg/m³, elevata resistenza a compressione e stabilità dimensionale, certificati per la Classe 0 di resistenza al fuoco, di spessore 40 mm, come da progetto esecutivo;

- Pannello isolante, da porre in facciata ad integrazione dei pannelli a sandwich in rame, in lana di roccia idrorepellente densità 35 kg/m³, rivestito su un lato con carta Kraft spessore mm.50, fissato alla muratura esistente mediante tasselli meccanici completi di rondellone.

- Lastre isolanti per rivestimenti a cappotto, in polistirene espanso estruso monostrato, con superficie ruvida e bordi squadrati, tipo Styrofoam IB od equivalenti, prodotto da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Spessore | 50 mm | EN 823 |
| Dimensioni | 1250 x 600 mm | EN 822 |
| Profili | Spigolo vivo |  |
| Resistenza a compressione (tensione di rottura o tensione corrispondente ad una deformazione max del 10 %) | KPa 250Kg/cm² 2,5 | EN 826 |
| Conduttività termica (l) misurata a 10°C, 90 giorni | W/mk 0,033 | ISO 8301 |
| Conduttività termica (l) dichiarata valore statistico 90/90 L.10/91 art. 32 DM 02/04/98 10°C, 90 giorni | W/mk 0,033 | ISO 10456 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (m) | 100 | EN 12086 |
| Assorbimento d'acqua (28 gg) su lastra intera per immersione | % vol 1,5 | DN 53434 |
| Temperatura max di esercizio | +75°C |  |
| Capillarità | Nulla |  |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | Mm/mK 0,07 | UNI 6348 |
| Reazione al fuoco | Classe C1 | DM 26.06.84 |

  - COIBENTAZIONI

Ogni tipo di coibentazione dovrà corrispondere alle caratteristiche prestazionali.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le coibentazioni; a tal fine si dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti.

Lo spessore globale costituente la coibentazione dovrà corrispondere alle caratteristiche geometriche e prestazionali previste nel presente articolo.

Reazione al fuoco

Le coibentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche di reazione al fuoco previste e citate precedentemente.

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di idrorepellenza

Le coibentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche di resistenza alla compressione e di idrorepellenza previste e citate nel presente articolo.

## Isolamento termoacustico

Le coibentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche termoisolanti previste e citate nel presente articolo.

Per quanto riguarda le prestazioni di isolamento acustico, le caratteristiche acustiche dei pannelli coibenti dovranno essere tali per cui vengano rispettate le condizioni di obiettivo di cui ai precedenti articoli e precisate nelle stratigrafie dei divisori e degli orizzontamenti.

In ogni caso verrà fatto preciso riferimento alle indicazioni tecniche cui al documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore, prima della realizzazione delle coibentazioni, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio delle caratteristiche richieste.

Reazione al fuoco del prodotto utilizzato

Si dovranno produrre certificazioni di prova (o effettuare prove) secondo:

- UNI ISO 1182, per la determinazione della Classe di reazione al fuoco.

In sede di accettazione del prodotto si richiede:

- la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di idrorepellenza

Si dovranno produrre certificazioni di prova (o effettuare prove) secondo:

- UNI 6485/69, per la determinazione della densità apparente;

- UNI 6267/69, per la verifica di dimensioni e forma e relative determinazioni;

- UNI 6542/69, per la determinazione dell'assorbimento d'acqua;

- UNI 9233, per la determinazione della permeabilità;

- UNI 6541/69, per la determinazione delle caratteristiche di composizione;

- UNI 9299, per le caratteristiche di accettazione e relativi criteri.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Isolamento termoacustico

Si dovranno produrre certificazioni di prova (o effettuare prove) secondo:

- UNI 7891/78 e FA 113/83, per la determinazione della conduttività termica;

- UNI 9110, per la determinazione della resistenza termica.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- INTONACI E RASATURE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di intonaci previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato, si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, intonaco, il complesso delle opere e degli interventi costituenti gli intonaci di vario tipo previsti, comprensivo di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di intonaci di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonchè le norme UNI di settore e quante altre espressamente indicate nel presente articolo, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Nella programmazione degli interagenti l'esecutore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e ricevere ancoraggi di vario tipo per ogni tipo di muratura e/o struttura a cui gli intonaci dovranno essere applicati;

- provvedere a predisporre inserti e quanto è previsto e/o si debba prevedere venga messo in opera durante la formazione degli intonaci  in oggetto;

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per tubazioni, condutture, canali relativi a qualsiasi tipo di impianto (termofluidico, condizionamento, elettrico, telefonico, ecc.);

- provvedere a predisporre inserti, staffe, attacchi, elementi di sostegno e/o supporto, ecc., per qualsiasi elemento e/o altro sub-sistema edilizio occorrente.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, l'esecutore provvederà, a sua cura, a tali interventi.

L'esecutore sarà tenuto ad eseguire gli intonaci e tutte le opere e/o lavorazioni accessorie anche in assenza di opere di interfaccia, tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni di intonaci e/o dei materiali componenti ed accessori prescritti nel presente articolo, dovranno essere presentati al Direttore dei Lavori ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di esecuzione gli intonaci per un periodo ≥ 10 giorni nei locali e/o aree ove gli intonaci stessi siano state completati; ove questi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Secondo la classificazione dettata dalla norma UNI 8289, gli intonaci dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza;

- benessere;

- fruibilità;

- aspetto.

Pertanto per gli intonaci sono richiesti i seguenti requisiti, in base alla UNI 8290/2.

Per quanto concerne la sicurezza:

- reazione al fuoco tale da non presentare effetti dannosi inammissibili ai fini della sicurezza richiesta all'edificio e/o all'ambiente (per es. alimentare l'incendio, propagare la fiamma, produrre gas o vapori nocivi);

- capacità e/o attitudine di limitare o impedire la propagazione di un incendio, oltrechè la propagazione dei fumi tossici che possono svilupparsi con la combustione dei materiali;

- resistenza agli urti riferibili agli strati funzionali che li definiscono ed ai loro componenti, anche in rapporto ai sub-sistemi di giunzione e connessione, sia in fase di esercizio che di montaggio;

per quanto concerne il benessere:

- anigroscopicità;

- controllo della condensazione di vapore acqueo all'interno della parete;

- isolamento acustico tra locali continui, assorbimento dei rumori interni;

- isolamento termico ove necessario, per limitare le dispersioni di calore tra locali a temperature diverse;

- essenza di emissione di odori sgradevoli;

per quanto concerne la fruibilità:

- capacità e/o attitudine di resistere a sollecitazioni derivanti da umidità, acqua, calore, luce, urti, carichi sospesi, agenti chimici, senza alterare le caratteristiche prestazioni fornite;

- attrezzabilità, per quanto riguarda la sospensione o il fissaggio di attrezzature;

- transitabilità, per quanto riguarda la funzione di passaggio di elementi impiantistici tra le murature;

- facilità di pulizia e di manutenzione;

per quanto concerne la l'aspetto:

- planarità e assenza di difetti superficiali visibili;

- omogeneità di colore ed omogeneità di insudiciamento;

- attitudine ad accogliere finiture superficiali diverse;

- gradevolezza al tatto e assenza di asperità per quanto riguarda la finitura superficiale.

  - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTONACI

Gli intonaci dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate, e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previste le seguenti tipologie di intonaci e rasature:

A.07.5.01	Riquadratura con intonaco del lato interno degli stipiti degli infissi esterni.

Localizzazione:

- Vani finestra e porta-finestra oggetto di rimozione;

A.07.5.02	Intonaco rustico su pareti in blocchi o laterizi.

Localizzazione:

- Edificio 1-2-3-4 a tutti i piani

- Edificio 5-6-8 a tutti i piani

- Edificio 16 a tutti i piani

A.07.5.03	Intonaco a civile su pareti in blocchi o laterizi.

Localizzazione:

- Edificio 1-2-3-4 a tutti i piani

- Edificio 5-6-8 a tutti i piani

- Edificio 16 a tutti i piani

A.07.5.04	Rasatura di superfici in c.a.

Localizzazione:

- Edificio 1-2-3-4 a tutti i piani

- Edificio 5-6-8 a tutti i piani

- Edificio 16 a tutti i piani

A.07.5.10	Supplemento agli intonaci di cui agli articoli precedenti per l'interposizione di rete portaintonaco in polipropilene.

Localizzazione:

- Edificio 6 a soffitto

A.07.6.01	Ripristino intonaci interni ed esterni con rappezzi localizzati.

Localizzazione:

- Murature dei fabbricati 3-5-6-8 e 16 bis, interessate da interventi di spicconatura

A.07.6.05	Ripristino delle fasce marcapiano.

Localizzazione:

- Facciate dei fabbricati 3-5-6-8

L'area di intervento per gli intonaci esterni, cui all'articolo A.07.6.01, riguarda le facciate dei fabbricati 3-5-6-8 e 16 bis, interessate da interventi di spicconatura dell'intonaco preesistente ed ammalorato. In ogni caso l'esecutore avrà l'obbligo di rilevare preliminarmente la totalità delle zone oggetto delle opere cui al presente articolo.

Dovranno essere rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo  si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- la disposizione geometrica e dimensionale degli intonaci in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove essi siano previsti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia con i diversi sistemi edilizi di applicazione:

- i raccordi con i serramenti esterni;

- i raccordi con i serramenti interni;

- i raccordi con le murature e le controsoffittature;

- i raccordi con le aperture e con i passaggi funzionali ed impiantistici;

- la disposizione degli elementi decorativi e/o di rivestimento;

- quant'altro necessario a rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia aggiornata dalla D.L..

### Intonaci di malta.

Gli intonaci di malta dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di cui al presente articolo.

Nell'esecuzione degli intonaci si dovrà provvedere alla realizzazione secondo le seguenti disposizioni generali:

- ripulire le superfici da eventuali grumi di malta;

- eliminare le irregolarità, ove esse risultino comunque esistenti, le superfici interessate dovranno essere rabboccate;

- bagnare accuratamente le superfici prima dell'applicazione degli intonaci.

Le malte per gli intonaci dovranno essere confezionate con l'ausilio di mezzi  meccanici nella quantità strettamente necessaria per l'impiego immediato.

Non si dovrà procedere all'esecuzione degli intonaci quando le acque meteoriche possano inibire le superfici da intonacare e/o quando la temperature minima nelle 24 ore precedenti e/o seguenti l'applicazione possa pregiudicare la messa in opera della malta e/o comunque la presa di essa.

La temperatura minima non potrà risultare inferiore a 5°C.

Potranno essere adottati particolari accorgimenti nel caso si dovessero applicare gli intonaci in condizioni non favorevoli. Tali accorgimenti potranno essere:

- chiusure di protezione;

- installazioni di sorgenti di calore.

Nella successiva fase di realizzazione e posa dovranno essere curate in particolare:

- la disposizione degli intonaci in rapporto alle diverse condizioni di interfaccia (serramenti esterni, murature esterne, strutture verticali e/o orizzontali);

- la modalità di applicazione degli intonaci (intonaci di malta) che dovranno essere messi in opera ad una temperatura superiore a 5°C.

Gli intonaci di malta previsti nel presente articolo sono i seguenti:

Intonaco grezzo (rustico)

L'intonaco è previsto per le seguenti applicazioni:

- superfici delle murature interne da rivestire con piastrelle e/o diverso materiale.

L'intonaco dovrà essere eseguito utilizzando i seguenti materiali:

- Intonaco di malta classe M4

Nell'esecuzione dell'intonaco l'esecutore dovrà provvedere alla messa in opera secondo le seguenti disposizioni:

- predisposizione della muratura e/o delle superfici di supporto in genere secondo le disposizioni generali.

L'intonaco sarà costituito da 2 strati:

- il primo (rinzaffo) dovrà essere gettato con forza in modo da penetrare in tutti gli interstizi e riempirli;

- il secondo dovrà essere steso a frattazzo;

lo spessore complessivo non dovrà essere inferiore a 10 mm, e dovrà essere comunque tale da rispettare lo spessore in opera richiesto nella stratigrafia del rivestimento;

gli spigoli convessi e/o concavi, a lavoro ultimato, dovranno risultare ad angolo vivo;

le pareti intonacate, a lavoro ultimato, dovranno risultare perfettamente piane ed uniformi, senza screpolature ed irregolarità negli allineamenti e negli spigoli.

Intonaco a civile per murature

Caratteristiche: Intonaco civile tirato in piano a frattazzo fine o alla pezza, costituito da:

- intonaco rustico in malta di calce idraulica dosata a 4,5 q per ogni 0,9 m³ di sabbia fine, spessore 10 mm;

- arricciatura in malta di calce idraulica dosata a 6 q per ogni 0,9 m³ di sabbia fine, spessore 5 mm;

- armatura degli spigoli con profilo metallico.

Rasature

Rasatura di superifici in calcestruzzo dello spessore di mm 5 con finitura civile fine; caratteristiche:

- Rasante ad applicazione manuale di superfici interne ed esterne in calcestruzzo, a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati e additivi specifici avente granulometria inferiore a 0,6 mm da impastare con sola acqua, applicabile in due o più passata in ragione di 1,6 kg/m² per mm di spessore.

- Dati tecnici:

- Granulometria:							< 0,6 mm

- Massa volumica del prodotto indurito:			   1,5 kg/lt

- Adesione sul calcestruzzodopo 28 gg.			      1 Mpa

- Resistenza a compressione a 28 gg.			    11 Mpa

- Resistenza a flessione a 28 gg.				      5 MPa

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DI INTONACI E RASATURE

Tutti i tipi di intonaci previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali richieste per ogni singolo elemento componente.

L'esecutore sarà ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi e le caratteristiche prestazionali previste, nel caso di tale eventualità verranno messe in atto le procedure del precedente art. 1.

Sicurezza

Gli intonaci dovranno corrispondere ai seguenti requisiti generali:

- avere resistenza di sicurezza nei confronti degli urti;

- non manifestare perdita di prestazione sotto l'effetto degli urti.

Resistenza di sicurezza agli urti

Le superfici non devono subire danni tali da provocare il distaccamento dello strato di intonaco; non dovranno inoltre subire danni di sfondamento in rapporto ad urti accidentali di masse.

Le superfici non devono presentare deterioramenti e/o deformazioni sulla superficie di finitura. Sono ammesse impronte:

- di diametro 13 mm con deformazione massima < 1 mm dovute a urto da corpo duro da 500 g (rif. UNI 8201);

- di diametro 50 mm con deformazione massima < 7 mm dovute a urto da corpo duro da 1 kg (rif. UNI 8201).

Sicurezza al fuoco

Gli intonaci dovranno avere, in accoppiamento con le murature, le caratteristiche REI prescritte.

Gli intonaci, qualora soggetti al fuoco e/o ad esposizione localizzata di fiamma e/o sorgente di calore, non dovranno sprigionare fumi e/o esalazioni tossiche e/o nocive alla salute.

Benessere igrometrico

Assorbimento d'acqua per capillarità

L'assorbimento d'acqua per capillarità dovrà essere dichiarato dal Produttore in sede di qualifica delle campionature.

Le prestazioni per gli intonaci di cui al presente articolo non dovranno essere inferiori a quelle riportate per i singoli componenti. I limiti di accettazione sono quelli riportati nell'Appendice B della norma SS UNI U32.10.241.2 sopra citata, estesa per analogia a tutti i materiali del presente articolo.

Isolamento acustico

Dove si prevedono murature per la ricostruzione di fabbricati, in accoppiamento con gli intonaci, composte nella loro configurazione provvisoria, dovranno produrre un valore Rw  non inferiore a quanto indicato nella Relazione prestazionale di tipo acustico.

Purezza dell'aria

Nella realizzazione degli intonaci non sono ammessi componenti a base di amianto e/o che comportino esalazioni tossiche e/o sgradevoli all'olfatto.

Aspetto superficiale

In particolare le superfici di cui sopra dovranno essere lisce e prive di polvere.

Le superfici e/o i bordi degli intonaci, per essere accettati, dovranno inoltre presentare:

- fessurazioni e cavillature :			 nessuna

- discontinuità di superficie:			 nessuna

- scagliature di bordo e/o d'angolo:		 nessuna

Le superfici e/o i bordi degli intonaci, per essere accettati, dovranno inoltre osservare, per analogia, i limiti di accettazione di cui al SS UNI U32.10.241.2 appendice B.

La fornitura sarà accettata se gli intonaci con difettosità ammesse saranno in misura < 15%. L'opera sarà accettata se i singoli moduli di intonaco con difettosità ammesse saranno in misura < 15% su ogni modulo e/o su superficie intonacata delimitata da 4 lati e/o < 20 m².

Per le definizioni generali si fa riferimento alla norma SS UNI U32.10.241.1, per quanto utile.

Planarità

Le superfici degli intonaci dovranno essere piane.

Planarità generale

E' ammessa una tolleranza di planarità ≤ 2 mm, misurata in un piano orizzontale su una serie di 3 punti di misura posti a distanza di 1 m, e di planarità generale < 3 mm, verificata muovendo casualmente un regolo da 200 cm in tutte le direzioni. Lo scarto massimo tra il punto più sporgente e quello più rientrante non dovrà essere superiore alle tolleranze indicate.

Per gli intonaci il valore della tolleranza di planarità generale dovrà essere < 3 mm, misurata secondo UNI 9053/1.

Planarità locale

E' ammessa una tolleranza di planarità locale < 1 mm in corrispondenza dei giunti verificata muovendo casualmente un regolo da 20 cm in tutte le direzioni.

Verticalità

La tolleranza di verticalità, misurata su un'altezza di 250 cm, non deve essere superiore a 5 mm.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'esecutore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente punto e determinare le qualità prestazionali preventive o in opera.

L'esecutore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali.

Aspetto superficiale

Si dovranno effettuare :

Verifiche visive, con riferimento, per quanto utile, alla norma SS UNI U32.10.241.3 che verrà utilizzata per analogia.

Planarità

Si dovranno effettuare verifiche visive e dimensionali adottando la UNI 9053/1 e 9053/2, e la SS UNI U32.10.241.3 per quanto utile ed applicabile.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede per le verifiche di cui al p.to a) precedente: la documentazione prevista di verifica visiva redatta in accordo ai disposti del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- RIVESTIMENTI ESTERNI E FACCIATE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di rivestimenti esterni e facciate previsti nel Progetto Esecutivo: edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di rivestimenti esterni e facciate di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi, l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, sarà cura dell'esecutore provvedere a tali interventi.

L'esecutore è tenuto a posare i rivestimenti esterni e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia; tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione del rivestimento esterno - delle murature, ove previsto, rispetto alla posa dei serramenti affinché non venga danneggiato il rivestimento e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di eventuali rivestimenti antincendio delle strutture, rispetto alla posa delle strutture di sostegno dei rivestimenti affinché non venga danneggiato il serramento e/o il rivestimento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa dei controtelai, per serramenti esterni;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa di elementi per coperture, rispetto alla posa delle strutture di sostegno dei rivestimenti di facciata;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa delle coibentazioni sulle pareti, qualsiasi materiale esse siano realizzate, rispetto alla posa dei rivestimenti di facciata;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa delle impermeabilizzazioni rispetto alla posa dei rivestimenti di facciata;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa degli elementi davanzali: lato interno ed esterno, delle soglie sui serramenti di ingresso / passata e delle pavimentazioni in generale;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei collegamenti equipotenziali e di interfaccia impiantistica;

- programmare e stabilire l'ordine di installazione, montaggio ed allacciamento degli impianti ai fini della prevenzione incendio

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a montare i rivestimenti di facciata e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di rivestimenti di facciata, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione i rivestimenti di facciata; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art.1 precedente.

I rivestimenti di facciata finiti dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza;

- benessere;

- durabilità e manutenibilità.

Pertanto per i rivestimenti di facciata  sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- capacità di garantire condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia di posa, in rapporto a:

- fattori elettrici (equipotenzialità);

- fattori meccanici;

- resistenza all'intrusione (infiltrazione acque meteoriche e/o altra natura)e ad azioni fisico-meccaniche a cui l'intervento in oggetto ha dedicato una importante definizione;

per quanto concerne il benessere:

- requisiti di tenuta alla polvere, all'aria, al vento, all'acqua ed agli agenti atmosferici in genere;

- requisiti di isolamento termico ed acustico;

per quanto concerne la durabilità e manutenibilità:

- capacità di resistere agli urti, alle azioni meccaniche, termiche e igrometriche,

  - MODO DI ESECUZIONE DEI RIVESTIMENTI ESTERNI E FACCIATE

Nell'esecuzione dei rivestimenti esterni e facciate di cui al presente articolo, si dovrà considerare il relativo processo di produzione e di posa un "processo speciale" come descritto nel precedente art. 1

I rivestimenti esterni e facciate dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate, e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previste le seguenti tipologie:

- A.07.7.01	Rivestimento a cappotto costituito da pannelli in polistirene dello spessore di cm 5 accoppiati con lastra in fibrocemento con rasatura dei giunti.

Localizzazione:

- facciate fabbricato 16, rivestimento pareti di contenimento lucernario ;

- A.11.1.08	Fornitura e posa in opera di lastre di marmo, davanzali, soglie in pietra d'Istria, come da disegni esecutivi di progetto

Localizzazione:

- Fabbricati 1-2-4, 16 e 16bis: davanzali interni, davanzali esterni e soglie.;

- Fabbricato 3, 5. 6 e 8: davanzali interni e soglie.;

- A.11.1.10	Fornitura e posa in opera di copertina in cls prefabbricato dello spessore di cm 6, su strutture in c.a., compresi gli occorrenti inserti metallici per il fissaggio.

Localizzazione:

- Sottocentrale;

- A.11.1.15	Revisione e ripristino di elementi lapidei di facciata, quali davanzali, soglie e contorni di finestra.

Localizzazione:

- Fabbricato 3, 5. 6 e 8;

- A.11.1.20	Revisione e ripristino di elementi di facciata in graniglia di cemento, quali davanzali, soglie e contorni di finestra.

Localizzazione:

- Fabbricato 3;

- A.11.2.01	Zoccolatura in lastre di pietra d'Istria dello spessore di cm 8÷12 a fasce alternate levigate e con lavorazione a spuntatura come da dettagli esecutivi, posate con malta e fissaggi meccanici.

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 1-2-4

- Edificio 4, facciata Sud fronte edificio 5 - S. Andrea

- A.11.2.02	Rivestimento di facciata con pietra d'Istria dello spessore di cm 4 a fasce alternate levigate e con lavorazione a spuntatura come da dettagli esecutivi, posate con malta e fissaggi meccanici

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 3-4-5-6-8

- A.11.2.03	Rivestimento di facciata in lastre di Trachite euganea dello spessore di cm 4 a fasce alternate lucidate e martellinate come da dettagli esecutivi, posate con malta e fissaggi meccanici.

Localizzazione:

- facciate del fabbricato 16

- A.11.2.04	Facciata ventilata in pannelli di rame su baraccatura metallica integrati con il sistema dei serramenti, compreso:

- realizzazione di sottostruttura di sostegno in profili ad omega in rame brunito dello spessore di 7/10 mm;

- stesura di un telo impermeabile all'acqua barriera al vapore e termoriflettente costituito da pellicola in polietilene rivestita in alluminio del peso non inferiore a 160 g/m²;

- pannello isolante;

- rivestimento a finire in pannelli sandwich realizzati mediante incollaggio a pressa, costituito da rame brunito spessore 7/10 mm / MDF / polistirene espanso, dello spessore complessivo di 2,5 cm il tutto in opera compreso fissaggi a scomparsa in acciaio inox.

Sono compresi nel prezzo gli sfridi, i sormonti, il profilo al piede, il profilo para passero, la formazione di davanzali, stipiti di porte e finestre, i pezzi speciali ecc.

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 1-4-16

- A.14.01	Controsoffitto in pannelli sandwich di rame 7/10 mm stabilizzato con polistirene e MDF.

Localizzazione:

- Controsoffitti esterni a completamento del rivestimento di facciata

- A.11.2.09	Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lastre di cls prefabbricato finite a faccia vista e tinteggiate con protettivo, dello spessore di cm 5, su strutture in c.a., compresi gli occorrenti inserti metallici per il fissaggio ed i pezzi speciali.

Localizzazione:

- facciate del fabbricato Sottocentrale

- A.11.2.10	Rivestimento di facciata in pannelli di Alucobond su sottostruttura in acciaio zincato compreso fissaggi a scomparsa, gli sfridi, i sormonti, il profilo al piede, la formazione di davanzali, stipiti di porte e finestre, i pezzi speciali ecc.

Localizzazione:

- facciata del fabbricato area impianti nord edificio 3

- A.11.2.15	Smontaggio, revisione e ricollocamento in opera di cornicione in pietra.

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 5-6-8

- A.11.2.20	Revisione della zoccolatura di facciata in pietra, compreso l'onere per il ripristino a seguito della foratura per l'areazione dei vespai ventilati.

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 3-5-6-8

- A.11.2.25	Ripristino delle modanature in pietra su fronte S. Andrea

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 5-8

- A.11.2.30	Rivestimento esterno in pannelli stratificati con impiallacciatura di pino, dello spessore complessivo di cm 2, compresa struttura metallica di sostegno in acciaio inox

Localizzazione:

- facciate dei fabbricati 3-5

- A.11.2.35	Rivestimento esterno in pannelli di lamiera di acciaio dello spessore non inferiore a mm 8, atto a garantire una blindatura antiproiettile classe 3.000 J, fissato mediante chiodatura su sottostruttura in acciaio (questa compresa), con parti in vista verniciata con una ripresa di antiruggine al solfato di zinco e due riprese di smalto ferromicaceo con aspetto metallizzato.

Localizzazione:

- Tamponamento pensilina di collegamento fabbricati 3-5

- A.11.2.36	Rivestimento esterno in lamiera di acciaio sagomata, dello spessore di mm 10, fissato mediante chiodatura su sottostruttura in acciaio (questa compresa), con parti in vista verniciata con una ripresa di antiruggine al solfato di zinco e due riprese di smalto ferromicaceo con aspetto metallizzato.

Localizzazione:

- Tamponamento pensilina di collegamento fabbricati 3-5

- A.11.2.40	Rivestimento esterno in pannelli di compensato marino dello spessore di  mm 20, fissati su struttura in acciaio zincato (questa compresa), con parti in vista verniciata con due riprese di smalto oleosintetico per esterni, tinta pino.

Localizzazione:

- Tamponamento parapetti pensilina di collegamento fabbricati 3-5

- A.11.2.45	Rivestimento esterno in pannelli stratificati con impiallacciatura di pino, dello spessore complessivo di cm 3, compresa struttura metallica di sostegno in acciaio inox.

Localizzazione:

- Tamponamento del lato interno dei parapetti pensilina di collegamento fabbricati 3-5

- A.11.2.50	Fornitura e posa in opera di copertina in massello di Pino, della sezione cm 16 x 5, con spigoli arrotondati, compreso trattamento antimuffa ed antitarlo e la finitura con vernice trasparente per esterni.

Localizzazione:

- Corrimano su parapetti pensilina di collegamento fabbricati 3-5

### RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

La presente descrizione interessa le facciate del fabbricato 16.

Il rivestimento a cappotto consiste nell'applicazione sulle pareti perimetrali di un pannello isolante (meglio identificato all'articolo 16.4.1 punto 9) e soprastante posa di piastre in cemento alleggerito e fibrorinforzato con bordi longitudinali assottigliati costituito da nucleo di cemento Portland fibrorivestito sulle due facce con uno strato di rete rinforzata di fibra di vetro resistente agli alcali, dello spessore di mm 12,5, tipo UNIPAN della UNIFIX od equivalenti, fissati a mezzo di idonei tasselli metallici posti ad interasse di 400 mm in direzione longitudinale alla lastra e 300 mm in direzione trasversale, finita superficialmente con rasatura a base cementizia idonea all'applicazione in ambienti marini o fortemente aggressivi, tipo UNIRIV JX della UNIFIX od equivalenti.

I punti di fissaggio delle lastre dovranno essere eseguiti con le viti autofilettanti prescritte dal Produttore (rif. UNI 9154/1) e comunque devono rispettare i seguenti requisiti prestazionali:

-	Rivestimento: rivestimento polimerico a carica metallica Climaseal;

-	Polimerizzazione: termoindurente;

-	Resistenza a corrosione (DIN 50018): 40 cicli con ruggine inferiore al 15 %;

-	Prova in nebbia salina (ASTM-B117): ottimo

-	Umidità (ASTM-D2247): ottimo;

-	Resistenza a danneggiamenti/schermatura: ottimo

-	Resistenza all'abrasione/al taglio: resistente/durevole

-	Resistenza all'urto: ottimo

-	Diametro della testa; 10,1 mm

Le cornici e profili di finitura in pvc dovranno essere del tipo prescritto dal Produttore e comunque devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

-	Non contengono piombo o agenti plasticizzanti;

-	Resistenti ai raggi ultravioletti;

-	Resistenti ai sali di calcio;

-	Adatti per interni ed esterni

-	Diametro minimo dei fori 6 mm posti ad interasse di 9,5 mm;

-	Conformi alle norme ASTMD1784;

Il nastro di armatura dovrà essere del tipo prescritto dal Produttore e comunque deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

-	Costruiti da fibra di vetro;

-	Con protezione resistente agli alcali;

-	Larghezza mm 75;

-	Peso kg/m² 150

-	Carico minimo di rottura a trazione di 15 kg/m²;

Lo stucco per giunti e rasatura è a base cementizia con resine monocomponenti dovrà essere del tipo prescritto dal Produttore e comunque deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

-	Peso specifico determinato per caduta libera: 1650 kg/m³ ±5 %;

-	Peso specifico dell'impasto indurito: 1,9 kg/l ±5 %;

-	Resa teorica: ~1,6 kg/m² per mm di spessore;

-	Resistenza meccanica a flessione: 1 gg > 2,0 Mpa; 7gg > 4,0 Mpa;

-	Resistenza meccanica a compressione: 1 gg > 4,5 Mpa; 7gg > 130 Mpa;

-	Adesione cls (adesione per strappo): > 2,2 Mpa;

-	Modulo elastico secante a compressione: 8000 Mpa;

-	Acqua d'impasto: 13,5 %;

-	Resistenza ai cicli di gelo e disgelo: integro dopo 30 cicli

L'operazione di trattamento dei giunti prevede le seguenti fasi:

1)	incollaggio di nastro rinforzato costituito da una striscia di rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con carico di rottura a trazione superiore a 500 N/cm, di larghezza non inferiore a mm 75;

2)	copertura del nastro con riempimento dell'assottigliamento dei bordi e della testa delle viti, prima e seconda rasatura dei giunti con stucco a base cementizia consigliato dalla ditta produttrice delle lastre;

Nell'esecuzione degli interventi si dovrà utilizzare, per quanto utile, accessori originali, quali elementi complementari al montaggio, materiali di finitura quali stucchi, nastri, bandelle di rinforzo e/o angolari a protezione degli spigoli, e quant'altro possa essere consigliato e prescritto dal Produttore delle lastre al fine di conseguire le caratteristiche prestazionali previste.

Si ricorda che l'insieme isolamento-lastra-giunti-rasatura finale dovranno garantire il livello di isolamento idoneo alle richieste.

Dati tecnici delle lastre:

| CARATTERISTICHE | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche generali | Conforme | ANSI-A118.9-1992 |
| Norme di montaggio | Conforme | HUD I |
| Spessore | 12,5 mm |  |
| Dimensioni | 1200 x 2000 mm |  |
| Assorbimento d'acqua | < 10 % | ASTM C948 |
| Variazione lineare | <0,05 % | ASTM D1037 |
| Modulo di elasticità | >1200 Mpa | ASTM 4266 |
| Resistenza a compressione | >6,7 Mpa | ASTM C495 |
| Resistenza a flessione | >6,5 Mpa | ASTM C947 |
| Resistenza all'estrazione del chiodo | >850 N | ASTM C1037 |
| Resistenza all'impatto della palla | Nessun danno | ASTM C473 |
| Tolleranze lineari | ±0,8 mm | ASTM C473 |
| CARATTERISTICHE | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| Squadro | A squadro | ASTM C473 |
| Profondità del giunto longitudinale | 1,5 mm |  |
| Peso | 13,9 kg/m² |  |
| Dilatazione termica lineare | 0,013 mm/C°/m |  |
| Conducibilità termica | 0,39 W/m/C° |  |
| Resitenza ai cicli gelo-disgelo | 25 cicli | ASTM C666 |
| Resistenza ai batteri | Nessuna crescita | ASTM G22 |
| Resistenza ai funghi | Nessuna crescita | ASTM G21 |
| Resistenza e Reazione al fuoco | 0 | CAN/ULC-S101-M89 |
| Sviluppo fumi | 1h, 2h | ASTM E84/UL 723 |
| Carico del vento | 05 | ASTM E84/UL 723ASTM E330 |
| Trasmissione del vapore acqueo | 3,6 Kpa | ASTM E96-96-95 |
| Raggio di curvatura | 1,5 m |  |

Le lastre dovranno essere installate con posa orizzontale con i bordi assottigliati rivolti verso l'esterno, accostate le une alle altre senza lasciare spazi e sfalsate, rispetto le adiacenti di almeno 300 mm.

### SISTEMA DI  FACCIATA IN RAME

Sequenze di posa

La presente descrizione interessa le facciate dei fabbricati 1 e 16, per i quali è previsto il rivestimento di copertura e facciata in rame brunito.

La realizzazione di tale sistema deve adeguatamente integrarsi con la messa in opera dei serramenti per cui è qui di seguito evidenziata la sequenza di posa.

Le fasi di lavorazione sottodescritte dovranno essere interfacciate con il Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

Preliminarmente è necessario predisporre idonee impalcature tutto attorno all'edificio sino al piano tecnico per poter accedere alla struttura di copertura.

Esecuzione della posa degli elementi che costituiscono le  facciate in rame

La prima attività riguarda il tracciamento della copertura, delle facciate e di seguito, iniziando dall'alto, le seguenti fasi:

-	fornitura e fissaggio della  sottostruttura costituita dagli omega in acciaio, per tratti che dal livello superiore di attestano al davanzale del piano sottostante

-	montaggio del pacchetto di copertura

-	montaggio staffe e omega in rame di supporto ai pannelli di rivestimento della facciata

-	posa dei controtelai in acciaio zincato dei serramenti, blindati dove previsto, e livello del davanzale delle finestre interessate dalla posizione del rivestimento

Al procedere della posa del manto di copertura e del rivestimento della facciata, si toglieranno i ponteggi che altrimenti intralcerebbero la posa dei pannelli di  rivestimento

Dopo la posa del manto di copertura si potranno fissare gli ancoraggi del ponteggio scorrevole, alla sommità della copertura sui supporti definitivamente sigillati a cura del lattoniere.

La posa dei serramenti del piano più alto deve essere effettuata subito dopo la posa dei controtelai a livello del davanzale e dell'intonaco sotto il davanzale.

A seguito della posa dell'isolamento della copertura e prima o contemporaneamente alla posa dei pannelli di rivestimento, si eseguirà il montaggio delle gelosie in rame centinate, previste per l'edificio 1.

In particolare, nel suddetto edificio 1, con la stessa sequenza seguiranno la posa:

- dei serramenti del 3° piano, isolamento esterno e gelosie in rame  e/o frangisole in Rame;

-	dei serramenti del 2° piano, isolamento esterno e gelosie in legno di Pino;

-	la posa del rivestimento esterno del 2° piano è da effettuare contemporaneamente o di seguito dall'alto verso il basso, con la posa dei pannelli in Rame;

-	dei serramenti del piano 1° e piano terra, in legno e in alluminio blindato del 1° piano,  dopo l'esecuzione degli intonaci interni. Seguirà la continuazione della posa dell'isolamento esterno e pannelli di rivestimento della facciata.

La posa dei serramenti del corridoio del piano terra, in alluminio blindato, e del piano interrato, a taglio termico, sono condizionati solo dalla esecuzione dell'intonaco interno.

Relativamente all'edificio 1, i grigliati esterni in acciaio inox, i telai di alluminio verniciato con reti antinsetti di acciaio inox, i grigliati pedonali sono da posare prima della esecuzione dell'isolamento delle pareti interne e delle colonne.

Per l'installazione dei pannelli di rivestimento localizzati sul fronte interno delle facciate, previsti  ai piani 2°, 3°, 4°, si dovrà attendere l'ultimazione degli impianti, piano per piano, e la posa del pavimento galleggiante.

Si tratta dei pannelli posizionati a rivestimento di colonne, canali di passaggio degli impianti, rivestimento del sopraluce della finestra apribile e dei coprifancoil.

Sistema di  facciata

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata ventilato realizzato secondo la seguente metodologia:

- Realizzazione della sottostruttura di sostegno in profili ad omega in rame brunito spessore 7/10 di mm opportunamente dimensionati a sostenere i carichi del rivestimento, la spinta del vento nonché le azioni derivanti dalla depressione che si viene a creare in facciata. Detta sottostruttura dovrà consentire il perfetto allineamento della facciata compensando ogni imperfezione derivante dall'intervento edilizio (fuori piombo, disallineamenti , ecc.) I profili longitudinali saranno ancorati alla sottostante muratura mediante staffe di regolazione in ottone spessore mm 2 e fissaggi in inox;

- stesura di un telo impermeabile all'acqua barriera vapore e termoriflettente con pellicola in polietilene rivestita in alluminio, tipo "DS ALU 160 F od equivalenti, avente le seguenti caratteristiche:

·	Peso di 160 gr/m²;

·	Permeabilita' al vapore non inferiore a 1 gr/m²/24 ore;

·	Resistenza alla trazione su un campione di 5 cm non inferiore a 300 N;

·	Valore Sd non inferiore a 95 metri;

·	Classe di combustione pari a B1.

·	Completo al suo interno di una rete di armatura;

- Posa di un pannello isolante in lana di roccia idrorepellente densità 35 kg/m³,  rivestito su un lato con carta Kraft spessore mm 50, fissato alla muratura esistente mediante tasselli meccanici completi di rondellone.

- Posa di rivestimento a finire costituito da pannelli sandwich realizzati mediante incollaggio a pressa secondo la seguente stratigrafia di:

·	Lastra in rame brunito di spessore 7/10 di mm;

·	Lastra in MDF

·	Polistirene Espanso

·	Lastra in MDF.

Tale da formare un pacchetto scatolato sui quattro lati dello spessore complessivo di mm 25, il tutto in opera compresi fissaggi a scomparsa in acciaio inox.

L'Appaltatore è tenuto a comprendere nella fornitura gli sfridi, i sormonti, il profilo al piede, il profilo para passero, la formazione di davanzali, stipiti di porte e finestre, i pezzi speciali d'angolo ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

### RIVESTIMENTO DI ZOCCOLATURA DI FACCIATA CON LASTRE DI PIETRA D'ISTRIA DELLO SPESSORE DI CM 12.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata con lastre di pietra d'Istria dello spessore di cm 12, larghezza cm 80 e disposte a fasce alterne, di altezza cm 32 (con finitura sulle facce esterne a spuntatura) e cm 48 (con finitura sulle facce esterne a levigatura, lavorate a disegno come descritto negli elaborati esecutivi e posate con malta e fissaggi meccanici per la formazione della zoccolatura fronte canale.

### RIVESTIMENTO DI ZOCCOLATURA DI FACCIATA CON LASTRE DI PIETRA D'ISTRIA DI SPESSORE CM 4-10.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata con lastre di pietra d'Istria di spessore compreso tra 4 e 10, larghezza cm 80 e disposte a fasce alterne, di altezza cm 32 (con finitura sulle facce esterne a spuntatura) e cm 48 (con finitura sulle facce esterne a levigatura), lavorate a disegno come descritto negli elaborati esecutivi e posate con malta e fissaggi meccanici per la formazione della zoccolatura.

### RIVESTIMENTO DI FACCIATE INTERNE CON LASTRE DI PIETRA D'ISTRIA DI SPESSORE CM 4.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciate interne con lastre di Pietra d'Istria di spessore  cm 4, con finitura sulle facce esterne a levigatura, con impiego di elementi di spessore cm 10 in corrispondenza di pilastri o voltatesta di muri, posate con malta e fissaggi meccanici.

### RIVESTIMENTO DI FACCIATA CON TRACHITE EUGANEA LAVORATA A DISEGNO.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata con lastre di Trachite Euganea di spessore 4 cm, lavorate in dimensioni modulari  come previsto negli elaborati esecutivi e posate con malta e fissaggi meccanici per la formazione della zoccolatura.

### RIPRISTINO DI ELEMENTI LAPIDEI INSISTENTI IN FACCIATA

Gli interventi di ripristino di elementi quali cornicione, modanature, stipiti, contorni, davanzali e soglie, consistono nel lavaggio a pressione, la sigillatura di eventuali fessurazioni, la stuccatura di eventuali sbrecciature, l'applicazione di idoneo film protettivo e l'eventuale onere per lo smontaggio ed il ricollocamento in opera.

### RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento esterno realizzati con stratificato di conifera, impiallacciatura di Pino o altra essenza di valore commerciale non inferiore a scelta della D.L., spessore minimo 20/10, controplaccati con la stessa essenza per uno spessore totale non inferiore a 18 mm per i rivestimenti di pilastri in C.A., delle false colonne intermedie in corrispondenza del passaggio degli impianti e del cielino sotto la trave di gronda,.e per uno spessore totale di mm 30 per il rivestimento del lato interno dei parapetti della pensilina di collegamento.

La finitura sulle teste verrà realizzata con massello di Pino di  spessore 8 mm.

I pannelli intermedi saranno costruiti in due pezzi accostati, con una fuga di 10 mm., tenuti insieme e agganciati al serramento per mezzo di una struttura di acciaio inox AISI 316 indicata nei disegni .

I pannelli del celino che mascherano le apparecchiature elettriche di sollevamento delle gelosie saranno inseriti lasciando un gioco di 3 mm. dalle guide per consentire una facile ispezione dell'apparecchiatura, fissati con viti in ottone M6 su inserti per legno .

I pannelli che rivestono le colonne di C.A., che vanno dalle guide delle gelosie all'asse delle colonne, saranno realizzati in unico elemento unito sull'angolo con spine Ø 6 mm. e masselli di Abete come indicato nei disegni, con trattamento antitarlo e funghicida,.

Tutti i pannelli avranno la finitura di testa a spigolo carteggiato e gli accoppiamenti presenteranno una fuga di 3x3 mm. come indicato nei disegni.

Per l'applicazione del massello e dell'impiallacciatura a caldo si useranno colle idonee per esterni .

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo "AD.L.er", ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L.:

Sono compresi nella fornitura in opera :

- Distanziatori in massello di abete con trattamento antitarlo e funghicida ;

- Viterie in acciaio inox AISI 316 (A4) ;

- Angolare e profilo ad U con perni a passo costante in acciaio inox AISI 316 ;

- Profili ad U in acc. inox AISI 316 di collegamento sui pannelli intermedi ;

- Profili ad U in acc. Inox AISI 316 con asolature di aggancio ;

- Staffe in acc. Inox AISI 316 per l'ancoraggio alla struttura di C.A., compresi idonei tasselli.

### RIVESTIMENTI ESTERNI IN LASTRE DI CLS PREFABBRICATO A FACCIA VISTA DELLO SPESSORE DI CM. 5.

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lastre di cls prefabbricato finite a faccia vista e tinteggiate con protettivo, dello spessore di cm 5, su strutture in c.a. (a parete ed a chiusura dei vani scala della centrale di ventilazione e pompaggio), compresi gli occorrenti elementi speciali e gli inserti metallici per il fissaggio.

### RIVESTIMENTI ESTERNI IN LASTRE DI ALUCOBOND OD EQUIVALENTI.

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in pannelli compositi costituiti da due lamiere in lega di alluminio Peraluman-100 (AlMg1) di spessore 5/10 di mm cadauno, accoppiate con procedimento di fabbricazione in continuo ad un nucleo in materiale termoplastico estruso, di spessore complessivo mm 6, con finitura preverniciata a forno con sistema PVFD (Polivinildene Fluoruro), tipo Alucobond della ALUSUISSE od equivalenti, compresi gli occorrenti elementi speciali e gli inserti metallici per il fissaggio.

Scheda tecnica

| Spessore pannello | 6 mm |
| --- | --- |
| Peso | 7.3 kg/m² |
| Lunghezza | 1000 / 1250 / 1500 mm |
| Lunghezza | 8000 mm |
| Momento di inerzia | I = cm4/m 0.85 |
| Resistenza | W = cm³/m 2.75 |
| Rigidità | Exl (kNcm²/m) 2.75 |
| Lega delle lamiere di alluminio | Peralum 100 (ALMg1) AA5005A,H42 |
| Modulo di elasticità | N/mm²/m 70.000 |
| Resistenza a trazione delle lamiere | N/mm² Rm > 130 |
| Carico di allungamento 0.2 % | > 90 |
| Allungamento DIN EN 485-2 | > 5% |
| Dilatazione termica lineare | 2.4 mm/m per + termico = 100°C |
| Nucleo Poletilene tipo LDPE | G/cm³ 0.92 |
| Preverniciatura a forno “coil coating” | PVDF (Polivinildene Fluoruro) |
| Grado di lucentezza secondo scala Gardner | 30÷45 % |
| Durezza della matita | HB-F |
| Fattore di assorbimento acustico | 0.05 |
| Abbattimento di un rumore aereo | R’w dB 27 |
| Fattore di attenuazione vibrazione | D = 0.0138 |
| Resistenza termica | M²k/W = 0.0172 |
| Trasmittanza termica | K= W/m²k 5.34 |
| Comportamento al fuoco | Classe 1 (CSE RF 1/75/A – RF 3/77) |

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei serramenti esterni.

Con riferimento al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti di facciata, l'Appaltatore, prima della realizzazione dei rivestimenti esterni di facciata di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle eventuali prove richieste dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Sicurezza

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

Per le caratteristiche di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

CEI 81-1 tab. 5, 6, 7 per i requisiti di equipotenzialità, ove utile.

Benessere

Drenaggio e ventilazione

Per le caratteristiche di drenaggio e ventilazione si dovranno effettuare verifiche visive e/o equivalenti per la determinazione delle condizioni di cui al precedente punto.

Durabilità e manutenibilità

Per le caratteristiche di durabilità e manutenibilità si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI EN 24 per la misura dei difetti di planarità;

- UNI EN 25 per la misura delle dimensioni e dei difetti di perpendicolarità delle ante;

- UNI EN 107 per le prove meccaniche

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

per le prove di cui ai p.ti a) ÷ c) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- PAVIMENTI E OPERE IN PIETRA

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di pavimenti interni e rivestimenti per interni e per esterni previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, pavimento il complesso dei pavimenti e dei rivestimenti, di ogni tipo, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di pavimento di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle seguenti condizioni:

- Interferenze e difficoltà di posa dovute all'esistenza di strutture già edificate e/o in opera;

- Interferenze e difficoltà di posa causate da impiantistica di vario genere esistente e/o in progetto;

- predisposizioni per impianti vari;

- passaggi ed attraversamenti per impianti vari;

- adattamenti dei materiali da posare, causa interferenze con impianti vari;

- preparazione e posa in opera di pezzi speciali;

- elementi e/o soluzioni tecniche per consentire, in caso di eventuale attivazione impianto sprinkler, il deflusso acqua antincendio (dagli appositi "barbacani" presenti in facciata) attraverso le mattonelle componenti le pavimentazioni di tipo sopraelevato;

- adattamenti e modifiche dei materiali da posare conseguente al rispetto delle prescrizioni in materia di fono-abbattimento e fono-assorbimento: impatto dei pavimenti con pareti e relative strutture portanti delle stesse (se prefabbricate in cartongesso), guarnizioni acustiche.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi verrà stabilito l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature (esterne nel caso di eventuali interventi per rifacimento parti ammalorate) interne: qualsiasi tipologia e materiali esse siano previste e dei serramenti interni, rispetto alla posa dei pavimenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle intonacature e delle tinteggiature rispetto alla posa dei pavimenti, al fine di non danneggiare i pavimenti stessi;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici (elettrici, idraulici, sanitari, ventilazione / condizionamento aria, sistemi di copertura antincendio, attrezzature varie, ecc.) affinché non vengano danneggiati i pavimenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e posa in opera dei controsoffitti, al fine di evitare eventuali interferenze dei lavori.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, essi verranno eseguiti a cura e responsabilità dell'esecutore.

L'esecutore è tenuto a posare i pavimenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze e della loro futura messa in opera.

I campioni delle pavimenti, dei materiali accessori e dei componenti, dovranno essere presentati alla D.L., per approvazione, secondo le prescrizioni del presente articolo e come previsto nell'art. 1 precedente.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono stati finiti i pavimenti per un periodo > 10 giorni dalla loro ultimazione, e comunque per un periodo determinato dal tipo di pavimento; ove i pavimenti risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per: passaggio abusivo di persone non autorizzate, causa esecuzione di opere e lavorazioni varie, anche non strettamente connessi alla posa in opera dei pavimenti, e/o per altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 7999, i pavimenti dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza;

- durabilità;

- isolamento acustico;

- assorbimento acustico;

- resistenza agli agenti igrotermici;

- igiene.

Per quanto utile si fa riferimento alla terminologia di cui alla UNI 7998.

Pertanto per i pavimenti sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- capacità di resistere alla propagazione d'incendio, anche in rapporto alla formazione di fumi e gas tossici;

- capacità di garantire condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia di posa, in rapporto a fattori elettrici;

- capacità di garantire all'utenza adeguate garanzie prestazionali (finitura delle superfici esterne) anticaduta, antiscivolamento, ecc.;

per quanto concerne la durabilità:

- capacità di garantire prestazioni di durata nel tempo, sia in rapporto a fattori meccanici, fisici, chimici, atmosferici che in rapporto al consumo, al tipo e alla frequenza di traffico previsto;

per quanto concerne l'isolamento acustico:

- capacità di attenuare le riverberazioni acustiche, le vibrazioni ed i rumori residui non attenuati; sono richiesti i requisiti corrispondenti alle normative in campo di benessere acustico;

per quanto concerne la resistenza agli agenti igrotermici:

- capacità di resistere alle alte e basse temperature ed alle variazioni di umidità, senza subire alterazioni che ne compromettano il funzionamento;

per quanto concerne l'igiene:

- capacità di resistere alle macchie;

- conformità alle esigenze igieniche in rapporto all'uso del locale e facile manutenibilità e pulizia.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI PAVIMENTI ED OPERE IN PIETRA

I pavimenti ed opere in pietra, di qualsiasi natura, tipo, materiale, finalità e prestazione richiesta dovranno essere realizzati secondo le modalità specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente articolo sono previste le seguenti tipologie di pavimenti ed opere in pietra:

A.10.03.01	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 11 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC01

A.10.03.02	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 10 armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC02

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC02

A.10.03.03	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 7÷8 armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC03, SC09, SC23, SC24

A.10.03.04	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 15 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC16

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SI04

A.10.03.05	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 11 armato con  rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC17

A.10.03.06	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 9 armato con  rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SI01

A.10.03.07	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 14 armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SI07

A.10.03.08	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 10 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SI04

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SI10

A.10.03.09	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 15 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SI13

A.10.03.10	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 7,5 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SI03

A.10.03.12	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 5 armato con  rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SC03-SC06-SC07

- Pianerottoli scale 1/S3 e 1/S5

A.10.03.13	Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm 20 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Localizzazione:

- Centrale di ventilazione e pompaggio

A.10.04.01	Fornitura in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica monocottura di dimensioni cm 10 x 10, posate a colla.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC08, SC12, SC15, SI02, SI09, PI01, PI02

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC08, SC21, PI03

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SI03-SC10-PG01

A.10.04.02	Fornitura in opera di pavimento in piastrelle di ceramica monocottura della dimensione di cm 20 x 20, posato con idoneo collante

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC21

- Fabbricato 16, pianerottoli scala 16/S3

A.10.04.03	Pavimentazione in lastre prefabbricate di cls vibrocompresso della dimensione di cm 40*40 spessore cm 4, incollate e sigillate con prodotto idrofugo.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SI05, SI14÷SI16

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SI14

A.10.05.01	Fornitura in opera di pavimento in teli di gomma martellata, con giunzione saldata, compresa la formazione di rasatura autolivellante.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC07, SC10, SC13, SI08

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC07, SI08

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SI02-SC01-SC04, SC08, SC09

- Pianerottoli di scala 1/S1;

- Fabbricato 5-6-8 pianerottoli scala 6/S1 e 8/S1;

A.10.06.01	Fornitura in opera di pavimento in listoni in legno di ciliegio americano, dello spessore di mm 22, compresa la lisciatura del sottofondo con rasante autolivellante, la lamatura e la verniciatura, in due passate, con vernice opaca classe 0.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC14

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SC11

- Fabbricato 16 pianerottoli scala 16/S4;

- Raccordo pavimento sopraelevato fabbricato 16

A.10.07.01	Fornitura in opera di pavimentazione in lastre di pietra d'Istria levigato dello spessore di cm 6.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC04

A.10.07.02	Fornitura in opera di  pavimento  in lastre Trachite Euganea con piano di usura levigato dello spessore di cm 6.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC05

A.10.07.03	Fornitura in opera di pavimento in lastre di marmo " Peperino Romano" levigato dello spessore di cm 4.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo SC06, SC11, SI06

A.10.07.04	Fornitura in opera di pavimento in lastre di Trachite euganea con piano di usura levigato, dello spessore di cm 10

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC18

A.10.07.05	Fornitura in opera di pavimento in lastre di Ardesia levigate dello spessore di cm 6

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC19, SI11, SI12

A.10.07.06	Fornitura in opera di pavimento in lastre di  marmo " Peperino Romano" levigato dello spessore di cm 3

Localizzazione:

- Pianerottoli di scala 1/S2, 1/S4, 3/S1, 3/S2;

A.10.07.07	Fornitura in opera di pavimento in lastre di Trachite euganea con piano di usura levigato, dello spessore di cm 3

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo SC22, SC20, PI05

A.10.07.08	Fornitura in opera di  pavimento  in lastre  di  pietra  d'Istria  dello spessore di cm 4.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo SC02, SC04, PI01

A.10.08.01	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in marmo "Peperino Romano" levigato, struttura senza traversine, di altezza totale cm 14, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo PS01, PS04

A.10.08.02	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in gomma martellata, struttura senza traversine, di altezza totale cm 13÷16, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo PS02, PS05, PS08

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo PS02, PS05

A.10.08.03	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in legno di ciliegio americano, struttura senza traversine, di altezza totale cm 46, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere con finitura

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo PS03

A.10.08.04	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in legno di ciliegio americano, struttura senza traversine, di altezza totale cm 34, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere con finitura

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo PS06

A.10.08.05	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in legno di ciliegio americano, struttura senza traversine, di altezza totale cm 13÷14, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere con finitura

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: locali con pavimentazione tipo PS07, PS09

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo PS07

A.10.08.06	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in gomma martellata, struttura senza traversine, di altezza totale cm 33÷35, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo PS10

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo PS01

- Pavimentazione ad altezza variabile della passerella di collegamento tra edificio 3 e 5;

A.10.08.07	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in legno di ciliegio americano, struttura senza traversine, di altezza totale cm 59, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere con finitura

Localizzazione:

- Fabbricato 16: locali con pavimentazione tipo PS11

A.10.08.08	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con foglio in pvc, finitura in Trachite Euganea, struttura senza traversine, di altezza totale cm 33÷35, compreso incollaggio delle colonnine al massetto previa verniciatura antipolvere.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: locali con pavimentazione tipo PS02

A.10.09.05	Pavimento pianerottoli scale in lastre di Trachite euganea dello spessore indicato negli elaborati esecutivi, posato con malta su sottofondo in cls preparato.

Localizzazione:

- Scala 4/S1;

- Fabbricato 5-6-8 pianerottoli scala 5/S1, 5/S2, 6/S2;

- Fabbricato 16 pianerottoli scala 16/S1, 16/S2;

A.10.09.15	Finitura gradini di scala in cemento lisciato fresco su fresco con inserimento di angolare metallico zincato e finitura con vernice a base di resine.

Localizzazione:

- Scala 1/S3, 1/S5;

A.10.09.20	Rivestimento di gradino in teli di gomma a bolli, a basso rilievo, con applicato sullo spigolo un parabordo antisdrucciolo in gomma.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8, scala 6/S1, 8/S1;

A.10.10.03	Rivestimento di gradini costituiti da pedate in lastre di Trachite euganea dello spessore di cm 3 ed alzate in lastre di  pietra d'Istria dello spessore di cm 10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

Localizzazione:

- Scala 4/S1;

- Fabbricato 16, scala 16/S1, 16/S2;

- Scala di accesso alla passerella

A.10.10.05	Rivestimento di gradini costituiti da pedate in piastrelle di ceramica monocottura, di dimensioni cm 20 x 20, ed alzate in lastre di  pietra d'Istria dello spessore di cm 10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

Localizzazione:

- Fabbricato 16, scala 16/S3;

A.10.10.07	Rivestimento di gradini costituiti da pedate in teli di gomma martellata, ed alzate in lastre di  pietra d'Istria dello spessore di cm 10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

Localizzazione:

- Scala 1/S1;

A.10.10.10	Rivestimento di gradini costituiti da pedate in lastre di Peperino dello spessore di cm 3 ed alzate in lastre di  pietra d'Istria dello spessore di cm 10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

Localizzazione:

- Scala 1/S2, 1/S4, 3/S1, 3/S2;

- Fabbricato 5-6-8 scala 5/S1, 5/S2, 6/S2;

A.10.11.11	Fornitura e posa in opera di gradino completo in legno Iroko, trattati con impregnante scuro tinta ebano, rispettivamente di sezione cm 34x4 e 12x4, applicate con idoneo adesivo su pannelli in sughero dello spessore di mm 3 (questi compresi) incollati alla struttura metallica.

Localizzazione:

- Scala panoramica 16/S5

A.10.11.12	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in listoni di legno Iroko, trattati con impregnante scuro tinta ebano, della sezione di cm 10x4, maschiati, applicati con idoneo adesivo su pannelli in sughero dello spessore di mm 3 (questi compresi) incollati alla struttura metallica.:

Localizzazione:

- Scala panoramica 16/S5

A.10.11.15	Fornitura e posa in opera di gradino completo in legno ciliegio, come da disegni esecutivi.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 scala 16/S4

Le localizzazioni delle singole tipologie di pavimentazione sono indicati negli elaborati grafici esecutivi.

Nell'esecuzione del lavoro, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dal presente Capitolato Speciale di Appalto, da quanto indicato in dettaglio sugli elaborati grafici in allegato, costituenti parte integrante del progetto, da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto e/o dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento ed in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare, dovrà essere posta cura ed attenzione per:

- la disposizione geometrica dei pavimenti e degli elementi accessori (cordoli, zoccolini, eventuali griglie a pavimento o similari, ecc.) in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono la pavimentazione, e le opere complementari ed accessorie alla funzionalità della stessa.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'esecutore, inoltre, nella scelta finale del Produttore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore.

### PAVIMENTAZIONI MONOLITICHE IN CALCESTRUZZO  (TIPO INDUSTRIALE)

I pavimenti monolitici dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo; l'esecutore sarà tenuto a programmare, dettagliatamente, le opere di esecuzione del pavimento monolitico in concerto con i fornitori  dell'impianto termico a serpentina sottopavimento per prevedere tutte le predisposizioni e forniture speciali necessarie all'installazione, a regola d'arte, del sistema.

Esse presentano le seguenti caratteristiche:

- Lastronato in c.a. da eseguire a riquadri di lato pari a m. 4,00.

- Armatura con rete metallica elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata FeB 44 K, in diametri e numero di fogli come da Progetto Esecutivo;

- Finitura superficiale con indurente quarzifero, dosato a 5 Kg/m², lisciato meccanicamente ad elicottero.

La pavimentazione monolitica in calcestruzzo dovrà essere eseguita con i seguenti materiali:

| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | VALORE |
| --- | --- | --- |
| Resistenza meccanica:adesioneabrasione | ASTM D 4541UNI 8298/9 1000 cicli | > 3.5 MPa< 40 mg |
| Coefficiente d'attrito | UNI 8298/16 | Superficie asciutta 0.6superficie bagnata 0.49 |
| Spessore | UNI 8298/12 |  240 m |
| Colore |  | tinte RAL |

Il colore della pavimentazione sarà a scelta del Progettista / D.L. su catalogo del Produttore.

Materiali

Il calcestruzzo per l'esecuzione del pavimento monolitico in calcestruzzo dovrà essere confezionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- CEMENTO:	 impiegare cemento Portland tipo 325, dosato a 300 kg/m³.

Tale cemento non dovrà essere eccessivamente fresco per evitare che elevi eccessivamente la temperatura in fase di presa.

- INERTI: 	dovranno essere del tipo a spigoli vivi e superficie rugosa per aumentarne l'aderenza alla matrice.

La loro curva granulometrica, che dovrà essere progettata dall'Appaltatore e sottoposta all'approvazione del R.d.C., sarà di tipo continuo con inerti di dimensione max pari a circa 1/4 dello spessore del lastrone, ed in ogni caso mai maggiore di 1/3.

- Il RAPPORTO A/C dovrà essere ridotto al massimo; pertanto si dovranno impiegare additivi superfluidificanti onde elevarne la lavorabilità.Lo slump al momento del getto dovrà essere verificato con il cono di Abrams. L'abbassamento dovrà essere > 17 cm.

Modalità esecutive

Eseguire il massetto monolitico a riquadri aventi pari dimensioni delle maglie (colonne cilindriche in ghisa), come segue:

- Posare guide metalliche verticali, in cui saranno inserite orizzontalmente barre diametro 18 mm, passo 50 cm, lunghezza 1,00 m, bitumate su un lato, onde realizzare un giunto a cerniera fra le lastre contigue.

- Posare guide metalliche verticali sagomate come a disegno in modo da preformare la costa per un incastro a maschio e femmina.

- Posizionare l'armatura metallica utilizzando appositi distanziali per mantenerla sollevata dal piano superiore dello stabilizzato.

- Eseguire il massetto in un unica soluzione, utilizzando calcestruzzo a consistenza molto fluida (abbassamento al cono di Abrams - fase di getto > cm 17); livellarlo accuratamente e vibrarlo con vibratore ad ago.

- Ad impasto ancora fresco ma pedonabile incidere con apposito "ferro a giunto" una serie di scanalature ortogonali fra loro onde formare dei riquadri di dimensioni pari alle colonne di maglia.

Tali scanalature, larghezza 0,5 cm e profondità 1 cm, dovranno essere riempite con miscela indurente e costituiranno i giunti di contrazione del massetto.

- Dopo 48 ore dal getto incidere tali scanalature, arrotondate in fase di finitura superficiale, fino a 4-5 cm mediante taglio con disco diamantato, spessore 3 mm circa.

- A getto perfettamente stagionato sigillare i giunti di contrazione con resina epossidica previo inserimento di cordone in politene a cellule chiuse o mastice bituminoso per tutta l'altezza.

- Proteggere superficialmente il getto con teli di politene onde impedire una rapida evaporazione dell'acqua di impasto.

Particolari modalità esecutive in corrispondenza dei basamenti colonne in ghisa

- Non interrompere il getto, rinforzandone però l'armatura ed eseguendo come strato di base perimetralmente alla fondazione, fino alla profondità dell'estradosso plinto, un getto di cls magro o un riporto in stabilizzato a base cementizia.

- Realizzare un giunto in corrispondenza del perimetro del plinto onde evitare rotture alla pavimentazione dovute a cedimenti differenziali imputabili alla diversa rigidezza del piano di appoggio.

Tolleranze

IL PIANO del massetto sarà eseguito con una tolleranza di planarità di più o meno 2 mm rispetto ad un rigone di lunghezza 4 m.

Finiture superficiali di pavimentazioni monolitiche

Finitura indurente a spolvero, da applicare fresco su fresco, costituita da miscela preconfezionata o preparata in cantiere di cemento Portland, inerti silicei, pigmenti inorganici a fine granulometria, resistenti agli alcali ed alla luce.

Prestazioni della finitura: presentare schede con dati tecnici del prodotto che si intende impiegare.

- Dosaggio: 5 kg/m².

- Colore: grigio.

Modalità di posa: mediante stesa / lisciatura meccanica eseguita con elicottero.

Localizzazione: su tutte le pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo.

Materiali

Inerti per finitura a spolvero

Gli inerti di natura silicea per finitura a spolvero saranno costituiti da quarzo naturale puro al 99,8%, di tipo sferoidale, in dimensioni non superiori ad 1 mm.

Il quarzo frantumato non sarà accettato in quanto può dar luogo a reazioni chimiche con gli alcali del cemento.

Nella miscela non dovrà esservi traccia di sostanze ferrose od inerti metallici che risultino chimicamente attaccabili e siano soggetti ad ossidazione nel tempo.

Dovrà essere resa disponibile, dall'esecutore, una dichiarazione mineralogica sul materiale che intende impiegare rilasciata da laboratorio riconosciuto.

Inerti per finitura a malta

Gli inerti per la finitura a malta saranno costituiti da una miscela di quarzo sferoidale di sedimentazione, corindone naturale e minerali duri in curva granulometrica omogenea, con dimensioni comprese fra 0,125 e 3 mm.

La malta sarà dosata con un quantitativo di inerti pari a 7/8 kg/m².

Modalità di posa

Finitura a spolvero da eseguirsi come segue:

- fratazzare il massetto di calcestruzzo con lisciatrice meccanica non appena la consistenza lo consenta;

- spolverare sul massetto la miscela uniformemente ed in due passate;

- lasciare che l'acqua affiorante del massetto umidifichi perfettamente la miscela;

- effettuare una leggera frattazzatura con lisciatrice meccanica munita di pale mantenute bene in piano e giranti a basso regime;

- effettuare una prima lisciatura con pale perfettamente planari e giranti a basso regime;

- effettuare la lisciatura finale con pale leggermente inclinate e giranti ad alto regime quando sia possibile camminare sul battuto senza lasciare impronte.

Umidificazione

Al fine di ritardare l'evaporazione dell'acqua e di conservare per circa 8 giorni un alto grado di umidità, applicare a spruzzo, entro 24 ore dall'applicazione, un prodotto antievaporante idoneo.

### PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Le pavimentazioni in pietra naturale dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo e, ove non meglio precisato, come da documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

Le pavimentazioni, saranno posate a casellario, ed hanno dimensioni, come da elaborati grafici del progetto esecutivo (piante e abaco dei sottofondi).

Gli spessori adottati sono i seguenti:

- Tutte le pavimentazioni interne sono di spessore cm 4, ad eccezione delle lastre in Ardesia che sono di spessore cm 6, con piano di usura levigato e coste a filo di sega;

- Le pavimentazioni esterne, relative al fabbricato 1-2-3-4 sono di spessore cm 6, con piano di usura bocciardato e coste a filo di sega;

- Le pavimentazioni esterne, relative al fabbricato 16 sono di spessore cm 10, con piano di usura bocciardato e coste a filo di sega;

- I pianerottoli e le pedate di scala sono di spessore cm 3, con piano di usura levigato e coste a filo di sega;

- Le alzate di gradino, in Pietra d'Istria, di spessore cm 10, in vista su due lati, ha fronte levigato e parte superiore, sulla larghezza dei 10 cm, lavorata alla bocciarda, antisdrucciolo, con spigolo bisellato.

Sui pianerottoli, in partenza e all'arrivo della scala si deve provvedere alla realizzazione di una fascia martellinata di larghezza cm 5.

I materiali previsti nel progetto esecutivo sono i seguenti:

- Lastre di pietra d'Istria;

- Lastre di Trachite Euganea;

- Lastre di Peperino Romano;

- Lastre di Ardesia.

Metodo di posa: 	con collante.

Finitura:	sigillatura e levigatura in opera

Le soglie, dove previste, saranno in corrispondenza di ingressi/passate, e dovranno essere eseguite utilizzando materiale con medesime caratteristiche, natura e lavorazione di quanto utilizzato per le pavimentazioni marmoree.

Per quanto concerne le modalità di posa delle soglie marmoree, fermo restando invariato lo spessore della lastra, esse verranno posate con apposita malta di allettamento in malta cementizia semiasciutta e spolveratura di cemento su sottofondo rustico, o con caratteristiche di equivalente garanzie di tenuta, preventivamente rettificato.

A separazione di pavimenti di diversa natura si dovrà provvedere alla posa di una lama in ottone di spessore mm 3, posta di coltello.

Il colore delle soglie sarà identico a quello dei pavimenti.

ADESIVO

Le lastre devono essere posate, previa misurazione dell'umidità residua presente nel supporto, entro il limite del tempo aperto dell'adesivo, con la tecnica della doppia spalmatura, mediante applicazione a spatola di adesivo professionale monocomponente ad elevata idraulicità, presa ed indurimento ultrarapidi, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, conforme alla norma EN 12004 Classe C 2 F, tipo H40 Rapid della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

L'adesivo sarà miscelato con acqua per la posa a pavimento.

Durante la posa a pavimento l'applicatore dovrà tassativamente rispettare i giunti di frazionamento o dilatazione precedentemente realizzati o già presenti nel massetto, non posando le lastre in corrispondenza degli stessi.

L'adesivo avrà le seguenti caratteristiche:

- spessore realizzabile fino a = 10 mm;

- durata dell'impasto (pot life): = 50 min.;

- tempo aperto: = 30 min. (EN 1346);

- aggiustabilità: = 20 min. (DIN 18 156 - 2);

- pedonabilità: ~ 3 ore;

- stuccatura fughe a pavimento/parete: ˜ 3 ore;

- messa in servizio: ~ 2 giorni;

- adesione al calcestruzzo a 28 giorni: = 2, 0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo cicli gelo - disgelo: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo immersione in acqua: = 1,0 N/mm² ;

- adesione dopo azione del calore: = 2,0 N/mm² (EN 1348);

- resistenza al taglio per sovrapposizione grès/grès a 28 gg: = 2,0 N/mm² (ANSI A 118.1);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

STUCCO CEMENTIZIO PER FUGHE

La sigillatura delle fughe, previa eventuale pulizia e depolverizzazione delle stesse, sarà eseguita con stucco professionale monocomponente, a finitura liscia levigata, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia, presa e indurimento ultrarapidi, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 0 a 5 mm, a pavimento e parete, di marmi, graniti, pietre naturali e ricomposti, di colore Bianco, conforme a prEN 13888 Classe CG 2, tipo Fugabella Marmi della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Lo stucco avrà le seguenti caratteristiche:

- durata dell'impasto (pot life): = 25 min.;

- pedonabilità: ~ 2 ore;

- stuccatura dalla posa a parete: ~ 3 ÷ 6 ore;

- stuccatura dalla posa a pavimento: ~ 24 ÷ 48 ore;

- messa in servizio/levigatura: ~ 24 ore;

- resistenza a compressione a 28 gg: = 40 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a compressione dopo cicli gelo - disgelo: = 40 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione a 28 gg: = 8,0 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione dopo cicli gelo - disgelo: = 3,5 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza all'abrasione: = 1000 mm³ (prEN 12808 - 5);

- assorbimento acqua: a 30 min. = 1,0 g, a 240 min. = 2,0 g (prEN 12808 - 5);

- resistenza ai raggi UV: ottima;

- resistenza agli oli e solventi: ottima;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

GIUNTI  ELASTICI  CON  SIGILLANTE  POLIURETANICO  MONOCOMPONENTE  IN  CARTUCCIA

Per la sigillatura elastica di tutti i giunti, sia a pavimento che parete, s'impiegherà sigillante poliuretanico monocomponente, a basso modulo elastico, tixotropico, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed all'invecchiamento. Idoneo per il riempimento elastico ed impermeabile di giunti di dilatazione - deformazione, tipo Sigibuild PU della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti

Il giunto dovrà essere pulito ed asciutto e non vi dovrà essere possibilità di risalita d'umidità.

Per la posa si dovrà sempre tenere presente la regola fondamentale di porre il sigillante in opera con uno spessore che sia metà della larghezza e di non farlo aderire sul fondo del giunto con l'ausilio di sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse, inassorbente ed inalterabile nel tempo, tipo Sigibuild Joint della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il sigillante monocomponente poliuretanico avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza giunto consentita: 4 ÷ 30 mm;

- tempo di pellicolazione: = 2 ore;

- tempo di reticolazione: 2 mm/~ 24 ore;

- durezza, Shore A: 20 ÷ 25 (ISO 868);

- allungamento a rottura: ~ 500% (ISO 8339);

- movimento max. consentito: = 25% (ISO 9046);

- resistenza a trazione: = 4 MPa (ISO 8339);

- modulo elastico: ~ 0,40 MPa (ISO 8339);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

### PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Le pavimentazioni in piastrelloni di conglomerato cementizio dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Tali pavimentazioni sono previste per le seguenti applicazioni:

- superfici per aree tecniche sulle coperture degli edifici di nuova realizzazione.

Esse presentano le seguenti caratteristiche:

- Piastrelloni di conglomerato di cemento ad alta resistenza, vibrati e pressati, con la faccia superiore liscia;

- dimensioni: cm 40 x 40, spessore cm 3;

- colore: a scelta della Committenza dopo visione di campionatura.

- Metodo di posa: incollaggio sul massetto e sigillatura dei giunti con prodotto idrofugo.

### PAVIMENTAZIONI IN GOMMA MARTELLATA

La pavimentazione sarà esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata composta da una base omogenea monocromatica, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, nella quale sono inseriti a tutto spessore granuli vulcanizzati di identica composizione che forma un manto omogeneo dello spessore di mm 2 (2,9 Kg/m²) con speciale trattamento superficiale all'origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con speciale finitura "MARTELLATA", in teli di altezza cm. 190 (piastre da cm. 61x61 per pavimenti modulari sopraelevati), incollato al sottofondo con appositi adesivi. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il pavimento dovrà essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817 e rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:

| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | VALORE |
| --- | --- | --- |
| Durezza | ISO 7619 | Shore A 90 |
| Impronta residua (dopo carico statico) | EN 433 | mm 0,1 |
| Resistenza all'abrasione | ISO 4649 metodo Acarico vert. 5 N | mm³ 160 |
| Stabilità dimensionale | EN 434 | < 0,4 % |
| Flessibilità (diametro del mandrino 20 mm) | EN 435 metodo A | nessuna fessurazione |
| Solidità del colore alla luce artificiale | EN 20105-B02metodo 3 | scala dei blu > 6°scala dei grigi >3° |
| Resistenza alla bruciatura da sigaretta | EN 1399 | metodo A > 4metodo B > 3 |
| Classificazione | EN 685 | classe 1-23/31-34/41-42 |
| Resistenza all'azione di una sedia a rotelle | EN 425 | Adatta |
| Reazione al fuoco | CSE RF2/75-A RF3/77 | CLASSE 1 |
| Reazione al fuoco | DIN 4102 | CLASSE B1 |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 | R9 |
| Miglioramento del rumore da calpestio | DIN 52210ISO 140 / VIII | dB 5 |
| Tossicità dei gas di combustione | DIN 53436 | tossicità dei gas liberati trascurabile |
| Resistenza elettrica | EN 1081 | >1010 Ohm |
| Propensione all'accumulo di cariche elettrostatiche | EN 1815 | antistatico,< 2 kV |
| Resistenza alle macchie | EN 423 | nessuna alterazione della superficie |

Nei pianerottoli delle scale, in prossimità del gradino di partenza e del gradino di arrivo, verrà posto a pavimento un profilo di alluminio pressofuso, antisdrucciolo, di segnalazione ai non vedenti,

Modalità di posa

Prima di procedere alla posa del pavimento, si dovrà provvedere al livellamento deI massetto con un rasante autolivellante a rapida essiccazione.

AUTOLIVELLANTE  PER  PREPARAZIONE  MASSETTO

Il massetto, destinato alla posa del resiliente sarà livellato con, autolivellante professionale superfluidificato ad indurimento ed asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, certificato a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (VOC) e prodotto con cementi ipoallergenici, specifico per rettifiche e lisciature ad alta resistenza in spessori da 1 a 10 mm per passata, prima della posa di resilienti, tipo Silotech Plus della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- durata dell'impasto (pot-life): = 45 min;

- tempo di autolivellamento: = 25 min (CSTB 2893);

- attesa per la posa di resilienti ~ 12 h;

- adesione su calcestruzzo a 28 gg: = 2,5 MPa (CSTB 2893);

- resistenza a sollecitazioni parallele al piano di posa: = 1,5 MPa (UNI 10827);

- resistenza all'abrasione a 24 h: = 200 mm³ (prEN 12808-2);

- durezza a 28 gg: = 100 MPa (metodo Brinell).

Al momento della stesura dell'autolivellante i sottofondi dovranno avere una stagionatura minima di 30 gg. dalla  ultimazione, e comunque dovranno risultare privi di umidità se sottoposti ad un test di controllo umidità, e strutturalmente omogenei e solidi. E' importante ricordare che nella realizzazione dei sottofondi, qualora si dovesse interrompere il getto del massetto da un giorno all'altro, il taglio di giunzione dovrà essere verticale netto e non inclinato, con rete metallica passante, per evitare sollevamenti sul giunto in caso di espansione del massetto. Eventuali tagli da eseguire nel massetto onde evitarne la fessurazione per il ritiro dell'impasto cementizio durante l'essiccamento, dovranno essere realizzati, dopo la presa idraulica del calcestruzzo, con idonea sega per una profondità tale da non interrompere l'armatura di rinforzo e mantenere un ricoprimento del ferro di almeno cm 2.

ADESIVO

La posa in opera di pavimenti in gomma, sarà eseguita, previa misurazione dell'umidità residua presente nel sottofondo, con adesivo a spalmatura unica in dispersione acquosa a base di resine acriliche per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti di gomma civile in teli, con spessore non superiore a 3 mm, con rovescio liscio e carteggiato, all'interno su superfici assorbenti, tipo Gutoid C 70 della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

### PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Le pavimentazioni in listoni di legno dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Esse presentano le seguenti caratteristiche:

- Pavimento in listoni di legno, dimensioni minime mm 2.000x100 spessore 22 mm., unione a maschio e femmina.

- Essenze: Ciliegio americano in spessore minimo di 5 mm su supporto.

- Posa in opera: mediante incollaggio sul massetto sottostante.

- Disposizione: a tolda di nave (cassero sfalsato).

- Finitura: lamatura e ceratura/laccatura con n. 3 riprese di vernice sintetica trasparente vetrificante, classe 0.

- Zoccolo perimetrale: come descritto negli elaborati grafici esecutivi.

- UNI 4376: classe I

I listoni in legno devono essere di prima scelta, classe I (UNI 4376 "classificazione in base ai difetti") ovvero:

- Senza difetti, fibratura diritta obliqua e piatta con o senza specchiature, tessitura (grana) regolare comprese arricciature, colorazione caratteristica della specie.

Sono ammessi i seguenti difetti:

- Sulla faccia in vista

- Piccoli nodi sani e del colore della specie di diametro inferiore a mm 2, se di colore diverso o alla specie inferiore a mm 1. Tali difetti sono ammissibili in un numero inferiore al 10 % della numerosità del lotto;

- Imperfezioni di lavorazioni di profondità maggiore di mm 1. Tali difetti sono ammissibili in un numero di elementi maggiori al 10 % della numerosità del lotto.

- Sulla controfaccia

- Qualsiasi difetto non compromettente l'impiego degli elementi;

- Alburno presente su un solo spigolo con massima dimensione non maggiore della metà dello spessore; immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

ADESIVO

La posa di pavimenti in legno avverrà, previa misurazione dell'umidità residua del fondo di posa, mediante incollaggio diretto sul sottofondo cementizio con adesivo bicomponente epossi - poliuretanico, per l'incollaggio di pavimenti di legno di qualsiasi tipo e formato e pavimenti di laminato su sottofondi cementizi opportunamente preparati, adatto per sottofondi riscaldanti, tipo Silovil  L 34 della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

L'adesivo dovrà garantire incollaggi rispondenti ai requisiti delle norme DIN 281 e DIN 68131.

VERNICIATURA  IGNIFUGA  PER  LEGNO

La certificazione di reazione al fuco dei pavimenti in legno sarà ottenuta mediante applicazione, in tre mani, di vernice poliuretanica bicomponente satinata non ingiallente e resistente ai raggi UV, ad alta resistenza all'usura e buona applicabilità, per la verniciatura di pavimenti di legno sottoposti a traffico intenso in locali ove sia richiesta la certificazione di reazione al fuoco in Classe 1 secondo D.M. 06/03/92, tipo Siloflex  RF 9796 della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti

### PAVIMENTAZIONI SCALA PANORAMICA IN LEGNO

Il rivestimento della scala panoramica dovrà essere realizzato con masselli prefiniti in legno Iroko, trattati con impregnante scuro tinta ebano, dello spessore cm 4, le caratteristiche sono le seguenti:

- Pavimento pianerottoli in listoni di larghezza mm 100 di lunghezza pari al pianerottolo stesso, e comunque in lunghezze non inferiori a quanto indicato nella rappresentazione grafica del progetto esecutivo, unione a maschio e femmina.

- Pedate di dimensioni cm 34 x 190, con ricavata una striscia antisdrucciolo;.

- Alzate di dimensioni cm 12 x 190;

- Soglie, con incastri, in larghezze rilevabili nei disegni di progetto.

La posa in opera degli elementi di cui sopra, sarà preceduta dall'incollaggio, sulla struttura metallica, di pannelli in sughero dello spessore di mm 3, avente le seguenti caratteristiche:

- Peso specifico: 							kg/m³ 250÷260

- Valore di assorbimento al calpestio a 1000 Hz			               55 dB

- Resistenza alla compressione					           15 kg/m²

- Penetrabilità da gas e acqua					                 nulla

- Attaccabilità da insetti e roditori					                 nulla

- Putrescibilità								                 nulla

Il rivestimento in legno deve essere di prima scelta, classe I (UNI 4376 "classificazione in base ai difetti") ovvero:

- Senza difetti, fibratura diritta obliqua e piatta con o senza specchiature, tessitura (grana) regolare comprese arricciature, colorazione caratteristica della specie.

Sono ammessi i seguenti difetti:

- Sulla faccia in vista

- Piccoli nodi sani e del colore della specie di diametro inferiore a mm2, se di colore diverso o alla specie inferiore a mm 1. Tali difetti sono ammissibili in un numero inferiore al 10 % della numerosità del lotto;

- Imperfezioni di lavorazioni di profondità maggiore di mm 1. Tali difetti sono ammissibili in un numero di elementi maggiori al 10 % della numerosità del lotto.

- Sulla controfaccia

- Qualsiasi difetto non compromettente l'impiego degli elementi;

- Alburno presente su un solo spigolo con massima dimensione non maggiore della metà dello spessore; immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

### PAVIMENTAZIONI IN PIASTRELLE

Le piastrelle in ceramica di cui al presente paragrafo, dovranno essere prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001.

Le piastrelle dovranno essere conformi alle norme EN 159 B III e EN 177 B Iia.

Tali pavimentazioni sono previste per i locali servizi igienici, gli spogliatoi e per la creazione di pedate di gradino.

Pavimento in piastrelle avente le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni: 10 x 10 e 20 x 20 cm.;

- Finitura: liscia;

- Colore: a scelta della Committente dopo visione di campionatura.

- Giunti di montaggio: stretto.

- Giunti di movimento ogni 4 m².

- Tipo di giunto: in PVC.

- Metodo di posa: con collante da applicare con spatola dentata.

- Giunti di montaggio: 2 mm.

- Giunti di movimento: ogni 16/25 m² con distanza massima tra due giunti

Nei pianerottoli delle scale, in prossimità del gradino di partenza e del gradino di arrivo, verrà posto a pavimento un profilo di alluminio pressofuso, antisdrucciolo, di segnalazione ai non vedenti,

ADESIVO  PER  PIASTRELLE  IN  MONOCOTTURA

Le piastrelle in monocottura, formato 10 cm x 10 cm e 20 cm x 20 cm, devono essere posate, entro il limite del tempo aperto dell'adesivo, esercitando una buona pressione per assicurare una completa bagnatura del retro della piastrella. La posa del rivestimento sarà effettuata con adesivo professionale, bianco, al quarzo a tecnologia superiore, elevata tixotropia e scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 15 mm di spessore, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura su fondi cementizi, in interni ed esterni, conforme a norma EN 12004, classe C1 T, tipo Special della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Durante la posa l'applicatore dovrà tassativamente rispettare i giunti presenti sul supporto, non posando le piastrelle in corrispondenza degli stessi.

- L'adesivo avrà le seguenti caratteristiche:

- spessore realizzabile fino a ~ 15 mm;

- durata dell'impasto (pot life): = 8 ore;

- tempo aperto: = 30 min. (EN 1346);

- aggiustabilità: = 30 min.;

- scivolamento verticale: = 0,5 mm (EN 1308);

- pedonabilità: ~ 24 ore;

- stuccatura fughe: ~ 3 ore a parete, ~ 24 ore a pavimento;

- messa in servizio: ~ 7 giorni;

- adesione al calcestruzzo a 28 giorni: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo azione del calore: = 0,5 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo immersione in acqua: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo cicli gelo - disgelo a 28 giorni: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- resistenza al taglio: = 1,0 MPa;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

STUCCO  CEMENTIZIO  PER  FUGHE

La sigillatura delle fughe, previa eventuale pulizia e depolverizzazione delle stesse, sarà eseguita con stucco professionale monocomponente, a finitura liscia, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia, presa e indurimento rapidi, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 2 a 12 mm, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche e pietre naturali, conforme a prEN 13888 Classe CG 2, tipo Fugabella Flex della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Lo stucco avrà le seguenti caratteristiche:

- durata dell'impasto (pot life): = 30 min.;

- pedonabilità: ~ 3 ore;

- stuccatura dalla posa a parete: ~ 3 ÷ 6 ore;

- stuccatura dalla posa a pavimento:

- adesivi presa normale ~ 24 ÷ 48 ore,

- adesivi a presa rapida ~ 3 ÷ 6 ore, a malta ~ 24 ore;

- messa in servizio: ~24 ore;

- resistenza a compressione a 28 gg: = 30 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a compressione dopo cicli gelo - disgelo: = 35 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione a 28 gg: = 5,0 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione dopo cicli gelo - disgelo: = 3,5 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza all'abrasione: = 1000 mm³ (prEN 12808 - 5);

- assorbimento acqua: a 30 min. = 0,5 g, a 240 min. = 1,0 g (prEN 12808 - 5);

- resistenza ai raggi UV: ottima;

- resistenza agli oli e solventi: ottima;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

GIUNTI  ELASTICI  CON  SIGILLANTE  POLIURETANICO  MONOCOMPONENTE  IN  CARTUCCIA

Per la sigillatura elastica delle congiunzioni tra superfici orizzontali e superfici verticali, giunti di dilatazione o frazionamento, s'impiegherà sigillante poliuretanico monocomponente, a basso modulo elastico, tixotropico, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed all'invecchiamento. Idoneo per il riempimento elastico ed impermeabile di giunti di dilatazione - deformazione, tipo Sigibuild PU della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti

Il giunto dovrà essere pulito ed asciutto e non vi dovrà essere possibilità di risalita d'umidità.

Per la posa si dovrà sempre tenere presente la regola fondamentale di porre il sigillante in opera con uno spessore che sia metà della larghezza e di non farlo aderire sul fondo del giunto con l'ausilio di sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse, inassorbente ed inalterabile nel tempo, tipo Sigibuild Joint della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il sigillante monocomponente poliuretanico avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza giunto consentita: 4 - 30 mm;

- tempo di pellicolazione: = 2 ore;

- tempo di reticolazione: 2 mm/~ 24 ore;

- durezza, Shore A: 20 - 25 (ISO 868);

- allungamento a rottura: ~ 500% (ISO 8339);

- movimento max. consentito: = 25% (ISO 9046);

- resistenza a trazione: = 4 MPa (ISO 8339);

- modulo elastico: ~ 0,40 MPa (ISO 8339);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

### PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

Le pavimentazioni sopraelevate, di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002

Il Pavimento modulare sopraelevato deve essere conforme alle norme UNI 10465-66-67.

Per quanto concerne le resistenze ai carichi, il sistema pavimento modulare sopraelevato, in conformità alle norme UNI sopra indicate, deve avere le seguenti caratteristiche:

- Classe 1

- Carichi leggeri 2 KN

- Freccia 2,5 mm

- Carico di sicurezza > 4 kN

- Resistenza al fuoco: classe 0 secondo ISO/DIS 1182.2

Struttura portante:

Struttura portante priva di travi composta da:

- Supporti regolabili in altezza, incollati al pavimento costituito da:

- Testa in alluminio presso fuso con canotto maschiato per permettere l'avvitatura dello stelo filettato;

- Stelo filettato di diametro mm 16, in acciaio zincato, dotato di dado per la regolazione del livello ed il bloccaggio dello stesso;

- Base in alluminio presso fuso di diametro mm 100.

Pannelli modulari

I pannelli modulari di pavimento hanno anime strutturali in silicato di calcio, costituito da matrice di cemento rinforzato con fibre di cellulosa e fibre di sintesi.

Caratteristiche:

- Densità			kg/m³ 1800 (±5 %);

- Dimensioni 		600x600 mm

- Spessore		mm 34 per pavimenti vinilici e/o legno

- m 19 per pavimenti in pietra/marmo;

Finitura superiore

I pannelli modulari di pavimento hanno le seguenti finiture:

- Lastre in marmo "Peperino Romano", di dimensioni cm 60 x 60, dello spessore di mm 15, con piano di usura levigato. L'insieme anima strutturale e finitura, ha rifinitura dei bordi perimetrali fresati.

Tale fresatura deve essere realizzata a pannello assemblato;

- Quadrotte in gomma martellata, di dimensioni cm 60x60, le cui caratteristiche sono individuate al punto 18.3.4 precedente; L'anima strutturale ha i bordi rivestiti in pvc, con colore abbinabile al tipo di finitura;

- Quadrotte costituite da liste in legno prefinito, essenza ciliegio americano, di dimensioni cm 60x60 e spessore mm 10; L'anima strutturale ha i bordi rivestiti in pvc, con colore abbinabile al tipo di finitura;

Modalità generali di posa delle pavimentazioni

La posa in opera dei pavimenti, preceduta dalla verniciatura antipolvere del supporto, dovrà essere eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana.

I pavimenti dovranno risultare e/o avere:

- superficie piana con le seguenti tolleranze di planarità;

- fuori piano 2 mm con riga da 200 cm; tale prescrizione resta valida anche per pavimentazioni ove è prevista una pendenza, nelle zone a pendenza omogenea (rif. UNI 8381);

- puliti ed esenti da macchie e/o sbavature di collanti, adesivi e/o altro;

- perfetta regolarità e/o linearità nelle connessure e/o nelle saldature.

Nella fase di posa si dovrà curare in particolare:

- la planarità del sottofondo;

- l'umidità del sottofondo (rif. UNI 10329);

- la consistenza e la resistenza allo strappo del sottofondo.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI FINALI DEI PAVIMENTI COMPRESO LO SPESSORE GLOBALE DI SOTTOFONDO

Ogni tipo di pavimentazione dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali di ogni singolo strato, come indicato nei precedenti punti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le pavimentazioni; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti. L'esecutore sarà ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti, e dovranno essere messe in atto le procedure previste, di cui al precedente art. 1.

Sicurezza

Reazione al fuoco

Le pavimentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche prestazionali di reazione al fuoco previste.

Conduttività elettrica

Le pavimentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche prestazionali di conduttività elettrica previste ed in particolare conformemente alla CEI 64/4.

Durabilità

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di resistenza all'acqua

Le pavimentazioni dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche prestazionali richieste.

Aspetto superficiale

Le condizioni della superficie delle pavimentazioni dovranno essere adeguate all'uso cui sono state preposte.

Per i limiti di accettazione relativi all'aspetto superficiale e ai requisiti dimensionali, si farà riferimento, per quanto utile, alle:

- UNI 8272/1	per i pavimenti PVC (in analogia ai pavimenti in gomma);

- UNI 7071	per i pavimenti PVC

Le superfici dei pavimenti, inoltre, dovranno essere esenti da:

- fessurazioni

- discontinuità di superficie

- screpolature.

Per le definizioni si fa riferimento, per quanto utile, alla UNI U.32.10.241.1.

Per i limiti di accettazione relativi alla planarità si farà riferimento, per quanto utile, alla UNI 8381.

Per i pavimenti vinilici antistatici è richiesta la classificazione B secondo DIN 51097, con spazio di assorbimento minimo V04 secondo DIN 51098. È richiesto inoltre il rispetto del valore minimo di attrito f > 0.4 secondo D.M. 236/89.

  - COLLAUDI

Nella realizzazione dei collaudi l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive di laboratorio o in opera; egli pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1.

L'esecutore, prima dell'esecuzione dei pavimenti, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni, prove di laboratorio o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dai risultati delle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

L'esecutore, prima della realizzazione dei pavimenti, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste in rapporto agli spessori degli strati, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio relativamente alla pavimentazione completa (sottofondi e pavimentazioni).

Sono a cura dell'esecutore le attività relative alla realizzazione delle prove eventualmente richieste dal  Direttore dei Lavori, ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Durabilità

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di resistenza all'acqua

Per le caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di resistenza all'acqua si dovranno produrre certificazioni di prova o eseguire prove secondo:

- norme di riferimento o in alternativa potranno essere accettate certificazioni o effettuate prove secondo:

- UNI 5674 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- UNI 9065/2 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- UNI 8298 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- UNI 8298/2÷16 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- UNI EN 424, per la determinazione dell'effetto di una gamba di un mobile;

- UNI EN 425, per la determinazione dell'effetto di una sedia con ruote;

- UNI EN 431, per la determinazione dell'adesione fra gli strati;

- UNI EN 432, per la determinazione della forza di lacerazione;

- UNI EN 433, per la determinazione dell'impronta residua per effetto del carico statico.

Aspetto superficiale

Per le caratteristiche di aspetto superficiale si dovranno produrre certificazioni di prova o eseguire prove secondo:

- UNI 5674	per i pavimenti resilienti vinilici;

- UNI 9065/2	per i pavimenti in pietra naturale;

- UNI 8272/1	per i pavimenti monolitici in calcestruzzo;

- verifiche visive per la determinazione di fessurazioni, discontinuità di superficie, screpolature;

- UNI 8381 per le verifiche di planarità;

- DIN 51097 per la determinazione della Classificazione B.

- RIVESTIMENTI INTERNI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i rivestimenti previsti in Appalto.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, rivestimento il complesso dei rivestimenti di ogni tipo, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di rivestimenti di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei rivestimenti rispetto alla posa dei serramenti, esterni ed interni, dei davanzali, dei pavimenti e delle opere da pittore;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici generali e speciali e/o di arredo fisso (idraulici, sanitari, elettrici, attrezzature varie, ecc.) affinché non vengano danneggiati i rivestimenti.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a posare i rivestimenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tenere conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di rivestimenti, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi, come previsto al p.to precedente; essi dovranno essere approvati dalla  D.L..

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione i rivestimenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Secondo le prescrizioni dettate dalla norma UNI 8012, i rivestimenti dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza;

- protezione e impermeabilità;

- aspetto estetico;

- igiene;

- durabilità e manutenibilità.

Pertanto per i rivestimenti sono richiesti i seguenti requisiti:

- per quanto concerne la sicurezza:

- reazione al fuoco tale da non presentare effetti dannosi inammissibili ai fini della sicurezza richiesta all'edificio e/o all'ambiente (per es. alimentare l'incendio, propagare la fiamma, produrre gas o vapori nocivi);

- per quanto concerne protezione e impermeabilità:

- capacità di proteggere adeguatamente il supporto dalle aggressioni dovute ad agenti esterni quali: umidità, luce, polvere, agenti chimici, ecc.;

- doti di tenuta all'acqua e di impermeabilità adeguate agli ambienti specifici in cui sono previsti;

- per quanto concerne l'aspetto estetico:

- gradevolezza alla vista ed al tatto, e adeguatezza all'immagine architettonica dell'edificio e/o dell'ambiente;

- per quanto concerne l'igiene:

- i rivestimenti dovranno essere pulibili, lavabili, smacchiabili, disinfettabili;

- i rivestimenti non dovranno essere soggetti a macchie causate da sostanze usate nell'ambiente e/o da pulviscolo atmosferico;

- per quanto concerne durabilità e manutenibilità:

- i rivestimenti dovranno presentare caratteristiche di resistenza alle azioni meccaniche, al deterioramento ed all'invecchiamento adeguate alla durata della vita utile prevista;

- per quanto concerne ai requisiti prestazionali del prodotto, a posa effettuata:

- i lavori di posa in opera dei rivestimenti dovranno essere eseguiti in considerazione di: giunti costruttivi, giunti strutturali e giunti derivanti dall'accostamento di differenti materiali edilizi;

- i rivestimenti dovranno avere caratteristiche di bassa e/o nulla manutenibilità in rapporto alle loro caratteristiche di durata e durabilità.

  - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RIVESTIMENTI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei rivestimenti di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale"  come descritto nel precedente art. 1 per quanto relativo ai rivestimenti in legno ed in pietra.

I rivestimenti, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate, e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previste le seguenti tipologie di rivestimenti:

A.10.12.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica monocottura di dimensioni cm 10*10, applicate con idoneo collante su superfici già intonacate.

Localizzazione:

- Rivestimento di tutti i servizi igienici

A.10.13.02	Rivestimento pareti con lastra di cartongesso tinteggiata ed interlacata da 4 fasce in legno dell'altezza di cm 16 ciascuna, complanari con scuretto, fino alla quota del soffitto o del controsoffitto

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F05

A.10.13.03	Rivestimento pareti in multistrato fenolico impiallacciato in legno di ciliegio americano sino ad una altezza di cm 228 con soprastante lastra complanare in cartongesso da mm. 12,5 ( aggiuntiva a quelle che compongono la parete ) tinteggiata con idropittura.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F07

- Edificio 6, piano 1° locale 06C18

A.10.13.04	Rivestimento pareti della aule in multistrato fenolico impiallacciato in legno di ciliegio americano interlacato da pannelli rivestiti in tessuto ignifugo e da zoccolature e/o rivestimenti in marmo "Peperino Romano", il rivestimento sarà fissato ad incastro a seguire, mediante viti nascoste su intelaiatura in multistrato fenolico; sul retro del rivestimento in legno, tra gli elementi della intelaiatura, dovrà essere posato un materassino in lana minerale.

Tutte le superfici dovranno risultare complanari.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F06

A.10.13.06	Rivestimento in multistrato fenolico impiallacciato in legno di ciliegio americano a tutta altezza, fissato ad incastro a seguire per mezzo di viti nascoste su intelaiatura in multistrato fenolico, previa applicazione sul retro del rivestimento di materassino in lana minerale dello spessore di cm 5.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F04

A.10.13.08	Formazione di panca a correre (poggiante su elemento murario) in struttura portante intelaiata in legno, con incartellatura della faccia superiore e massello frontale in ciliegio americano.

A.10.13.09	Formazione di mensole a correre, per scrittoio e portaborse sottostante, in struttura intelaiata in legno, con incartellatura della faccia superiore e massello frontale in ciliegio americano.

A.10.13.10	Realizzazione di mobiletto continuo copri fan-coil, realizzato in legno ed integrato al sistema di facciata compresa la griglia in carabottino di legno come da particolari esecutivi.

A.10.13.11	Rivestimento interno con pannellature in doghe di Pino trattate con impregnante di colore grigio chiaro, di sezione cm 16 x 3, maschiate, fissati a montanti di sostegno in acciaio zincato, a mezzo di viti con testa a brugola in acciaio, compresi i distanziatori, viterie, angolari, profili di fissaggio, sfridi, ecc.

Localizzazione:

- Edificio 16, scala panoramica

A.10.13.15	Rivestimento in multistrato fenolico impiallacciato in laminato plastico a tutta altezza, fissato ad incastro a seguire per mezzo di viti nascoste su intelaiatura in multistrato fenolico, previa applicazione sul retro del rivestimento di materassino in lana minerale dello spessore di cm 5.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F14

A.10.13.20	Rivestimento fonoassorbente di superfici interne, realizzato mediante posa di pannelli prefabbricati coibentati costituita da due fogli in lamiera micronervata preverniciata, di cui quella interna forata, con interposto pannello isolante in lana di roccia, dello spessore di cm 5, compresa struttura in acciaio zincato di sostegno

Localizzazione:

- Edificio 16, centrali

A.10.13.25	Rivestimento interno in pannelli di compensato marino dello spessore di mm 18, con superficie in vista verniciata con due riprese di smalto oleosintetico, tinta pino, fissati su morali in legno di sezione cm 8 x 8, previa interposizione di pannelli in polistirene espanso estruso, attentato, pellicolato, dello spessore di cm 5.

Localizzazione:

- Tamponamento interno della passerella di collegamento fabbricati 3-5

A.10.14.05	Rivestimento pareti in lastre di marmo 'peperino Romano' a disegno, posato con l'ausilio di malta di calce di cemento e di graffe in acciaio inox.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F13

- Edificio 5, ingresso e spazi distributivi piano 1°;

- Edificio 6, ingresso e spazi distributivi piano 1°;

A.10.14.07	Rivestimento pareti in lastre di Ardesia, dello spessore di cm 4, a disegno, posato con l'ausilio di malta di calce di cemento e di graffe in acciaio inox.

Localizzazione:

- Edifici 1-2-3-4 e 16, locali con finitura delle pareti tipo F16

A.10.16.10	Fornitura e posa in opera di zoccolino in pvc di altezza cm 8, applicato con apposito collante su superfici intonacate.

Localizzazione:

- Locali archivi

A.10.17.06	Zoccolino rampante scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli bisellati e altezza come da elaborati grafici di progetto.

Localizzazione:

- Rampe scale

A.10.17.07	Zoccolino pianerottoli scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli bisellati e altezza come da elaborati grafici di progetto.

Localizzazione:

- Pianerottoli scale

A.10.18.11	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno, essenza ciliegio americano, di altezza cm 20, con superficie in vista verniciata, applicato con apposito collante o viti in ottone su superfici intonacate.

Localizzazione:

- Tutti i locali con pavimentazione in legno ciliegio

A.10.18.15	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno di altezza cm 16, con superficie in vista laccata, colore a scelta della D.L., applicato con apposito collante o viti in ottone su superfici intonacate.

Localizzazione:

- Tutti i locali con pareti semplicemente tinteggiate

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto e/o dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dalla D.L..

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione della D.L. che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

- la disposizione geometrica dei rivestimenti e della loro composizione in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

- la disposizione geometrica dei rivestimenti in rapporto a locali e/o spazi ove siano previsti, in funzione delle scelte cromatiche e/o di quant'altro necessario;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono i rivestimenti e:

- i raccordi con i serramenti e le pavimentazioni;

- i raccordi con gli elementi di arredo fisso (sanitari, radiatori, ecc.);

- i raccordi con i davanzali interni, in corrispondenza dei serramenti esterni;

- i raccordi con pavimenti e zoccolini.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore nella fase di posa dovrà curare in particolare:

la pulizia delle superfici di applicazione;

la consistenza e la regolarità delle superfici di applicazione;

la scelta e la modalità di utilizzo dei prodotti di allettamento e/o applicazione, quali collanti e/o malte.

I rivestimenti dovranno risultare e/o avere:

- superficie piana con le seguenti tolleranze di planarità:

- tolleranza della planarità assoluta < 5 mm verificata muovendo un regolo di 200 cm in tutte le direzioni;

- in corrispondenza dei giunti, applicando un regolo di 20 cm di lunghezza, lo scarto tra i dislivelli non potrà essere maggiore di 1 mm;

- la tolleranza di verticalità, misurata su un'altezza di 250 cm, non deve essere superiore a 5 mm;

- puliti ed esenti da increspature, corrugamenti, macchie e/o sbavature di collanti, adesivi malte e/o altro;

- perfetta regolarità e/o linearità nelle connessure e/o nelle saldature.

### Rivestimenti in piastrelle smaltate

Le piastrelle in ceramica di cui al presente paragrafo, dovranno essere prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001.

Le piastrelle dovranno essere conformi alle norme EN 159 B III e EN 177 B IIa.

Colore, caratteristiche e finitura della superficie a scelta della Direzione Lavori e successivamente a visione di campionatura da parte del Fornitore / Produttore.

Rivestimento in piastrelle avente le seguenti caratteristiche:

- dimensioni: 10 x 10 cm.;

- finitura: liscia;

- colore: a scelta della D.L: dopo visione di campionatura.

- Giunti verticali ed orizzontali allineati di spessore 2 mm;

- Metodo di posa: con collante da applicare con spatola dentata.

ADESIVO  PER  PIASTRELLE  IN  MONOCOTTURA

Le piastrelle in monocottura, formato 10 cm x 10 cm e 20 cm x 20 cm, devono essere posate, entro il limite del tempo aperto dell'adesivo, esercitando una buona pressione per assicurare una completa bagnatura del retro della piastrella. La posa del rivestimento sarà effettuata con adesivo professionale, bianco, al quarzo a tecnologia superiore, elevata tixotropia e scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 15 mm di spessore, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura su fondi cementizi, in interni ed esterni, conforme a norma EN 12004, classe C1 T, tipo Special della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Durante la posa l'applicatore dovrà tassativamente rispettare i giunti presenti sul supporto, non posando le piastrelle in corrispondenza degli stessi.

L'adesivo avrà le seguenti caratteristiche:

- spessore realizzabile fino a ~ 15 mm;

- durata dell'impasto (pot life): = 8 ore;

- tempo aperto: = 30 min. (EN 1346);

- aggiustabilità: = 30 min.;

- scivolamento verticale: = 0,5 mm (EN 1308);

- pedonabilità: ~ 24 ore;

- stuccatura fughe: ~ 3 ore a parete, ~ 24 ore a pavimento;

- messa in servizio: ~ 7 giorni;

- adesione al calcestruzzo a 28 giorni: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo azione del calore: = 0,5 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo immersione in acqua: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo cicli gelo - disgelo a 28 giorni: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- resistenza al taglio: = 1,0 MPa;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

STUCCO  CEMENTIZIO  PER  FUGHE

La sigillatura delle fughe, previa eventuale pulizia e depolverizzazione delle stesse, sarà eseguita con stucco professionale monocomponente, a finitura liscia, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia, presa e indurimento rapidi, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 2 a 12 mm, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche e pietre naturali, conforme a prEN 13888 Classe CG 2, tipo Fugabella Flex della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Lo stucco avrà le seguenti caratteristiche:

- durata dell'impasto (pot life): = 30 min.;

- pedonabilità: ~ 3 ore;

- stuccatura dalla posa a parete: ~ 3 ÷ 6 ore;

- stuccatura dalla posa a pavimento:

- adesivi presa normale ~ 24 ÷ 48 ore,

- adesivi a presa rapida ~ 3 - 6 ore, a malta ~ 24 ore;

- messa in servizio: ~ 24 ore;

- resistenza a compressione a 28 gg: = 30 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a compressione dopo cicli gelo - disgelo: = 35 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione a 28 gg: = 5,0 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione dopo cicli gelo - disgelo: = 3,5 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza all'abrasione: = 1000 mm³ (prEN 12808 - 5);

- assorbimento acqua: a 30 min. = 0,5 g, a 240 min. = 1,0 g (prEN 12808 - 5);

- resistenza ai raggi UV: ottima;

- resistenza agli oli e solventi: ottima;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

GIUNTI  ELASTICI  CON  SIGILLANTE  POLIURETANICO  MONOCOMPONENTE  IN  CARTUCCIA

Per la sigillatura elastica delle congiunzioni tra superfici orizzontali e superfici verticali, giunti di dilatazione o frazionamento, s'impiegherà sigillante poliuretanico monocomponente, a basso modulo elastico, tixotropico, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed all'invecchiamento. Idoneo per il riempimento elastico ed impermeabile di giunti di dilatazione - deformazione, tipo Sigibuild PU della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il giunto dovrà essere pulito ed asciutto e non vi dovrà essere possibilità di risalita d'umidità.

Per la posa si dovrà sempre tenere presente la regola fondamentale di porre il sigillante in opera con uno spessore che sia metà della larghezza e di non farlo aderire sul fondo del giunto con l'ausilio di sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse, inassorbente ed inalterabile nel tempo, tipo Sigibuild Joint della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il sigillante monocomponente poliuretanico avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza giunto consentita: 4 - 30 mm;

- tempo di pellicolazione: = 2 ore;

- tempo di reticolazione: 2 mm/~ 24 ore;

- durezza, Shore A: 20 - 25 (ISO 868);

- allungamento a rottura: ~ 500% (ISO 8339);

- movimento max. consentito: = 25% (ISO 9046);

- resistenza a trazione: = 4 MPa (ISO 8339);

- modulo elastico: ~ 0,40 MPa (ISO 8339);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

### Caratteristiche tecniche del LISTONE IN LEGNO FINITURA CILIEGIO AMERICANO

Rivestimento di parete composto da doghe realizzate in multistrato fenolico impiallicciato in essenza di ciliegio americano, di spessore finito mm 20, tinto al campione finitura acrilica opaca 10 gloss, massellate sui fili al fine di creare una battuta e relativa bisellatura.

Doghe montate ad incastro a seguire mediante anima in legno di innesto, fissaggio a vite nascosta sulla stessa, su struttura in acciaio zincato di sostegno.

Perimetralmente la doga avrà una bisellatura rientrante di mm 5 x 5 e sarà montata a filo porta, a filo battiscopa ed a filo controsoffitto.

Caratteristiche:

- Spessore multistrato fenolico: 18 mm

- Spessore controplaccaggio:      1 mm

- Spessore impiallacciatura:         1 mm

- Larghezza doga:                      480 mm

- Bordi:	rifilati con esecuzione di bordatura maschiata per favorire il perfetto accostamento dei listoni fra di essi.

- Viti per il fissaggio:	autoperforanti con punta a chiodo smussata con impronta a croce a testa svasata, L = 25 ÷ 100 mm

- autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 25÷45 mm;

- autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 9.5÷25 mm.

Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, in corrispondenza di eventuali giunti strutturali.

Dovranno essere curate in particolare le zone di interfaccia tra controsoffittatura e murature, strutture di vario genere e materiale e/o altri tipi di controsoffittatura. Dovranno essere predisposti componenti ed accessori per la protezione degli spigoli, quali bandelle armate, paraspigoli, scuretti a L e/o ad W secondo esigenza.

### Caratteristiche tecniche delLE DOGHE IN PINO

Rivestimento di parete composto da doghe realizzate in massello in legno Pino trattato con impregnante di colore grigio chiaro, dello spessore di mm 30, maschiati.

Doghe montate ad incastro a seguire mediante anima in legno di innesto, fissaggio con vite a brugola in acciaio, su struttura in acciaio zincato di sostegno.

Caratteristiche:

- Spessore:                  30 mm;

- Larghezza doga:     160 mm;

- Lunghezza doga:  2400 mm;

- Bordi:	rifilati con esecuzione di bordatura tipo "maschio / femmina" per favorire il perfetto accostamento dei listoni fra di essi.

- Viti per il fissaggio:	Viti con testa a brugola  in acciaio con rondella, disposte a cm 2,5 dal bordo, come da particolare del progetto esecutivo.

Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, in corrispondenza di eventuali giunti strutturali.

Dovranno essere curate in particolare le zone di interfaccia tra controsoffittatura e murature, strutture di vario genere e materiale e/o altri tipi di controsoffittatura. Dovranno essere predisposti componenti ed accessori per la protezione degli spigoli, quali bandelle armate, paraspigoli, scuretti a L e/o ad W secondo esigenza.

### Caratteristiche tecniche RIVESTIMENTO TESSILE

Tessuto poliuretanico Alifatico, composto da 65 % cotone e 35 % poliuretano, del peso di g/m³ 300, appartenente alla classe 1.

### Rivestimento di facciate interne con MATERIALE LAPIDEO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciate interne con lastre di spessore  cm 4, con finitura sulle facce esterne a levigatura, con impiego di elementi di spessore cm 10 in corrispondenza di pilastri o voltatesta di muri, posate con malta e fissaggi meccanici.

I rivestimenti in pietra naturale dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo e, ove non meglio precisato, come da documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

I materiali previsti nel progetto esecutivo sono i seguenti:

- Lastre di Peperino Romano;

- Lastre di Ardesia.

Metodo di posa: 	collante.

Finitura:	sigillatura e levigatura in opera

ADESIVO

Le lastre devono essere posate, previa misurazione dell'umidità residua presente nel supporto, entro il limite del tempo aperto dell'adesivo, con la tecnica della doppia spalmatura, mediante applicazione a spatola di adesivo professionale monocomponente ad elevata idraulicità, presa ed indurimento ultrarapidi, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali, conforme alla norma EN 12004 Classe C 2 F, tipo H40 Rapid della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

L'adesivo sarà miscelato con acqua per la posa a pavimento.

Per la posa a parete l'adesivo dovrà essere miscelato con acqua e con l'aggiunta di speciale polimero liquido tipo Top Latex della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti, in ragione di 4 kg per ogni sacco di H40 Rapid, al fine di migliorare le caratteristiche di flessibilità.

Durante la posa a parete si dovranno rispettare e/o realizzare i giunti di dilatazione, i giunti marcapiano, i giunti di desolidarizzazione fra sottofondi e/o rivestimenti di diversa natura o posizionati su piani diversi (cornici, spallette, ed altri aggetti).

Dato il formato delle lastre e la destinazione del rivestimento (a parete), si ritengono indispensabili i ganci antiribaltamento, in grado di sorreggere il peso delle lastre, come prescritto nella normativa DIN 18515.

L'adesivo avrà le seguenti caratteristiche:

- spessore realizzabile fino a = 10 mm;

- durata dell'impasto (pot life): = 50 min.;

- tempo aperto: = 30 min. (EN 1346);

- aggiustabilità: = 20 min. (DIN 18 156 - 2);

- pedonabilità: ~ 3 ore;

- stuccatura fughe a pavimento/parete: ~ 3 ore;

- messa in servizio: ~ 2 giorni;

- adesione al calcestruzzo a 28 giorni: = 2, 0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo cicli gelo - disgelo: = 1,0 N/mm² (EN 1348);

- adesione al calcestruzzo dopo immersione in acqua: = 1,0 N/mm² ;

- adesione dopo azione del calore: = 2,0 N/mm² (EN 1348);

- resistenza al taglio per sovrapposizione grès/grès a 28 gg: = 2,0 N/mm² (ANSI A 118.1);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

STUCCO  CEMENTIZIO PER  FUGHE

La sigillatura delle fughe, previa eventuale pulizia e depolverizzazione delle stesse, sarà eseguita con stucco professionale monocomponente, a finitura liscia levigata, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia, presa e indurimento ultrarapidi, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 0 a 5 mm, a pavimento e parete, di marmi, graniti, pietre naturali e ricomposti, di colore Bianco, conforme a prEN 13888 Classe CG 2, tipo Fugabella Marmi della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Lo stucco avrà le seguenti caratteristiche:

- durata dell'impasto (pot life): = 25 min.;

- pedonabilità: ~ 2 ore;

- stuccatura dalla posa a parete: ~ 3 - 6 ore;

- messa in servizio/levigatura: ~ 24 ore;

- resistenza a compressione a 28 gg: = 40 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a compressione dopo cicli gelo - disgelo: = 40 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione a 28 gg: = 8,0 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza a flessione dopo cicli gelo - disgelo: = 3,5 N/mm² (prEN 12808 - 3);

- resistenza all'abrasione: = 1000 mm³ (prEN 12808 - 5);

- assorbimento acqua: a 30 min. = 1,0 g, a 240 min. = 2,0 g (prEN 12808 - 5);

- resistenza ai raggi UV: ottima;

- resistenza agli oli e solventi: ottima;

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 30°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

GIUNTI  ELASTICI  CON  SIGILLANTE  POLIURETANICO  MONOCOMPONENTE  IN  CARTUCCIA

Per la sigillatura elastica di tutti i giunti, sia a pavimento che parete, s'impiegherà sigillante poliuretanico monocomponente, a basso modulo elastico, tixotropico, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed all'invecchiamento. Idoneo per il riempimento elastico ed impermeabile di giunti di dilatazione - deformazione, tipo Sigibuild PU della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il giunto dovrà essere pulito ed asciutto e non vi dovrà essere possibilità di risalita d'umidità.

Per la posa si dovrà sempre tenere presente la regola fondamentale di porre il sigillante in opera con uno spessore che sia metà della larghezza e di non farlo aderire sul fondo del giunto con l'ausilio di sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse, inassorbente ed inalterabile nel tempo, tipo Sigibuild Joint della Soc. Kerakoll S.p.A. od equivalenti.

Il sigillante monocomponente poliuretanico avrà le seguenti caratteristiche:

- larghezza giunto consentita: 4 - 30 mm;

- tempo di pellicolazione: = 2 ore;

- tempo di reticolazione: 2 mm/~ 24 ore;

- durezza, Shore A: 20 - 25 (ISO 868);

- allungamento a rottura: ~ 500% (ISO 8339);

- movimento max. consentito: = 25% (ISO 9046);

- resistenza a trazione: = 4 MPa (ISO 8339);

- modulo elastico: ~ 0,40 MPa (ISO 8339);

- temperatura limite di applicazione + 5°C e + 35°C.

Rilevazione dati a + 23°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

### Caratteristiche tecniche PER LA REALIZZAZIONE DI PANCHE E SCRITTOI

All'interno delle aule e nei corridoi relativi è previsto l'inserimento di panche, piani di appoggio e scrittoi con finitura combinata al rivestimento di facciata.

Il rivestimento di tali elementi è composto da doghe realizzate in multistrato fenolico impiallicciato in essenza di ciliegio americano, di spessore finito mm 20, tinto al campione finitura acrilica opaca 10 gloss, massellate sui fili al fine di creare una battuta e relativa bisellatura.

Doghe montate ad incastro su struttura metallica di sostegno fissati con idonei tasselli alle murature.

Per le caratteristiche del materiale di rivestimento si rimanda al punto 19.3.2 precedente.

### Caratteristiche tecniche DEL PANNELLO ISOLANTE DA INTERPORRE AI RIVESTIMENTI LIGNEI

Pannelli in resina espansa ignifughi. (Classe 1), di spessore cm 1 in corrispondenza dei pannelli in legno e di spessore cm 3 in corrispondenza degli inserti tessili, avente peso di ~ kg/m² 0,70, posata con collante o a mezzo fissaggi meccanici alla muratura.

### Caratteristiche tecniche DEL RIVESTIMENTO ACUSTICO

Pannello metallico autoportante coibentato in lana di roccia, destinato alle pareti e alle compartimentazioni che richiedono elevate prestazioni di fonoassorbimento, prestazioni di resistenza al fuoco e fonoisolamento.

Il pannello, di larghezza cm 100, è costituito da due lamiere micronervate preverniciate di spessore 6/10 di mm, di cui una forata su suna larghezza di cm 94, con fori di diametro mm 3, passo 5 mm, rapporto vuoto per pieno 32,7 %, con interposto uno strato isolante in lana di roccia, per uno spessore complessivo di mm 50.

La lana di roccia, disposta verticalmente rispetto al piano delle lamiere, è posizionata in listelli a giunti sfalsati longitudinalmente e compattati trasversalmente che rendono perfettamente monolitico il pannello

Fonoassorbimento

Il pannello, garantisce secondo norma ISO 354/85 un indice di assorbimento del livello sonoro DELTA LA compresi fra 10 ÷ 11 dB.

Fonoisolamento

I pannelli testati in conformità alle ISO 140/3/78 - ISO 717/82 hanno indici di valutazione Rw = 31,5 ÷ 33 dB.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI RIVESTIMENTI

Tutti i rivestimenti previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali come indicate ai precedenti punti.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni richieste, e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei rivestimenti; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti.

Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure del precedente art. 1.

Sicurezza

Reazione al fuoco

I rivestimenti ed i loro componenti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche di reazione al fuoco previste e citate nel p.to precedente.

Durabilità

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di resistenza all'acqua

I rivestimenti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali come previste e citate nel p.to precedente.

Aspetto superficiale

Le condizioni delle superfici dei rivestimenti dovranno essere adeguate all'uso a cui sono state preposte.

Per i limiti di accettazione relativi all'aspetto superficiale ed ai requisiti dimensionali, si farà riferimento, per quanto utile, alla:

- UNI 8272/1 per i rivestimenti

Le superfici degli elementi per essere accettate dovranno presentare:

- fessurazioni e/o cavillature: nessuna

- scarti di planarità: nessuno

- discontinuità della superficie: nessuna

- scagliature:

- n° 2 scagliature di bordo, purché non contemporaneamente sullo stesso bordo;

- n° 1 scagliatura d'angolo.

Per le definizioni generali dovrà essere utilizzata come riferimento, per analogia, la norma UNI U32.10.241.1. Per i limiti di accettazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI U32.10.241.2, per quanto utile, ed alle prescrizioni di cui sopra.

Planarità

Le superfici degli elementi dovranno risultare piane.

In corrispondenza dei giunti verticali il dislivello fra due elementi contigui non potrà essere maggiore di 1 mm.

In corrispondenza dei giunti orizzontali il dislivello fra due elementi contigui non potrà essere maggiore di 1 mm.

La planarità generale potrà avere una tolleranza > 2 mm dovuta a difetto di regolazione, verificata in asse ai giunti verticali su una serie di 3 punti di misura, e potrà avere una tolleranza < 3 mm, misurata su una serie di 4 punti di misura, comunque orientati.

I punti di misura dovranno essere posti ad una distanza massima di 1 m (rif. UNI 9053/1).

La planarità locale, misurata secondo UNI 9053/1, potrà avere una tolleranza massima di 2 mm.

La complanarità dei vertici di ogni singolo elemento (rif. UNI 9053/1) non potrà avere uno scostamento > 2 mm.

Per i requisiti di planarità si fa integralmente riferimento all'art. precedente.

Stabilità dimensionale

La stabilità dimensionale (rif. UNI U32.10.241.2) dovrà essere dichiarata dal Produttore in sede di qualifica delle campionature. I limiti di accettazione sono quelli riportati nell'appendice B della UNI sopra citata.

  - COLLAUDI

Nella esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti.

Con riferimento al p.to precedente Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti, l'Appaltatore, prima della realizzazione dei rivestimenti, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali del prodotto richieste, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi ad eventuali prove richieste dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Sicurezza

Reazione al fuoco

Per le caratteristiche di reazione al fuoco si dovranno produrre certificazioni di prova o eseguire prove secondo:

- ISO/DIS 1182.2 in accordo al D.M. 26.06.84.

Durabilità

Caratteristiche geometrico-fisico-meccaniche e di resistenza all'acqua

Per le caratteristiche di cui al p.to Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti, si dovranno produrre certificazioni o eseguire prove secondo:

- norme di riferimento al punto "MODALITA' DI ESECUZIONE DEI RIVESTIMENTI".

In alternativa potranno essere accettate certificazioni o effettuate prove secondo:

- UNI 8298 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- UNI 8298/2÷16 per la determinazione delle caratteristiche di prestazione in rapporto ai valori previsti dalla norma;

- ASTM D4541 per la determinazione dell'adesione;

- UNI 8202 per la resistenza alla diffusione di vapore.

Aspetto superficiale

Per le caratteristiche di cui al p.to "CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI RIVESTIMENTI", si dovranno produrre certificazioni di prova o eseguire prove secondo:

- UNI 8272/1 per i rivestimenti.

Per le caratteristiche di cui al p.to suddetto, dovranno essere effettuate:

- verifiche visive sull'aspetto superficiale, sulla planarità, e sulle deviazioni angolari;

- verifiche sulla stabilità dimensionale;

- CONTROSOFFITTI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da interfacciarsi con quanto prescritto nel Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento e si applicano a tutti i tipi di controsoffitti previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato si definiscono controsoffitti il complesso delle opere di controsoffittatura di ogni tipo, caratteristiche, natura e materiali, comprensive di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di controsoffitti di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Per quanto concerne ulteriori informazioni tecnologiche e di localizzazione dei controsoffitti, indicazioni dettagliate sono riportate, oltre che dal presente Capitolato Speciale di Appalto, dai documenti e dagli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e dai documenti del Progetto ai fini della prevenzione incendi: nella fattispecie per le caratteristiche di resistenza / reazione al fuoco dei materiali.

Nella programmazione degli interventi verrà stabilito l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature (perimetrali esterne ed interne), di qualunque natura, caratteristiche e materiali esse siano composte e delle opere da pittore rispetto alla posa dei controsoffitti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione degli interventi impiantistici: impianti generali e specifici in conseguenza alla destinazione d'uso del locale, si dovrà porre particolare attenzione in sede di montaggio dei controsoffitti con le interferenze dei sistemi di protezione al fuoco / antincendio, affinché non vengano danneggiati i controsoffitti ed i loro sostegni;

- provvedere a ricavare le sedi dei corpi illuminanti di vario tipo;

- provvedere a ricavare le bocchette di ventilazione dell'impianto di condizionamento;

- provvedere a predisporre fori e/o passaggi per l'impiantistica generale ed eventuale specifica;

- provvedere a predisporre i collegamenti equipotenziali delle parti metalliche;

- provvedere alla posa in opera dei controsoffitti in considerazione delle strutture / elementi antiquati già preesistenti: travetti secondari in legno di sostegno solai, allo scopo di non alterarne le condizioni, attuali ed a trattamento avvenuto.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tali interventi saranno a cura e responsabilità dell'esecutore.

L'esecutore è tenuto a posare i controsoffitti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia.

Campioni dei controsoffitti, dei materiali accessori e dei componenti, dovranno essere presentati alla D.L. ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione i controsoffitti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

I controsoffitti finiti dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- benessere acustico;

- aspetto;

- durabilità;

- manutenibilità.

Pertanto per i controsoffitti sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto riguarda la sicurezza:

- stabilità strutturale in rapporto alle sollecitazioni di targa e di servizio, sia in fase di esercizio sia di montaggio;

- resistenza agli urti riferibili agli strati funzionali che le definiscono ed ai loro componenti, anche in rapporto ai sub-sistemi di giunzione e connessione, sia in fase di esercizio sia di montaggio;

- capacità o attitudine di limitare o impedire la propagazione di un incendio, oltreché la propagazione dei fumi tossici che possono svilupparsi con la combustione dei materiali;

per quanto riguarda la fruibilità:

- transitabilità, per quanto riguarda la funzione di contenimento, degli spazi delimitati dalla propria struttura e quella di solaio, delle reti impiantistiche;

- attrezzabilità, per quanto riguarda l'alloggiamento dei corpi illuminanti, incassati e non, e/o di bocchette di ventilazione;

per quanto riguarda il benessere:

- isolamento acustico fra locali contigui e assorbimento dei rumori interni ai singoli locali (per quanto concerne le caratteristiche tecniche, relative agli aspetti acustici di fono-isolamento e fono-assorbimento, esse vengono indicate in dettaglio nei paragrafi specifici;

- gradevolezza al tatto e assenza di asperità per quanto riguarda la finitura superficiale;

per quanto concerne l'aspetto:

- omogeneità di colore ed omogeneità di insudiciamento;

- planarità e assenza di difetti superficiali visibili;

- attitudine ad accogliere finiture superficiali diversificate;

per quanto concerne la durabilità:

- capacità o attitudine di resistere a sollecitazioni derivanti da umidità, acqua, calore, luce, urti, carichi sospesi, agenti chimici, senza alterare le caratteristiche prestazionali fornite;

per quanto concerne la manutenibilità:

- facilità di pulizia e di manutenzione.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI CONTROSOFFITTI

Nell'esecuzione dei controsoffitti di cui al presente articolo ci si dovrà interfacciare con quanto prescritto nel Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento e si dovrà considerare il relativo processo di produzione e di montaggio un "processo speciale" come descritto al precedente art. 1.

I controsoffitti, di qualsiasi natura e tipo, dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente articolo cui sono previste le seguenti tipologie di controsoffitti:

A.14.02	Controsoffitto in pannelli smontabili in multistrato fenolico impiallacciato in legno di cilegio americano.

A.14.03	Controsoffitto in listoni smontabili in multistrato fenolico impiallacciato in legno di ciliegio americano.

A.14.04	Controsoffitto monolitico in cartongesso normale.

A.14.05	Controsoffitto in pannelli di gesso alleggerito a struttura nascosta con fascia perimetrale in cartongesso monolitico tinteggiato.

A.14.07	Controsoffitto in cartongesso con fasce laterali fisse e pannelli apribili.

A.14.08	Finitura del soffitto cassettonato delle aule comprendente la tinteggiatura delle superfici a faccia vista e l’inserimento di pannelli di legno con superficie in vista microforata e laccata, colore a scelta della D.L., con soprastante materassino imbustato, fonoassorbente.

A.14.09	Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120 tinteggiato su struttura in profili di lamiera zincata.

A.14.10	Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120 tinteggiato fissato mediante tasselli in acciaio.

A.14.11	Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120 tinteggiato fissato su struttura in profili di lamiera zincata con interposto isolante termico in lana minerale.

A.14.15	Controsoffitto in pannelli di fibra minerale, di dimensioni cm 60 x 120, con struttura portante in vista.

A.14.20	Rivestimento a soffitto della passerella di collegamento, realizzato con pannelli di lamiera di acciaio dello spessore non inferiore a mm 8, atto a garantire una blindatura antiproiettile classe 3.000 J, fissato su sottostruttura in acciaio (questa compresa), previa interposizione di pannello isolante in polistirene espanso estruso, attentato, pellicolato, dello spessore non inferiore a cm 5, compresa la verniciatura della superficie in vista verniciata con una ripresa di antiruggine al solfato di zinco e due riprese di smalto ferromicaceo con aspetto metallizzato.

Le localizzazioni delle singole tipologie di controsoffitto sono indicati negli elaborati grafici esecutivi ai quali si fa anche riferimento per le caratteristiche dimensionali, costruttive e tipologiche.

Nell'esecuzione del lavoro si dovranno rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare, dovranno essere curati:

- la disposizione geometrica dei controsoffitti in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono i controsoffitti e:

- i raccordi con gli elementi che definiscono le finiture perimetrali;

- il passo delle pendinature e la distanza dei pendini dal perimetro della soffittatura;

- il tracciamento e la riquadratura dei locali, nonché la rifinitura dei tagli perimetrali;

- i sistemi    tecnologici    per    il    sostegno / fissaggio    delle    strutture    portanti

- del controsoffitto  alle solette.

La posa in opera dei controsoffitti, di qualsiasi tipo e/o genere, dovrà essere eseguita in modo che la loro superficie risulti regolare ed esente da difettosità.

Si dovrà inoltre curare, in particolare:

- la messa in opera degli elementi componenti affinché siano rispettate le condizioni che garantiscono le qualità prestazionali dichiarate dal Produttore;

- l'integrazione con gli impianti e le condizioni di foratura dei singoli pannelli e/o elementi;

- l'integrazione con gli apparecchi illuminanti, griglie di ventilazione ed eventuali impianti specifici;

- la disposizione delle pendinature in rapporto ai carichi totali trasmessi ed alla distanza minima dal perimetro;

- la disposizione delle fasce di riquadratura dei locali;

- eventuale fissaggio dei pannelli su listellature in legno;

- la corrispondenza prestazionale dei controsoffitti con i valori di abbattimento / assorbimento acustico richiesti.

I controsoffitti dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo.

Per quanto concerne i requisiti prestazionali acustici, si precisa che le caratteristiche specifiche di fornitura dei materiali vengono descritte nel documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

La fornitura dei controsoffitti dovrà essere completa di quanto segue:

- elementi di fissaggio lastre alle strutture soprastanti in legno e/o differente materiale, quali: pendini metallici, ecc.

- elementi/angolari in ottone, spessore 2 mm, quando a disegno;

- curare tecnica ed esecuzione relative a connessioni e stuccaggio delle parti;

- curare l'interfaccia di connessione con altre tipologie di materiali adiacenti;

- curare tecnica di posa in opera finalizzata a garantire i valori prestazionali di isolamento acustico richiesti;

- provvedere alla tinteggiatura / trattamento finale del manufatto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA  LASTRA DI CARTONGESSO:

Spessore:				13 mm

Dimensioni:				120 cm larghezza

250 ÷ 300 cm altezza

Bordi:	del tipo assottigliato per l'esecuzione dei giunti secondo le prescrizioni del Produttore.

Caratteristiche tecniche delle lastre

Resistenza termica utile:				Ru = 0.04 m² K/W

Resistenza alla diffusione vapore acqueo:	0.4 GPa s m² /kg

Durezza superficiale:				impronta 13 mm

energia 2.5 J

sfera 500 g

Peso:							12.7 kg/m²

Classe resistenza al fuoco:			0

Viti per il fissaggio:	autoperforanti con punta a chiodo smussata con impronta a croce a testa svasata, L = 25 ÷ 100 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 25÷45 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 9.5÷25 mm.

Trattamento dei giunti delle lastre (rif. UNI 9154/1)

L'operazione di trattamento prevede le seguenti fasi:

- incollaggio del nastro di rinforzo;

- copertura del nastro con riempimento dell'assottigliamento dei bordi e della testa delle viti;

- prima rasatura di finitura del giunto e seconda per le viti;

- seconda rasatura di finitura del giunto.

### Caratteristiche tecniche del LISTONE IN LEGNO DI CILIEGIO AMERICANO

Controsoffitto composto da doghe realizzate in multistrato fenolico impiallicciato in essenza di ciliegio americano, di spessore finito mm 30, tinto al campione finitura acrilica opaca 10 gloss, massellate sui fili al fine di creare una battuta e relativa bisellatura in coordinato al rivestimento murale sottostante.

Caratteristiche:

Spessore multistrato fenolico:						    28 mm;

Spessore controplaccaggio:						      1 mm

Spessore impiallacciatura							      1 mm

Larghezza doga								  480 mm;

Lunghezza doga								2000 mm;

Larghezza delle ali laterali							  160 mm

Bordi:	rifilati con esecuzione di bordatura tipo "maschio / femmina" per favorire il perfetto accostamento dei listoni fra di essi.

Viti per il fissaggio:	autoperforanti con punta a chiodo smussata con impronta a croce a testa svasata, L = 25 ÷ 100 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 25÷45 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 9.5÷25 mm.

Il controsoffitto sarà sostenuto da due ali laterali fisse sulle quali le doghe andranno ad incastrarsi formando uno scuretto.

Si dovrà provvedere a completare la fornitura e l'applicazione di quanto oggetto del presente articolo secondo le seguenti disposizioni:

- i punti di fissaggio delle lastre saranno effettuati con viti autofilettanti prescritte dal Produttore ad 1 cm dai bordi delle lastre stesse; le viti saranno intervallate di 15 cm.

- Le viti dovranno risultare a filo del piano delle lastre.

Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, in corrispondenza di eventuali giunti strutturali. Dovranno essere disposti inoltre giunti di dilatazione ogni 12 m, per controsoffitti di grandi dimensioni continui, in corrispondenza dei giunti delle pareti.

Dovranno essere curate in particolare le zone di interfaccia tra controsoffittatura e murature, strutture di vario genere e materiale e/o altri tipi di controsoffittatura. Dovranno essere predisposti componenti ed accessori per la protezione degli spigoli, quali bandelle armate, paraspigoli, scuretti a L e/o ad W secondo esigenza. Dovranno essere predisposte velette di finitura in corrispondenza di variazione di tipologia di controsoffitto, operando idonee fughe mediante scuretti e/o profili speciali.

### Caratteristiche tecniche del CONTROSOFFITTO IN LISTONI DI PINO

Controsoffitto composto da doghe realizzate in massello in legno Pino trattato con impregnante di colore grigio chiaro, dello spessore di mm 30, maschiati. La doga di testata, avrà uno spessore di m 4. Caratteristiche:

Spessore:									    30 mm;

Larghezza doga								  160 mm;

Lunghezza doga								2400 mm;

Bordi:	rifilati con esecuzione di bordatura tipo "maschio / femmina" per favorire il perfetto accostamento dei listoni fra di essi.

Viti per il fissaggio:	autoperforanti con punta a chiodo smussata con impronta a croce a testa svasata, L = 25 ÷ 100 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 25÷45 mm;

autoperforanti con punta a trapano a testa svasata, L = 9.5÷25 mm.

Si dovrà provvedere a completare la fornitura e l'applicazione di quanto oggetto del presente articolo secondo le seguenti disposizioni:

- I punti di fissaggio delle lastre saranno effettuati con viti autofilettanti prescritte dal Produttore ad 1 cm dai bordi delle lastre stesse; le viti saranno intervallate di 15 cm.

- Le viti dovranno risultare a filo del piano delle lastre.

Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, in corrispondenza di eventuali giunti strutturali. Dovranno essere disposti inoltre giunti di dilatazione ogni 12 m, per controsoffitti di grandi dimensioni continui, in corrispondenza dei giunti delle pareti.

Dovranno essere curate in particolare le zone di interfaccia tra controsoffittatura e murature, strutture di vario genere e materiale e/o altri tipi di controsoffittatura. Dovranno essere predisposti componenti ed accessori per la protezione degli spigoli, quali bandelle armate, paraspigoli, scuretti a L e/o ad W secondo esigenza. Dovranno essere predisposte velette di finitura in corrispondenza di variazione di tipologia di controsoffitto, operando idonee fughe mediante scuretti e/o profili speciali.

### Caratteristiche tecniche del PANNELLO  DI SILICATO DI CALCIO REI 120

Controsoffitto resistenza al fuoco REI 120 costituito da:

- Struttura metallica realizzata con profilati in lamiera zincata spessore 6/10 mm e più precisamente:

- profilo a C (con sezione da mm 27 x 60 x 27)

- ganci a molle per sostegno dei suddetti profili;

- profilo perimetrale (con sezione ad L da mm 24 x 24)

Rivestimento realizzato con lastre a base di silicati esenti da amianto tipo PROMATECT H od equivalenti, omologato in classe 0. Tali lastre di spessore minimo pari a 12 mm dovranno essere avvitate al profilo a C, della struttura metallica su descritta, a mezzo di viti autosvasanti zincate o fosfate poste ad interesse di mm 250. Le giunzioni fra le lastre, ove richiesto, dovranno essere rifinite mediante stuccatura con bande di supporto da effettuarsi mediante l'uso di apposito composto.

Ove richiesto nel progetto esecutivo sarà inserito, sopra alle lastre, uno strato isolante, formato da materassino in lana di roccia con spessore pari a mm 50 e densità di 45 Kg/m³.

### Caratteristiche tecniche del PANNELLO IN GESSO ALEGGERITO

Controsoffitto interno ispezionabile realizzato con pannelli in gesso alleggerito, di colore bianco naturale, su struttura metallica nascosta.

L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera di acciaio zincata e verniciata, composta da profilo perimetrale ad L e profili portanti a T da 24 mm, fissati al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili.

L'orditura sarà irrigidita con appositi profili distanziatori in acciaio zincato posti ad interasse di 1200 mm.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore

Caratteristiche del pannello:

Dimensioni: mm 600 x 600;

Spessore: mm 28;

Peso: kg/m² 13÷14;

Finitura: Liscio o a buccia d'arancia;

Verniciabile;

Incombustibile classe 0

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI CONTROSOFFITTI

Ogni tipo di controsoffitto dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali come indicato ai punti precedenti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovranno essere rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, quelle cui al presente punto, e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i controsoffitti. L'esecutore sarà ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti, in tale eventualità verranno messe in atto le procedure di cui al precedente art. 1.

Sicurezza

Reazione al fuoco

I pannelli costituenti le controsoffittature dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di reazione al fuoco prescritte:

classe di reazione al fuoco = 0.

Stabilità strutturale

I pannelli e le strutture delle controsoffittature di cui al precedente punto dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche prestazionali di stabilità strutturale:

- capacità di sopportare il peso proprio;

- capacità di sopportare sovraccarichi di apparecchi illuminanti e/o quant'altro necessario;

- il coefficiente di sicurezza a rottura dovrà essere pari a h = 2.75.

Aspetto superficiale

Planarità

Le controsoffittature di cui al precedente punto: Modo di esecuzione dei controsoffitti, dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche prestazionali di planarità:

- non si dovranno riscontrare fuori piano di 2 mm con riga da 200 cm;

- lo scarto tra punti sporgenti e rientranti, con una riga da 20 cm, non dovrà superare 1 mm;

- lo scarto di livello rispetto ad un piano di riferimento non dovrà essere superiore a 3 mm/m² senza superare 10 mm in assoluto.

Aspetto superficiale

Le controsoffittature di cui al precedente punto: Modo di esecuzione dei controsoffitti, dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche prestazionali di condizioni di aspetto:

- la superficie dovrà essere tale da permettere l'applicazione delle finiture senza necessità di altri lavori preparatori se non quelli previsti per la finitura scelta per controsoffitti;

- la superficie dovrà risultare liscia, senza fori e/o imperfezioni, sbeccature, rigature, carenze di verniciatura, ed esenti da polvere.

Benessere

Isolamento acustico

Le controsoffittature di cui al precedente punto: Modo di esecuzione dei controsoffitti, dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche prestazionali di fono-isolamento, relativamente ai controsoffitti continui e di fono-assorbimento, relativamente ai controsoffitti a pannelli metallici forati.

In ogni caso verrà fatto preciso riferimento alle indicazioni tecniche cui al documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo ed a determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei controsoffitti.

L'esecutore, prima della realizzazione dei controsoffitti di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sicurezza

Reazione al fuoco

Per le caratteristiche di reazione al fuoco si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- UNI ISO 1182 (D.M. 26.06.84) per la classe di reazione al fuoco.

Stabilità strutturale

Per le caratteristiche di stabilità strutturale si dovranno produrre certificazioni di prova /o effettuare prove:

- di carico, in rapporto alle caratteristiche prestazionali richieste.

Aspetto superficiale

Planarità

Per le caratteristiche di planarità si dovranno effettuare prove secondo:

- UNI 9053/1/2: per le verifiche di planarità e dimensionali, per quanto utile;

- UNI U32.10.241.3: per le verifiche di planarità e dimensionali, per quanto utile;

- UNI 9155/1: per le verifiche di planarità, per quanto utile.

Aspetto superficiale

Per le caratteristiche di aspetto superficiale si dovranno effettuare:

- verifiche visive.

Benessere

Isolamento acustico

Per le caratteristiche di isolamento acustico si dovranno produrre certificazioni di prove o effettuare prove secondo:

- UNI 8270/9: per la misura in laboratorio dell'isolamento dai rumori aerei;

- ISO 354: per la misura del tempo di riverberazione;

- UNI EN 20140/10: per la misura in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea.

Durabilità

Per le caratteristiche di stabilità dimensionale e/o assorbimento d'acqua per capillarità si dovranno produrre certificazioni di prove o effettuare prove secondo:

- UNI U32.10.241.3 per quanto utile ed applicabile.

- SERRAMENTI ESTERNI, CUPOLINI E OSCURAMENTI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i serramenti esterni e lucernari in copertura presenti in Appalto.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, serramento e/o serramento esterno il complesso dei serramenti e lucernari, di ogni tipo, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Ai fini di fornire maggiori chiarimenti sulle terminologie di seguito utilizzate, si precisa che ogni qualvolta l'Appaltatore trovi indicata la dizione serramento dovrà intendere: serramento esterno (finestra - porta), lucernario in copertura.

Tutti i tipi di serramento di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, a proprio esclusivo onere e rischio, delle condizioni derivanti dalla preesistenza dei fabbricati esistenti del comprensorio e di tutte le strutture già edificate e/o in opera, eventualmente interferenti - anche in maniera consistente - con i lavori di montaggio e posa in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione del rivestimento - lato interno ed esterno - delle murature, ove previsto, rispetto alla posa dei serramenti affinché non venga danneggiato il rivestimento e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di eventuali rivestimenti antincendio delle strutture, rispetto alla posa delle strutture di sostegno dei serramenti affinché non venga danneggiato il rivestimento e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa dei controtelai, per serramenti esterni - posa in opera a carico di Appaltatore per opere da muratore - rispetto alla installazione dei serramenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa di eventuali tamponamenti prefabbricati / elementi prefabbricati per coperture, rispetto alla posa delle strutture di sostegno dei serramenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa delle coibentazioni sulle pareti, qualsiasi materiale esse siano realizzate, rispetto alla posa dei serramenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa delle impermeabilizzazioni rispetto alla posa dei serramenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle sigillature / guarnizioni rispetto alla posa dei serramenti;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa degli elementi davanzali: lato interno ed esterno, delle soglie sui serramenti di ingresso / passata e delle pavimentazioni in generale;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei collegamenti equipotenziali e di interfaccia impiantistica;

- programmare e stabilire l'ordine di installazione, montaggio ed allacciamento degli impianti ai fini della prevenzione incendio

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a montare i serramenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di serramenti, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione i serramenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art.1 precedente.

I serramenti esterni finiti dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- benessere;

- durabilità e manutenibilità.

Pertanto per i serramenti sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- capacità di garantire condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia di posa, in rapporto a:

- fattori elettrici (equipotenzialità);

- fattori meccanici;

- resistenza all'intrusione (infiltrazione acque meteoriche e/o altra natura) e ad azioni fisico-meccaniche a cui l'intervento in oggetto ha dedicato una  importante definizione;

per quanto concerne la fruibilità:

- requisiti di manovrabilità anche in caso di emergenza:

- UNI ISO 8274: forza necessaria per la chiusura dell'anta;

- UNI 9173/1/2/3: manovrabilità della serratura;

- ISO TC 162/SC3: manovrabilità serrature antipanico;

- requisiti di transitabilità anche all'utenza impedita ed in caso di emergenza:

- Circ. 4809 Min. LL.PP. 19.06.68;

- Legge n. 818 del 07.12.84;

- D.M. 08.03.85;

- Circ. M.I. n. 8 del 07.04.85 All. A;

- D. Lgs. n. 626/94

in rapporto alle azioni che possono incidere sull'uso del serramento;

- requisiti di attrezzabilità in rapporto ad accessori di manovra, chiusura, e di segnalazione di allarme;

- requisiti di prevenzione antinfortunistica in rapporto al serramento stesso ed ai dispositivi e/o equipaggiamenti speciali;

per quanto concerne il benessere:

- requisiti di tenuta alla polvere, all'aria, al vento, all'acqua ed agli agenti atmosferici in genere;

- requisiti di isolamento termico ed acustico;

per quanto concerne la durabilità e manutenibilità:

- capacità di resistere agli urti, alle azioni meccaniche, termiche e igrometriche, all'uso ripetuto, relativamente al serramento nel suo insieme, all'anta, al telaio fisso, agli organi di chiusura ed alle guarnizioni.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEI LUCERNARI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei serramenti esterni e lucernari di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale" come descritto al precedente art. 1.

I serramenti esterni ed i lucernari di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di serramenti esterni e lucernari:

A.08.4.01	Fornitura e posa in opera di cupole, a parete doppia anticondensa, in resina acrilica, a pianta quadrata, di dimensioni interne cm 95 x 95, apribile con comando elettrico, compreso l'onere per la costruzione del basamento in doppia lamiera di acciaio preverniciata coibentata.

Localizzazione:

- Edificio 16: piano 1° su giardini pensili

- Edificio 2;

A.08.4.02	Fornitura e posa in opera di cupole per l'evacuazione di fumi e calore,smoke out, a parete doppia anticondensa, in resina acrilica, a pianta quadrata, di dimensioni interne cm 100 x 100, apribile con comando automatico a impulso elettrico, compreso l'onere per la costruzione del basamento in doppia lamiera di acciaio preverniciata coibentata.

Localizzazione:

- Copertura corpo scale 3/S1

A.08.4.03	Fornitura e posa in opera di Lucernari fissi, per illuminazione spazi distributivi, di dimensioni circa cm. 320*120, a specchiatura unica, realizzata con profili in legno rivestiti esternamente con foglio in rame brunito, ed internamente finiti con vernice trasparente all'acqua, dotati di vetro camera antisfondamento. come da specifiche tecniche ed esecutivi.

Localizzazione:

- Edificio 2: lucernari a quota +6,70

A.08.4.05	Fornitura e posa in opera di Lucernari per illuminazione spazi distributivi, di dimensioni circa cm. 320*120, suddivisi in tre campiture, di cui quella centrale apribile a mezzo motorizzazione elettrica, e quelli laterali fissi, realizzata con profili in legno rivestiti esternamente con foglio in rame brunito, ed internamente finiti con vernice trasparente all'acqua, dotati di vetro camera antisfondamento. come da specifiche tecniche ed esecutivi.

Localizzazione:

- Edificio 2: lucernari a quota +6,70

A.12.1.AL01	Serramento finestra in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, fisso, tagliafuoco, REI 120, di dimensioni cm 82 x 46, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggia ed antiproiettile;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- avente caratteristiche di blindatura classe D 3000 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EA02

A.12.1.AL02	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, fisso o apribile, ad uno o più battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggia ed antiproiettile;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

avente caratteristiche di blindatura classe D 3000 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EA03, 04, 05 e 06

A.12.1.AL03	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, fissi od apribili, ad uno o più battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EA01

Serramenti area impianti nord edificio 3

A.12.1.AL04	Serramenti esterni in alluminio ad un battente fisso ed uno apribile, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato,

- telaio in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico;

- vetrocamera stratificato antischeggia e antiproiettile;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso,

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura con chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: serramento tipo 01, 02, 03, 04, 05 e 06

A.12.1.AL05	Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- pannello in doppia lamiera di alluminio con interposto coibente;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave;

- chiudiporta aereo idraulico a compasso.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16AL04, 05, 06, 14 e 17

Serramenti area impianti nord edificio 3

A.12.1.AL06	Supplemento all'articolo F11.AL05 precedente per l'applicazione sul battente, di maniglione antipanico PUSH-BAR.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16AL04

A.12.1.AL07	Supplemento all'articolo F11.AL05 precedente per l'applicazione sui due battenti, di maniglione antipanico PUSH-BAR.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16AL14

A.12.1.AL08	Fornitura e posa in opera di serramento esterno in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave.

Localizzazione:

Fabbricato 16: serramento tipo 16EA01, 02, 03

A.12.1.AL09	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera con lastra interna stratificata 44.2-15-6;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento;

- chiudiporta tipo MAB od equivalenti a pavimento su tutte le ante.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EA10, 12, 13, 15, 16 e 19

A.12.1.AL10	Fornitura e posa di lucernario di copertura (Vetrata Sky-light) realizzato con profili in lega di alluminio, della serie tipo SCHÜCO con larghezza di 60mm, compreso:

- guarnizioni cingivetro interne in EPDM, guarnizioni di tenuta esterna realizzate con un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM  preinserite sulla copertina in alluminio;

- lastre di vetro posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza;

- finitura con verniciatura a forno Interpon D525 nel colore RAL scelto dalla D.L.

- vetrocamera con lastra esterna (trattata in faccia 2- tl. 61- fs.60), temperata 10mm., intercapedine 15mm., lastra interna stratificata 55.2 (5+5 mm. con pvb 0.76),

- tamponamenti ciechi realizzati con lamiere di Rame 7/10 mm., stabilizzate con MDF e anima in materiale coibente

- tutte le staffe e i tasselli di ancoraggio meccanici o chimici

- tutti i profili di raccordo interni in alluminio ed esterni in rame

- le aperture con attuatore elettrico previste nei disegni.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 - Copertura

A.12.1.AL11	Fornitura e posa in opera di serramento in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- griglia ad alette orizzontali in alluminio con rete interna antinsetti;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EA07 e 11

A.12.1.AL12	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggia ed antiproiettile;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave;

avente caratteristiche di blindatura classe "B" 1500 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EA08 e 09

A.12.1.AL13	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- specchiatura con lastra stratificata 44.2;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento;

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8

A.12.1.AL14	Fornitura e posa in opera di lucernari, apribili a bilico, di dimensioni cm 120 x 120, in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- specchiatura vetrata con vetrocamera antigrandine;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- faldale di coronamento.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8

A.12.1.AL15	Fornitura e posa in opera di lucernari, fissi, in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, compreso:

- specchiatura vetrata con vetrocamera di spessore mm 6-16-4, tipo SUN-GUARD Guardian Low-E 1.1 67 clear od equivalenti;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- faldale di coronamento.

Localizzazione:

- Fabbricato 16 copertura

A.12.2.FE01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in lamiera pressopiegata di acciaio zincato ad un'anta apribile a wasistas, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggie ed antiproiettile;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura con chiave;

avente caratteristiche di blindatura classe 'D' 3000 J

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF08

A.12.2.FE02	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in tubolari di acciaio zincato, ad un battente, di dimensioni cm 100 x 221, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- maniglia e chiusura con chiave;

- maniglione antipanico PUSH-BAR su un battente;

- chiudiporta aereo idraulico a compasso;

avente caratteristiche di blindatura classe D 3000 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF01

A.12.2.FE03	Fornitura e posa in opera di serramento esterno in tubolari di acciaio zincato, a due battenti, di dimensioni cm 180 x 248, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- maniglia e chiusura con chiave;

- maniglione antipanico PUSH-BAR su due battenti;

- scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento;

- regolatore di chiusura;

- chiudiporta aereo idraulico a compasso;

avente caratteristiche di blindatura classe"D" 3000 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF03

A.12.2.FE04	Fornitura e posa in opera di serramento in lamiera pressopiegata di acciaio zincato ad un'anta apribile a wasistas, di dimensioni cm 100 x 100, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetro stratificato;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF09

A.12.2.FE05	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in tubolari di acciaio zincato, ad uno o più battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- maniglia e chiusura con chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF02, 04, 05, 06, 07e 10

A.12.2.FE06	Supplemento all'articolo F11.FE05 precedente per l'applicazione sul battente, di maniglione antipanico PUSH-BAR.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF04, 06 e 07

A.12.2.FE07	Restauro di serramenti in ferro esistenti, comprendente la sostituzione di vetri con vetro stratificato e la verniciatura a smalto.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF12 e 14

A.12.2.FE08	Restauro di serramenti in ferro esistenti, comprendente la sostituzione di vetri con cristallo tipo float di spessore mm 5 e la verniciatura a smalto.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EF11 e 13

A.12.2.FE09	Inferriata in acciaio zincato come descritti negli elaborati esecutivi e nelle specifiche tecniche;

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EA05

A.12.2.FE10	Serramenti esterni in ferro ad un battente apribile, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato,

- telaio in tubolare di acciaio zincato;

- pannello in doppia lamiera zincata di acciaio con interposto coibente;

- verniciatura a forno;

- guarnizioni in elastomero estruso,

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura con chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: serramento tipo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EF01, 02, 03, 09 e 12

A.12.2.FE11	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in tubolari di acciaio zincato ad uno o più battenti, compreso:

- pannellatura in grigliato zincato e verniciato asportabile per ispezione cavedi;

-   verniciatura a forno.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EF04, 05 e 06

A.12.2.FE12	Fornitura e posa in opera di cancello di sicurezza scorrevole motorizzato, con sbarre verticali in tubolari di acciaio zincato a quattro battenti scorrevoli, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- verniciatura a forno;

- cassonetto guida in acciaio con guida e carrello di scorrimento.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EF07

A.12.2.FE13	Fornitura e posa in opera di pannelli di chiusura intercapedini tra gli edifici, realizzati con lamiere pressopiegate di acciaio zincato ad un battente fisso ed uno apribile, compreso:

- pannello di chiusura in lastra di acciaio zincato;

- verniciatura a smalto.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EF11

A.12.2.FE14	Restauro di infissi esistenti con aperture a battenti e/o a wasistas, compreso:

- vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata;

- verniciatura a smalto.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EF13, 14 e 15

A.12.2.FE15	Restauro di infissi esistenti con aperture a battenti e/o a wasistas, compresa sostituzione delle lastre in vetro rotte e la verniciatura a smalto.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8

A.12.3.LE01	Fornitura e posa in opera di serramento esterni in legno di Pino lamellare, ad una o più ante, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera con lastra interna stratificata 44.2-15-6;

- verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EL03, 06, 07, 09, 11, 18, 22÷26, 31, 33, 38, 40 e 41

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EL01, 02, 07, 08, 09 e 11

A.12.3.LE02	Fornitura e posa in opera di serramento esterno in legno di Pino lamellare, a due battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- pannello in tamburato di legno, con lato interno impiallacciato in legno ciliegio americano;

- verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave;

- maniglione antipanico PUSH-BAR su due battenti;

- scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento;

- regolatore di chiusura;

- chiudiporta aereo idraulico a compasso.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EL17

A.12.3.LE03	Restauro di serramenti esterni come da specifica tecnica, compresa la verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EL42 e 43

A.12.3.LE04	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno di Pino lamellare ad uno o più battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggia e antiproiettile;

- verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato;

- blindatura antiproiettile ottenuta mediante inserti in acciaio zincato e verniciato;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave,

aventi caratteristiche di blindatura classe 'B' 1500 J

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EL02, 08, 20, 21, 27÷30, 32, 35, 37, 39, 44

- Fabbricato 16: serramento tipo 16EL03÷06 e 10

A.12.3.LE05	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in legno di Pino lamellare ad uno o più battenti, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato;

- vetrocamera stratificato antischeggia e antiproiettile;

- verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato;

- blindatura antiproiettile ottenuta mediante inserti in acciaio zincato e verniciato;

- guarnizioni in elastomero estruso;

- cerniere in alluminio;

- maniglia e chiusura a chiave,

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: serramento tipo 01EL01, 04, 10, 12÷16, 19, 34 e 36

A.12.4.VE01	Fornitura e posa in opera di bussola d’ingresso costituita da due vetrate parallele, divise in otto specchiature ciascuna, di cui quattro fisse e quattro apribili a scorrimento automatico, compresi :

- ante in vetro trasparente float, spessore 10mm, temperato a bordi molati;

- guida  di sospensione ante in estruso di alluminio;

- traversa di automazione

- profilo a terra in acciaio inox Aisi 316

Il meccanismo di automazione complessivo costituito da:

-1  motoriduttore

-1  trasformatore, alimentatore

-1  scheda di controllo a microprocessore

-1  binario di alluminio estruso

-1 profilo adattatore per ante con sospensione

-1  selettore di funzione standard

-1  batteria di soccorso

-2  radar tipo active 8

-1  bloccaggio con elettroserratura

-  accessori di scorrimento

-  cassonetto ispezionabile in alluminio

- staffe in acciaio zincato, tasselli meccanici o chimici di   fissaggio e ogni accessorio per il montaggio in opera

Localizzazione:

-	Fabbricato 16: serramento tipo 16EA18

A.12.5.SC01	Gelosie motorizzate a scomparsa, in rame a movimento verticale motorizzato, con telaio in tubolare di rame e lamelle fisse in rame, compresi:

- le doppie guide laterali in ottone estruso;

- il motore elettrico inserito nell'albero;

- la struttura portante le guide in tubolare di ottone;

- alberi per motore, pulegge, molla, cinghia e rullo di rinvio;

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt entro guaina predisposta;

- staffe e viterie di fissaggio.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL02, 03 e 32

A.12.5.SC02	Gelosie in legno, motorizzate a soffietto con stecche orizzontali fisse, realizzate con due telai in legno lamellare dello spessore di cm 4*4 e lamelle fisse in massello di Pino, compresi:

- le doppie guide laterali in ottone estruso;

- il motore elettrico inserito nell'albero;

- la struttura portante le guide in tubolare di ottone;

- alberi per motore, pulegge, molla, cinghia e rullo di rinvio;

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt entro guaina predisposta;

- staffe e viterie di fissaggio.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL04, 06 e 07

A.12.5.SC03	Gelosia in rame centinata con movimento verticale motorizzato realizzate con telaio in tubolare di rame e lamelle fisse in rame, compresi:

- le doppie guide laterali in ottone estruso;

- il motore elettrico inserito nell'albero;

- la struttura portante in tubolare di ottone;

- alberi per motore, pulegge, molla, cinghia e rullo di rinvio;

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 m entro guaina predisposta;

- staffe e viterie di fissaggio.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL08 e 09

A.12.5.SC05	Frangisole in pannelli di rame orientabili e motorizzate realizzate in lamiera pressopiegata in rame dello spessore di 12÷15/10 mm, compresi:

- comandi elettrici;

- motore elettrico con cavo di alimentazione di almeno tre metri entro guaina predisposta;

- piastre di fissaggio dell'albero;

- albero;

- motore di spinta adeuata al peso del frangisole e staffa di fissaggio;

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt entro guaina predisposta;

- staffe, tasselli e viterie di fissaggio.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL20, 21, 24, 25 e 27

- Fabbricato 16: su serramento tipo 16EL06, 08 e 11

A.12.5.SC06	Pannelli anteriori in rame con feritoie come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

aventi caratteristiche di blindatura classe 'D' 3000 J.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL22, 30 e 31

- Fabbricato 16: su serramento tipo 16EL02, 03 e 10

A.11.2.SC04	Lastra in pietra d'Istria dello spessore di cm 4 con fresature verticali, compreso telaio di sostegno come descritte negli elaborati esecutivi e nelle specifiche tecniche.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: su serramento tipo 01EL12 e 13

A.15.13	Fornitura e posa in opera di ringhiera o parapetto costituito da lastra in cristallo stratificato antisfondamento su montanti in tubolari di acciaio inox con soprastante corrimano in legno iroko come da particolari esecutivi.

A.15.15	Fornitura e posa in opera di parapetto vetrato per scala metallica costituito da vetro stratificato composto da due lastre di cristallo dello spessore di mm 9 cadauna, con interposto foglio di polivinilbutirrale, montate tramite incastro nei profili metallici,. Sul filo superiore sarà montato un corrimano in legno iroko.

Le localizzazioni delle singole tipologie di serramenti ed oscuranti sono indicati negli elaborati grafici esecutivi e nell'abaco dei serramenti esterni.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dalla D.L..

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, perciò, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione della D.L. per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

- la disposizione dei serramenti e lucernari in facciata / copertura, in accordo con l'abaco serramenti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il serramento e:

- i raccordi con le opere al contorno;

- i raccordi di base e coronamento;

- i raccordi con i solai;

- i raccordi di collegamento con le altre parti della facciata;

- i raccordi di collegamento con i pilastri e/o strutture in c.a.;

- eventuali raccordi di collegamento con pareti divisorie;

- eventuali raccordi di collegamento con i controsoffitti;

- i raccordi con il pavimento;

- i raccordi con le soglie;

- i raccordi con elementi davanzali  - lato interno e lato esterno - per serramenti a finestra;

- i raccordi con l'impiantistica generale e le predisposizioni agli allacciamenti dei sistemi impiantistici per l'apertura automatica di ante - posizione e caratteristiche come da abaco serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto - per evacuazione fumi;

- i criteri di valutazione statica in funzione delle caratteristiche prestazionali richieste, nonché le condizioni affinché le strutture e/o elementi di sostegno dei serramenti, abbiano deformazioni inferiori a 1/500 della luce tra gli appoggi degli elementi strutturali citati.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

La posa in opera dei serramenti, di qualsiasi tipo e/o genere, dovrà essere eseguita in modo tale che le tolleranze di costruzione permettano la perfetta efficienza del manufatto, in accordo alla UNI 10462.

Per quanto utile dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla UNI 8975 circa le dimensioni di coordinazione.

I serramenti dovranno risultare complanari al piano verticale di posa e di rotazione e/o scorrimento.

Nella realizzazione dei serramenti l'Appaltatore in particolare dovrà utilizzare i seguenti materiali e componenti:

Profili in alluminio

I profili dovranno essere in lega primaria di Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (6060) secondo UNI 9006/1 stato fisico T5.

Verniciatura

I profili dovranno essere preverniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC.

In produzione, con riferimento al processo di verniciatura, dovranno essere pianificati i processi costruttivi al fine di ottenere la qualità richiesta, e pertanto dovranno essere previsti:

- linea di pretrattamento a 11 stadi con controllo continuo dei bagni in modo da ottenere la concentrazione voluta;

- regolazione e monitoraggio dei forni per la rilevazione continua della temperatura fino a 6 punti su tutta la lunghezza dei profili;

- monitoraggio per ottenere un rivestimento di vernice di 60 ?m.

Inoltre dovranno essere adottate procedure di qualità e norme quali:

- "Direttiva del Marchio di Qualità QUALICOAT dell'alluminio verniciato impiegato in architettura";

- Norma UNI 9983 per i requisiti e metodi di prova.

Gli impianti di produzione dovranno avere la certificazione UNI EN ISO 9001 e/o, in alternativa, la certificazione QUALICOAT per la verniciatura.

Accessori

Dispositivo meccanico con sistema a pistone per apertura automatica, attivata da rivelatore di fumo, di anta movimentabile tipo vasistas, inserita nella specchiatura superiore del serramento: come da abaco serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto.

Sarà onere e responsabilità dell'Appaltatore fornire ed installare il dispositivo in oggetto, unitamente alla posa del relativo serramento, compresa ogni opera accessoria atta alla realizzazione delle predisposizioni, stabilite dall'impiantista, all'allacciamento dello stesso a sensore di rilevazione presenza di fumo ed alimentazione elettrica relativa.

Secondo UNI 3952, non saranno ammessi, per le parti a contatto con l'alluminio, materiali in acciaio, se non opportunamente zincati.

Bulloneria

Collegamenti con componenti in lega di alluminio, con bulloni inox A2 DIN 267; collegamenti di carpenteria in acciaio ≥ M12.

Sigillanti

Le sigillature tra telaio e vetro, tra muratura e serramento e per le sigillature perimetrali delle lastre vetro camera dovranno essere eseguite con sigillante siliconico a base neutra.

Guarnizioni

Elastomero EPDM secondo DIN 7863.

Attacchi alla struttura

Dove previsti, se necessari, profilati in lega primaria di alluminio,

Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (6060) UNI 9006/1 stato fisico T5.

Profilati in lamiera pressopiegata in acciaio UNI EN 10025 ed in accordo al D.M. 09.01.96, zincati a caldo.

Collegamenti equipotenziali

I profili dovranno avere la predisposizione di idonei morsetti metallici, non in vista, per il collegamento equipotenziale.

Tolleranze

Nella realizzazione della struttura portante dei serramenti, e nelle strutture in genere ove si interfacceranno i serramenti, il sistema di sostegno e di attacco dovrà tenere conto delle tolleranze strutturali.

Le tolleranze dei punti significativi dell'interazione serramento / struttura si riferiscono a :

- punti di fissaggio della struttura di sostegno;

- punti di attacco del serramento alla struttura di sostegno.

Tali punti non devono poter limitare il gioco di montaggio, l'apertura dei serramenti, e dare interferenze fisiche.

La tolleranza totale non potrà essere superiore a ± 0 mm. nelle tre direzioni: x (orizzontale nel piano del serramento), y (verticale nel piano del serramento), z (orizzontale nel piano ortogonale al piano del serramento).

Localmente la tolleranza totale dovrà avere i seguenti limiti: ± o mm. nelle tre direzioni.

L'Appaltatore nella fase di montaggio dovrà curare in particolare:

- la messa a piombo a livello dei telai;

- il montaggio delle guarnizioni (UNI 9122/1);

- il collegamento e l'interfaccia impiantistica dei collegamenti equipotenziali;

- i sistemi di chiusura comandata e/o autochiusura.

### Serramenti esterni per finestre e porte finestre

Le finestre facenti parte dei serramenti esterni dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Protezione di armi da fuoco

Per i serramenti per cui è richiesta la protezione di armi da fuoco, va osservata la seguente prescrizione:

- Tutti i controtelai, gli angolari esterni o interni di chiusura fra il serramento e l’opera muraria, devono avere Classe di resistenza ai proiettili pari a quella prevista per il serramento interessato.

In tutti i casi dove la muratura non sia in grado di garantire la protezione richiesta, si dovrà applicare nella parte interna una lastra di acciaio al carbonio di adeguato spessore.

Nella realizzazione dei serramenti l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- opere di predisposizione per il raccordo con sistemi di movimentazione motorizzata e/o manuale;

- opere di predisposizione per l'allacciamento (solo per alcuni serramenti, comunque indicati nell'abaco serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto) a sistemi di movimentazione motorizzata / a rivelatori di fumo.

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte del prodotto in opera, che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- lattoneria, coprifili, ecc.;

- materiali per guarnizioni;

- fissaggi, guaine e sigillanti;

I serramenti, oggetto del presente articolo, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

Struttura

I serramenti dovranno essere realizzati con l'impiego di profilati di cui al precedente punto: Metodo di esecuzione dei serramenti esterni e lucernari.

Le dimensioni dei telai dovranno essere le seguenti:

- telaio fisso:	         	50 mm.

- anta a sormonto:		60 mm.

I profili di telaio e di anta dovranno essere realizzati con caratteristiche non a taglio termico e saranno costituiti da:

- profili esterni ed interni tubolari.

Nelle parti fisse saranno previsti speciali profili fermavetro.

I profili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato della struttura di sostegno e/o attacco per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.

Le parti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno uno spessore ≥ 2 mm. ± 0.15 mm.

Drenaggio e ventilazione

Dovrà essere garantito il drenaggio dell'acqua intorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nelle camere di contenimento delle lastre.

I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni, per evitare ristagno di acqua di infiltrazione e/o condensazione.

I semiprofili esterni avranno le pareti trasversali più basse per permettere il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).

Il drenaggio e la ventilazione dovranno avvenire mediante il tubolare esterno e non attraverso la zona di isolamento.

Le asole di drenaggio dovranno essere protette esternamente con apposite conchiglie di chiusura dotate di membrane.

Accessori

Le giunzioni a 45° e a 90° dovranno essere effettuate con squadrette e cavallotti idonei, in acciaio, dotate di canaline per la distribuzione della colla, che dovrà essere distribuita uniformemente ove necessario.

Elementi di allineamento e supporto alle sigillature verranno montati dopo l'assemblaggio delle giunzioni.

Le giunzioni potranno essere:

- a cavallotto, con sistemi di tenuta in schiuma di gomma espansa per la tenuta dei listelli isolanti;

- angolari e/o a T, in entrambi i tubolari interni ed esterni, con squadrette e/o cavallotti montati con spine, viti e/o per deformazione;

- a contrasto, ove utile, per una più rapida regolazione e sostituzione.

Nella realizzazione dei serramenti l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- maniglioni antipanico tipo PUSH-BAR, dove previsti;

- chiudiporta a braccio e slitta;

- regolatore di chiusura per porte a due battenti;

- maniglie;

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera, che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- lattoneria e coprifili;

- fissaggi, guaine e sigillanti.

I sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere quelli originali e/o indicati dal Produttore, compatibili col sistema scelto, e dovranno essere dimensionati in rapporto al peso ed alle dimensioni dell'anta od alle caratteristiche prestazionali del serramento. Per quanto utile si fa riferimento alla UNI 9283.

Ante tipo normale / tipo a Vasistas

Per quanto concerne indicazioni su criteri di movimentazione, manovra e caratteristiche delle ante, l'Appaltatore dovrà rilevarle nel dettaglio sugli abachi serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto.

In corrispondenza del nodo centrale (due ante) dovranno essere impiegati tappi di tenuta (in EPDM o PVC morbido) che si raccorderanno alla guarnizione verticale di tenuta per garantire continuità alla battuta orizzontale ed evitare infiltrazioni di acqua e aria.

Guarnizioni e sigillanti

Dovranno essere usati i seguenti prodotti:

- giunzioni incollate: collante poliuretanico per metalli a 2 componenti;

- guarnizioni cingivetro: elastomero EPDM:

- guarnizione cingivetro esterna a cappotto;

- guarnizione complementare di tenuta a "giunto aperto".

La continuità perimetrale delle guarnizioni dovrà essere assicurata mediante angoli vulcanizzati e/o telai vulcanizzati.

Per la classificazione e i limiti di accettazione si fa riferimento alla UNI 9122/1/2/3 per quanto utile.

Vetraggio

Nelle specchiature fisse, se previste, il profilo fermavetro dovrà compensare, in vista, l'altezza dell'ala di battuta esterna dei telai, e dovrà essere inserito con bloccaggi in materiale plastico fissati al telaio.

I profili fermavetro dovranno essere sagomati in modo da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna e garantire una pressione idonea alle caratteristiche prestazionali previste per il serramento.

Il dente di aggancio della guarnizione cingivetro interna sarà arretrato rispetto al filo interno del fermavetro in modo da ridurre l'effetto cornice della guarnizione.

Gli appoggi del vetro dovranno avere una lunghezza di 100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il drenaggio e la ventilazione della sede del vetro.

Le lastre dovranno essere supportate da tasselli aventi durezza Shore 60 ÷ 80 A.

Tolleranze e dilatazioni

Nella realizzazione della struttura portante i serramenti (eventuale parete baraccata) e nelle strutture in genere ove si interfacceranno i serramenti, il sistema di sostegno e di attacco dovrà tener conto delle tolleranze strutturali.

Le tolleranze dei punti significativi dell'interazione serramento/struttura si riferiscono a:

- punti di fissaggio della struttura di sostegno;

- punti di attacco del serramento alla struttura di sostegno.

Tali punti non devono poter limitare il gioco di montaggio, l'apertura dei serramenti, e dare interferenze fisiche.

Per la planarità generale del serramento si fa riferimento alla definizione di cui alla UNI EN 24.

Colorazione

Il colore della verniciatura è a scelta del Progettista su catalogo RAL del Produttore.

### Lucernari

I lucernari in alluminio trattato preverniciato, di qualsiasi natura e tipo, previsti in Appalto e facenti parte dei serramenti esterni, dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo.

Nella realizzazione dei lucernari l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- opere accessorie utili alla completa funzionalità resa a regola d'arte del prodotto in opera, che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- lattoneria in acciaio;

- materiali isolanti;.

- fissaggi, guaine, sigillanti e guarnizioni.

I serramenti sono previsti per le seguenti applicazioni:

- lucernari su copertura; dettagli, caratteristiche e posizione come da abaco serramenti.

Per quanto utile si osservano le prescrizioni tecniche di cui al punto: Modo di esecuzione dei serramenti esterni e lucernari.

Struttura

La struttura portante sarà realizzata a montanti e traversi, con profili in acciaio; la profondità dei profilati dovrà essere scelta in conformità del calcolo statico, secondo la disponibilità del Produttore.

Le travi di spigolo e di bordo delle falde inclinate saranno costituite da un unico profilo e relativa copertina, che manterrà inalterata la sezione architettonica interna.

Per quanto utile al dimensionamento si fa riferimento al D.M. 16.01.96 e successive modifiche e disposizioni.

I serramenti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti disposizioni:

Drenaggio e ventilazione

Il sistema permetterà di drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa tramite canaline a pressioni differenziate e a differente altezza tra traverso e montante.

Il sistema di raccolta d'acqua sarà garantito in tutte le giunzioni del reticolo della copertura.

Per facilitare il deflusso dell'acqua sulla superficie esterna della copertura, dalle specchiature superiori a quelle inferiori, sarà lasciata una fuga di 5 mm. alle estremità della copertina del traverso, ottenuta mediante l'impiego di tappi terminali di supporto alla sigillatura; la copertina e le guarnizioni cingivetro esterne del traverso saranno inoltre sagomate in modo opportuno.

Elementi apribili

L'Appaltatore dovrà rilevarle nel dettaglio, sugli abachi serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto, posizione, caratteristiche e sistemi di movimentazione degli elementi apribili previsti.

Guarnizioni e sigillanti

La tenuta in corrispondenza della copertura avverrà con l'impiego di un nastro butilico, avente come supporto un sottile foglio di alluminio, contenuto tra le due guarnizioni cingivetro esterne.

L'utilizzo in continuo di tale nastro consentirà di avere le giunzioni a L, T e a croce completamente sigillate.

La differenza di altezza che si potrà creare, data l'intestatura dei profili, tra le sedi delle guarnizioni cingivetro interne del montante e del traverso, verrà compensata dal diverso spessore delle guarnizioni stesse.

Vetraggio

Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico posizionati in corrispondenza di punti di forza metallici, che trasmetteranno il peso del tamponamento alla struttura; la lastra esterna, del pacchetto stratificato, è in vetro trasparente retinato di sicurezza, a maglia quadrata mm. 10 x 10.

Tolleranze e dilatazioni

Nella realizzazione della struttura portante i lucernari, il sistema di sostegno e di attacco dovrà tener conto delle tolleranze strutturali.

Le tolleranze dei punti significativi dell'interazione serramento/struttura si riferiscono a:

- punti di fissaggio della struttura di sostegno;

- punti di attacco del serramento alla struttura di sostegno.

Tali punti non devono poter limitare il gioco di montaggio, l'apertura dei serramenti, e dare interferenze fisiche.

Per la planarità generale del serramento si fa riferimento alla definizione di cui alla UNI EN 24.

Opere accessorie

Le opere accessorie sono costituite da:

elementi carter in lamiera di alluminio verniciata, pressopiegata, dello spessore ≥ 20/10 di mm.

Gli elementi carter in lamiera di alluminio, Al Mn 1, 2, 3 (3103) UNI 9003/3, pressopiegata e preverniciata dovranno avere uno spessore ≥ 20/10 di mm.

Le caratteristiche di verniciatura / preverniciatura dovranno essere quelle indicate al punto: Modo di esecuzione dei serramenti esterni e lucernari - verniciatura.

Gli elementi in acciaio costituenti elementi carter dovranno essere provvisti, sulla faccia interna, nascosta, di una speciale guaina antirombo, perfettamente aderente al supporto.

Gli elementi, pannelli e/o profili carter, costituenti:

- le copertine di colmo e/o di base in corrispondenza dei supporti murari dovranno essere facilmente montabili e smontabili, indipendentemente dal serramento;

- i pannelli ciechi a sandwich di superficie, dovranno essere montati come una vetratura e saranno costituiti da doppia lamiera in alluminio, coibentato con pannelli in lana di vetro dello spessore di 60 mm, irrigidita lungo i bordi da un elemento a telaio in legno e/o materiale plastico;

- i pannelli di rivestimento delle superfici delle pareti delle strutture murarie dei lucernari dovranno essere montati esternamente al pacchetto di coibentazione ed impermeabilizzazione, su profili a W e/o a Z applicati alle pareti mediante viti.

I pannelli di rivestimento in corrispondenza dei giunti saranno siliconati.

Colorazione

Il colore della verniciatura è a scelta del Progettista su catalogo RAL del Produttore.

Per la movimentazione delle finestre blindate di piani 2°, 3°, 4° è necessario considerare l'utilizzo al piano di un carrello elevatore, dato il peso di ogni singolo telaio (anche senza l'anta apribile) e quindi la possibilità di accesso attraverso un piano di carico e senza intralci di eventuali tramezzi che dovranno essere eseguiti successivamente, come per altro specificato nel Piano di Igiene, Sicurezza e Coordinamento.

  - CARATTERISTICHE DEI SERRAMENTI ESTERNI

### CUPOLE A VELA IN POLICARBONATO

Fornitura e posa in opera di cupola a parete doppia in resina acrilica ottenuta per termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA) originale di sintesi (Tipo Plexiglas, Altuglass, Perspex) antiurto con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro.

- Forma : a vela a pianta quadrata.

- Colore: Parete esterna e parete interna trasparente incolore

- Spessore pareti: Parete esterna 4 mm, parete interna 3 mm.

- Dimensioni : luce netta foro cm 95 x 95 / 100 x 100 per evacuazione fumi.

La cupola sarà completa di guarnizione di tenuta, di accessori di posa per il fissaggio al basamento e dotata di dispositivo di apertura elettrica

La guarnizione è in schiuma di polietilene a cellule chiuse imputrescibile.

Il lucernario viene fissato mediante staffe in alluminio pressofuso che consentono la libera dilatazione dei materiali e non indeboliscono il lucernario con fori passanti.

I due elementi delle staffe sono assemblati con bullone in acciaio inossidabile, un gommino in neoprene impedisce il contatto tra il metallo dell'elemento superiore della staffa ed il lucernario evitando attriti che nel tempo possono creare danneggiamenti.

L'utilizzo di questo sistema di fissaggio consente, anche, la rimozione dei lucernario per manutenzione, sostituzione o passaggio materiali rimuovendo semplicemente l'elemento superiore della staffa.

Il dispositivo di apertura elettrica è a due punti di spinta costituito da telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal e motore elettrico a 220 V con fine corsa e salva motore termico incorporati, completo di cremagliera e barra di collegamento, di accessori di posa e guarnizioni di tenuta in schiuma di polietilene a cellule chiuse.

Caratteristiche della cupola

| CARATTERISTICHE | METODOASTM | UNITÀMISURA | VALORI |
| --- | --- | --- | --- |
| Densità | D 792 | g/cm³ | 1.17 |
| Resistenza a flessione | D 790 | MPa | 70 |
| Resistenza a trazione (rottura) | D 638 | MPa | 60 |
| Resistenza all'urto CHARPY (con intaglio, +23°C) | D 256/B | kJ/m² | 5 |
| Temperatura di rammollimento VICAT (9,8 N - 50°C/h) | D 1525/B | °C | 108 |
| Temperatura di flessione sotto carico (HDT, 1.82 MPa) | D 648 | °C | 85 |
| Conducibilità termica | D 177 | W/m °C | 0.19 |
| Coefficente espansione lineare | D 696 | X 10-5 °C-1 | 7.5 |
| Trasmissione totale della luce | D 1003 | % | 91 |
| Classe di resistenza al fuoco | CSE | CLASSE | 5 |
| Densità ottica fumi (flamming) | NBS | D.M. | 70 - 160 |
| Trasmittanza del calore K |  | K cal/mq h °C | 1,85 |

Basamento

Il basamento di sostegno sarà costruito con l'assemblaggio di due lamiere pressopiegate in acciaio zincato e preverniciato, dello spessore di 8/10 di mm, supportate da intelaiatura in acciaio zincato, con interposto un foglio di lana di roccia, con densità di 45 kg/m³ e di spessore cm 5, tali da creare una paretina di spessore finito di cm 6 e di altezza cm 12 circa.

Dispositivo per evacuazione fumi/calore

Dispositivo di apertura automatica per evacuazione fumo e calore realizzato con le caratteristiche indicate nella normativa UNI 9494 e costituito da:

- telaio e controtelaio in profilati di alluminio naturale anticorodal;

- struttura di supporto dei sistema di apertura in profilati di acciaio smaltati; N° 1 cilindro pneumatico alesaggio mm 50 azionato da gas C02 e N° 1 molla a gas;

- bombola di gas C02 ad alta pressione;

- valvola con elemento termosensibile tarato a 68° C azionabile da distante a mezzo di attuatore pirotecnico comandato da apposita centrale con azionamento manuale (pulsante di emergenza) od automatico (impianto di rilevazione fumi); in alternativa: azionabile dal basso a mezzo di apposita valvola selettrice collegata a box centralizzato con bombola di CO2 da 500 gr (max) e valvola manuale di perforazione (e con elettromagnete asservito a centrale di rilevazione fumi);

- apertura manuale dall'esterno per manutenzione e controlli periodici;

- blocco meccanico in posizione di massima apertura per impedire la richiusura accidentale sotto l'azione dei vento costituito da leva in acciaio;

- angolo di apertura = 165° circa

Per utilizzo anche per scopo di ventilazione l'EFC sarà dotato di attuatore lineare 220 V corsa mm 300 circa dotato di salvamotore termico e fine corsa incorporati.

### Finestre e porte finestre in  legno con blindatura antiproiettile CLASSE E 3000 J e imbotte per canalizzazioni interne

Fornitura e posa in opera di finestre, eseguite in massello di legno di Pino, sezione minima del telaio fisso di 70x80 mm., dotato nella parte inferiore di traverso con una vasca di raccolta e scarico acqua attraverso un gocciolatoio ricavato nel legno.

La blindatura antiproiettile classe E 3000 J  è realizzata  con piatti e angolari composti di spessore non inferiore  a 4 mm. in acciaio balistico HB 480 verniciato con vernici poliesteri.

I telai con sottoluce e sopraluce sono  costruiti in un unico elemento con la parte apribile e dotati di appositi convertitori .

L'anta apribile è realizzata con una sede per l'inserimento di una guarnizione in elastomero estruso e una seconda per l'applicazione della ferramenta di chiusura.

Sono da prevedere aperture ad anta con maniglia e chiusura a chiave.

Ciascuna finestra è completata da due fianchi in acciaio speciale HB 480, con sovrapposizione dei giunti, compreso un pannello isolante in lana minerale spessore 40 mm. densità 70kg/m³ con carta Kraft (barriera vapore) .

Nella parte inferiore interna è da prevedere a livello del davanzale un telaio in legno di Pino, spessore 50 mm. dove al 2° e 4° piano è inserito un carabottino di ventilazione.

Il fermavetro interno è fissato con viti in ottone. Il vetrocamera è sigillato perimetralmente sul lato esterno con silicone neutro su apposita sede ricavata su profilo.

Tutti i coprifili interni saranno fissati con viti in ottone.

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo “Adler”, ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione del legno tipo miele o mordenzato "noce" da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L. .

Nel sistema sono compresi:

- Apparecchiatura di chiusura tipo "Roto centro101" con due punti di chiusura normali e tre antieffrazione (classe di sicurezza EF3 secondo AHS/DIN 18054), apertura ad anta;

- Cerniere in alluminio portata fino a 200 kg.

- Predisposizione in corrispondenza del telaio apribile di un microinterruttore per il consenso alla manovra delle gelosie esterne (fornito e posto in opera a cura dell'impiantista);

- Incollaggio di un profilo di rame sul bordo esterno del telaio fisso (fornito dall'esecutore del rivestimento esterno)

- Vetrocamera con lastra interna stratificato antischeggia e lastra esterna antiproiettile classe E 3000 J spessore totale 70/72 mm. circa

- Angolare realizzato in acciaio balistico HB 480 spessore 4mm. circa, per il fissaggio e chiusura dell'infisso alla struttura di C.A. e alla carpenteria, verniciato con resine poliesteri;

- Controtelaio a livello del davanzale con protezione in acciaio balistico HB 480 spessore 4mm.  verniciato con resine poliesteri.

- Tutte le viterie e i tasselli di fissaggio alla struttura

- Applicazione nel pannello copri-fancoil di una griglia in carabottino di legno maglia 3x3cm. con listelli da 1 cm. come da disegni di progetto

- Predisposizione dei fori per passaggio dei cavi elettrici di alimentazione delle gelosie

### Infissi in legno con blindatura e vetro antiproiettile classe E 3000 J

Fornitura e posa in opera di finestre, eseguite in massello di legno di Pino, sezione minima del telaio fisso di 70x80 mm., dotato nella parte inferiore di traverso con una vasca di raccolta e scarico acqua attraverso un gocciolatoio ricavato nel legno.

La blindatura antiproiettile classe E 3000 J  è realizzata  con piatti e angolari composti di spessore non inferiore  a 4 mm. in acciaio balistico HB 480 verniciato con vernici poliesteri.

L'anta apribile è realizzata con una sede per l'inserimento di una guarnizione in elastomero estruso e una seconda per l'applicazione della ferramenta di chiusura.

Sono da prevedere aperture ad anta.

Il bordo esterno del telaio fisso sarà coperto mediante incollaggio di un profilo in rame (fornito dall'esecutore del rivestimento della facciata).

Il fermavetro interno è fissato con viti in ottone.

Il vetrocamera è sigillato perimetralmente sul lato esterno con silicone neutro su apposita sede ricavata su profilo.

Tutti i coprifili interni saranno fissati con viti in ottone.

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo “Adler”, ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione del legno tipo miele o mordenzato "noce" da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L. .

Nel sistema sono compresi:

- Cerniere in alluminio portata fino a 200 kg. di forma e colore a scelta della D.L.

- Attuatore elettrico con attacco alla finestra sganciabile per la pulizia dei vetri esterni

- Vetrocamera con lastra interna stratificato antischeggia e lastra esterna antiproiettile classe E 3000 J spessore totale 70/72 mm. circa;

- Angolare esterno sui quattro lati, composto da piatti di acciaio balistico HB 480 spessore 4mm.  per il fissaggio dell'infisso alla struttura di C.A.;

- Tutte le viterie e i tasselli di fissaggio alla struttura.

### Finestre e porte finestre in  legno con blindatura antiproiettile e imbotte per canalizzazioni interne

Fornitura e posa in opera di finestre, eseguite in massello di legno di Pino, sezione minima del telaio fisso di 70x80 mm., dotato nella parte inferiore di traverso con una vasca di raccolta e scarico acqua attraverso un gocciolatoio ricavato nel legno.

La blindatura antiproiettile classe B 1500J  è realizzata  con piatti e angolari di spessore non inferiore  a 4 mm. in acciaio Fe 360 HB88 zincato a caldo e verniciato con vernici poliesteri.

I telai con sottoluce e sopraluce sono  costruiti in un unico elemento con la parte apribile e dotati di appositi convertitori .

L'anta apribile è realizzata con una sede per l'inserimento di una guarnizione in elastomero estruso e una seconda per l'applicazione della ferramenta di chiusura.

Sono da prevedere aperture ad anta con maniglia e chiusura a chiave.

Ciascuna finestra è completata da due fianchi di chiusura, con pressopiegato di acciaio Fe 360 HB88 zincato a caldo, non in vista, sagomato per i piani 3° e 4°, con pannello isolante in lana minerale spessore 40 mm densità 70 kg/m³ con carta Kraft (barriera vapore) .

Nella parte inferiore interna è da prevedere a livello del davanzale un telaio in legno di Pino, spessore 50 mm. dove (al 2° e 4° piano dell'ed. 1) è previsto un carabottino di ventilazione.

Il fermavetro interno è fissato con viti in ottone. Il vetrocamera è sigillato perimetralmente sul lato esterno con silicone neutro su apposita sede ricavata su profilo.

Tutti i coprifili interni saranno fissati con viti in ottone.

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo “Adler”, ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione del legno tipo miele o mordenzato "noce" da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L. .

Nel sistema sono compresi:

- Apparecchiatura di chiusura tipo "Roto centro101" con due punti di chiusura normali e tre antieffrazione (classe di sicurezza EF3 secondo AHS/DIN 18054), apertura ad anta;

- Cerniere in alluminio portata fino a 200 kg.

- Predisposizione in corrispondenza del telaio apribile di un microinterruttore per il consenso alla manovra delle gelosie esterne (fornito e posto in opera a cura dell'impiantista);

- Incollaggio di un profilo di rame sul bordo esterno del telaio fisso (fornito dall'esecutore del rivestimento esterno)

- Vetrocamera con lastra interna stratificato antischeggia e lastra esterna antiproiettile classe B (1500 J) spessore totale 52/53 mm.

- Angolare pressopiegato di acciaio zincato Fe 360 spessore 5 mm. per il fissaggio dell'infisso  alla struttura di C.A. del 2° e 3° piano e alla carpenteria del 4° piano dell'edificio 1;

- Angolare pressopiegato di acciaio zincato Fe 360 spessore 5 mm. di chiusura laterale contro le colonne di C.A. del 2° e 3° piano e contro la struttura di acciaio al 4° piano dell'edificio 1;

- Applicazione nel pannello copri-fancoil di una griglia in carabottino di legno maglia 3x3 cm con listelli da 1 cm come da disegni di progetto.

### Infissi in legno con blindatura e vetro antiproiettile classe B

Fornitura e posa in opera di finestre, eseguite in massello di legno di Pino, sezione minima del telaio fisso di 70x80 mm., dotato nella parte inferiore di traverso con una vasca di raccolta e scarico acqua attraverso un gocciolatoio ricavato nel legno.

La blindatura antiproiettile classe B 1500J  è realizzata  con piatti e angolari di spessore non inferiore  a 4 mm. in acciaio Fe 360 HB 88 zincato a caldo e verniciato con vernici poliesteri.

L'anta apribile è realizzata con una sede per l'inserimento di una guarnizione in elastomero estruso e una seconda per l'applicazione della ferramenta di chiusura.

Sono da prevedere aperture ad anta con maniglia e chiusura a chiave.

Il bordo esterno del telaio fisso sarà coperto mediante incollaggio di un profilo in rame (fornito dall'esecutore del rivestimento della facciata).

Il fermavetro interno è fissato con viti in ottone.

Il vetrocamera è sigillato perimetralmente sul lato esterno con silicone neutro su apposita sede ricavata su profilo.

Tutti i coprifili interni saranno fissati con viti in ottone.

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo “Adler”, ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione del legno tipo miele o mordenzato "noce" da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L. .

Nel sistema sono compresi:

- Cerniere in alluminio portata fino a 200 kg. Di forma e colore a scelta della D.L.

- Attuatore elettrico con attacco alla finestra sganciabile per la pulizia dei vetri esterni

- Vetrocamera con lastra interna stratificato antischeggia e lastra esterna antiproiettile classe B (1500 J) spessore totale 52/53 mm.

- Angolare esterno sui tre lati di acciaio zincato Fe 360 spessore 5 mm. pressopiegato per il fissaggio dell'infisso alla struttura di C.A.;

### Finestre e porte finestre in legno senza blindatura antiproiettile

Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre versione normale, eseguite in legno di Pino lamellare con sezione minima del telaio di 70x68 mm., dotato nella parte inferiore di traverso con una vasca di raccolta e scarico acqua attraverso un gocciolatoio ricavato nel legno.

I telai con sottoluce e sopraluce sono  costruiti in un unico elemento con la parte apribile e dotati di appositi convertitori per poter inserire il vetro o altri elementi previsti nel sistema .

L'anta apribile con una sezione minima di 80x68 mm. ed è realizzata con una sede per l'inserimento di una guarnizione in elastomero estruso e una seconda per l'applicazione della ferramenta di chiusura.

Sono da prevedere aperture ad anta, vasistas o anta-ribalta dove indicato nei disegni, nel computo metrico ed elenco prezzi.

L'incollaggio del montante e traverso deve essere realizzato a tenone sia per anta che telaio.

Ciascuna finestra è completata da due fianchi di chiusura, con tavole in legno di Abete lamellare non in vista di spessore non inferiore a 18 mm. sagomato (per i piani 3° e 4° dell'edificio 1), con pannello isolante in lana minerale spessore 40 mm densità 70 kg/m³ con foglio Kraft .

Un pannello esterno in legno di Abete lamellare non in vista di spessore non inferiore a 28 mm con isolamento c.s. completa la chiusura fra due infissi adiacenti.

Nella parte inferiore interna è da prevedere a livello del davanzale un telaio in legno di Pino, spessore 50 mm dove è inserito un carabottino di ventilazione.

Il fermavetro interno è fissato con viti in ottone. Il vetrocamera è sigillato perimetralmente sul lato esterno con silicone neutro su apposita sede ricavata su profilo.

Tutti i coprifili interni saranno fissati con viti in ottone.

La finitura sarà da prevedere con l'applicazione di vernice all'acqua tipo “Adler”, ciclo a tre mani, una di impregnazione con trattamento antitarlo e funghicida, una di intermedio e una di finitura. L'eventuale colorazione del legno tipo miele o mordenzato "noce" da inserire nella prima mano sarà a scelta della D.L. .

Sono compresi nella fornitura in opera :

- Apparecchiatura di movimentazione e chiusura tipo "Roto centro101" con due punti di chiusura normali e uno antieffrazione (classe di sicurezza EF1 secondo AHS/DIN 18054), apertura ad anta, vasistas o anta-ribalta dove indicato nel computo metrico ed elenco prezzi ;

- Predisposizione in corrispondenza del telaio apribile di un microinterruttore per il consenso alla manovra delle gelosie esterne (fornito e posto in opera a cura dell'impiantista);

- Attuatore elettrico sganciabile per la pulizia delle finestre al piano terra e primo piano sale consiglio;

- Vetrocamera con lastra interna stratificato 44.2 intercapedine 15 mm. lastra esterna 6 mm.

- Angolare pressopiegato di acciaio zincato Fe 360 spessore 5 mm. per il fissaggio dell'infisso alla struttura di C.A. e/o alla carpenteria metallica;

- Applicazione nel pannello copri-fancoil di una griglia in carabottino di legno maglia 3x3 cm. con listelli da 1 cm. come da disegni di progetto.

### Infissi  in alluminio a taglio termico con blindatura 3000 J e vetro antiproiettile classe E

Fornitura e posa in opera di serramenti costruiti con l'impiego di profilati la cui parte interna sarà estrusa in lega di alluminio 6060 T5 e la parte esterna in lega di alluminio Al Mg Si F27 con spessore idoneo a garantire protezione contro armi da fuoco con calibro 7,62x51mm. (circa 3000 J).

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Poliammide) garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo DIN 4108 (2,0 < Ur <= 2,8 W/mq°K).

Sui telai verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'eventuale acqua d'infiltrazione attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.

Le giunzioni a 45° saranno effettuate a mezzo di apposite squadrette in lega di alluminio dotati di canaline per una corretta distribuzione della colla e fissate con spine.
L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.
Per la protezione integrale delle giunzioni dovranno essere previste delle squadrette che verranno inserite in un’apposita lavorazione eseguita sullo spessore dei profili esterni.

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.

I sistemi di movimentazione e chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al peso dell'anta.

Le guarnizioni cingivetro e del giunto aperto saranno in elastomero (EPDM).

La finitura con ossidazione anodica 20 μ o verniciatura a forno Interphon D525 sarà scelta dalla D.L. .

Nella fornitura in opera sono compresi:

- Controtelai realizzati con  angolari e tubolare interno in acciaio zincato  collegati a piatti esterni di acciaio (balistico) in lega speciale con durezza HB 480 da fissare alla muratura o C.A. con staffe e  idonei tasselli;

- Vetrocamera antischeggia con lastra esterna antiproiettile classe “E” 3000 J ;

- Tutte le viterie di fissaggio in acciaio inox aisi 304 (A2);

- Maniglia a manovella e apparecchiatura di chiusura antieffrazione in classe EF3;

- Tutti i coprifili di raccordo con le opere murarie e il rivestimento esterno in alluminio.

### Infissi in alluminio con blindatura e vetro antiproiettile classe B 1500 J

Fornitura e posa in opera di finestre antiproiettile a taglio termico costruiti con l'impiego di profilati la cui parte interna sara' estrusa in lega di alluminio 6060 e la parte esterna in lega di alluminio Al Mg Si F27 con spessore idoneo a garantire protezione contro armi con calibro 44 Magnum (circa 1500 Joule).

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sara' realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide) garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo DIN 4108 (2,0 < Kr < 2,8 W/mqøK).

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'eventuale acqua d'infiltrazione attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidita' dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.

Le giunzioni a 45ø e 90ø saranno effettuate a mezzo di apposite squadrette e cavallotti in lega di alluminio per non creare problemi di incompatibilità con i telai.

L'incollaggio verra' cosi' effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.

I particolari soggetti a logorio saranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente la loro eventuale regolazione e sostituzione anche da personale non specializzato e senza necessita' di lavorazioni meccaniche. A completamento dell'apparecchiatura saranno previsti speciali accessori per il miglioramento della sicurezza contro l'effrazione.

Per le finestre ad anta ed anta-ribalta con pesi tra i 130 Kg e i 200 Kg,  si adotterà l'apposita apparecchiatura con manovella.

Dove necessario il traverso orizzontale sarà dotato di cerniera e catenaccio per consentire l’apertura della finestre esterne esistenti.

Tutte le guarnizioni cingivetro e di tenuta saranno in elastomero (EPDM).

Vetraggio con vetrocamera antiproiettile STR APS/C , spessore totale circa 52mm. (35+8+9), e peso 99 kg/mq .

I profili di fermavetro saranno inseriti a scatto, mediante aggancio di sicurezza affinché non ceda elasticamente.

La finitura con ossidazione anodica 20 μ , o verniciatura a forno Interphon D525 sarà scelta dalla D.L. .

Nella fornitura in opera sono compresi:

- Controtelai realizzati in acciaio zincato  collegati a piatti esterni in acciaio Fe 360 con durezza HB 88 da fissare alla muratura o C.A. con staffe e  idonei tasselli;

- Tutte le viterie di fissaggio in acciaio inox aisi 304 (A2);

- Maniglia a manovella e apparecchiatura di chiusura antieffrazione in classe EF3;

- Tutti i coprifili di raccordo con le opere murarie e il rivestimento esterno in alluminio.

### Infissi in alluminio a taglio termico con vetrocamera antivandalismo e chiusure antieffrazione

Fornitura e posa in opera di serramenti costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio 6060 T5, con larghezza del telaio fisso di 65 mm., mentre l'anta misurerà 75 mm. .

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento.

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide) garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo prestazionale 2.2 secondo DIN 4108 (2,8 <= Kr <= 3,5 W/mq°K).

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla.

L'incollaggio verrà cosi' effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.

I sistemi di movimentazione e chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al peso dell'anta.

Le guarnizioni cingivetro e del giunto aperto saranno in elastomero (EPDM).

La finitura con ossidazione anodica 20 μ o verniciatura a forno Interphon D525 sarà scelta dalla D.L. .

Per consentire dove necessario l’apertura dell’infisso esterno esistente si dovrà prevedere l’applicazione sul traverso di una cerniera e di un catenaccio incassato con perno di acciaio inox di adeguata sezione.

Nella fornitura in opera sono compresi:

- Controtelai in acciaio zincato da fissare alla muratura o C.A. con staffe in acciaio e  idonei tasselli;

- Vetrocamera con lastra esterna antivandalismo STR AV  sp. 11/12 mm. camera d’aria di 12 e lastra interna di sicurezza 44.1;

- Tutte le viterie di fissaggio in acciaio inox aisi 304 (A2);

- Maniglie in alluminio con chiave e apparecchiatura di chiusura antieffrazione in classe EF3;

- Tutti i coprifili di raccordo con le opere murarie e il rivestimento esterno in alluminio.

### Vetrata Sky-light

-La struttura portante sarà realizzata a montanti e traversi, con profili in lega di alluminio, della serie tipo SCHÜCO con larghezza di 60mm., la profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in conformità al calcolo statico .

- L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termicamente isolante, di dimensione adeguata allo spessore delle lastre di tamponamento e dei telai delle parti apribili.

Il valore del coefficiente di trasmittanza U della struttura in alluminio sarà compreso nel gruppo prestazionale 2.1 secondo DIN 4108 (2,0 < Ur < 2,8 W/mq°K).

- I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione.

La tenuta sarà quindi garantita dal tipo di giunzione e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.

- Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.

- Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso sul montante.

Le guarnizioni di tenuta esterna sarà realizzata impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM  preinserite sulla copertina in alluminio.

- Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di lunghezza.

Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.

- Finitura con verniciatura a forno Interpon D525 nel colore RAL scelto dalla D.L.

- Prestazioni

- Permeabilità all'aria per le parti fisse: Classe AE secondo EN 12152.

- Tenuta all'acqua: Classe RE (1000 Pa) secondo EN 12154.

Nella fornitura in opera sono compresi:

- vetrocamera con lastra esterna (trattata in faccia 2- tl. 61- fs.60), temperata 10mm., intercapedine 15mm., lastra interna stratificata 55.2 (5+5 mm. con pvb 0.76),

- Tamponamenti ciechi realizzati con lamiere di Rame 7/10 mm., stabilizzate con MDF e anima in materiale coibente

- Tutte le staffe e i tasselli di ancoraggio meccanici o chimici

- Le guaine in EPDM di raccordo e tenuta con la muratura

- Tutti i profili di raccordo interni in alluminio ed esterni in rame

- Le aperture con attuatore elettrico previste nei disegni.

### Gelosie in legno, motorizzate a soffietto con stecche orizzontali fisse

Fornitura e posa in opera di Gelosie, realizzate con due telai in legno lamellare spessore 4*4 cm. e lamelle fisse in massello di legno di Pino.

Le lamelle sono in spessore del telaio e fissate per mezzo di spine e colle idonee per l'esterno

I due telai sono collegati per mezzo di cerniere e vengono raccolte nella parte superiore con movimento a soffietto

Il comando avviene per mezzo di doppie guide laterali ed una motorizzazione posta nel vano superiore

Sono compresi nella fornitura e posa in opera:

- Le doppie guide laterali in ottone estruso

- il motore elettrico tipo Somfy inserito nell'albero

- la struttura portante le guide in tubolare di ottone 50*15*1.5

- alberi per motore, pulegge, molla, cinghia e rullo di rinvio

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt. entro guaina predisposta dall'impiantista

- staffe e viterie di fissaggio

### Gelosie, motorizzate a scomparsa, con telaio e lamelle fisse in rame

Fornitura e posa in opera di Gelosie, realizzate con un telaio in tubolare di Rame e lamelle fisse in tubolare di rame di forma a disegno poste orizzontalmente a filo esterno del telaio.

Il telaio è collegato per mezzo di perni e biellette a due cinghie che scorrono all'interno delle guide laterali.

Al 4° piano del fabbricato 1 sia le guide che le Gelosie saranno curvate con la stessa centinatura della copertura

Il movimento con raccolta oltre la luce foro, dietro il rivestimento della facciata è effettuato per mezzo di una motorizzazione posta nel vano superiore.

L'alimentazione elettrica del motore sarà interrotta da un microinterruttore posizionato sull'anta della finestra apribile a cura dell'impiantista. Questo consentirà di bloccare la corsa nel caso venga aperta la finestra.

Il pulsante di alimentazione sarà a due posizioni fornito ed installato a cura dell'impiantista in armonia con il resto della fornitura.

Sono compresi nella fornitura e posa in opera:

- Le doppie guide laterali in ottone estruso

- il motore elettrico tipo Somfy inserito nell'albero

- la struttura portante le guide in tubolare di ottone 50*15*1.5

- alberi per motore, pulegge, molla, cinghia e rullo di rinvio

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt. entro guaina predisposta dall'impiantista

- staffe e viterie di fissaggio

- al 3° e 4° piano un carter di protezione della motorizzazione

### Frangisole con palette di rame orientabili con attuatore

Fornitura e posa in opera di frangisole orientabile realizzato in lamiera pressopiegata in Rame dello spessore di 12-15/10.

Le pale frangisole della dimensione di 4000*400 mm. circa  sono sostenute e fissate ad una serie di staffe calettate sul tubo

La struttura portante è realizzata con piatti verticali collegati superiormente da un angolare in ottone. Sui piatti verticali sono ricavate le sedi per le boccole in Nylon dove appoggiano e ruotano i tubi diametro 25 mm. che orientano le pale frangisole.

Il movimento di apertura è comandato da un attuatore lineare Tipo Topp posizionato nella parte superiore dietro il rivestimento.

Sono compresi nella fornitura e posa in opera:

- il motore elettrico con cavo di alimentazione di almeno tre metri entro guaina predisposta dall'impiantista

- la struttura portante con tutte le piastre di bloccaggio dell'albero

- motore di spinta adeguata la peso del frangisole e staffa di fissaggio

- cavo di alimentazione del motore di lunghezza 1 mt. entro guaina predisposta dall'impiantista

- staffe tasselli e viterie di fissaggio

Ogni tipo di serramento dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti del presente articolo.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i serramenti stessi; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente art.1.

Sicurezza

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

I serramenti di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici prescritte:

- equipotenzialità: secondo CEI 81-1 tabelle 5, 6, 7, ove utile;

- resistenza all'effrazione: la classe di resistenza all'effrazione sarà ET2 secondo DIN V 18103;

- blindatura.

Fruibilità

I serramenti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di fruibilità prescritte:

- manovrabilità anche in caso di emergenza:

- secondo ISO TC 162/SC3 per la manovrabilità delle serrature antipanico;

- UNI 9173/1/2/3 per la manovrabilità delle serrature;

- UNI ISO 8274 per la forza necessaria per la chiusura dell'anta;

- transitabilità all'utenza impedita, rif. punto precedente: Prescrizioni generali;

- prevenzione antinfortunistica, rif. punto precedente: Prescrizioni generali.

Benessere

Drenaggio e ventilazione

I serramenti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di drenaggio e ventilazione prescritte:

- Dovrà essere garantito il drenaggio dell'acqua intorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nelle camere di contenimento delle lastre.

- I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni, per evitare ristagno di acqua di infiltrazione e/o condensazione.

- I semiprofili esterni avranno le pareti trasversali più basse per permettere il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).

- Il drenaggio e la ventilazione dovranno avvenire mediante il tubolare esterno e non attraverso la zona di isolamento.

- Le asole di drenaggio dovranno essere protette esternamente con apposite conchiglie di chiusura dotate di membrane e tali da garantire la qualità A3, E4 del serramento.

Permeabilità

I serramenti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di permeabilità definite da UNI 7979:

- per i serramenti esterni:

- permeabilità all'aria	Classe A3

- tenuta all'acqua	Classe E4

- resistenza al vento	Classe V2;

- lucernari:

- permeabilità all'aria	Classe A3

- tenuta all'acqua	Classe E4

- resistenza al vento	Classe V3;

### Ferramenta ed accessori

Tutti gli accessori e la ferramenta da impiegare dovranno essere, di primaria marca presente sul mercato (HOPPE, OLIVARI od equivalenti).

I campioni dei materiali accessori e dei componenti, dovranno essere presentati alla D.L., per approvazione, secondo le prescrizioni del presente articolo e come previsto nell'art. 1 precedente.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei serramenti esterni.

Con riferimento al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei serramenti esterni, l'Appaltatore, prima della realizzazione dei serramenti esterni di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Sicurezza

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

Per le caratteristiche di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- CEI 81-1 tab. 5, 6, 7 per i requisiti di equipotenzialità, ove utile;

- DIN V 18103 per l'effrazione delle porte;

- DIN 18251 per l'effrazione delle serrature.

Fruibilità

Per le caratteristiche di fruibilità si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- UNI EN 25 per la determinazione delle dimensioni;

- UNI 9173/3/4 per la determinazione della forza di apertura e chiusura della serratura;

- UNI 9570 per la determinazione delle caratteristiche delle serrature a cilindro;

- ISO TC 162/SC3 per la manovrabilità delle serrature antipanico;

- UNI 8274 per la determinazione della forza orizzontale di chiusura di una porta.

Benessere

Drenaggio e ventilazione

Per le caratteristiche di drenaggio e ventilazione si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove quali:

- verifiche visive e/o equivalenti per la determinazione delle condizioni di cui al precedente punto: Drenaggio e ventilazione, in rapporto alla qualità A3, E4 del serramento.

Permeabilità

Per le caratteristiche di permeabilità si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- UNI EN 42, per le prove di permeabilità dell'aria;

- UNI EN 77 per le prove di resistenza al vento;

- UNI EN 86 per le prove di tenuta d'acqua sotto pressione statica;

- per il procedimento vedere UNI 7525.

Isolamento acustico

Per le caratteristiche di isolamento acustico si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- UNI 8270/3 per la misura in laboratorio del potere fonoisolante del serramento;

- UNI 8270/5 per le misure in opera dell'isolamento acustico di facciata e di elementi di facciata;

- UNI 8270/7 per la valutazione globale delle prestazioni acustiche del serramento.

Si richiede inoltre all'Appaltatore:

- Certificazione della prestazione acustica: indice del potere fonoisolante in laboratorio EN ISO 140 - 3 / ISO 717/1/3

- Certificazione della prestazione acustica in opera: indice di valutazione del potere fonoisolante EN ISO 140 - 5 / ISO 717/1/3

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i collaudi in opera almeno su tre serramenti di facciata ed almeno in due punti del lucernario sala conferenze.

Durabilità e manutenibilità

Per le caratteristiche di durabilità e manutenibilità si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- UNI EN 24 per la misura dei difetti di planarità;

- UNI EN 25 per la misura delle dimensioni e dei difetti di perpendicolarità delle ante;

- UNI EN 79 per il comportamento delle ante fra due climi differenti;

- UNI EN 107 per le prove meccaniche;

- UNI 9173/1 per le prove di resistenza a fatica del gruppo scrocco;

- UNI 9158 per le prove meccaniche sull'insieme serramento-accessori

- SERRAMENTI INTERNI

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i serramenti interni previsti in Appalto.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, serramento e/o serramento interno il complesso dei serramenti interni di ogni tipo, ad esclusione dei serramenti antincendio (tagliafuoco, resistenti al fumo) già  oggetto di altro articolo del presente Capitolato Speciale di Appalto, comprensivi di ogni accessorio e/o lavorazione complementare utile al loro utilizzo e funzionamento.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di serramento interno di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera: qualsiasi natura esse siano.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Per quanto concerne i requisiti prestazionali acustici viene precisato quanto segue: l'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente, circa caratteristiche di fornitura dei materiali e successiva posa in opera degli stessi, a quanto prescritto nel documento: "Relazione prestazionale di tipo acustico".

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature e/o delle tramezzature e del loro rivestimento, rispetto alla posa dei serramenti, affinché non vengano  danneggiate murature, rivestimenti e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e di posa dei controtelai, per serramenti interni - posa in opera a carico di Appaltatore per opere da muratore - rispetto alla installazione dei serramenti;

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a montare i serramenti e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tenere conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di serramenti, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione i serramenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o per altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art.1 precedente.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8894, i serramenti dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- benessere;

- durabilità e manutenibilità.

Pertanto per i serramenti sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- capacità di garantire condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia di posa, in rapporto a:

- fattori elettrici (equipotenzialità, sicurezza allo sgancio imprevisto della posizione di apertura forzata);

- fattori meccanici;

- resistenza all'intrusione e ad azioni fisico-meccaniche;

per quanto concerne la fruibilità:

- requisiti di transitabilità anche all'utenza impedita ed in caso di emergenza:

- Circ. 4809 Min. LL.PP. 19.06.68 p.to 2.2.6;

- Legge n. 818 del 07.12.84;

- D.M. 08.03.85;

- Circ. M.I. n. 8 del 07.04.85 All. A;

- D. Lgs. n. 626/94

in rapporto alle azioni che possono incidere sull'uso del serramento;

- requisiti di manovrabilità anche in caso di emergenza:

- UNI ISO 8274: forza necessaria per la chiusura dell'anta;

- UNI 9173/1/2/3: manovrabilità della serratura;

- ISO TC 162/SC3: manovrabilità serrature antipanico;

- requisiti di attrezzabilità in rapporto ad accessori di manovra, chiusura manuale e/o automatica, e di segnalazione di allarme;

- requisiti di prevenzione antinfortunistica in rapporto al serramento stesso ed ai dispositivi e/o equipaggiamenti speciali;

per quanto concerne il benessere:

- requisiti di tenuta all'aria, di isolamento termico, acustico, e di tenuta all'acqua;

per quanto concerne la durabilità e manutenibilità:

- capacità di resistere agli urti, alle azioni meccaniche, termiche e igrometriche, all'uso ripetuto, relativamente al serramento nel suo insieme, all'anta, al telaio fisso, agli organi di chiusura ed alle guarnizioni.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI

Per quanto concerne i requisiti prestazionali, caratteristiche e localizzazione dei serramenti interni viene precisato quanto segue: l'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto indicato sull'abaco serramenti del Progetto Esecutivo d'Appalto.

I serramenti interni di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di serramenti interni:

A.13.1.01	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 120 x 210, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna ed interna, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: tipo 05IL03

A.13.1.02	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 75 x 210, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna ed interna, serratura interna con aletta esterna con chiave universale, segnalazione libero/occupato, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: tipo 05IL02

A.13.1.04	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 90 x 210, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna con aletta esterna con chiave universale, nottolino ad oliva per apertura a semplice spinta, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 5-6-8: tipo 05IL01

A.13.1.10	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 75 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglione fisso interna, serratura interna con aletta esterna con chiave universale, nottolino ad oliva per apertura a semplice spinta, guarnizioni di battuta, segnalazione libero/occupato, battente rialzato di 2,5 cm.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL01

- Fabbricato 16: tipo 16IL01

A.13.1.11	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 75 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, battente rialzato di 2,5 cm.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL02

- Fabbricato 16: tipo 16IL02

A.13.1.12	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 75 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato con finitura in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, battente rialzato di 2,5 cm.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL03

- Fabbricato 16: tipo 16IL03

A.13.1.13	Porta interna in legno ad un battente, con apertura scorrevole, della dimensione di cm 80 x 208, compreso controtelaio pressopiegato in acciaio zincato, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna,- maniglia interna, serratura interna con aletta esterna con chiave universale- guarnizioni di battuta, segnalazione libero/occupato, battente rialzato di 2,5 cm.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL04

- Fabbricato 16: tipo 16IL04

A.13.1.14	Porta interna in legno ad un battente, con apertura scorrevole, della dimensione di cm 80 x 208, compreso, controtelaio pressopiegato in acciaio zincato, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, battente rialzato di 2,5 cm.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL05

- Fabbricato 16: tipo 16IL05

A.13.1.15	Porta interna in legno ad un battente, con apertura scorrevole, della dimensione di cm 80 x 208, compreso , controtelaio pressopiegato in acciaio zincato, telaio in legno impiallacciato in legno di ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL06

- Fabbricato 16: tipo 16IL06

A.13.1.16	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 88 x 208, compreso, controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in legno di ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL07

- Fabbricato 16: tipo 16IL07

A.13.1.17	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 150 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in legno di ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL08

- Fabbricato 16: tipo 16IL08

A.13.1.18	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 240 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in legno di ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, serratura esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL09

- Fabbricato 16: tipo 16IL09

A.13.1.19	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 88 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 32 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL10

- Fabbricato 16: tipo 16IL10

A.13.1.20	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 220 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, serratura esterna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 32 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL11

- Fabbricato 16: tipo 16IL11

A.13.1.21	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 160 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, laccatura del solo telaio, maniglia esterna, maniglia interna, serratura esterna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 32 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL12

A.13.1.22	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 88 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in legno di ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL13

A.13.1.23	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 114 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IL14

A.13.1.26	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 180 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL17

A.13.1.27	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 180 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno laccato, battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 32 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL18

A.13.1.28	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 90 x 230, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano con rivestimento in stoffa, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL19

A.13.1.29	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 90 x 210, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano e rivestimento in stoffa, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL20

A.13.1.30	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 136 x 230, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL21

A.13.1.31	Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 90 x 210, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL22

A.13.1.32	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 150 x 230,compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, battente in tamburato di legno rivestito in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL23

A.13.1.33	Porta interna in legno a due battenti della dimensione di cm 262 x 240, compreso controtelaio in legno, vetro stratificato, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglione fisso esterno, maniglione fisso interno, serratura interna ed esterna con chiave, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL24

A.13.1.34	Serramento interno a tre battenti fissi della dimensione di cm 320 x 140, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, vetro stratificato, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL25

- Fabbricato 16: tipo 16IL25

A.13.1.35	Serramento interno ad un battente fisso della dimensione di cm 107 x 140, compreso controtelaio in legno, vetro stratificato, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL26

A.13.1.36	Serramento interno ad un battente apribile della dimensione di cm 90 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano rivestito in stoffa, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, guarnizione di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

- Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL27

A.13.1.37	Serramento interno ad un battente apribile della dimensione di cm 120 x 224, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, guarnizione di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL28

A.13.1.39	Serramento interno ad un battente apribile della dimensione di cm 90 x 224, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, guarnizione di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL30

A.13.1.40	Serramento interno a due battenti della dimensione di cm 180 x 208, compreso controtelaio in legno, telaio in legno laccato, anta tamburata rivestita in laminato plastico, maniglia esterna, maniglia interna, serratura esterna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizione di battuta, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 32 dB.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IL30

A.13.2.01	Tamponamento interno in pannelli di alluminio, suddiviso in quattro moduli, della dimensione di cm 310 x 240, compreso controtelaio in acciaio zincato, telaio in profili estrusi in lega di alluminio, battente in doppia lamiera di alluminio con interposto coibente, verniciatura a forno, pannellatura fissa con asola predisposta per il passaggio del cancello scorrevole di sicurezza.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IA01

A.13.2.02	Parete divisoria interna in pannelli di alluminio, suddivisa in quattro moduli, con ricavata in una di essi una porta apribile ad anta, della dimensione di cm 310 x 240, compreso controtelaio in acciaio zincato, telaio in profili estrusi in lega di alluminio, battente in doppia lamiera di alluminio con interposto coibente, verniciatura a forno, maniglia esterna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta, pannellatura fissa con asola predisposta per il passaggio del cancello scorrevole di sicurezza e porta inserita.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IA02

A.13.2.03	Serramento interno in alluminio ( vetrata fissa guardiola ingresso principale ) della dimensione di cm 440 x 120, compreso controtelaio in acciaio zincato, telaio in profili estrusi in lega di alluminio, vetro stratificato anticrimine sp.19-21, verniciatura a forno.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IA03

A.13.2.04	Serramento interno in alluminio ( ventilazione archivi) della dimensione di cm 200 x 60, compreso controtelaio in acciaio zincato, telaio in profili estrusi in lega di alluminio, vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata, verniciatura a forno, apertura a wasistas con arganello.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IA04

A.13.2.10	Fornitura e posa in opera di vetrata interna per ascensore panoramico costituito da vetro stratificato composto da due lastre di cristallo ultraclear di spessore mm 10 cadauno con interposto strato di polivinilbutirrale.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: vetrate ascensore panoramico

A.13.3.IF04	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 60 x 210, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF03

- Fabbricato 16: tipo 16 IF03

A.13.3.IF11	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 90 x 208, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF11

A.13.3.IF12	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 75, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 260 x 295, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF12

A.13.3.IF13	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 75, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 200 x 295, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF13

A.13.3.IF14	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 105, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 224 x 325, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF14

A.13.3.IF15	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 105, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 175 x 325, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF15

A.13.3.IF16	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 105, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 348 x 325, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF16

A.13.3.IF17	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 105, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 90 x 210, della dimensione complessiva di cm 325 x 325, compreso telaio in tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF17

A.13.3.IF19	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 102, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 80 x 210, della dimensione complessiva di cm 165 x 322, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, serratura esterna, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF19

A.13.3.IF20	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 102, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 80 x 210, della dimensione complessiva di cm 218 x 322, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, serratura esterna.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF20

A.13.3.IF21	Serramento interno ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 102, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 80 x 210, della dimensione complessiva di cm 250 x 322, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, serratura esterna.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF21

A.13.3.IF22	Serramento interno in ferro con sopraluce fisso tamponato in doppia lamiera di spessore 30/10 di mm, di altezza cm 102, con ricavata una porta ad un'anta di dimensioni cm 80 x 210, della dimensione complessiva di cm 190 x 322, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, serratura esterna.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF22

A.13.3.IF26	Serramento interno in ferro a quattro specchiature apribili a wasistas della dimensione di cm 310 x 120, compreso controtelaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, telaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata, verniciatura a forno, apertura con arganello, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF26

A.13.3.IF27	Serramento interno in ferro a cinque specchiature apribili a wasistas della dimensione di cm 440 x 120, compreso controtelaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, telaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, vetrocamera 44.1-12-5 con lastra esterna stampata, verniciatura a forno, apertura con arganello, guarnizioni di battuta.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF27

A.13.3.IF28	Grigliato di ventilazione di dimensioni cm 400 x 120, realizzato con telaio in lamiera pressopiegata e specchiature in alette antipioggia, suddiviso in quattro campiture, reso completo di verniciatura a fuoco.

Localizzazione:

- Fabbricato 16: tipo 16IF28

Le localizzazioni delle singole tipologie di porte interne sono indicate negli elaborati grafici esecutivi e nell'abaco dei serramenti interni e nel relativo abaco.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal D.L..

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del D.L. per approvazione, che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

- disposizione dei serramenti e degli accessori in accordo all'abaco;

- accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il serramento e:

- i raccordi con le opere al contorno;

- i raccordi di base e coronamento;

- i raccordi con i solai;

- i raccordi di collegamento con i pilastri;

- i raccordi di collegamento con le pareti divisorie e i rinforzi strutturali di stipite e architrave;

- i raccordi di collegamento con i controsoffitti;

- i raccordi con il pavimento / soglie;

- i raccordi con l'impiantistica.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore nella fase di montaggio dovrà curare in particolare:

- la messa a piombo e a livello della cassaporta;

- il riempimento delle cavità della cassaporta con lana di roccia;

- il montaggio delle guarnizioni (rif. UNI 9122);

- i sistemi di chiusura comandata e/o autochiusura;

- la complanarità ai piani verticali teorici di posa e di rotazione (rif. UNI EN 24);

- le dimensioni di coordinazione (rif. UNI 8861).

L'Appaltatore inoltre, nella scelta del Produttore/Fornitore, è tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

### Serramenti interni in legno di ciliegio americano

I serramenti interni in legno di ciliegio americano dovranno essere realizzati con le modalità previste nel presente articolo.

Nella realizzazione dei serramenti interni in legno di ciliegio americano l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- telaio fisso da mm. 50 listellare controplaccato con guarnizione di battuta tipo Deventer o similari, bordo anta in legno massello;

- anta composta da doppio strato di cartongesso da 9,5 mm e compensato da 4 mm, monostrato interno di lana minerale da 40 mm e densità pari a 120 kg/m³, guarnizione di battuta su anta tipo siliconico, spessore totale dell'anta 68 mm;

- coprifili in listellare controplaccati da mm. 72 x 12;

- n 3 cerniere registrabili da mm 16  con coricerniere in abs colore a scelta della D.L., soglia mobile guarnizione triestrusa;

- accessori di chiusura e di sostegno;

- vetratura ove richiesto;

- accessori speciali di tenuta.

Il peso dell'anta sarà di circa 25 Kg/m², l'abbattimento acustico ed i requisiti REI dovranno essere quelli prescritti nell'abaco dei serramenti.

### Serramenti interni in legno e laminato

I serramenti interni in legno e laminato dovranno essere realizzati con le modalità previste nel presente articolo.

Nella realizzazione dei serramenti interni in legno e laminato l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- controtelaio in legno di abete da fissare alla muratura mediante zanche in acciaio;

- telaio maestro in massello di legno con finitura laccata;

- corpifili in massello della dimensione di mm. 55 x 13;

- accessori di chiusura e di sostegno;

- vetratura ove richiesto;

- accessori speciali di tenuta.

I serramenti dovranno essere eseguiti nel modo seguente:

Ante

Le porte, ad una e/o due ante, dovranno essere eseguite con:

- battente con battuta 13 x 25.5 mm;

- spessore porte: ≥ 40 mm;

- struttura interna anta: telaio perimetrale in legno massello, con rinforzi in corrispondenza di cerniere e serratura;

- pannello di supporto: fibra minerale ≥ 3 cm. (lana roccia, densità = 80 kg/m³);

- superficie: laminato plastico melaminico;

- intelaiatura: imbotte in acciaio zincato preverniciato;

- guarnizione a pavimento: automatica mobile a scatto;

- guarnizione porta nella battuta dell'anta.

Il colore della superficie è a scelta del Progettista su catalogo del Produttore.

L'abbattimento acustico dovrà essere quello prescritto nell'abaco dei serramenti.

- Finestrature:

- Vetri come da abaco serramenti

La scelta degli accessori in rapporto alla funzione del serramento (maniglie e serrature) è a scelta del D.L. su catalogo del Produttore.

Il colore degli accessori è a scelta del D.L. su catalogo del Produttore.

### Porte vetrate per bussole ingressi

Bussola d’ingresso di dimensioni mm 6570 x H 2600 formata da due vetrate poste in parallelo tra di loro fra due pareti aventi ciascuna misura in larghezza 6570 mm divisa in otto specchiature verticali di cui due laterali e due centrali fisse e quattro a due a due apribili a scorrere automaticamente.

Le ante saranno costruite completamente in lastre di vetro trasparente float spessore 10mm. temperatyo a bordi molati.

Le ante saranno sospese su apposita guida in estruso di alluminio solidale alla traversa di automazione.

Ogni automazione si compone di una Guida superiore, contenente tutti i meccanismi di automazione e di manovra, realizzata con apposito profilato strutturale in alluminio ed appositamente fissata alla struttura e di un profilo tubolare in acciaio inox Aisi 316 a pavimento, come indicato nel progetto esecutivo.

Componenti del Meccanismo sono:

N° 1 Motoriduttore

N° 1 Trasformatore, alimentatore

N° 1 scheda di controllo a microprocessore

N° 1 binario di alluminio estruso

N° 1 profilo adattatore per ante con sospensione

N° 1selettore di funzione standard (BDE-M)

N° 1 batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l’apertura delle ante)

N° 2 radar, tipo ACTIVE 8

N° 1 bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore

Accessori di scorrimento

Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h=mm.200), colore a scelta della D.L.

Staffe in acciaio zincato, tasselli meccanici o chimici e ogni accessorio per il montaggio in opera.

### Ferramenta ed accessori

Tutti gli accessori e la ferramenta da impiegare dovrà essere in acciaio inox, delle migliori marche presenti sul mercato (HOPPE, OLIVARI od equivalenti).

I campioni dei materiali accessori e dei componenti, dovranno essere presentati alla D.L., per approvazione, secondo le prescrizioni del presente articolo e come previsto nell'art. 1 precedente.

In particolare si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Cerniere a tre sezioni, anima di acciaio con strato di nylon colorato

- h=100 mm

- Ø esterno 15 ÷ 20 mm

- Ø interno 8 ÷ 10 mm.

- Serrature del tipo:

- con rosetta a chiave semplice a infilare

- con rosetta tipo WC

- con rosetta a cilindro (serratura di sicurezza) tipo Yale .

- Maniglione antipanico tipo PUSH-BAR :

- corpo di maniglia di tipo antinfortunistico in materiale plastico, colore a scelta del D.L., con anima in acciaio.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI SERRAMENTI INTERNI

Ogni tipo di serramento dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nel precedente punto.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dovrà rispettare tutte le indicazioni indicate nel presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i serramenti stessi; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi necessarii

Sicurezza

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

I serramenti di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici prescritte:

- equipotenzialità: secondo CEI 81-1 tabelle 5, 6, 7, ove utile;

- resistenza all'intrusione: la classe di resistenza all'intrusione dovrà essere dichiarata dal Produttore in rapporto alla UNI 9569;

- resistenza all'effrazione: la caratteristica dovrà essere dichiarata dal Produttore in rapporto alla UNI 8269;

- resistenza alle variazioni di umidità: la caratteristica dovrà essere dichiarata dal Produttore in rapporto alla UNI EN 43.

Fruibilità

I serramenti di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di fruibilità prescritte:

- transitabilità all'utenza impedita, rif. p.to precedente: Prescrizioni generali;

- manovrabilità anche in caso di emergenza, rif. p.to precedente: Prescrizioni generali;

- prevenzione antinfortunistica, rif. p.to precedente: Prescrizioni generali.

Benessere

Isolamento termico

I serramenti di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento termico prescritte:

resistenza termica R ≥ 1.5 m² K/W.

Isolamento acustico

I serramenti di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento acustico prescritte.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al precedente punto: Caratteristiche prestazionali dei serramenti interni.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei serramenti interni di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni e/o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Sicurezza

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

Per le caratteristiche di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- a)	CEI 81-1 tabelle 5, 6, 7; per i requisiti di equipotenzialità, ove utile;

- b)	UNI 9569 per i requisiti anti-intrusione;

- c)	UNI 8262 per i requisiti anti-effrazione;

- d)	UNI EN 43 per i requisiti di resistenza alle variazioni di umidità.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c), d) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Fruibilità

Per le caratteristiche di fruibilità si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- a)	UNI EN 25 per la determinazione delle dimensioni;

- b)	UNI 9173/3/4 per la determinazione della forza di apertura e chiusura della serratura;

- c)	UNI 9570 per la determinazione delle caratteristiche delle serrature a cilindro;

- d)	ISO TC 162/SC3 per la manovrabilità delle serrature antipanico;

- e)	UNI 8274 per la determinazione della forza orizzontale di chiusura di una porta.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a)÷e) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Benessere

Isolamento termico

Per le caratteristiche di isolamento termico si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- a)	UNI 8328 per la resistenza al calore per irraggiamento;

- b)	ASTM C236 per la determinazione della trasmittanza K in opera.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a) e b) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Isolamento acustico

Per le caratteristiche di isolamento acustico si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

- a)	UNI 8270/3 per la misura in laboratorio del potere fonoisolante del serramento;

- b)	UNI 8270/5 per la misura in opera dell'indice di riduzione del suono;

- c)	UNI 8270/7 per la valutazione globale delle prestazioni acustiche del serramento.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Durabilità e manutenibilità

Per le caratteristiche di durabilità e manutenibilità si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

  - UNI EN 24 per la misura di difetti di planarità;

  - b)	   UNI EN 25 per la misura delle dimensioni e dei difetti di perpendicolarità delle ante;

  - UNI EN 79 per il comportamento delle ante fra due climi differenti;

  - UNI EN 129 per le prove di deformazione per torsione;

  - UNI ISO 8275 per le prove di deformazione per carico verticale;

  - UNI EN 108 per le prove di deformazione nel piano dell'anta;

  - UNI 9173/1 per le prove di resistenza a fatica del gruppo scrocco;

  - UNI 9173/2 per le prove di resistenza meccanica a sollecitazioni trasmesse dalla maniglia;

  - UNI EN 85 per le prove d'urto da corpo duro sulle ante;

  - UNI EN 162 per le prove d'urto da corpo molle sulle ante.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), j) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- SERRAMENTI ANTINCENDIO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di serramenti antincendio previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato, si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, serramento il complesso dei serramenti antincendio (porte, vetrate fisse) di ogni tipo e classe di resistenza al fuoco: REI; ogni tipo e classe di tenuta al fumo: RE; comprensivi di ogni accessorio e/o lavorazione complementare utile al loro utilizzo e funzionamento.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di serramento di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dalla preesistenza dei fabbricati esistenti del comprensorio e di tutte le strutture già edificate e/o in opera, eventualmente interferenti, anche in maniera consistente, con i lavori di montaggio e posa in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Per quanto concerne ulteriori informazioni tecnologiche e di localizzazione dei serramenti antincendio, indicazioni dettagliate sono riportate, oltre che dal presente Capitolato Speciale di Appalto, dai documenti e dagli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e dai documenti del Progetto ai fini della prevenzione incendi: nella fattispecie per le caratteristiche di resistenza / reazione al fuoco dei materiali.

Nella programmazione degli interventi verrà stabilito l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle murature, mazzette, spallette in muratura e/o delle tramezzature e del loro rivestimento (intonacatura, cartongesso, ecc.), rispetto alla posa dei serramenti, affinché non venga danneggiato il rivestimento e/o il serramento stesso;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e la posa dei controtelai / muratura telai, internamente alle murature, rispetto alla posa dei serramenti - secondo quanto prescritto dalla norma UNI 9723;

- programmare i collegamenti equipotenziali e di interfaccia impiantistica con i sistemi antincendio.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tali interventi saranno a cura e responsabilità dell'esecutore.

L'esecutore è tenuto a montare / posare / murare i serramenti antincendio e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia.

Campioni di serramenti, materiali accessori e componenti dovranno essere presentati alla D.L., ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove sono in fase di realizzazione i serramenti; ove gli stessi risultassero in tutto e/o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e/o per altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art. 1 precedente.

Stante alle prescrizioni dettate dalla norma UNI 8894, i serramenti dovranno assolvere in particolare alle esigenze di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- benessere;

- durabilità e manutenibilità.

Pertanto per i serramenti sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- capacità di resistere alla propagazione di incendio, oltreché alla formazione di fumi e gas tossici:

- classe di resistenza al fuoco: REI;

- classe di tenuta al fumo - antiesplodibile: RE;

- classi di reazione al fuoco;

- capacità di garantire condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio sia di posa, in rapporto a:

- fattori elettrici   (equipotenzialità, sicurezza allo sgancio imprevisto della posizione di

- apertura forzata);

- fattori meccanici;

- resistenza all'intrusione e ad azioni fisico-meccaniche;

per quanto concerne la fruibilità:

- requisiti di transitabilità anche all'utenza impedita ed in caso di emergenza:

- Circ. 4809 Min. LL.PP. 19.06.68 p.to 2.2.6;

- Legge n. 818 del 07.12.84;

- D.M. 08.03.85;

- Circ. M.I. n. 8 del 07.04.85 All. A

- D. Lgs. n. 626/94

in rapporto alle azioni che possono incidere sull'uso del serramento;

- requisiti di manovrabilità anche in caso di emergenza:

- UNI ISO 8274: forza necessaria per la chiusura dell'anta;

- UNI 9173/1/2/3: manovrabilità della serratura;

- ISO TC 162/SC3: manovrabilità serrature antipanico;

- requisiti di attrezzabilità in rapporto ad accessori di manovra, chiusura manuale e/o automatica, e di segnalazione di allarme;

- requisiti di prevenzione antinfortunistica in rapporto al serramento stesso ed ai dispositivi e/o equipaggiamenti speciali;

per quanto concerne il benessere:

- capacità di resistere alle azioni del vento, requisiti di tenuta all'aria, di isolamento termico, acustico, e di tenuta all'acqua;

per quanto concerne la durabilità e manutenibilità:

- capacità di resistere agli urti, alle azioni meccaniche, termiche e igrometriche, all'uso ripetuto, relativamente al serramento nel suo insieme, all'anta, al telaio fisso, agli organi di chiusura ed alle guarnizioni.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI SERRAMENTI ANTINCENDIO

Nell'esecuzione dei serramenti di cui al presente articolo, si dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale" come descritto al precedente art. 1.

I serramenti di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i sottoelencati tipi di serramenti antincendio:

A.12.4.REI01	Fornitura e posa in opera di porta esterna, tagliafuoco, in lamiere pressopiegate di acciaio zincato, ad un battente, compreso pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente,  verniciatura a forno, maniglia e chiusura con chiave, maniglione antipanico PUSH-BAR sul battente, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120, di dimensioni cm 120 x 210.

Localizzazione:

- Fabbricato 1-2-3-4: tipo 01IF27

A.12.4.REI02	Fornitura e posa in opera di porta esterna, tagliafuoco, in lamiere pressopiegate di acciaio zincato a due battenti, compreso pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente, verniciatura a forno, maniglia e chiusura con chiave, maniglione antipanico PUSH-BAR sul battente principale, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120, di dimensioni cm 170 x 210.

A.12.4.REI03	Fornitura e posa in opera di porta esterna, tagliafuoco, in lamiere pressopiegate di acciaio zincato, ad un battente, compreso pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente, verniciatura a forno, maniglia e chiusura con chiave, maniglione antipanico PUSH-BAR sul battente, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120, di dimensioni cm 130 x 210.

A.12.4.REI04	Fornitura e posa in opera di porta esterna, tagliafuoco, in lamiere pressopiegate di acciaio zincato a due battenti, compreso pannello in doppia lamiera zincata con interposto coibente, verniciatura a forno, maniglia e chiusura con chiave, chiudiporta aereo idraulico a compasso, regolatore di chiusura, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120, di dimensioni cm 150 x 210.

A.13.1.38	Serramento interno a due battenti apribili della dimensione di cm 150 x 224, compreso controtelaio in legno, telaio in legno impiallacciato in ciliegio americano, verniciatura all'acqua tipo legno naturale o mordenzato, maniglia esterna, maniglia interna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di abbattimento acustico pari a 38 dB e resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF01	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 120 x 208,compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglione antipanico PUSH-BAR sul battente, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF02	Porta interna in ferro a due battenti della dimensione di cm 130 x 208, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglione antipanico PUSH-BAR su due battenti, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, regolatore di chiusura, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF03	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 85 x 210, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF05	Porta interna in ferro a due battenti della dimensione di cm 195 x 210, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura esterna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF06	Porta interna in ferro a due battenti della dimensione di cm 240 x 210, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura esterna, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF07	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 90 x 208, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF08	Porta interna in ferro a due battenti della dimensione di cm 170 x 208, compreso telaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglione antipanico su due battenti, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, regolatore di chiusura, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF09	Porta interna in ferro ad un battente della dimensione di cm 90 x 208, compreso telaio in lamiere di acciaio pressopiegato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF10	Porta interna in ferro a due battenti della dimensione di cm 190 x 208, compreso telaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, battente tamburato in doppia lamiera di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglione antipanico su due battenti, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, regolatore di chiusura, guarnizioni termoespandenti, magnete di arresto in posizione aperta, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF18	Serramento interno in ferro a due specchiature fisse ed un battente apribile della dimensione di cm 330 x 208, compreso telaio pressopiegato in lamiera di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, serratura interna ed esterna con chiave, chiudiporta aereo a compasso, guarnizioni termoespandenti, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF23	Serramento interno in ferro a due battenti apribili della dimensione di cm 160 x 208, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, blindatura, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, maniglia interna, serratura interna ed esterna con chiave, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF24	Serramento interno in ferro a due battenti apribili della dimensione di cm 190 x 208, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia esterna, serratura interna ed esterna con chiave, maniglione antipanico su due battenti, scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento, regolatore di chiusura, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

A.13.3.IF25	Serramento interno in ferro ad un battente apribile della dimensione di cm 125 x 208, compreso telaio tubolare di acciaio zincato, ante in doppia lastra di acciaio zincato con interposto coibente, verniciatura a forno, imbotte di finitura in lamiera zincata preverniciata, maniglia interna, maniglia esterna, serratura interna ed esterna con chiave, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni termoespandenti, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

E' comunque inteso che le indicazioni ed i riferimenti dettagliati, relativi ai serramenti sopraindicati circa: quantità, dimensioni, posizioni e proprietà di resistenza e/o tenuta al fumo, sono riportati sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.

Nell'esecuzione del lavoro, dovranno essere rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali: in particolare l'identificazione delle quote lorde del serramento e nette di passaggio con anta/e aperta/e ed ingombro maniglia / maniglione antipanico considerato, come prescritto dalle relative norme e da quanto riferito alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera del serramento, controtelaio / muratura telaio, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare, dovranno essere curati ed evidenziati:

- la disposizione dei serramenti, in accordo con gli elaborati grafici di progetto;

- le dimensioni - nette di passaggio - e caratteristiche di resistenza al fuoco dei serramenti, in accordo con gli elaborati grafici di progetto;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il serramento e:

- i raccordi con le opere al contorno: rivestimento della parete adiacente, eventuali guarnizioni e coprifili di vario materiale;

- i raccordi di base e coronamento;

- i raccordi con i solai;

- i raccordi di collegamento con i pilastri;

- i raccordi di collegamento con strutture / elementi in c.a.;

- i raccordi di collegamento con le pareti divisorie e le murature in genere, qualunque siano le caratteristiche ed i materiali che le compongono: c.a., laterizio, blocchetti in cls prefabbricati, cartongesso, ecc.;

- i raccordi di collegamento con i controsoffitti;

- i raccordi con le pavimentazioni / soglie, qualunque siano le caratteristiche ed i materiali che le compongono;

- i raccordi con l'impiantistica generale e specifica eventuale.

L'esecutore, nella fase di montaggio, dovrà curare in particolare:

- la messa a piombo e a livello dei telai;

- il montaggio delle guarnizioni (UNI 9122/1);

- il collegamento e l'interfaccia impiantistica dei sistemi antincendio e dei collegamenti equipotenziali;

- i sistemi di chiusura comandata e/o autochiusura;

- la complanarità ai piani verticali teorici di posa e di rotazione (rif. UNI EN 24);

- le dimensioni di coordinazione (rif. UNI 8861).

### Serramenti antincendio METALLICI

I serramenti antincendio dovranno essere realizzati con le modalità previste nel presente articolo.

Nella realizzazione dei serramenti antincendio si dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

- elementi in carpenteria metallica UNI 7070 costituenti gli attacchi alla struttura;

- opere accessorie utili alla completa funzionalità, resa a regola d'arte, del prodotto in opera che a titolo esemplificativo ma non limitativo si enumerano in:

- telaio perimetrale in acciaio su tre lati;

- controtelai e/o telai di imbotte;

- materiali isolanti;

- fissaggi, guaine e sigillanti;

- sistemi di movimentazione e chiusura;

- accessori speciali di tenuta;

- adattamento e/o modifiche delle parti murarie, anche in c.a., laterizio, blocchi di cls, cartongesso, ecc. per l'inserimento dei telai.

Per quanto utile si fa riferimento alla UNI 9723.

Le tipologie delle murature, nel quale fissare i serramenti tagliafuoco previsti, sono i seguenti:

Serramenti da applicare a murature in c.a. e/o blocchi in cls prefabbricati:

I serramenti dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti materiali:

Lamiere in acciaio

Le lamiere saranno in acciaio zincato EN 10142 Fe P 02 G Z 200 MB-C, spessore 10/10 e 20/10 di mm.

Verniciatura

I profili dovranno essere verniciati con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, spessore 60 mm.

Accessori

Secondo UNI 9171, UNI 9172, UNI 9173/1/2/3/4, UNI 9570.

Bulloneria

Bulloneria per carpenteria ³ M12. Tasselli ad espansione in acciaio tipo Hilti.

Sigillanti e Guarnizioni

Gomma termoespandente. Gomma siliconica (fumi freddi). Per quanto utile si fa riferimento alla UNI 9122/1/2.

Isolanti

Lana di roccia e/o vetro, spessore 50 mm.

Profili in acciaio

Profili UNI 7070, fissati alla muratura con tasselli ad espansione e/o inghisati nel getto.

I serramenti del tipo a 1 o 2 ante dovranno essere eseguiti nel seguente modo:

Ante

Le ante a battenti ciechi / battenti con oblò vetrato dovranno essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

- battenti in doppia lamiera di acciaio, spessore 10/10 di mm. con interposto pannello isolante in lana di vetro, classe di reazione al fuoco = 0, spessore 50 mm. Lo spessore totale del battente dovrà risultare non inferiore a 60 mm;

- dotati di battute semplici su tre lati, esclusa quella inferiore;

- dotati di rinforzi interni per la predisposizione dei chiudiporta;

- guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio, nella controbattuta dell'anta secondaria e nel lato inferiore del battente;

- guarnizione in gomma per la tenuta dei fumi freddi;

- targhetta dati applicata in battuta dell'anta;

- rostri di tenuta posizionati nella battuta dell'anta, lato cerniere;

- vetro stratificato, per oblò, con proprietà di resistenza al fuoco.

Telaio

Il telaio fisso dovrà essere eseguito:

- perimetralmente su tre lati, in profilo di lamiera 20/10 di mm., con zanche a murare, inghisate alla struttura muraria, dotato di sedi per le guarnizioni termoespandenti e/o di gomma;

- angolari e/o profili pressopiegati per l'assemblaggio del telaio in cantiere.

Il telaio dovrà essere del tipo da inghisare, e dovrà avere i seguenti rapporti dimensionali:

- Let = Lfm + 58 mm

- Lp  = Lfm - 70 mm

con Let = larghezza esterna del telaio, Lfm = larghezza foro muro, Lp = larghezza netta di passaggio.

Ferramenta ed accessori

I serramenti saranno dotati di:

- n° 4 cerniere in acciaio, di cui due per ogni anta munite di molla regolabile per autochiusura;

- regolatore di chiusura;

- guarnizioni in gomma termoespandente e con gomma per fumi freddi;

- serratura:nell'anta principale, in acciaio, con cilindro tipo Yale;

nell'anta secondaria, in acciaio, con autobloccaggio a leva per apertura;

- elettromagnete, collegato all'impianto di rilevazione incendio, da incasso e/o esterno con pulsante di blocco:

- forza di ritegno 50 kg;

- chiudiporta a braccio e slitte;

- regolatore di chiusura per porte a due battenti;

- maniglione antipanico tipo PUSH-BAR:

- lunghezza minima 400 mm;

- azionamento dello scrocco serratura e/o con arretramento dell'asta di chiusura alto/basso;

- corpo di maniglia di tipo antinfortunistico in materiale plastico, colore nero, con anima in acciaio.

Tolleranze

La misurazione dei difetti di planarità generale dei battenti delle porte dovrà essere come definita dalla UNI EN 24. Sono ammessi scostamenti di 0.5 mm.

Le dimensioni ed i difetti di perpendicolarità dei battenti delle porte potranno avere scostamenti, rispettivamente, di ± 0.5 mm e ± 0.1 mm.

Verniciatura

Verniciatura a base di polveri epossipoliesteri termoindurite a finitura antigraffio goffrato, spessore 60 mm. Il colore della verniciatura è a scelta del Progettista su catalogo RAL.

Serramenti da applicare a tramezzi in cartongesso:

I serramenti dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti materiali:

Lamiere in acciaio

Le lamiere saranno in acciaio zincato UNI EN 10142 Fe P 02 G Z 200 MB-C, spessore 10/10 di mm. e 20/10 di mm.

Verniciatura

I profili dovranno essere verniciati con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, spessore 60 mm.

Accessori

Secondo UNI 9171, UNI 9172, UNI 9173/1/2/3/4, UNI 9570.

Bulloneria

Bulloneria per carpenteria ³ M12. Tasselli ad espansione in acciaio tipo Hilti.

Sigillanti e guarnizioni

Gomma termoespandente. Gomma siliconica (fumi freddi). Per quanto utile si fa riferimento alla UNI 9122/1/2.

Isolanti

Lana di roccia e/o vetro, spessore 50 mm.

Profili in acciaio

Profili UNI 7070, fissati alla muratura con tasselli e/o viti.

I serramenti del tipo a 1 o 2 ante dovranno essere eseguiti nel seguente modo:

Ante

Le ante a battenti ciechi / battenti con oblò vetrato dovranno essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

- battenti in doppia lamiera di acciaio, spessore 10/10 di mm. con interposto pannello isolante in lana di vetro, classe di reazione al fuoco = 0, spessore 50 mm. Lo spessore totale del battente dovrà risultare non inferiore a 60 mm;

- dotati di battute semplici su tre lati, esclusa quella inferiore;

- dotati di rinforzi interni per la predisposizione dei chiudiporta;

- guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio, nella controbattuta dell'anta secondaria e nel lato inferiore del battente;

- guarnizione in gomma per la tenuta dei fumi freddi;

- targhetta dati applicata in battuta dell'anta;

- rostri di tenuta posizionati nella battuta dell'anta, lato cerniere;

- vetro stratificato, per oblò, con proprietà di resistenza al fuoco.

Telaio

Il telaio fisso dovrà essere eseguito:

- perimetralmente su tre lati, in profilo di lamiera 20/10 di mm., con zanche a murare, fissate a vite nei telai di struttura delle pareti in cartongesso, dotato di sedi per le guarnizioni termoespandenti e/o di gomma;

- angolari e/o profili pressopiegati per l'assemblaggio del telaio in cantiere.

Il telaio dovrà essere del tipo a cassaporta, e dovrà avere i seguenti rapporti dimensionali:

- Let = Lfm + 58 mm

- Lp  = Lfm - 80 mm

con Let = larghezza esterna del telaio, Lfm = larghezza foro muro, Lp = larghezza netta di passaggio.

Ferramenta ed accessori

I serramenti saranno dotati di:

- n° 4 cerniere in acciaio, di cui due per ogni anta munite di molla regolabile per autochiusura;

- regolatore di chiusura;

- guarnizioni in gomma termoespandente e con gomma per fumi freddi;

- serratura:

- nell'anta principale, in acciaio, con cilindro tipo Yale;

- nell'anta secondaria, in acciaio, con autobloccaggio a leva per apertura;

- elettromagnete, collegato all'impianto di rilevazione incendio, da incasso e/o esterno con pulsante di blocco:

- forza di ritegno 50 kg;

- chiudiporta a braccio e slitte;

- regolatore di chiusura per porte a due battenti;

- maniglione antipanico tipo PUSH-BAR:

- lunghezza minima 400 mm;

- azionamento dello scrocco serratura e/o con arretramento dell'asta di chiusura alto/basso;

- corpo di maniglia di tipo antinfortunistico in materiale plastico, colore nero, con anima in acciaio.

Tolleranze

La misurazione dei difetti di planarità generale dei battenti delle porte dovrà essere come definita dalla UNI EN 24. Sono ammessi scartamenti di 0.5 mm.

Le dimensioni ed i difetti di perpendicolarità dei battenti delle porte potranno avere scostamenti, rispettivamente, di ± 0.5 mm e ± 0.1 mm.

Verniciatura

Verniciatura a base di polveri epossipoliesteri termoindurite a finitura antigraffio goffrato, spessore 60 mm. Il colore della verniciatura è a scelta dal D.L. su catalogo RAL.

### Serramenti antincendio IN LEGNO

I serramenti antincendio dovranno essere certificati secondo la norma UNI 9723 e omologate, realizzati con le modalità previste nel presente articolo:

- Telai speciali isolati con battute multiple per la tenuta acustica;

- Pannelli porta tamburati di spessore elevati coibentati conmateriali di isolamento acustico, con impiallacciatura in ciliegio americano, verniciato al naturle o mordenzato;

- Tre cerniere per ogni battente di grande portata;

- Sistema di autochiusura;

- Serrature in acciaio;

- Guarnizioni termoespandenti per le porte tagliafuoco;

- guarnizioni in gomma di battuta applicate perimetralmente sul telaio e guarnizione saliscendi sottoposta per la tenuta in corrispondenza del pavimento.

- Guarniture: coppie maniglie con anima di acciaio rivestite in PVC colore nero sui battenti singoli o principali di porte a due ante.

Marchiature dei prodotti: contrassegni applicati sulla faccia di apertura dell'anta mobile.

  - CATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI SERRAMENTI ANTINCENDIO

Ogni tipo di serramento dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nel presente articolo.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i serramenti stessi; a tal fine, si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti. L'esecutore sarà ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti; in tale caso dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente art.1.

Sicurezza

Resistenza al fuoco - tenuta al fumo

I serramenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco prescritte:

- classe di resistenza al fuoco: REI;

- classe di tenuta al fumo: RE;

- classe di reazione al fuoco dei materiali costituenti i serramenti antincendio e relativi accessori.

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

I serramenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici prescritte:

- equipotenzialità: secondo CEI 81-1 tabelle 5, 6, 7;

- resistenza all'intrusione: la classe di resistenza all'intrusione dovrà essere dichiarata dal Produttore in rapporto alla UNI 9569;

- resistenza all'effrazione: la caratteristica dovrà essere dichiarata dal Produttore in rapporto alla UNI 8269.

Fruibilità

I serramenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di fruibilità prescritte:

- transitabilità all'utenza impedita: rif. p.to Prescrizioni generali;

- manovrabilità anche in caso di emergenza: rif. p.to Prescrizioni generali;

- prevenzione antinfortunistica: rif. p.to Serramenti antincendio.

Benessere

Isolamento termico

I serramenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento termico prescritte:

resistenza termica R ≥ 1.5 m2 K/W.

Isolamento acustico

I serramenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento acustico prescritte; tutti i valori di progetto, di seguito elencati, sono da intendersi come valori prestazionali dei materiali a posa in opera eseguita.

L'indice di valutazione del potere fonoisolante Rw dei serramenti dovrà risultare almeno tale per cui:

i serramenti interni tagliafuoco - porte / portoni - (qualsiasi fattore di resistenza al fuoco essi siano) abbiano un Rw ≥30 dB;

- vetrate interne tagliafuoco - sale traduttori e cabina proiezione / regia (qualsiasi fattore di resistenza al fuoco esse siano) abbiano un Rw ≥ 40 dB.

Durabilità e manutenibilità

I serramenti di cui ai precedenti punti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di durabilità e manutenibilità prescritte:

- difetti di planarità: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore;

- difetti dimensionali: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore;

- difetti di perpendicolarità: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore;

- comportamento in condizioni di clima differente secondo le Categorie I, II, III: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore;

- durabilità in rapporto a:

- deformazioni per torsione

- deformazioni per carico verticale

- deformazioni nel piano dell'anta;

- durabilità degli accessori: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore;

- durabilità e resistenza delle ante: le caratteristiche devono essere dichiarate dal Produttore.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi si dovrà rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche di cui al punto precedente: Caratteristiche prestazionali dei serramenti antincendio.

Prima della realizzazione dei serramenti antincendio di cui al presente articolo, occorre comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera.

Sicurezza

Resistenza al fuoco

Per le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120', si dovranno produrre le seguenti certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

  - marchio di conformità secondo UNI 9723;

  - certificazione del campione modello del sistema prodotto;

  - dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo omologato.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove e/o certificazioni di cui ai p.ti a), b), c) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto, o in modo atipico se trattasi di serramenti speciali o particolari.

Sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici

- Per le caratteristiche di sicurezza rispetto a fattori elettrici e fisico-meccanici si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- CEI 81-1 tabelle 5, 6, 7; per i requisiti di equipotenzialità, ove utile;

- UNI 9569 per i requisiti anti-intrusione;

- UNI 8262 per i requisiti anti-effrazione.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Fruibilità

Per le caratteristiche di fruibilità si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI EN 25 per la determinazione delle dimensioni;

- UNI 9173/3/4 per la determinazione della forza di apertura e chiusura della serratura;

- UNI 9570 per la determinazione delle caratteristiche delle serrature a cilindro;

- ISO TC 162/SC3 per la manovrabilità delle serrature antipanico;

- UNI 8274 per la determinazione della forza orizzontale di chiusura di una porta.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c), d), e) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Benessere

Isolamento termico

Per le caratteristiche di isolamento termico si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI 8328 per la resistenza al calore per irraggiamento;

- ASTM C236 per la determinazione della trasmittanza K in opera.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a) e b) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Isolamento acustico

Per le caratteristiche di isolamento acustico - cui i relativi dati di progetto vengono indicati per i materiali posati in opera - si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI 8270/3 per la misura in laboratorio del potere fonoisolante del serramento;

- UNI 8270/5 per la misura in opera dell'indice di riduzione del suono;

- UNI 8270/7 per la valutazione globale delle prestazioni acustiche del serramento.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Durabilità e manutenibilità

Per le caratteristiche di durabilità e manutenibilità si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI EN 24 per la misura di difetti di planarità;

- UNI EN 25 per la misura delle dimensioni e dei difetti di perpendicolarità delle ante;

- UNI EN 79 per il comportamento delle ante fra due climi differenti;

- UNI EN 129 per le prove di deformazione per torsione;

- UNI ISO 8275 per le prove di deformazione per carico verticale;

- UNI EN 108 per le prove di deformazione nel piano dell'anta;

- UNI 9173/1 per le prove di resistenza a fatica del gruppo scrocco;

- UNI 9173/2 per le prove di resistenza meccanica a sollecitazioni trasmesse dalla maniglia;

- UNI EN 85 per le prove d'urto da corpo duro sulle ante;

- UNI EN 162 per le prove d'urto da corpo molle sulle ante.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a) ÷ j) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- OPERE DA VETRAIO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di vetri / vetrature previsti nel Progetto Esecutivo; siano essi relativi ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relativi ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio specificato, si definiscono, in senso esemplificativo ma non limitativo, vetri il complesso delle vetrature di ogni tipo, incluse le vetrature vetro-camera, vetrate semplici, temperate, di sicurezza, blindate, comprensive di ogni componente e lavorazione accessoria utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

I vetri cui al presente articolo devono intendersi: vetrature semplici e vetrature per serramento, sia esso esterno di facciata oppure per interno.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di vetri di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di montaggio dei vetri;

- verificare le interfaccia dimensionali di inserimento dei vetri nei serramenti.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, sarà cura dell'esecutore provvedere a tali interventi.

L'esecutore è tenuto a posare i vetri e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia, tuttavia si dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni dei vetri e dei materiali accessori che sono prescritti nel presente articolo, dovranno essere presentati al D.L., ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione le vetrature; ove esse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art.1 precedente.

Le vetrature, inserite nel proprio serramento, dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

sicurezza

tenuta all'acqua

isolamento acustico

coibenza termica

resistenza al fuoco

Pertanto per le vetrature sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

classe di blindatura "B" 1500 J

classe di blindatura "E" 3000 J

stabilità strutturale in rapporto ai carichi ed alle sollecitazioni a targa e di servizio, sia in fase di esercizio sia di montaggio

capacità di resistere alla propagazione di incendio, oltreché alla formazione di fumi e gas tossici

caratteristiche antiproiettile e blindate

per quanto concerne la tenuta all'acqua:

caratteristiche di impermeabilità alle infiltrazioni d'acqua ed agli agenti atmosferici in genere

per quanto concerne l'isolamento acustico:

caratteristiche di protezione acustica

per quanto concerne la coibenza termica:

caratteristiche di isolamento termico

per quanto concerne la resistenza al fuoco:

caratteristiche REI

per quanto concerne la resistenza al fumo:

caratteristiche RE

Per quanto riferibile alle prestazioni del serramento completo si vedano gli articoli precedenti: Serramenti esterni ed interni e Serramenti antincendio.

La posa in opera dei vetri, di qualsiasi tipo e genere, dovrà essere eseguita nel modo seguente:

le vetrature dovranno essere posate in modo da non subire mai sforzi che possano causarne la rottura. In genere dovrà essere evitato qualsiasi contatto vetro/vetro, vetro/metallo, vetro/cls;

le vetrature non dovranno "uscire" dalle battute in conseguenza degli sforzi ai quali sono normalmente sottoposte in rapporto alle loro caratteristiche ed all'uso a cui sono preposte. La freccia non dovrà essere superiore a 1/200 della lunghezza del vetro (per lastre monolitiche) e 1/300 per vetratura isolante;

il sistema di tenuta "a secco" con elastomeri non deve pregiudicare le libere dilatazioni della vetratura;

la posa delle vetrature deve essere realizzata in modo tale da garantire la tenuta all'aria, all'acqua ed al vento in rapporto alle caratteristiche prestazionali, indicate nel precedente art. "Serramenti esterni".

i materiali impiegati per costituire l'insieme vetrato (serramenti, vetri, sigillanti) dovranno essere compatibili fra di loro;

in generale, la posa in opera deve essere conforme alla UNI 6534, UNI 7171, UNI 7172.

Per quanto utile si fa riferimento alle definizioni di cui alla UNI 5832.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE VETRATURE

Le vetrature di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Per quanto riguarda la tipologia delle vatrature, si rimanda a quanto già descritto nel capitolo dei serramenti esterni ed a quanto indicato negli elaborati esecutivi e nell'abaco dei serramenti.

Nell'esecuzione del lavoro, si dovranno rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Disciplinare, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera dei serramenti, si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati grafici del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- le dimensioni dei serramenti in rapporto alla vetratura da montare;

- le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono la vetratura ed i serramenti;

- i criteri di valutazione statica in funzione delle caratteristiche prestazionali richieste al serramento nel suo complesso.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le prescrizioni del Produttore per quanto riguarda:

- collocazione del prodotto

- azioni da evitare nell'uso del prodotto

- materiali non compatibili col prodotto

- stoccaggio del prodotto

- prescrizioni generali e tecniche di cui alla UNI 6534.

### Vetrate isolanti con camera d'aria

Le vetrate in genere dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Le vetrate previste sono le seguenti:

- Vetrocamera stratificato antischeggia ed anti sfondamento aventi caratteristiche di blindatura ( quando richiesto ) di classe "B" 1500 J e classe "E" 3000 J

- Vetrocamera con lastra interna stratificata 44.2-15-6

- Vetrocamera con lastra esterna stampata 44.1-12-5

- Vetro stratificato ( come meglio indicato negli elaboratii grafici esecutivi )

- Vetro float spessore 5 mm

- Vetro antigrandine per cupolini

La vetratura a camera d'aria dovrà essere eseguita utilizzando:

Vetrocamera composto da intercapedine con:

- lastra esterna;

- lastra interna;

- Intercalare di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti speciali, sigillato da una barriera di butile e da una seconda di polisolfuro.

Altezza utile di battuta:	≥ 25 mm.

Carico del fermavetro (F):	0.8 < F ≤ 1  kg/cm.

- Gioco periferico:	≥ 5 mm.

- Tasselli in elastomero:

- di appoggio	durezza IRHD  70 ÷ 75

- spaziatori 	durezza IRHD  50 ÷ 65

- di appoggio  	lunghezza: cm ≥ 2 volte superficie vetratura, min. 5 cm

- larghezza: cm ≥ B larghezza utile di battuta

- spaziatori 	lunghezza: cm ≥ 5; larghezza: cm ≥ 1.0 ÷ 1.5.

### Vani vetrati degli ascensori

Pareti verticali dei vani di corsa degli ascensori panoramici, realizzate con lastre di cristalli stratificati antisfondamento da fissare alle strutture orizzontali in acciaio e tra di loro a mezzo di braccetti in fusioni di acciaio inox microbigliato completi di boccole avvitate con relative guarnizioni in gomma.

Tali vetrate sono costituite da vetri stratificato composti da due lastre di cristallo temperato ultraclear con interposto strato di polivinilbutirrale, spessore 10+10mm, in lastre di dimensioni mm 1200 x 3200, con carico 400 N/m², freccia massima 20 mm.

### Parapetto vetrato scala panoramica

Parapetto vetrato della scala metallica panoramica costituito da vetro stratificato composto da due lastre di cristallo temprato, con interposto strato di polivinilbutirrale. Il montaggio avviene tramite incastro ai profili metallici costiutenti la scala stessa.

Vanno previsti piattine ed accessori in acciaio inox,  per garantire il collegamento complanare delle lastre.

Sul filo superiore delle lastre sarà montato il corrimano in acciao inox, con relativo supporto puntuale in acciaio microbigliato, previsto nelle opere metalliche.

Il parapetto dotato di battipiede sarà di spessore mm 9+9, quello sprovvisto, sarà di spessore mm 10+10.

### Vetrate resistenti al fuoco

Le vetrature tagliafuoco dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

La vetratura tagliafuoco dovrà essere eseguita utilizzando:

- Vetrazione stratificata composta da 5 lastre con interposto materiale autoespandente trasparente avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

- Altezza utile di battuta: ≥ 35 mm.

- Peso: 50 kg/m².

- Telaio in lamiera di acciaio zincato UNI EN 10142 Fe P 024 Z 200 MB-C spessore 15/10, a sezione tubolare, con interposto materiale isolante, provvisto di guarnizioni di tenuta ai fumi caldi e freddi, e sede speciale per il contenimento della vetratura.

- Fissaggio con viti autofilettanti.

- Finitura con vernice poliuretanica semilucida.

Le Vetrature dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE VETRATURE

Ogni tipo di vetratura dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le vetrature; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti.

Le dimensioni delle vetrature dovranno corrispondere alle caratteristiche previste negli elaborati del Progetto Esecutivo.

Criteri di accettazione e di scelta

Per quanto utile ed in rapporto ad ogni specifica vetratura prevista in progetto, si dovrà scegliere ed utilizzare il prodotto in base alle seguenti norme:

- UNI 6487 (caratteristiche e criteri di accettazione di lastre per vetrazioni);

- UNI 6534 (progettazione e posa in opera delle vetrature in genere);

- UNI 7142 (vetri temperati, se previsti);

- UNI 7143 (spessore dei vetri piani in funzione dei carichi vento e neve);

- UNI 7144 (isolamento termico dei vetri piani);

- UNI 7170 (isolamento acustico dei vetri piani);

- UNI 7171 (vetri camera);

- UNI 7697 (criteri di sicurezza relativi ai vetri piani)

- UNI 7172 (vetri stratificati).

Sicurezza

Stabilità strutturale

Le vetrature di cui al presente articolo, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di stabilità strutturale prescritte dalle norme:

- UNI 7143, in accordo alla Classe A e V del serramento nel suo complesso;

- UNI 7697, per i criteri di sicurezza.

Tenuta all'acqua

Le vetrature di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di tenuta all'acqua prescritte dalle norme:

- UNI 7143, in accordo alla Classe E del serramento nel suo complesso.

Isolamento acustico

Le vetrature di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento acustico prescritte.

Per quanto concerne l'isolamento acustico, si fa riferimento a quanto specificato nell'art. Murature esterne e Serramenti esterni.

Le prestazioni dovranno essere in accordo con le prescrizioni minime di cui alla UNI 7170.

In ogni caso viene fatto preciso riferimento tecnico a quanto indicato sul documento: Relazione prestazionale di tipo acustico.

Isolamento termico

Le vetrature di cui al presente articolo dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di isolamento termico prescritte nelle tabelle precedenti.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali.

L'esecutore, prima della realizzazione delle vetrature di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera.

Le successive prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Criteri di accettazione e di scelta

Per i criteri di accettazione del prodotto si dovrà produrre la documentazione utile in rapporto alle normative citate nel presente articolo.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui sopra, ove utile: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui al presente Disciplinare.

Sicurezza

Stabilità strutturale

Per le caratteristiche di stabilità strutturale si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI 7172 per le prove di resistenza all'urto da corpo molle

- UNI 9186 per le prove di resistenza all'urto da corpo duro

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Tenuta all'acqua

Per le caratteristiche di tenuta all'acqua si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI EN 86 per le prove di tenuta all'acqua in accordo alla Classe E del serramento a cui la vetrazione è applicata, per tutte le vetrazioni.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui al p.to precedente, la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Isolamento acustico

Per le caratteristiche di isolamento acustico si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI 8270/3 per le misure in laboratorio dell'isolamento acustico;

- UNI 8270/5 per la misura in opera dell'isolamento acustico delle facciate e/o loro elementi;

- UNI 8270/7 per la valutazione globale delle prestazioni acustiche del serramento.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b), c) precedenti, la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Isolamento termico

Per le caratteristiche di isolamento termico si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- UNI 10355 per la determinazione analitica della trasmittanza K delle vetrature (rif. UNI EN 78 per la presentazione dei resoconti di prova);

- ASTM C 236 per la determinazione in opera della trasmittanza K delle vetrature (rif. UNI EN 78 per la presentazione dei resoconti di prova).

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a) e b) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

- OPERE DA FABBRO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i tipi di opere da fabbro presenti in Appalto.

Ove non meglio specificato, si definiscono, in senso esemplificativo ma non limitativo, opere da fabbro il complesso dei lavori e delle forniture di elementi metallici - non strutturali - di ogni tipo, natura e finalità, inclusi grigliati metallici preassemblati di vario genere e portata, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di opere da fabbro di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di montaggio ed installazione delle opere da fabbro;

- verificare le interfaccia dimensionali di inserimento dei manufatti metallici rispetto alle strutture e/o elementi costruttivi circostanti, interferenti e/o di completamento di quanto oggetto del presente articolo;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei lavori da ferramenta rispetto alla posa delle impermeabilizzazioni: qualsiasi genere e natura esse siano;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle opere murarie, principalmente inerenti a: muretti esterni, muri di cinta, parapetti per terrazzi, ecc. (senza esclusione di altre strutture murarie e/o elementi costruttivi che necessitano il loro completamento con quanto oggetto del presente articolo), rispetto all'esecuzione e posa di opera di manufatti in ferro;

- programmare e stabilire l'ordine della posa di impianti (tubistica, canaline elettriche, condotti vari, ecc.) rispetto alla ferramenta per elementi complementari, accessori e di sostegno per l'impiantistica.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire e posare le opere in ferro e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tenere conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. campioni delle opere da fabbro e dei materiali accessori che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi; essi dovranno essere approvati dal D.L.

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di esecuzione opere da fabbro; ove esse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art.1 precedente.

Le opere di ferramenta, cui al presente articolo, dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza;

- fruibilità;

- gestione.

Pertanto per le opere in ferro sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

- stabilità strutturale in rapporto ai carichi ed alle sollecitazioni a targa e di servizio, sia in fase di esercizio sia di montaggio;

- reazione al fuoco tale da non presentare effetti dannosi inammissibili ai fini della sicurezza richiesta all'edificio e/o all'ambiente (es.: produrre gas, vapori nocivi, ecc.);

per quanto concerne la fruibilità:

- corretta esecuzione a regola d'arte degli elementi atti a movimentazione di tipo manuale / meccanica / elettromeccanica;

- impermeabilità ai fluidi;

- capacità di resistere all'azione degli agenti atmosferici;

- capacità di resistere ad azioni chimiche e meccaniche;

per quanto concerne l'aspetto:

- aspetto adeguato all'insieme dal punto di vista estetico ed architettonico;

per quanto concerne la gestione:

- facilità di manutenzione;

- riparabilità;

- interfacciabilità degli elementi a sistemi impiantistici per la movimentazione;

- facilità di pulizia / manutenzione.

L'Appaltatore verrà chiamato a rispondere in caso di danneggiamenti, totali o parziali, procurati a strutture e/o elementi costruttivi (già edificati o in fase di realizzazione), di vario genere e natura, causa lavori di posa o fissaggio per opere da fabbro.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA FABBRO

Le opere da fabbro di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di opere in ferro:

A.15.01	Corrimano scale in tubolare di acciaio inox satinato come da particolari esecutivi.

A.15.02	Fornitura e posa in opera di corrimano in tubolare di ottone collegato ad un fascione in ottone sagomato di altezza cm 42, fissato alla muratura a mezzo idonea sottostruttura come da particolari esecutivi.

A.15.03	Grigliati di ventilazione dell'interrato in acciaio inox  come da particolari esecutivi.

A.15.05	Parapetti di protezione in acciaio inox  come da particolari esecutivi.

A.15.06	Cancello di accesso principale all’edificio 16, in pannelli di acciaio inox Aisi 316, sp. 15/10,  con anima in Styrodur o similare, dim. cm. 657x260 H, diviso in quattro ante scorrevoli a scomparsa laterale come da particolari esecutivi, compresi:

-ante sospese su cuscinetti a sfera su guida in acciaio fissata con idonee staffe e tasselli alla trave superiore;

-profili sagomati in acciaio inox Aisi316 per doppia guida, con elementi cernierati  lateralmente e ribaltabili a pavimento; alle ante scorrevoli manualmente su pattini in Nylon;

-maniglie incassate, in acciaio inox, per movimentazione;

-guarnizioni di battuta antinfortunio;

-staffe di arresto su guida superiore;

-boccole a pavimento per il bloccaggio delle guide a pavimento;

-serratura a chiave con cilindro ad ingegno temperato decentrato.

A.15.07	Cancello di accesso al Rio Sant'Andrea  come da particolari esecutivi.

A.15.08	Cancello di accesso alla Cavana  come da particolari esecutivi.

A.15.09	Cancello scorrevole di accesso al cortile interno con portina pedonale integrata  come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

A.15.10	Grigliati carrabili in acciaio zincato per bocche di lupo o ventilazioni a pavimento come da particolari esecutivi.

A.15.11	Formazione di passerella in carpenteria metallica, costituita da montanti in profili di acciaio zincato, pavimento in grigliato pedonabile e parapetti laterali in tubolari metallici con fermapiede come da particolari esecutivi.

A.15.12	Formazione di scalette alla marinara in tubolari metallici da interrare alla passerella di cui al punto F14.11 come da specifiche tecniche.

A.15.20	Inferriate celle in acciaio inox;

A.15.25	Revisione delle inferriate di protezione insistenti sui serramenti di facciata;

Le localizzazioni delle singole tipologie di opere metalliche sono indicati negli elaborati grafici esecutivi

  - CARATTERISTICHE DELLE OPERE DA FABBRO

### GRIGLIATI ESTERNI VERTICALI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Fornitura e posa in opera di grigliato esterno verticale Tipo EK120 realizzato in acciaio inox AISI 316, con maglia 22x22 mm. , piatto 30x2 mm. e 10x2 mm. , bordato in piatto 30x2 mm.

Struttura monolitica in acciaio AISI 316 ottenuta tramite pressatura e calandratura controllata .

Trattamento di sgrassaggio e decappaggio ad immersione in acido e finitura con brillantatura .

Ogni foro di 3280 x730 mm. sarà chiuso da due elementi delle dimensioni 720x1635 mm., posti in opera accostati e collegati assieme da due angolari continui in acciaio inox AISI 316 uno superiore ed uno inferiore .

Nella fornitura in opera sono compresi:

-	Un angolare superiore 40x60x4 in acciaio inox AISI 316

-	Un angolare inferiore 40x240x4 in acciaio inox AISI 316

-	N°6 staffe in acciaio inox AISI 316

-	N°6 tasselli in acciaio inox AISI 316

-	N°6 bulloni in acciaio inox AISI 316 testa martello per  ferri di ancoraggio inseriti nel getto di C.A. (esclusi dalla fornitura perché a carico dell'impresa edile)

### GRIGLIATI PEDONALI O CARRABILI

Gli elementi grigliati pedonabili dovranno essere atti a sopportare un carico uniformemente distribuito di 600 da N/m²; nel caso di altri elementi strutturali orizzontali, atti a sopportare carichi pedonabili, ma aventi caratteristiche di sicurezza (vie di esodo, ecc.), verrà fatto riferimento alle relative normative e legislazioni in merito.

Gli elementi grigliati carrabili dovranno essere atti a sopportare un carico di 3500 da N su un'impronta di 250 x 250 mm.

I grigliati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Materiale: Fe360B - UNI EN 10025

Zincatura a caldo secondo la norma UNI-E 14.07.000.0

Componenti del grigliato:

·	Longarine portanti in piatto;

·	Distanziali (collegamenti) in tondo o quadro ritorto;

·	Con cornici di testa

Maglia antitacco.

### RETI ANTINSETTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Fornitura e posa in opera di telai in estruso di alluminio sezione minima di 30x10 mm. anodizzati classe 20 µ, colore argento C0 secondo codifica Euras, con inserita una rete di acciaio inox AISI 316, con filo ø 0,32 mm. luce maglia 1,42 mm. fissata con tondino in Nylon inserito a pressione nel canale del profilo.

I telai sono uniti agli angoli con squadrette in alluminio inserite con idoneo adesivo per metalli.

Si considera una superficie di passaggio di circa il 60% tenendo conto dell'ingombro dei tre telai che realizzano la chiusura del foro di L 3280 x H 730 mm.  (1,44 m²).

Sono compresi nella fornitura in opera:

- N° 6 staffe in acc. Inox bloccate al grigliato esterno;

- N° 3 catenaccioli in acc. Inox con relativo incontro;

- Tutte le viti in acc., inox AISI 316 (A4)

I telai devono essere facilmente smontabili per la manutenzione pulizia e/o sostituzione.

### INFERRIATE IN ACCIAIO INOX

Inferriate interne per celle, apribili ad anta, realizzate con profili in acciaio inox AISI 316, a disegno semplice, rese complete di organi di movimentazione e copribili sempre in acciaio AISI 316, serratura di sicurezza tipo a 4 giri laterale e quattro aste.

Trattamento di sgrassaggio e decappaggio ad immersione in acido e finitura con brillantatura .

### Cancello d’ingresso

Cancello d’ingresso realizzato con pannelli di acciaio inox Aisi 316 spessore 15/10 satinato, con anima in materiale tipo Styrodur autoestinguente delle dimensioni di 6570 x H 2600 mm diviso in quattro ante scorrevoli a scomparsa lateralmente, con movimento manuale.

Il grado di finitura sarà scelto dalla D.L. sulla base di campionature .

Le ante saranno sospese su ruote con cuscinetti a sfera, su apposita guida in acciaio zincato realizzata in due elementi di circa 6 m, collegati fra loro da un elemento di giunzione e fissata con idonee staffe e tasselli meccanici o chimici alla trave superiore .

Due profili sagomati in acciaio inox Aisi 316 a doppia guida, oltre luce foro,  più due elementi di lunghezza 2,30 m cernierati lateralmente e ribaltabili a pavimento serviranno da guida alle ante scorrevoli su pattini in Nylon .

Sono compresi nella fornitura :

Maniglie incassate per la movimentazione realizzate in acciaio inox

Idonee guarnizioni di battuta antinfortunio

Staffe di arresto fissate alla guida superiore

Boccole a pavimento per il bloccaggio della guida ribaltabile e componente accessorio  di fissaggio della guida

Serratura a chiave con cilindro ad ingegno temperato decentrato

ogni accessorio per dare l’opera finita e funzionante in tutti i dettagli, come indicato nel progetto esecutivo.

### REVISIONE DELLE INFERRIATE

Gli interventi di revisione e ripristino delle inferriate esistenti, consistono nella:

- Sverniciatura completa del manufatto;

- Ripristino degli eventuali punti di saldatura;

- La sostituzione di eventuali parti deteriorate o incomplete con altri di foggia e lavorazione analoga, senza alterarne il disegno;

La riverniciatura:

Qualora, per effettuare le riparazioni delle inferriate, si rendesse necessario lo smontaggio, l'Appaltatore, è tenuto a catalogare l'elemento e a realizzare un puntuale rilievo per ricollocarlo nella sua posizione originaria.

L'Appaltatore, in relazione alle opere metalliche deve considerare compresi nei propri oneri:

- tutte le attività di assistenza edile ed opere collaterali, necessarie al completamento, a regola d'arte, quali: eventuali demolizioni di elementi costruttivi interferenti, scavi, rimozioni, livellamenti terreno, getto basamenti in calcestruzzo per allocazione piantoni recinzione, ecc.

L'Appaltatore dovrà rilevare dalla documentazione grafica (tavole stato di fatto) cui sopra, tutte le informazioni utili all'esecuzione dei lavori di revisione e ripristino di condizioni costruttive già esistenti (particolare riferimento al punto c, sopradescritto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente CSA, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal D.L.. Il giudizio del D.L. è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione della D.L. che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le prescrizioni del Produttore per quanto riguarda:

-	collocazione del prodotto

-	azioni da evitare nell'uso del prodotto

-	materiali non compatibili col prodotto

-	stoccaggio del prodotto

-	prescrizioni generali e tecniche di cui alla UNI 6534.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE OPERE DA FABBRO

Ogni tipo di lavoro da ferramenta dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente articolo, quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le opere da fabbro e riferirsi scrupolosamente a quanto indicato in dettaglio sugli elaborati grafici del Progetto Esecutivo d'Appalto; a tal fine dovrà predisporre le prove ed i collaudi previsti o richiesti dalla D.L. Egli sarà comunque ritenuto responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al precedente art. 1.

Dimensioni, caratteristiche e finalità delle opere in ferro dovranno corrispondere alle caratteristiche previste negli elaborati di Progetto d'Appalto, in quelli predisposti dall'Appaltatore, in conformità delle direttive impartitegli e delle approvazioni concesse, e nel presente articolo.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al punto precedente: "Caratteristiche prestazionali delle opere da fabbro".

Con riferimento al punto precedente: "Caratteristiche prestazionali delle opere da fabbro", l'Appaltatore, prima della realizzazione delle opere da fabbro di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi ad eventuali prove richieste dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

- PRODOTTI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti e sistemi antincendio presenti in Appalto.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, sistema antincendio il complesso dei prodotti e sistemi antincendio, di ogni tipo, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i sistemi antincendio di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

L'Appaltatore dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione dei sistemi antincendio rispetto alla realizzazione delle murature, dei rivestimenti e delle demolizioni finalizzate alla realizzazione di passaggi impiantistici;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici affinché non vengano danneggiati i sistemi antincendio.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, tutti gli oneri relativi si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a porre in opera i sistemi antincendio e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia e comunque non comprese nell'Appalto. Tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni di sistemi antincendio, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, ai fini dell'accettazione degli stessi, come previsto al punto 1.4 precedente; essi dovranno essere approvati dal D.L..

L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano state realizzate le opere di cui al presente articolo, ed evitare lavorazioni successive, ove occorra il caso, per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni dalla loro ultimazione; ove tali opere risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, la D.L. applicherà i disposti di cui all'art.1 precedente ed in particolare al punto 1.7.

Prima dell'applicazione dei prodotti relativi ai sistemi antincendio, l'Appaltatore è tenuto a compilare una scheda di sicurezza per ogni materiale usato in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

-	identificazione del preparato, del Produttore e dell'impiego previsto;

-	composizione e/o informazioni sugli ingredienti;

-	identificazione pericoli;

-	misure di primo soccorso;

-	misure antincendio;

-	misure in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto dai contenitori;

-	manipolazione e stoccaggio;

-	controllo dell'esposizione e protezione individuale;

-	proprietà fisiche e chimiche;

-	stabilità e reattività;

-	informazioni tossicologiche;

-	informazioni ecologiche;

-	informazioni sul trasporto;

-	informazioni sulla regolamentazione in conformità alle direttive CEE 88/379 e CEE 91/155.

Inoltre è tenuto a verificare che la consegna dei prodotti avvenga in contenitori sigillati e chiaramente etichettati.

I sistemi antincendio, ultimati, dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

- sicurezza.

Pertanto per i sistemi antincendio sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto riguarda la sicurezza:

- capacità di sigillatura dei giunti e di resistenza al fuoco in misura adeguata, ove necessario;

- capacità adeguata di evacuazione fumi;

- capacità di separazione antifuoco e/o sigillatura, nell'ambito delle compartimentazioni previste in progetto, di giunti e/o passaggi impiantistici.

  - MODO DI ESECUZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei sistemi antincendio di cui al presente articolo, dovrà considerare il relativo processo di produzione e posa un "processo speciale" come descritto al p.to 1.8 del precedente art. 1.

I sistemi antincendio di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzati secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nell'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di sistemi antincendio:

A.16.01	Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od equivalenti dello spessore di cm. 3  come da particolari esecutivi.

A.16.02	Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od equivalenti dello spessore di cm. 3.5 fissato su struttura presso-piegata come da particolari esecutivi.

A.16.03	Rivestimento pilastri in acciaio graffato a tre lati con lastre di silicati tipo Promat od equivalenti dello spessore di cm. 1.5 come da particolari esecutivi.

A.16.04	Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od equivalenti dello spessore di cm. 4 fissati su struttura in lamiera presso-piegata come da particolari esecutivi.

A.16.05	Rivestimento travi in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od equivalenti come da particolari esecutivi.

A.16.07	Controplaccaggio di solai in latero-cemento effettuato mediante applicazione a mezzo di idonei tasselli di lastre di silicati tipo Promat od equivalenti dello spessore di cm 1 come da particolari esecutivi.

A.16.08	Protezione di strutture metalliche con vernice intumescente tipo Stufex od equivalenti atta alla successiva verniciatura di finitura come da particolari esecutivi.

A.16.09	Rivestimento in lastre di silicato di calcio dello spessore di 8 mm su pilastri e setti in cemento armato e muratura portante ( protezione REI 120 ) come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

A.16.10	Fornitura e posa in opera di lastre in calcio silicato dello spessore di mm 8, posate a secco a pavimento, compreso sfrido e tagli.

A.16.15	Canne evacuazione fumi tipo SHUNT;

Sigillanti antifuoco, cuscini antifuoco e ripristini intonaci di murature, il cui valore viene attribuito alla parte impiantistica.

Per le tipologie e le localizzazioni si fa espresso riferimento agli elaborati grafici esecutivi.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del lavoro, dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento (rif. art. 2) e ad elaborare disegni costruttivi di cantiere.

Tali elaborati costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati esecutivi architettonici di cui al Progetto d'Appalto e dovranno essere approvati dal D.L.. Il giudizio del D.L. è insindacabile.

Le indicazioni di cui agli elaborati di Progetto Esecutivo d'Appalto si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che l'Appaltatore possa chiedere compenso alcuno.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere dovranno essere sottoposti all'attenzione del D.L. per approvazione che ne verificherà la rispondenza a tutte le prescrizioni riportate nel presente articolo.

In particolare tali disegni dovranno evidenziare:

- la disposizione geometrica dei sistemi antincendio in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previsti;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono il sistema antincendio ed i subsistemi edilizi di applicazione;

- i raccordi con le opere al contorno.

Tali disegni dovranno essere conservati in copia approvata dalla D.L..

L'Appaltatore, nell'uso dei materiali che costituiscono il sistema antincendio, dovrà osservare e far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza in generale e quelle prescritte dal Produttore.

### PANNELLI IN SILICATO DI CALCIO

I pannelli in silicato da impiegare per la protezione passiva delle strutture degli edifici sono le seguenti:

a)	Lastre a base di silicati tipo Promatect L od equivalenti:

b)	Lastre a base di silicato a matrice cementizia Promatect H od equivalenti:

a)	Lastre tipo Promatect L

Lastre a base di silicati, esenti da amianto e caratterizzate da una massa volumica pari a ±450 kg/m³, incombustibile (classe 0) e stabile.

Sono impiegate per la protezione di strutture metalliche con spessori superiori a mm 20.

Lo spessore adottato è individuabile dei disegni del Progetto Esecutivo.

Caratteristiche tecniche:

- Reazione al fuoco				Incombustibile (classe 0)

- Densità allo stato secco			450 kg/m³ ± 15 %

- Dimensioni					mm 1200 x 2500/3000

- Spessori						mm 20, 25, 30, 40 e 50

- Modulo di elasticità				1200 N/mm²

- Resistenza alla flessione			3.1 N/mm²

- Resistenza alla trazione			1.3 N/mm²

- Resistenza alla compressione		2.4 N/mm²

- Coefficiente di conduttività termica

- a temperatura ambiente		0.083W/mk(0.071 kcal/mh°C)

- Resistenza alla diffusione

- del vapore acqueo				± 3.2

- Umidità relativa all'aria aperta			< 5 %

- Massimo assorbimento d'acqua		0.77 g/cm³

- Dilatazione in saturazione d'acqua 100 %	Max 1.5÷2.0 mm/m

- Resistenza chimica				Neutro, resistente ai vapori        degli acidi deboli

- Grado di acidità					Max 9.0

b)	Lastre tipo Promatect H

Lastre a base di silicato a matrice cementizia, esenti da amianto, autoclavate caratterizzate da una massa volumica pari a ±900 kg/m³, incombustibile (classe 0) e stabile.

Sono impiegate per la protezione di strutture metalliche con spessori > mm 20.

Lo spessore adottato è individuabile dei disegni del Progetto Esecutivo.

Caratteristiche tecniche:

- Reazione al fuoco				Incombustibile (classe 0)

- Densità allo stato secco			900 kg/m³ ± 15 %

- Dimensioni					mm 1250 x 2500/3000

- Spessori						mm 6, 8, 10, 12, 15, 20 e 25

- Modulo di elasticità:

- Nel senso delle fibre				4200 N/mm²

- Perpendicolari al senso delle fibre		2900 N/mm²

- Resistenza alla flessione

- Tensione parallela alle fibra			7.6 N/mm²

- Tensione alla fibra				4.8 N/mm²

- Resistenza alla trazione

- Tensione parallela alle fibra			4.8 N/mm²

- Tensione alla fibra				2.6 N/mm²

- Resistenza alla compressione		9.3 N/mm²(93 kg/cm²)

- Coefficiente di conduttività

- termica a temperatura ambiente	0.175W/mk(0.149 kcal/mh°C)

- Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	± 15

- Umidità relativa all'aria aperta			8÷14 %

- Massimo assorbimento d'acqua		0.5 g/cm³

- Dilatazione in saturazione

- d'acqua 100 %					Max 1.5÷2.0 mm/m

- Resistenza chimica	Neutro, resistente ai vapori degli acidi deboli

- Grado di acidità					Max 12.0

### VERNICIATURA INTUMESCENTE

Pittura intumescente monocomponente al solvente, ad elevato potere coibente.

L'utilizzo di questo prodotto è soggetto ad una preventiva valutazione analitica da parte del tecnico responsabile, come previsto dal D.M. del 04/05/98.

A temperature di oltre 200°/250°C, la pittura forma sulla superficie trattata, uno strato di schiuma compatta di natura carboniosa, di volume molto maggiore dello spessore originale, che riduce il passaggio del calore.

Dati Tecnici

- Aspetto: Colore bianco

- Peso specifico 1,30 +/- 0,02 g/cm³

- Viscosità Tixotropica

Dati applicativi

- Diluizione: In caso di necessità, al max 5% con diluente consigliato dal produttore.

- Tempo di essiccazione 24 ore (18-25° C)

Modalità di applicazione:  Pennello, Rullo, Spruzzo (Airless)

Modalità di applicazione

Nella verniciatura di travature in ferro o acciaio è necessario procedere con sgrassaggio e preferibilmente sabbiatura con grado SA2 1/2 . Nel caso non sia possibile la sabbiatura si può procedere con altri sistemi, anche manuali, che garantiscano un grado di preparazione SA2.

Successivamente è necessaria l'applicazione di un primer formulato appositamente per questo ciclo (spessore secco di 50-70 micron).

La verniciatura può essere fatta a spruzzo, a pennello o a rullo.

L'aspetto estetico migliore si ottiene con applicazioni a spruzzo airless. Questo sistema permette inoltre di coprire grandi superfici in tempi ridotti. Le applicazioni a pennello o rullo sono preferibili dove non sono ammessi fumi di verniciatura. In questo caso le perdite si riducono al minimo.

Airless: utilizzare una pompa senza filtri con ugelli da 30-31. Solo in caso di necessità diluire al massimo 5% con Diluente Stufex 004. Mescolare il prodotto con un trapano. E' possibile ottenere grandi spessori con più passaggi, riprendendo le

superfici già verniciate dopo alcuni minuti. Le mani successive vanno applicate solo dopo l'essiccazione.

Pennello o Rullo: Utilizzare un rullo a peli corti per ottenere una finitura ad effetto testurizzato.

Pennellate corte evidenzieranno meno i segni del pennello.

Nella seguente tabella sono riportati valori indicativi degli spessori massimi applicabili per mano, variabili in relazione alle condizioni ambientali ed alla forma dei profili da trattare.

Metodo Spessore massimo umido per mano a 20 °C

Airless 800 - 1000 g/m² (ca. 600 - 800 micron umidi *)

Pennello/rullo 400 - 500 g/m² (ca. 300 - 400 micron umidi *)

Controllo spessori umidi

Il controllo degli spessori umidi può essere eseguito appoggiando l'apposito "spessimetro a pettine" sulla superficie verniciata, rilevando l'ultimo dente sporco di pittura ed il successivo dente pulito. Lo spessore umido applicato si trova in questo intervallo.

Essiccazione

Il prodotto essicca in 24 ore a temperature comprese tra 18 - 25 °C, pertanto il tempo minimo di attesa tra l'applicazione di due mani successive è di 24 ore.

Va tenuto conto che a maggiori spessori applicati corrispondono più lunghi tempi di essiccazione. Una buona circolazione dell'aria favorisce l'eliminazione del solvente evaporato e garantisce così un'essiccazione omogenea.

Contenitori stoccati a temperature troppo basse producono tempi di essiccazione più lunghi.

Non procedere all'applicazione con temperature inferiori ai 10° C, umidità superiore a 80%, condizioni ambientali di nebbia o pioggia.

E' necessario tenere conto della temperatura del supporto poiché, essendo in genere più freddo dell'ambiente in cui si trova, può presentare fenomeni di condensazione (punto di rugiada). In questo caso non procedere con la verniciatura senza prima aver riscaldato l'ambiente.

Controllo degli spessori secchi

Il controllo finale dello spessore secco deve essere effettuato quando la pittura è completamente essiccata.

Lo spessore secco finale può variare a seconda del sistema applicativo.

Per applicazioni a spruzzo 1000 g/m² corrispondono a circa 550 micron di spessore secco.

Le misurazioni possono essere eseguite con spessimetro magnetico (ex. spessimetro a banana) oppure con spessimetro elettromagnetico, distribuendo sulla elemento trattato un numero significativo di rilevazioni.

Non procedere all'applicazione della finitura protettiva, fino a quando non sia stato raggiunto lo spessore secco di pittura previsto (ricordare di detrarre dallo spessore secco di pittura lo spessore secco di primer).

Sovraverniciabilità

Il prodotto può essere sovraverniciato per migliorare le sue caratteristiche di resistenza principalmente all'umidità e agli agenti atmosferici.

Nel caso di strutture verniciate esposte alle intemperie la sovrapplicazione di uno smalto protettivo diventa indispensabile perché prodotti intumescenti di questo genere non hanno resistenza all'acqua.

L'esposizione alla pioggia, ad esempio, porta al degrado della pellicola con sfaldamenti e distacchi, che richiedono la riapplicazione del ciclo. In tali casi si consiglia di applicare lo smalto all'acqua R 1700 o lo smalto R 513 od equivalenti, disponibile nelle varie tinte di cartella. Inoltre, la protezione con lo smalto trattiene meno lo sporco e mantiene inalterate le proprietà intumescenti nel tempo.

Durata del trattamento

Le pitture intumescenti devono essere applicate tenendo conto della buona preparazione del supporto (vedi preparazione del supporto), delle condizioni ambientali durante l'applicazione (vedi metodi di applicazione), dell'ambiente in cui verranno esposte (umidità relativa media, presenza di vapori acidi o alcalini, sbalzi termici, esposizione alla luce solare, ecc.) che sono fattori determinanti nella durata di qualsiasi ciclo verniciante.

E' fondamentale che per la manutenzione non si utilizzino sostanze aggressive (acidi, saponi, ammoniaca, vapore, ecc.) e che eventuali danni di natura chimica o meccanica vengano al più presto ripristinati.

E' molto importante provvedere a periodiche ispezioni alle strutture trattate in modo da verificare la eventuale presenza di zone danneggiate.

Piccole fessurazioni localizzate dello smalto di protezione possono essere riparate facilmente carteggiando leggermente la zona danneggiata, provvedendo successivamente ad applicare lo smalto di finitura.

Data la differente epoca di applicazione, si potrà riscontrare una differenza di colore rispetto a quella precedentemente applicata.

Se la fessurazione localizzata coinvolge anche la pittura intumescente ma la superficie metallica non viene scoperta, è necessario carteggiare attorno all'area interessata e quindi procedere alla nuova applicazione della pittura.

Infine si procederà alla protezione con lo smalto di finitura.

Qualora la zona danneggiata sia di notevoli dimensioni sarà necessario, oltre alla rimozione di tutta la pittura, provvedere anche alla preparazione del supporto con successiva applicazione di un appropriato primer anticorrosivo, prima di applicare la pittura e lo smalto di protezione.

Durante l'esecuzione dei trattamenti di ripristino, tutte le applicazioni dovranno essere eseguite in conformità alle indicazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

I trattamenti eseguiti rispettando tutte le norme di applicazione e manutenzione sopra descritti ci permettono di ritenere il trattamento affidabile per un periodo paragonabile alla vita utile della struttura.

Consumo

La quantità da applicare per ottenere la Classe R 120' è di: 2.400 g/m²

### CONDOTTI DI AERAZIONE C-SH

I condotti di aerazione tipo SHUNT (C-SH) od equivalenti, dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

I condotti di aerazione C-SH previsti sono:

a)	Condotto C-SH1

Il condotto C-SH1 è previsto per le seguenti applicazioni:

- ventilazione naturale di locali deposito posti al piano a quota + 8.80, fino in copertura.

Il condotto C-SH1 dovrà essere eseguito utilizzando:

- Condotto collettivo ramificato mediante l'abbinamento di due condotti in elementi refrattari modulari di altezza 50 cm, dotato di giunzione a maschio/femmina a perfetta tenuta dei fumi; completo di:

-	deviatore

-	controdeviatore

-	elemento di ripresa aria con griglia in alluminio

-	cameretta di ispezione.

-	torrini per testate di copertura.

Caratteristiche prestazionali del condotto C-SH1:

| CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI | VALORI | NORMA DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Sezione interna (1 canna) | 30 x 35 cm |  |
| Densità materiale | 2.05 ± 0.10 kg/dm³ | DIN 18147 |
| Resistenza a compressione | 440 kg/cm² |  |
| Conducibilità l | 1.00 W/m K a 573 K | DIN 18160 |
| Resistenza al fuoco | REI 120 | Circ. n° 91 Min. Int. 14.09.61 |

L'Appaltatore dovrà osservare inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

-	collocazione del prodotto

-	azioni da evitare nell'uso del prodotto

-	materiali non compatibili col prodotto

-	stoccaggio del prodotto

- modalità di posa del prodotto.

### SIGILLANTI TAGLIAFUOCO SM-TF

I sigillanti tagliafuoco SM-TF dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo.

I sigillanti tagliafuoco SM-TF previsti sono:

- Sigillante SM-TF1

Il sigillante SM-TF1 è previsto per le seguenti applicazioni:

-	in corrispondenza di aperture di solai e/o pareti in c.a. e/o muratura e/o cartongesso, per il passaggio di tubi metallici e/o canali metallici.

Il sigillante SM-TF1 dovrà essere applicato utilizzando:

1) 	Sigillante neutro, resistente al fuoco, ad un componente.

Caratteristiche prestazionali del sigillante SM-TF1:

| natura chimica | neutro |
| --- | --- |
| densità | ≈1.3 g/cm³ |
| temperatura di applicazione | + 5°C ÷ + 40°C |
| indurimento | 2 mm/giorno |
| fuori polvere | < 60 minuti |
| x (spessore di applicazione) | 20 mm |
| allungamento a rottura | 250 % |
| allungamento sopportabile | 20 % |
| resistenza al fuoco | REI 120 |
| Resistenza | 0.60 N/mm² |
| durezza SHORE (A) | 27 |
| temperatura di esercizio | - 60°C ÷ + 150°C |

Nell'applicazione del sigillante SM-TF1 l'Appaltatore dovrà:

1) 	Pulire le superfici da trattare e spruzzarle ove il caso con solventi, ed asportare polvere e materiali friabili.

2) 	Inserire tra tubo/canale e foro un collare di lana di roccia di densità > 50 kg/m³, lasciando alle estremità del foro lo spazio per l'applicazione di non meno di 20 mm di sigillante.

- Collare SM-TF2

Il collare SM-TF2 è previsto per le seguenti applicazioni:

- in corrispondenza di passaggi di tubazioni in PVC.

Il collare SM-TF2 dovrà essere applicato utilizzando:

1) 	Collare a base di grafite, da fissare esternamente alla superficie di applicazione con appositi tasselli, secondo le indicazioni del Produttore, costituito da una banda intumescente, espandibile sotto l'azione del calore, contenuta in una guaina d'acciaio a forma cilindrica.

2) 	Sigillare con malta idonea, compatibile, secondo le indicazioni del Produttore, gli spazi intorno ai tubi.

3) 	Nei solai, l'applicazione del collare dovrà essere effettuata all'intradosso dello stesso.

4) 	Nelle pareti in cartongesso il collare potrà essere applicato internamente al foro.

- Sigillatura SM-TF3

La sigillatura SM-TF3 è prevista per le seguenti applicazioni:

-	aperture di medie e grandi dimensioni per l'attraversamento di pareti in cartongesso di cavi elettrici su canalina.

La sigillatura SM-TF3 dovrà essere applicata utilizzando:

1) 	Sigillatura mediante pannelli di lana di roccia, dello spessore di 40 mm, da applicare nel passaggio preventivamente predisposto e squadrato. (Per le caratteristiche della lana di roccia vedere art. 14, materiale tipo CO-LR3).

2) 	Vernice/riempitivo intumescente a base acquosa.

Caratteristiche prestazionali della vernice/riempitivo:

| densità | ≈ 1.3 g/cm³ |
| --- | --- |
| fluidità: verniceriempitivo | applicabile a pennelloapplicabile a spatola |
| temperatura di applicazione | + 5°C ÷ + 40°C |
| pH | 7 ÷ 8 |

Nell'applicazione delle sigillature SM-TF3 l'Appaltatore dovrà:

1) 	Pulire l'apertura già dimensionalmente predisposta.

2) 	Applicare la vernice intumescente, per uno spessore di 1 mm, pari a 0.6 mm a secco, prima del taglio a misura del pannello.

3) 	Applicare lungo i bordi dell'apertura il riempitivo intumescente per uno spessore di circa 40 mm.

4) 	Applicare il pannello nell'apertura, riempiendo eventuali vuoti con lana di roccia e riempitivo, sia sui bordi sia sui cavi.

5) 	Applicare la vernice intumescente sul pannello, sui cavi e sulle canaline per uno spessore totale di 1 mm a secco (non meno di due mani per circa 1.6 mm a umido).

Modalità di posa dei sigillanti antincendio

In corrispondenza della sede di attraversamento di impianti, l'Appaltatore dovrà operare come descritto e comunque ottemperando alle prescrizioni del Produttore.

Ai fini della certificazione dell'applicazione l'Applicatore, ove richiesto dal Produttore, dovrà essere in possesso di "licenza di posa".

L'Appaltatore dovrà segnalare al Produttore le condizioni delle superfici da sigillare e verificare ogni eventuale impedimento al trattamento, informando tempestivamente la D.L..

L'Appaltatore dovrà osservare inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

-	collocazione del prodotto

-	azioni da evitare nell'uso del prodotto

-	materiali ed azioni non compatibili col prodotto

-	stoccaggio del prodotto

-	modalità particolari di applicazione del prodotto.

### CUSCINI TAGLIAFUOCO C-TF

I cuscini tagliafuoco C-TF dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo.

Nella realizzazione dei cuscini tagliafuoco C-TF l'Appaltatore dovrà provvedere a completare la fornitura e la posa con:

-	clips di sostegno e fissaggio

-	tasselli e viti di fissaggio.

I cuscini C-TF previsti sono:

a)	Cuscini C-TF1

I cuscini C-TF1 sono previsti per le seguenti applicazioni:

- in corrispondenza di giunti lineari andando ad integrarsi con i giunti meccanici di superficie.

Il cuscino C-TF1 dovrà essere eseguito utilizzando:

1) 	Nastro in feltro di fibra di vetro avvolto in tessuto di fibra di vetro.

Caratteristiche prestazionali del cuscino C-TF1:

- dimensioni	150 x 25 mm

- densità	98 kg/m³

- confezione	20 m di lunghezza

- resistenza al fuoco	REI 120

Il cuscino C-TF1 inoltre potrà essere usato in alternativa al cuscino C-TF2 in rapporto alla particolare disposizione del giunto lungo il suo sviluppo.

b)	Cuscini C-TF2

I cuscini C-TF2 sono previsti per le seguenti applicazioni:

-	in corrispondenza di giunti lineari, andando ad integrarsi con i giunti meccanici di superficie.

Il cuscino C-TF2 dovrà essere eseguito utilizzando:

1) 	Cordone in fibre minerali refrattarie ed isolanti, trattate con resina termoindurente e rivestite con treccia in fibra di vetro.

Caratteristiche prestazionali del cuscino C-TF2:

- dimensioni	Ø 60 mm

- densità

- confezione	4 m di lunghezza

- resistenza al fuoco	REI 120

Modalità di posa dei cuscini tagliafuoco

Lungo la sede del giunto, in generale, si dovrà operare come segue e comunque ottemperando alle prescrizioni del Produttore:

- pulire la sede del giunto da residui e/o eventuali materiali incoerenti e/o di riempimento che possano inficiare le prestazioni del sistema;

- applicare ai lati del giunto, prima della posa del giunto meccanico, gli accessori di fissaggio e di sostegno a distanza di circa 1 m e/o 0.5 m, mediante tasselli e viti, ove richiesto;

- posare il cuscino sugli accessori di sostegno e bloccaggio.

L'Appaltatore dovrà osservare, inoltre, tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

- collocazione del prodotto

- azioni da evitare nell'uso del prodotto

- materiali non compatibili con l'uso del prodotto

- stoccaggio del prodotto;

- modalità di applicazione del prodotto.

### RIVESTIMENTI ANTIFUOCO R-AF

I rivestimenti antifuoco R-AF dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nel presente articolo.

I rivestimenti antifuoco previsti sono:

a)	Rivestimento R-AF1

Il rivestimento R-AF1 è previsto per le seguenti applicazioni:

- ripristino dell'intonaco antifuoco già eseguito.

Il rivestimento R-AF1 dovrà essere applicato utilizzando:

1) 	Primer

Primer di ancoraggio con proprietà fissativa e quale indurente contro lo sfarinamento.

Emulsione in sospensione acquosa a base di copolimeri di acetato di polivinile.

Rapporto di miscelazione

- per ancoraggio: 	1 parte di prodotto - 1 parte di acqua pulita

consumo minimo:	 7.5 m² per litro di diluizione per superfici in c.a. 11m² per litro di diluizione per superfici metalliche;

- per uso fissatore indurente:	1 parte di prodotto - 3 parti di acqua pulita

consumo minimo: 3÷4 m² per litro di diluizione, e comunque secondo le indicazioni del Produttore.

2) 	Intonaco isolante

Intonaco isolante a base di perlite espansa con leganti cementizi ed additivi cellulosici.

| CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | VALORI | NORME DI RIFERIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Densità in opera | 300 kg/m³ |  |
| Conducibilità termica: |  |  |
| a +24°C | l = 0.07 W/m K |  |
| convenzionale incendio | l = 0.10 W/m K |  |
| Adesione / coesione | > 9.5 kPa | ASTM E 736 |
| Resistenza alla compressione | > 38.0 kPa | ASTM E 761 |
| Erosione all'aria (vel. 6 m/s) dopo 24 h | ≤ 0.05 g/m² | ASTM E 859 |
| Resistenza a flessione | Nessuna rottura o delaminazione | ASTM E 759 |
| Resistenza all'impatto | Nessuna rottura o delaminazione | ASTM E 760 |

Nell'applicazione del rivestimento R-AF1 l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti modalità:

1)	Primer

- Applicazione a spruzzo airless

2)	Intonaco isolante

- temperatura di applicazione: > + 5 °C

- in strati da 15 mm fino ad un massimo di 50 mm

- applicazione con macchina intonacatrice a vite senza fine orizzontale e gruppo statore/rotore con betoniera a pale di capacità > 120 litri e compressore a 500 litri/ora.

Le superfici di applicazione dovranno essere opportunamente preparate, ove utile, affinché:

- le superfici di cls, disarmate a cera e/o trattate con prodotti antiaderenti, possano essere oggetto di applicazione. È fatta proibizione di applicare i prodotti di protezione dal fuoco su dette superfici non preventivamente bonificate;

- esse siano pulite ed esenti da sporcizia, oli, polveri, ruggine, calamina e/o pitture che possano ridurre e/o pregiudicare l'aderenza del prodotto

Le condizioni di posa dovranno rispettare inoltre le seguenti limitazioni:

temperatura di applicazione ≥ +5°C (costanti);

- le superfici da trattare devono avere una temperatura ≥ +5°C nelle 24 ore prima e nelle 24 ore successive al trattamento. Tale condizione potrà richiedere l'uso di un sistema di riscaldamento;

- ove richiesto dal Produttore, l'Applicatore dovrà essere in possesso di "licenza di posa".

L'Appaltatore dovrà segnalare al Produttore le condizioni delle superfici da proteggere, e verificare ogni eventuale impedimento al trattamento, informando tempestivamente la D.L..

L'Appaltatore dovrà osservare inoltre tutte le prescrizioni indicate dal Produttore per quanto riguarda:

- collocazione del prodotto

- azioni da evitare nell'uso del prodotto

- materiali non compatibili col prodotto

- stoccaggio del prodotto.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI SISTEMI ANTINCENDIO

Ogni tipo di sistema antincendio dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4.

L'Appaltatore, al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste nel presente articolo, dovrà rispettare tutte le indicazioni del presente art. 15 e p.to 15.4 e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti i sistemi antincendio; a tal fine dovrà produrre le certificazioni comprovanti le caratteristiche richieste. Egli sarà comunque ritenuto l'unico responsabile qualora non fossero raggiunti gli obiettivi previsti e dovranno essere messe in atto le procedure di cui al p.to 1.7 del precedente art.1.

Sicurezza

Comportamento al fuoco

I sistemi antincendio di cui al precedente p.to 15.3 dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali di comportamento al fuoco prescritte:

a)	resistenza al fuoco REI 120 per i prodotti di cui ai p.ti 15.3.1, 15.3.2, 15.3.4;

b)	resistenza al fuoco R 120 per i prodotti di cui al p.to 15.3.3.

Evacuazione fumi

I sistemi antincendio di cui al precedente p.to 15.3.4 dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche prestazionali:

a)	dimensioni interne delle camere 30 x 35 cm.

Stabilità e durabilità

I sistemi antincendio di cui al precedente p.to 15.3.3 dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali indicate.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi l'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e, nel caso del presente articolo, determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to 15.4 precedente.

Con riferimento al p.to 15.4 precedente l'Appaltatore, prima della realizzazione dei sistemi antincendio di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera e da certificazione di corretta esecuzione in opera.

Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Sono a carico dell'Appaltatore, e pertanto sono compresi nel prezzo a corpo d'Appalto comprensivo delle opere descritte nel presente articolo, gli oneri relativi alla realizzazione delle prove secondo quanto verrà predisposto dalla D.L., ivi comprese le prestazioni di servizi da commissionarsi a terzi.

Sicurezza

Comportamento al fuoco

Per le caratteristiche di comportamento al fuoco si dovranno produrre certificazioni di prova o effettuare prove secondo:

a)	UNI 7878 e UNI FA 100/83 per la resistenza al fuoco dei prodotti di cui ai precedenti punti 15.3.1, 15.3.2, 15.3.4;

b)	UNI 9502 e 9503 per i prodotti di cui al precedente punto 15.3.3: documentazione di valutazione analitica.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui ai p.ti a), b) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme UNI precedentemente citate, ed in accordo ai disposti di cui all'art. 1 p.to 1.6 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Evacuazione fumi

Per le caratteristiche dimensionali si dovranno effettuare:

a)	verifiche dimensionali.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui al p.to a) precedente: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni dell'art. 1 p.to 1.6 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Stabilità e durabilità

Per le caratteristiche di stabilità e durabilità si dovranno produrre certificazioni di prova e/o effettuare prove secondo:

- A	ASTM E 736 per la determinazione della coesione/adesione;

- ASTM E 761 per la determinazione della resistenza alla compressione;

- ASTM E 760 per la determinazione della resistenza all'impatto;

- ASTM E 759 per la determinazione della resistenza a flessione;

- ASTM E 859 per le caratteristiche di evacuazione dell'aria.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

per le prove di cui ai p.ti a) ÷ e) precedenti: la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni dell'art. 1 p.to 1.6 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di opere da pittore e/o pitturazioni previste nel Progetto Esecutivo; siano esse relative ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relative ad edifici di nuova realizzazione.

Ove non meglio precisato, si definiscono, in senso esemplificativo ma non limitativo, opere da pittore e/o pitturazioni il complesso di lavorazioni e/o trattamenti eseguiti su superfici murarie e/o similari, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di pitturazioni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi l'esecutore stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle pitturazioni rispetto alla posa dei serramenti, interni ed esterni, dei pavimenti, dei rivestimenti, dei controsoffitti in modo da evitare imbrattamenti ed interferenze di ogni genere;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di interventi impiantistici di ogni tipo affinché non vengano danneggiate le pitturazioni;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle pitturazioni rispetto ai lavori di montaggio / smontaggio / spostamento di ponteggi o qualsiasi diverso elemento atto alla perfetta realizzazione (in sicurezza) delle opere cui al presente articolo.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, questi interventi saranno a cura dell'esecutore.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le pitturazioni e tutte le opere e/o lavorazioni accessorie anche in assenza di opere di interfaccia. Si dovrà tenere conto delle loro esigenze e della loro futura messa in opera.

Campioni dei materiali nelle colorazioni previste, dovranno essere presentati al D.L. ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di esecuzione e/o siano state finite le pitturazioni per un periodo ³ 10 giorni; ove queste risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art.1 precedente.

Prima dell'applicazione di pitturazioni e/o verniciature non in fase acquosa, l'esecutore è tenuto a compilare una scheda di sicurezza per ogni materiale usato, in cui dovranno essere segnalate le seguenti informazioni:

- identificazione del preparato, del Produttore e dell'impiego previsto;

- composizione e/o informazioni sugli ingredienti;

- identificazione pericoli;

- misure di primo soccorso;

- misure antincendio;

- misure in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto dai contenitori;

- manipolazione e stoccaggio;

- controllo dell'esposizione e protezione individuale;

- proprietà fisiche e chimiche;

- stabilità e reattività;

- informazioni tossicologiche;

- informazioni ecologiche;

- informazioni sul trasporto;

- informazioni sulla regolamentazione in conformità alle direttive CEE 88/379 e CEE 91/155.

Inoltre l'esecutore è tenuto a verificare che la consegna dei prodotti avvenga in contenitori sigillati e chiaramente etichettati.

Al momento dell'apertura dei contenitori si verificherà, per accettazione del prodotto, l'assenza di:

- sedimentazioni irreversibili

- formazioni di pelle

- gelatinizzazione

- galleggiamenti non disperdibili

- impolmonimenti

- presenza di mucillagine.

Le superfici pitturate dovranno risultare:

- piane, a fronte delle tolleranze di planarità di cui ai precedenti artt. delle condizioni di superficie specifica;

- pulite ed esenti da increspature, corrugamenti, macchie e/o sbavature residue, spruzzi;

- omogenee, regolari sulle superfici, nelle connessure, nei giunti tra materiali diversi, negli spigoli, negli "scuretti", nelle fughe.

Le pitturazioni finite dovranno assolvere alle funzioni di:

a)	resistenza;

b)	protezione;

c)	manutenibilità;

d)	aspetto estetico.

Pertanto per le pitturazioni sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la resistenza:

- prestazioni di durata e durabilità, senza alterazione delle caratteristiche prestazionali fornite, nei confronti di agenti quali luce, calore, umidità, agenti chimici;

- per quanto concerne la protezione:

- capacità di protezione del supporto sul quale sono applicate, nei confronti di agenti quali luce, calore, umidità, agenti chimici, adeguata agli ambienti specifici in cui sono previste;

per quanto concerne la manutenibilità:

- facilità di pulizia in rapporto alle esigenze di igiene dei locali;

- facilità di manutenzione;

per quanto concerne l'aspetto estetico:

- colorazione ed arredo delle superfici;

- planarità e assenza di difetti superficiali visibili;

- gradevolezza della finitura.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE PITTURAZIONI

Le pitturazioni di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate, e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previste le seguenti tipologie di pitturazioni:

a)	pitturazioni murali (qualunque natura e caratteristica sia la muratura sottostante) per pareti interne e pareti esterne;

b)	pitturazioni e/o trattamenti di superfici metalliche / ghisa (qualsiasi genere e caratteristica esse siano);

c)	pitturazioni e/o trattamenti di superfici lignee (qualsiasi genere e caratteristica esse siano).

nell'esecuzione del lavoro, dovranno essere rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dal presente Capitolato Speciale di Appalto, da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto e/o dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della realizzazione in opera si dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- la disposizione geometrica delle decorazioni da eseguire mediante verniciatura in rapporto alle dimensioni dei locali e/o degli spazi ove sono previste;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra le diverse superfici che vengono verniciate e non;

- la pulizia delle superfici di applicazione;

- la consistenza e la regolarità delle superfici di applicazione;

- l'osservanza delle modalità di applicazione del prodotto in rapporto alle condizioni termoigrometriche ambientali del periodo di applicazione.

Le pitturazioni previste nel presente articolo riguardano i seguenti interventi:

A.17.01	Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni su superfici intonacate, in cartongesso od in blocchi di cls, eseguita in due riprese previa preparazione del fondo, compresi gli occorrenti ponteggi.

A.17.02	Tinteggiatura con idropittura lavabile per esterni su superfici intonacate, eseguita in due riprese compresi gli occorrenti ponteggi.

A.17.04	Tinteggiatura di pareti in c.a. a faccia vista, mediante applicazione di tinta acrilica tipo ALPHABETON o similari, previa preparazione del fondo.

A.17.05	Trattamento desalinizzante di superfici interne ed esterne sogette ad umidità ascendente ed all'azione dei sali di natura igroscpica, previa disintonacatura, eseguito mediante applicazione a spruzzo od a pennello in misura di 0,5 l/m². di prodotto antisale, permeabile al vapore monocomponente a base di solvente.

A.17.06	Applicazione di una ripresa di antiruggine al minio di piombo.

Le localizzazioni delle singole tipologie di tinteggiature e pitturazioni sono indicati negli elaborati grafici esecutivi.

27.3.1.	PITTURAZIONI MURALI

Le pitturazioni dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo.

Nell'esecuzione delle pitturazioni, si dovrà provvedere all'applicazione secondo le seguenti disposizioni:

- attendere la perfetta essiccazione degli intonaci;

- la temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C;

- applicare gli impregnanti ove richiesto specificatamente dal prodotto utilizzato in rapporto alla superficie di applicazione;

- raschiatura, sabbiatura, carteggiatura e pulizia di fondo.

Le pitturazioni previste su tutte le murature interne consistono nell'applicazione di due riprese a rullo di idropittura murale traspirante per interni, esente da solvente, a base di silicato di potassio in accordo con la Norma DIN 18363.

Caratteristiche del prodotto:

Idropittura minerale traspirante a struttura non filmogena esente da solvente (tipo GREEN SIL LF o similare)

Caratteristiche generali

A base di silicato di potassio (stabilizzato con legante acrilico) e cariche selezionate di aspetto opaco, non sfoglia e permette un'ottima traspirabilità del supporto

Percentuale in peso di legante sul secco totale 6,5% +/-1

Peso specifico					1.63 kg/litro

Spessore medio del  film secco			80 - 100 microns (due mani)

Permeabilità al vapore d'acqua			705 gr/m² in 24 ore (ASTM E 96)

Modo d'impiego

Applicazione	a rullo e preferibilmente a pennello

Diluizione	al 40-50% in volume con acqua a pennelloal 30-40% in volume con acqua a rullo

Tempo fra una mano e l'altra	6 - 8 ore

### VERNICIATURE SU LEGNO

E' necessaria l'asportazione dei residui del vecchio sistema protettivo con opportuno intervento di raschiatura o sabbiatura e levigatura.

Applicazione di una ripresa di "impregnante finitura all'acqua", diluiti al 20% in volume con acqua, carteggiatura con carta abrasiva fine della superficie.

Applicazione di due riprese di finitura trasparente all'acqua di aspetto satinato diluite rispettivamente al 20% e 5% in volume con acqua.

Caratteristiche del prodotto

Impregnante finitura all'acqua

Caratteristiche generali	A base di particolari resine acriliche diluibili con acqua, ossidi di ferro trasparenti ed additivi fungicidi.

Peso specifico		1.04 kg/litro

Temperatura di essic.	5-30 gC

Essiccamento a 23 gC al 65% di u.r.	Al tatto: dopo 1 oraIndurito:dopo 6 oreI tempi di essiccamento sono comunque dipendenti dalle condizioni ambientali

Resa				circa 16 mq/l per mano

Modo d'impiego

Applicazione	a pennello

Diluizione	pronto all'uso

Pulizia degli attrezzi	con acqua subito dopo l'uso

Pulizia delle superfici	per la pulizia delle superfici smaltate CETOL BL 21 Plus o similare

Fondo trasparente all'acqua

Caratteristiche generali	A base di poliacrilato diluibile con acqua ed ossidi di ferro trasparenti, adatto per la protezione di elementi in legno. Di aspetto satinato, indicato per la protezione di elementi in legno esposti all'esterno, permeabile al vapor d'acqua, idrorepellente.

Peso specifico medio	1.08 kg/litro

Temperatura di essic.	5 gC

Essiccamento a 20 gC al 50% di umidità relativa.	Fuori povere:	1 ora

Sopraverniciabile: 4 oreI tempi di essiccazione sono comunque dipendenti dalle condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa

Modo d'impiego

Applicazione	a pennello

Diluizione	pronto all'uso.

Se occorre, aggiungere acqua fino ad un massimo del 10% in volume.

Pulizia degli attrezzi		con acqua subito dopo l'uso

Pulizia delle superfici	per la pulizia delle superfici smaltate CETOL BL 31 o similare: consigliato l'impiego di acqua e sapone. Evitare l'uso di detergenti contenenti alcoli o solventi di qualunque tipo.

### VERNICIATURE SU FERRO - GHISA PREVIA SABBIATURA

I due cicli comportano diversità sulla preparazione dei supporti; sarà preliminare la rimozione degli strati del vecchio sistema protettivo mediante sabbiatura a secco.

Applicazione iniziale di una ripresa di antiruggine monocomponente al solfato di zinco grigio non diluito.

Applicazione finale di due riprese di smalto ferromicaceo per ferro con aspetto metallizzato.

Caratteristiche del prodotto

Antiruggine al fosfato di zinco

Caratteristiche generali	A base di resine sintetiche in soluzione e fosfato di zinco come prodotto inibitore della corrosione.

Residuo secco	In volume circa il 48%

Spessore medio del film essiccato	50 micron secchi  =  105 micron umidi

Peso specifico medio	circa 1,30 kg/l

Modo d'impiego

Applicazione	pennello, rullo, spruzzo

Diluizione	pronto all'uso

Tempo fra una mano e l'altra	16 ore (secondo la temperatura di essiccazione)

Temperatura di applicazione	Min +  5 gCMax +30 gC

Pulizia degli attrezzi	con diluente o ragia minerale

Smalto ferromicaceo

Caratteristiche generali	A base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferromicaceo di aspetto metallizzato e ottima resistenza all'esterno

Peso specifico	1.32 kg/l

Essiccamento a 20 gC al 65-75% di umidità relativa	Fuori polvere: 3 oreAl tatto: 6 ore

Indurito: 	24 ore

Resa	10-12 m²/l per mano

Spessore del film essiccato	35 micron

Modo d'impiego

Applicazione	A pennello: su superfici strette o di piccole dimensioniA spruzzo: su superfici ampie

Diluizione	A pennello: 5-15% in volume con diluente

A spruzzo: 20-25% in volume con diluente

Tempo fra una mano e l'altra	16 ore

Pulizia degli attrezzi	con diluente o ragia minerale

### PITTURAZIONI MURALI ESTERNe

Dopo aver eseguito la raschiatura e spazzolatura con spazzola rigida di tutte le zone di intonaco conservato e dopo averne eseguito come precisato, i rifacimenti totali o parziali alle facciate, a superfici totalmente asciutte e stagionate, applicare sulle parti nuove una ripresa di neutralizzante acido diluito 1:1 con acqua, evitando assolutamente colature sulle parti conservate.

Applicare successivamente sull'intera superficie a pennello di una ripresa di fondo fissante diluito 1:1 in volume con acqua, applicazione di due riprese a pennello di rivestimento murale ad effetto rasato diluito 2:1 in volume con neutralizzante acido.

Caratteristiche dei prodotti:

a)	Neutralizzante acido a base di fluosilicato di magnesio (tipo ALPHA NEUTRALIZATOR o similare).

Caratteristiche generali	A base di fluosilicato di magnesio, è in grado di neutralizzare i supporti fortemente alcalini. Inoltre elimina muschio e alghe presenti sulle pareti

Peso specifico	1,15 kg/l

Modo d'impiego

Applicazione	A pennello evitando accuratamente le colature

Pulizia attrezzi	Pulire immediatamente con acqua alla fine del lavoro

Precauzioni	Il neutralizzante è nocivo ed irritante per inalazione, ingestione e contatto con la pelle e gli occhi.Pertanto si raccomanda l'utilizzo di guanti di gomma ed occhiali durante l'applicazione del prodotto. Inoltre, prima della sua applicazione, si consiglia di proteggere i vetri e tutte le superfici che non vanno trattate, allo scopo di evitare il loro danneggiamento. Attenzione a non bere, mangiare e fumare durante l'applicazione

b)	Fondo isolante e consolidante a base di silicato di potassio (tipo FONDO SETALIET o similare)

Caratteristiche generali	Diminuisce l'assorbimento e consolida le superfici degradate

Peso specifico medio	1,07 kg/l

Essiccazione	6-8 ore

Modo d'impiego

Applicazione	a pennello

Diluizione 	da 1:1  a 1:2 con acqua, secondo l'assorbimento del supporto

Tinteggiatura	con tinte basi di SETALIET

Compatibilità	con nessun altro prodotto

Pulizia attrezzi	pulire immediatamente con acqua alla fine del lavoro

Precauzioni	coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in special modo ventri, ceramica, mattoni, ecc. , così da evitare danneggiamenti.

c)	Rivestimento murale ed effetto rasato fine a base di silicato di potassio, pigmenti selezionati e cariche con distribuzione granulometrica calibrata (tipo MARMORINO AI SILICATI o similare)

Caratteristiche generali	Aspetto opaco, elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata resistenza agli agenti atmosferici

Peso specifico medio	1,65 kg/l

Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua: strato d'aria equivalente (sd)	0,018 m

Permeabilità al vapore d'acqua	811,7 g/m² in 24 h (ASTME96)

Modo d'impiego

Applicazione	Stesa a pennello con due mani

Diluizione	Prodotto pronto all'uso

Tempo fra una mano e l'altra	24 ore

Essiccazione	Il prodotto è sopraverniciabile dopo almeno 24 ore

Pulizia degli attrezzi	con acqua subito dopo l'impiego

Precauzioni	proteggere adeguatamente tutte le superfici adiacenti (vetri, ceramiche, marmi, ecc.) per evitare danneggiamenti

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE PITTURAZIONI

Ogni tipo di pitturazione dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali di ogni singolo strato, come indicato nel precedente punto.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le pitturazioni; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti.

Caratteristiche generali

Le pitturazioni dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali previste e citate

a)	sicurezza

b)	spessore del ricoprimento

c)	durabilità, resistenza all'abrasione.

d)	Aspetto superficiale

Le pitturazioni dovranno essere rispondenti alle caratteristiche prestazionali previste, ed in particolare le superfici dovranno risultare prive di:

-	increspature

-	corrugamenti

-	macchie.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi, l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo ed a determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente.

Con riferimento al p.to precedente, l'esecutore, qualora non sia in possesso di certificazioni comprovanti le qualità prestazionali richieste, è tenuto a provvedere alla verifica preventiva in laboratorio. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.

Caratteristiche generali

Per le caratteristiche generali di cui al precedente p.to si dovranno produrre certificazioni di prova o eseguire prove secondo:

a)	UNI ISO 6504/1: determinazione del potere coprente, per quanto utile

b)	UNI ISO 4627: valutazione della compatibilità di un prodotto con una superficie da verniciare

c)	UNI ISO 3705: determinazione del potere coprente, per quanto utile

d)	UNI 9376: Determinazione della percentuale di legante, pigmento e riempitivi.

In sede di accettazione del prodotto e di collaudo finale si richiede:

- per le prove di cui al p.to a), b) c), d): la consegna e la verifica della documentazione di certificazione delle prove effettuate, redatta secondo le norme precedentemente citate, ed in accordo alle disposizioni dell'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Aspetto superficiale

Per le caratteristiche di aspetto superficiale dovranno essere effettuate verifiche visive.

- OPERE VARIE DI FINITURA

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di opere varie previste nel Progetto Esecutivo; siano esse relative ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, relative ad edifici di nuova realizzazione o inerenti le aree esterne del Complesso.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, opere varie il complesso delle opere e delle lavorazioni, di ogni tipo, comprensivi di ogni componente e lavorazione accessoria, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le opere varie previste in progetto.

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di opere varie di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture già edificate e/o in opera.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi, l'esecutore, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate:

programmare e stabilire l'ordine di montaggio delle opere varie del presente articolo in rapporto alle condizioni di interfaccia tra i prodotti e le opere in appalto, le opere al contorno e i sub-sistemi edilizi su cui vengono applicate.

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, l'esecutore provvederà a tali interventi.

L'esecutore è tenuto a realizzare le opere varie e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia, tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera e posizionamento.

Campioni delle opere varie, dei materiali accessori e dei componenti che sono prescritti nel presente articolo, dovranno essere presentati al D.L. e ai fini dell'accettazione degli stessi.

Secondo la classificazione dettata dalla norma UNI 8289, le opere varie dovranno assolvere in particolare alle funzioni di:

a)	sicurezza

b)	fruibilità

c)	aspetto

d)	gestione

Pertanto per le opere varie sono richiesti i seguenti requisiti, in base alla UNI 8290/2

per quanto concerne la sicurezza:

- stabilità strutturale in rapporto ai carichi ed alle sollecitazioni a targa e di servizio, sia in fase di esercizio sia di montaggio

- reazione al fuoco tale da non presentare effetti dannosi inammissibili ai fini della sicurezza richiesta all'edificio e/o all'ambiente (per es. alimentare l'incendio, propagare la fiamma, produrre gas o vapori nocivi)

per quanto concerne la fruibilità:

- capacità e/o attitudine a resistere a sollecitazioni derivanti da calore, irraggiamento solare, acqua, gelo e disgelo, senza alterazione delle caratteristiche prestazionali

per quanto concerne l'aspetto:

- gradevolezza alla vista, aspetto estetico adeguato all'ambiente in cui l'opera viene integrata

per quanto concerne la gestione:

- facilità di pulizia e di manutenzione

Per l'esecuzione delle opere varie previste nel presente articolo e quante altre non espressamente menzionate ma riportate negli elaborati di progetto, si fa riferimento alle istruzioni tecniche del Produttore e alle indicazioni generali di cui all'art. 1, e a quanto di seguito riportato.

  - MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE VARIE

Le opere varie di qualsiasi natura e tipo dovranno essere realizzate secondo le modalità appresso specificate e dovranno conseguire le caratteristiche prestazionali richieste.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di opere varie:

A.18.01	Maniglioni a parete a lato WC come da particolari esecutivi.

A.18.03	Fornitura e posa di segnaletica  interna ed esterna di sicurezza (ai sensi D.LGS.626/94

A.18.05	Fornitura e posa in opera di zerbino in cocco, previa formazione della sede di alloggiamento e la fornitura e posa in opera di cornice perimetrale in ottone.

A.18.10	Fornitura e posa in opera di camini in acciaio corten, da posizionarsi al piano stradale, pronti per essere installati su struttura in cemento armato, della dimesione di cm 136 x 136 ed altezza cm 230+145 ( oltre a porzione inserita nella struttura in c.a.)

A.18.15	Fornitura e posa in opera di pali di ormeggio in legno, di diametro cm 18÷20, tornita e resa verniciata.

Localizzazione:

- Esterno fronte ingresso Cavana, all'interno ed all'esterno dell'ingresso cancello S. Andrea, Rio S. Andrea.

A.18.20	Fornitura e posa in opera di paratia in acciaio inox, per protezione degli  accessi agli archivi dal p.t. dell’edificio 1.

A.18.25	Paranco a catena di sollevamento con portata kg 600, collocato alle estremità sud e nord del piano tecnico dell’edificio 1..

A.18.30	Pontone galleggiante sulla cavana.

Le precise localizzazioni delle singole tipologie di opere varie sono indicati negli elaborati grafici esecutivi.

Nell'esecuzione del lavoro, si dovranno rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte da norme riferite alla categoria di lavoro in oggetto, dalle specifiche indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, e dalle istruzioni tecniche del prodotto scelto.

Prima della posa in opera, dovrà provvedere ad eseguire un tracciamento.

Le indicazioni di cui agli elaborati del Progetto Esecutivo si intendono essere esemplificative ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di intervento, in rapporto allo stato dei luoghi.

L'intervento costruttivo, tuttavia, dovrà restare fedele agli obiettivi progettuali originari del Progetto Esecutivo.

In particolare dovranno essere curati:

- la disposizione geometrica delle opere varie in rapporto alle dimensioni dei locali e/o dei siti ove sono previste;

- l'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che compongono i prodotti delle opere varie in oggetto

L'esecutore, nella scelta del Produttore/Fornitore, sarà tenuto ad esaminare attentamente le capacità realizzative di quest'ultimo al fine di conseguire la qualità voluta; non potranno essere ammesse variazioni e/o modifiche derivanti da limitazioni produttive del Produttore/Fornitore.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE OPERE VARIE

Ogni tipo di condotto di ventilazione dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali di ogni singola parte, come indicato nei precedenti punti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le opere varie; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti.

### MANIGLIONI A PARETE

Tubo in acciaio Ø 32 soggetto ai seguenti trattamenti superficiali:

1)	Sgrassaggio

2)	Zincatura

3)	Lavaggio con prodotti alcalini

4)	Verniciatura a polveri poliuretaniche termoindurenti (spessore 80-100 micron)

5)	Cottura a forno.

L'attacco a muro del maniglione è realizzato con tecnopolimetr (poliammide PA6 della Bayer )

Il maniglione, completo di ogni accessorio, sarà di colore RAL a scelta della D.L.

### Segnaletica di sicurezza

### Pannelli  in alluminio elettrocolorato, con sistemi di fissaggio a muro, a bandiera, sospesi.

### Conformi alla Direttiva CEE92/58, al D. Lgs.493/96 ed alle normative UNI  e CEE.

### PALI DI ORMEGGIO

Pali di ormeggio in legno rovere, reso reso verniciato con prodotti specifici, inalterabili agli agenti salini, di diametro cm 18÷20 e lunghezza 8÷10 m, infissi con battipalo.

Ad infissione avvenuta si dovrà procedere al taglio della testa del palo stesso ed al ripristino della verniciatura.

### PARANCO A CATENA

Il paranco a catena opera all'aperto, svolgendo attività sporadica per la manutenzione.

La fornitura comprende due ceppi di fine corsa;

Caratteristiche:

- Lunghezza delle vie di corsa: m 15.40

- Altezza filo vie di corsa: m 21.30 circa

- ortata nominale al gancio: non inferiore a kg 600;

- Carico di collaudo: portata nominale + 10 %;

- Classe dei meccanismi: secondo UNI 7670/88;

- Velocità di traslazione: manuale;

- Corsa gancio: m 20.70 circa

- Ruote montate su supporti a squadra;

- Monorotaia di scorrimento paranco: da montare su profilo HE come da progetto Esecutivo;

- Fine corsa di extra corsa in salita agente sul teleruttore di linea;

- Motore di sollevamento principale ad anelli;

- Tensione di alimentazione: 220÷230 V;

- Tensione ai comandi: 48 V / 50 Hz;

- Alimentazione a Festone;

- Grado di protezione motore e morsettiere: IP55;

- Comandi da terra mediante pulsantiera pensile dotata di chiave di bloccaggio totale.

### paratie stagne

Le paratie stagne, per impedire il passaggio dell’eventuale acqua alta,  sono realizzate in acciaio inox AISI 316, e sono composte da:

- Guida fissa di scorrimento, dello spessore non inferiore a 15 mm;

- Telaio dello spessore non inferiore a 15 mm, perimetrato da guarnizione in gommaspugna;

- Paratia mobile dello spessore di mm 30;

- Asta portarullo;

- Rullo eccentrico con leva azionatrice.

### PONTONE GALLEGGIANTE

Pontile galleggiante per l'attracco di imbarcazioni all'interno della cavana, della lunghezza massima di m 10 x 2,50 di larghezza.

Il pontile finito dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni non inferiori a: m 12 x 2;

- bordo libero: cm 75 ± 2 cm;

- sovraccarico minimo: kg/m² 350;

- dislocamento minimo (completo di accessori):  kg 7000;

La struttura portante sarà costituita da un robusto telaio metallico in acciaio S275JR, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1471.

Il piano di calpestio sarà realizzato con doghe in legno esotico pregiato tipo Yellow Balau o similare, che comunque possa garantire le stesse caratteristiche meccaniche e di durata.

Le unità galleggianti, nel numero e con caratteristiche tali da conferire al manufatto le prestazioni specificate, potranno essere realizzate in CLS con nucleo in polistirolo espanso con assorbimento massimo d'acqua del 5% a garanzia di inaffondabilità.

L'accesso sarà garantito da una passerella in lega leggera in alluminio completa di parapetti, piano di calpestio in legno della stessa essenza dei pontili, ruote di scorrimento sul pontile e predella di raccordo sul pontile stesso.

La passerella avrà le dimensioni esterne di m 6 x 1,1 con un passaggio netto di 1 m e sarà inoltre corredata di piastra di usura su pontile e da un speciale dispositivo di cernieramento a terra tale da consentire lo svincolo della passerella ed il suo libero sollevamento nel caso di alte maree eccezionali (+2.00 m s.l.m.m.).

La passerella sarà progettata per sopportare un sovraccarico accidentale di 250 kg/m².

Il pontile sarà ancorato alle banchine per mezzo di cursori scorrevoli con pattini in polietilene su n. 2 profilati metallici zincati a caldo HEA 160  di lunghezza idonea ad assicurare il vincolo del pontile con le escursioni di marea eccezionali (-1.00 m, +2.00 m s.l.m.m.).

Sul lato di accosto del pontile si dovranno prevedere n. 4 bottazzi verticali rivestiti con parabordo cavo in gomma da 80 x 70 mm della lunghezza di circa 80 cm e n. 4 gallocce di ormeggio in L.L. di alluminio.

- RETE FOGNARIA

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di rete fognaria previste nel Progetto Esecutivo; siano esse relative ad edifici preesistenti, oggetto delle attività di restauro e/o recupero, o relative ad edifici di nuova realizzazione o inerenti le aree esterne del Complesso. Esse comunque riguardano  la realizzazione delle reti per lo smaltimento delle acque meteoriche (bianche), dovute alle aree pavimentate esterne ed alle superfici coperte dei fabbricati (coperture), e delle acque reflue civili per i servizi presenti nel centro.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi previsti nel progetto esecutivo.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti interventi:

A.20.12	Calcestruzzo non armato per massello continuo e rinfianchi di tubazioni, compreso eventuali casseforme, aggottamenti, sbadacchiature, ecc. con dosaggio di cemento 200 kg tipo R=325

A.20.15	Calcestruzzo armato in opera per qualsiasi manufatto o struttura a contatto con acque marine o aggressive, confezionato con due o più pezzature di inerte (da 0 a 10 mm e da 11 a 30 mm) nelle dovute proporzioni, gettato con o senza l'ausilio dei casseri (ferro d'armamento e casseri valutati a parte) con resistenza cubica a 28 d, con Rck=>25 N/mm²

A.20.20	Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi nei casi in cui sia necessario l'utilizzo della pompa per ogni m³ di cls pompato

A.20.22	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di c.a. compresa lavorazione, sagomatura, legatura e sfrido, in acciaio barre tonde aderenza migliorata (ø 5÷26 mm) FeB44K

A.20.25	Casseforme in legno od in ferro, piane o curve, per getti di calcestruzzo, compreso sbadacchiature, puntellazioni, per condotte fognarie.

A.20.26	Provvista e posa in opera di water-stop in gomma della larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri, spalle, solette, ecc. compreso ogni onere, per impermeabilizzare giunti sia verticali sia orizzontali.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito, tipo 303/1, e 303/2, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluso lo scavo:

A.20.27	ø esterno di 110 mm

A.20.30	ø esterno di 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alta densità (PE a.d.) in barre per il convogliamento delle acque di fognatura nei diametri e spessori conformi alle caratteristiche di cui alle norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615, 7616, e norme UNI-ISO 4437, 8849, 8850, 9736, per condotte di scarico interrate, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo le indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte) compreso l'onere della saldatura od incollatura, lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere escluso lo scavo; dei tipi:

A.20.32	ø esterno di 200 mm

A.20.33	ø esterno di 250 mm

A.20.34	ø esterno di 315 mm

A.20.35	ø esterno di 400 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in polietilene ad alta densità (PE a.d.) in barre per tubazioni in pressione nei diametri e spessori conformi alle caratteristiche di cui alle norme UNI 7611, 7612, 7613, 7615, 7616, e norme UNI-ISO 4437, 8846, 8850, 9736, per condotte di scarico interrate, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo le indicazioni della D.L., (sabbia compensata a parte) compreso l'onere della saldatura, lo sfilamento, lo sfrido ed ogni altro onere escluso lo scavo, dei tipi:

A.20.40	diam. est. 63 mm, diam. int. 45,6 mm, PN 16 atm.

A.20.41	diam. est. 90 mm, diam. int. 65 mm, PN 16 atm.

A.20.42	diam est. 160 mm, diam. int. 115,8 mm, PN 16 atm.

A.20.45	Pozzetti stradali tipo 'Milano' o 'Padova' con sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per l'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura di mattoni debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta; della sezione interna di 40x40x60ö80 cm spess. 8 con caditoia

A.20.46	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato opportunamente armati, per raccordi di tubazioni, completi di fondo e coperchio monolitico con limbello, compreso lo scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura, allacciamento alle tubazioni e formazione del canale a mezzo tubo compreso la demolizione del tubo interno alla cameretta, successivo rinterro e trasporto a discarica del materiale di risulta.

Escluso il calcestruzzo per i rinfianchi e le banchine fino a metà tubo compensato a parte per la effettiva quantità impiegata.

- Sezione interna: 80x80x80 cm

A.20.47	Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene - a media densità - di sezione circolare, di diametro interno DN100 mm, la rastremazione per il 'passo d'uomo' dovrà avere diametro interno DN630; la base dovrà essere predisposta per il collegamento con tubazioni di diametro opportuno. L'altezza complessiva del pozzetto in PEMD Š h=1400 mm e la parte conica terminale deve essere accorciabile di 250 mm. Il pozzetto dovrà avere una scala ottenuta con gradini estraibili in acciaio al Ni.Cr. con un interasse costante di 250 mm (normative din19555). Il pozzetto dovrà essere 'autoportante' e, quindi, non richiedere il rinfianco in calcestruzzo. Lo spessore della parete deve essere di 12 mm. Il pozzetto deve essere composto da uno/due elementi collegati tramite una guarnizione elastometrica labbriforme e l'intero sistema deve essere collaudabile per la tenuta idraulica a 0,5 bar per sovra-pressione e depressione (normative din4060). L'installazione dovrà essere eseguita utilizzando materiale in granulometria ridotta (classe g1<16 mm per i primi 500/600 mm di altezza e di classe g2<32 mm per la rimanente altezza -normativa atv127) adeguatamente compattato a strati alti 500/600 mm (normative atv-a139); la larghezza del rinfianco deve essere di 500 mm, rispetto la parete del pozzetto. La base deve poggiare su un letto realizzato in sabbia alto 100 mm. La soletta per il chiusino stradale D400 (compensata a parte) deve poggiare direttamente sul rinfianco compattato e deve essere in calcestruzzo con una altezza minima 200 mm e larghezza, rispetto alla parete del cono terminale, minima 200 mm. di conseguenza l'altezza del pozzetto in PEMD dovrà essere calcolata tenendo conto della profondità dello scavo e dello spessore della soletta in calcestruzzo. Sono esclusi dalla vasca solo scavo e reinterro, soletta in c.a. e chiusino in ghisa.

A.20.48	Fornitura e posa in opera di prolunga per il collegamento con un pozzetto di ispezione in polietilene a media densità di sezione circolare, di diametro interno dn1000 mm. l'altezza complessiva della prolunga Š h=500 mm. La prolunga deve essere ispezionabile mediante una scala ottenuta con gradini estraibili in acciaio al Ni.Cr. con un interasse costante di 250 mm (norme din19555).

La prolunga deve essere 'autoportante' e non richiedere il rinfianco in calcestruzzo.

Lo spessore della parete deve essere di 12 mm.

La prolunga deve essere collegabile con la base e/o la parte conica terminale del pozzetto tramite una guarnizione elastomerica labbriforme e l'intero sistema si deve poter collaudare per la tenuta idraulica a 0,5 bar per sovra-pressione e depressione (normative din4060).

L'installazione dovrà essere eseguita utilizzando materiale in granulometria ridotta (classe g2<32 mm) adeguatamente compattato a strati alti 500 mm (normative atv-a139):

la larghezza del rinfianco dovrà essere di 500 mm, rispetto alla parete della prolunga.

Nel prezzo sono compresi l'elemento di prolunga e la guarnizione di collegamento, ed ogni altro onere necessario.

A.20.50	Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe D 400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, del tipo come alla voce F3D190, nella posa sono compresi i materiali per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta telaio quadrato (peso totale 72 kg c.a)

A.20.51	Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico con resistenza al taglio superiore a 17 MPa, modulo elastico di circa 40,00 kg/cm², peso specifico superiore a 2200 kg/cm² coefficiente di assorbimento inferiore a 0,5%, coefficiente di scabrezza M.S. 0,02.

Canali prefabbricati con pendenza integrata lineare 1% continua, bordi ad incasso, con copribordi ad incasso in ghisa sferoidale, compresi pezzi speciali quali testate, raccordi di chiusura, ecc, mano d'opera, grigliato in ghisa sferoidale carrabile D400, secondo norma DIN 19580, fondazione in cls spessore 20 cm sui 3 lati, scavo ed ogni altro onere necessario.

Dimensioni: larghezza mm 205 interno, mm 265 esterno, altezza da mm 170 a mm 320 esterna.

A.20.52	Fornitura e posa in opera di pozzetto con sopralzo per canaletta in calcestruzzo polimerico con resistenza al taglio superiore a 17 MPa, modulo elastico di circa 40,000 kg/cm², peso specifico superiore a 2200 kg/cm², coefficiente di assorbimento inferiore a 0,5%, coefficiente di scabrezza M.S. 0,02, con bordi ad incasso, con copribordi ad incasso in ghisa sferoidale, compresi pezzi speciali, mano d'opera, grigliato in ghisa sferoidale carrabile D400, secondo norma DIN 19580, fondazione in cls spessore 20 cm sui 3 lati, scavo ed ogni altro onere necessario.

Dimensioni: larghezza mm 205 interno, mm 265 esterno, altezza mm 845  esterna.

A.20.53	Fornitura e posa stazione di sollevamento TIPO 1 composta da:

- vasca prefabbricata in PRFV come da disegni e specifiche tecniche

- n° 3 pompe sommergibili, portata 6 l/sec, prevalenza 9.3 m, potenza 2.0 kW

- quadro elettrico di comando e protezione per le 3 pompe

- n° 3 valvole di ritegno a palla DN 80

- n° 3 regolatori di livello

- n° 3 saracinesche a corpo ovale DN 80

A.20.54	Fornitura e posa stazione di sollevamento TIPO 2 composta da:

- vasca prefabbricata in PRFV come da disegni e specifiche tecniche

- n° 2 pompe sommergibili, portata 2 l/sec, prevalenza 10,87 m, potenza 1,2 kW

- quadro elettrico di comando e protezione per le 2 pompe

- n° 2 valvole di ritegno a palla DN 40

- n° 2 regolatori di livello

- n° 2 saracinesche a corpo ovale DN 40

A.20.55	Fornitura e posa in opera di accessori per vasca di prima pioggia, compreso pompe, valvole di ritegno a palla, regolatori di livello, quadro elettrico per pompe, saracinesche a corpo ovale, tubazioni varie, piede di accoppiamento, catena, ecc, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo disegni, specifiche, relazioni.

Pompa: 2 l/sec, prevalenza 12 m, diametro mandata 40 mm, potenza nominale 1,2 kW.

Diametro tubazioni 40 mm,

Valvola palla 40 mm,

saracinesca 40 mm.

A.20.57	Realizzazione dello scarico condotte fognarie bianche in canale mediante la posa in opera di tubo avente DN 400 mm in acciaio INOX AISI 316L dello spessore di 5 mm, di lunghezza tale da attraversare tutta la fondamenta sigillato con betoncino reoplastico, compreso il collegamento al collettore fognario con collare in Pead,  fornitura e posa in opera di elementi in pietra d'istria dello spessore minimo di 25 cm con modanature da disporre sulla parete del canale alla quota di -0.70 m dal livello medio mare. nel prezzo si devono anche ritenere incluse le eventuali operazioni di smantellamento dello scarico esistente e di demolizione di parte della fondamenta per consentire il passaggio del tubo

A.20.58	Realizzazione dello scarico condotte fognarie bianche in canale mediante la posa in opera di tubo avente DN 400 mm in acciaio INOX AISI 316L dello spessore di 5 mm, di lunghezza tale da attraversare tutta la fondamenta sigillato con betoncino reoplastico, compreso il collegamento al collettore fognario con collare in Pead,  fornitura e posa in opera di elementi in pietra d'istria dello spessore minimo di 25 cm con modanature da disporre sulla parete del canale alla quota di -0.70 m dal livello medio mare. nel prezzo si devono anche ritenere incluse le eventuali operazioni di smantellamento dello scarico esistente e di demolizione di parte della fondamenta per consentire il passaggio del tubo

A.20.60	Fornitura e posa in opera di blocco di ancoraggio per tubazioni con dn compreso tra 90 mm e 160 mm realizzato in cls dosato a 200 kg/m³ di cemento, il blocco sarà ancorato al terreno con fittoni realizzati con barre per c.a. aventi diametro di 16 mm e lunghezza compresa tra 3.00 m e 3.50 m

A.20.61	Fornitura e posa in opera di blocco di ancoraggio per tubazioni con dn compreso tra 200 mm e 280 mm realizzato in cls dosato a 200 kg/m³ di cemento, il blocco sarà ancorato al terreno con fittoni realizzati con barre per c.a. aventi diametro di 16 mm e lunghezza compresa tra 3.00 m e 3.50 m

A.20.62	Fornitura e posa in opera di blocco di ancoraggio per tubazioni con dn compreso tra 315 mm e 400 mm realizzato in cls dosato a 200 kg/m³ di cemento, il blocco sarà ancorato al terreno con fittoni realizzati con barre per c.a. aventi diametro di 16 mm e lunghezza compresa tra 3.00 m e 3.50 m

A.20.65	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato per formazione di nuovi elementi e per riparazione di strutture varie esistenti, compresa la preparazione delle sedi di incastro e fissaggio, la fornitura e posa dei leganti idonei al fissaggi o (piombo, mastice, cemento, resine, ecc. a scelta della D.L.) consistenti in inferriate, ringhiere da riva e da ponti, recinzioni e cancellate, compresi gli attacchi in acciaio inox AISI 304 (cm 15ö20), su intelaiature con montanti e trasversi costituiti da profili diritti lavorati a di segno semplice escluso l'eventurale uso di barca ed impalchi per opere in ferro zincato

A.20.67	Fornitura e posa in opera di manufatti in lamiera striata quali portine in nicchia e coperchi piani in genere per pozzi neri, cisterne ecc., ricostruiti come gli esistenti, compreso il lievo dell'opera da sostituire, la posa del nuovo manufatto con fissaggio a mezzo piombo o resine, compresi gli eventuali attacchi, bulloni, cardini, le stuccature e qualsiasi altro intervento necessario per poter dare l'opera compiuta

A.20.70	Fornitura e posa in opera di cravatte, braghette, grappe, gradini alla marinara, spranghe, ecc. in genere semplice ferramenta impiegata su ponti in legno, pontili e manufatti analoghi, lavorata con fori per le vi ti di fissaggio e sagomata secondo richiesta della D.L., compresa la formazione delle sedi d'incastro e di, fissaggio, compreso la fornitura e posa dei leganti per il fissaggio (piombo, mastice, resine, cemento, e cc. a scelta della D.L.), escluso l'eventuale uso di barca e impalchi per opere in ferro zincato

A.20.72	Fornitura e posa in opera di ferro profilato, sagomato secondo richiesta della D.L., per tiranti e perni filettati, bolzoni, staffe, zanche, ecc.. Lavorato con fori per le viti di fissaggio alle parti legnose dei ponti, pontili, traghetti ecc. completi di bulloneria, piastre, spessori, rondelle e ferramenta di giunzione e tenuta, compreso ogni onere per la preparazione delle sedi d'incastro, per il fissaggio e l'impiombatura nonchè la fornitura e posa dei leganti per il fissaggio (piombo, mastice, resine, cemento, ecc. a scelta della D.L.) escluso l'eventuale uso di barca e impalchi in ferro acciaioso zincato a caldo

A.20.75	Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio inox AISI 316 per formazione di nuovi elementi e riparazione di ponti in ferro od in ghisa, comprese piegature, tagli, saldature con elettrodi in acciaio inox, la bulloneria pure in acciaio inox, l'uso della saldatrice, escluso l'uso di barca e impalchi lamiere

  - TUBAZIONI RETI FOGNARIE

### TIPOLOGIA TUBI

a)	Fognatura bianca

Per la fognatura bianca verranno impiegati tubi circolari in PVC ad alta densità tipo 303/1 con giunto ad anello elastomerico, rispondenti alle norme UNI 7447-75; in tabella 1 si riportano le caratteristiche geometriche delle sezioni di progetto:

tabella 1: caratteristiche tubi in PVC tipo 303/1

| Diametro(mm) | Spessore(mm) | di(mm) |
| --- | --- | --- |
| 110 | 3.0 | 103.5 |
| 160 | 3.6 | 152.3 |
| 200 | 4.5 | 190.0 |
| 250 | 6.1 | 237.0 |
| 315 | 7.7 | 298.6 |
| 400 | 9.8 | 379.2 |
| 500 | 12.2 | 474.2 |
| 630 | 15.4 | 597.5 |

Le tubazioni in PVC/1 si attesteranno mediante innesto con anello di tenuta in gomma ai pozzetti prefabbricati di ispezione in PEAD; all'interno di questi è presente la cunetta di scorrimento che garantisce la continuità del fondo scorrevole.

Il cambio di diametro della tubazione, che viene realizzato sempre in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, è ottenuto assicurando la continuità del fondo scorrevole della tubazione (salto di quota sul cielo della tubazione).

b)	Fognatura nera

Per la fognatura nera verranno impiegati tubi circolari in polietilene ad alta densità PEAD PN 3.2, rispondenti alle norme UNI 7611; in tabella 2 si riportano le caratteristiche geometriche delle sezioni di progetto:

tabella 2: caratteristiche tubi in PEad

| Diametro(mm) | PN | Spessore(mm) | Di(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 16 | 8.7 | 45.6 |
| 90 | 16 | 12.5 | 65.0 |
| 110 | 16 | 15.2 | 79.6 |
| 160 | 16 | 22.10 | 115.8 |
| 200 | 3.2 | 6.2 | 187.6 |
| 250 | 3.2 | 7.8 | 234.4 |
| 315 | 3.2 | 9.8 | 295.4 |
| 400 | 3.2 | 12.4 | 375.2 |
| 500 | 3.2 | 15.5 | 469.0 |

Le tubazioni in PEAD si attesteranno mediante innesto con anello di tenuta in gomma ai pozzetti prefabbricati di ispezione in PEAD; all'interno di questi è presente la cunetta di scorrimento che garantisce la continuità del fondo scorrevole. L'attestamento delle tubazioni in Pead al pozzetto di ispezione in Pead dovrà in ogni caso garantire la perfetta tenuta idraulica di tutto l'impianto.

Il cambio di diametro della tubazione, che viene realizzato sempre in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, è ottenuto assicurando la continuità del fondo scorrevole della tubazione (salto di quota sul cielo della tubazione).

Per i tratti di fognatura nera in pressione (mandata dalle stazioni di sollevamento e dalla vasca di prima pioggia) dovranno essere impiegate tubazioni in PEAD PN 16 rispondenti alle norme UNI 7611 ed aventi le caratteristiche riportate nella tabella 2.

### SEZIONI DI SCAVO PER CONDOTTI

Gli scavi a sezione obbligata per canalizzazioni e opere in genere relative alle fognature (pozzetti di ispezione, manufatti vari, ecc.) sono stati computati considerando una sezione variabile con pareti inclinate con un angolo non maggiore di 60° rispetto l'orizzontale. La presenza superficiale di acqua impone l'adozione di tecniche appropriate per l'abbassamento della falda in corrispondenza degli scavi e consentirne la regolare esecuzione. La quota di +0.70 m s.l.m. costituisce il limite oltre il quale è prevista la messa in funzione di tale tipo di impianto per la realizzazione dello scavo e posa in opera di tubazioni e manufatti.

### COLLETTORI PRINCIPALI

Gli scavi per la posa delle canalizzazioni, di qualunque materiale esse siano costituite, sono stati computati con una sezione variabile avente come base minima quella indicata in tabella 3 e pareti inclinate con un angolo non maggiore di 60° rispetto l'orizzontale.

tabella 3: base sezioni di scavo tubi in PVC e PEAD

| Diametro(mm) | Base scavo(cm) |
| --- | --- |
| 110 | 60 |
| 160 | 70 |
| 200 | 70 |
| 250 | 80 |
| 315 | 90 |
| 400 | 90 |
| 500 | 100 |
| 630 | 115 |

La quota ed i volumi di scavo sono riferiti al piano di progetto finito, mentre i reinterri sono stati considerati fino all'intradosso della fondazione stradale (cassonetto), ossia ad una quota relativa di -0.35 m rispetto il piano finito di progetto.

Con riferimento ai movimenti terra si precisa che gli oneri relativi al trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta eccedente (non impiegato nel rinfianco dei condotti) sono compresi nella voce degli scavi.

### ALLACCIAMENTI FOGNATURE

Le quantità di scavo, supporto di base, rinfianco tubo e reinterro, relativi agli allacciamenti ai collettori principali e secondari di:

-	caditoie stradali (fogna bianca Ø 160 mm);

-	pozzetti al piede pluviali (fogna bianca Ø 160 mm);

-	canalette superficiali (fogna bianca Ø 110 mm);

-	scarico acque di condensa (fogna nera Ø 110 mm);

-	scarico reflui civili (fogna nera Ø 200 mm);

sono state computate con riferimento ad una sezione media e come incidenza a metro lineare di sviluppo di tubazione (PVC 303/1 o Pead 3.2/16). Nella tabella 4 si riportano le quantità unitarie assunte a progetto.

tabella 4: volumi allacciamenti bianca e nera

| Descrizione | Diametro(mm) | Scavo(m³/ml) | sabbia(m³/ml) | Reinterro(m³/ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| caditoia | 160 | 1.30 | 0.42 | 0.22 |
| pozzetti. al piede | 160 | 1.30 | 0.42 | 0.22 |
| canalette | 110 | 1.15 | 0.28 | 0.30 |
| condensa | 110 | 1.15 | 0.28 | 0.30 |
| nera | 200 | 1.30 | 0.42 | 0.22 |
| tubi pressione | var | 1.15 | 0.28 | 0.30 |

  - SUPPORTO E RINFIANCO DEI CONDOTTI

Lo strato di supporto assume particolare importanza per la sicurezza statica delle canalizzazioni, dovendo assicurare una ripartizione uniforme dei carichi.

Per i tubi in PVC o PEad è previsto un piano di supporto in sabbia di spessore minimo pari a 10 cm, ed un successivo rinfianco completo della canalizzazione, sempre in sabbia, con spessore minimo 10 cm; sull'estradosso della tubazione lo spessore minimo dovrà essere di 15 cm. Sullo strato di sabbia è consentito poi il riporto di materiale di risulta vagliato e compattato fino al piano di posa della fondazione stradale (cassonetto).

  - POZZETTI DI ISPEZIONE PREFABBRICATI

Per le reti fognarie in progetto, sia bianca sia nera, è previsto l'impiego di pozzetti di ispezione prefabbricati in PEad con diametro interno di 1000 mm e passo d'uomo minimo di 60 cm. Potranno essere del tipo monoblocco ovvero ad elementi sovrapponibili, a seconda della quota di posa e quindi dell'altezza totale del pozzetto; l'elemento di base dovrà essere dotato di cunetta di scorrimento e di giunti tali da garantire la perfetta tenuta dell'impianto. In presenza di carichi stradali onerosi il chiusino di copertura dovrà essere dotato di un dispositivo atto ad impedire la trasmissione del carico alle pareti del pozzetto (cordolo in cemento armato di ripartizione del carico direttamente sul terreno). Materiali e modalità di posa sono specificati nei paragrafi seguenti.

MATERIALE

Il materiale di base deve essere polietilene vergine certificato,riciclabile e non inquinante.

Il materiale è generato dal LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) con una densità comparabile a quella del PE-HD (0,94) e viene lavorato con il metodo della fusione a rotazione. Le caratteristiche chimiche corrispondono a quelle del PE-HD, le caratteristiche meccaniche sono comparabili.

La resistenza alle fessure per tensione, molto importante nella fognatura, è superiore.

Le caratteristiche principali sono riportate nella tabella qui di seguito.

tabella 5: caratteristiche materiale per pozzetti in PEAD

| Resistenza alla trazione | 16 | Mpa | ISO/R 527 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensione di rottura | >700 | % | ISO/R 527 |
| Modulo di elasticità | 530 | Mpa | ISO 178 |
| Durezza Shore | 52 | Shore D | ISO 868 |
| Vicat A/50 (10N) | 111 | °C | ISO 306 |
| Temperatura d'infragilimento | <- 70 | °C | ISO 974 |
| ESCR (100% Igepal) F50 | >1000 | Std | ASTM D 1693 |

### POZZETTI COMPONIBILI IN POLIETILENE DN 1000

Il pozzetto di ispezione dovrà essere costruito da una azienda certificata ISO 9000.

Il pozzetto dovrà essere a sezione circolare in polietilene a media densità ottenuto per fusione rotazionale del polietilene, riciclabile, non inquinante ed inattaccabile dall'acqua salmastra, con diametro interno di 1000 mm e spessore minimo della parete di 12 mm.

Il polietilene dovrà avere una densità pari a 944 Kg/m³ (ISO1183,1872-2B), una resistenza alla trazione pari a 16Mpa (ISO/R527), modulo di elasticità pari a 530Mpa (ISO178) per una temperatura di infragilimento <-70°C (ISO974).

Il pozzetto dovrà essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera e collaudato a sovrapressioni e depressioni di 0,5bar (DIN4060), autoportante e quindi idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua di falda e la spinta del terreno.

Il pozzetto dovrà essere ispezionabile mediante una scala, con supporti di sostegno in polietilene facenti parte della struttura della parete, ed ottenuta con gradini - asportabili - antisdrucciolo, in acciaio al Ni.Cr., con un interasse costante di 250 mm e la distanza del primo gradino dal piano del chiusino dovrà essere minore/uguale a 500mm (conforme alle DIN19555, prova di resistenza dei gradini conforme alle DIN1264).

Il pozzetto autoportante si dovrà poter installare su un letto di sabbia alto 100mm e dovrà essere rinfiancato con materiale di granulometria ridotta (clG1<16mm e clG2<32mm -normative ATV127) e compattato secondo le indicazioni delle normative ATV-A139.

Il pozzetto dovrà essere composto di elementi di diametro interno DN1000mm e la parte terminale rastremata, per il passo d'uomo, fino al diametro DN630mm; l'elemento rastremato deve essere accorciabile fino a 250mm.

Gli elementi componenti il pozzetto debbono essere collegati con una guarnizione elastometrica labbriforme collaudata a 0,5bar per sovrapressione e depressione (secondo le normative DIN4060).

La base deve essere prestampata ed il colatoio esterno deve avere una pendenza de 2%, la profondità del colatoio deve essere uguale al diametro interno del tubo da innestare tramite adattatore; l'inclinazione del fondo del pozzetto verso il colatoio deve essere del 5%. La base del pozzetto dovrà essere predisposta per collegamenti - in entrata ed uscita - con tubazioni passanti di diametro idoneo. il collegamento in "entrata" dovrà avvenire tramite guarnizione elastometrica per tubazioni in PVC e/o PE oppure attraverso adattatori per tubazioni in materiali differenti; il collegamento in "uscita" con tubazioni in PVC e/o PE (tubi conformi alle DIN19534-19537),dovrà avvenire tramite il bicchiere oppure tramite manicotti di elettrofusione o con saldatura di testa, mentre per tubazioni di materiali differenti il collegamento dovrà avvenire attraverso adattatori; il sistema deve essere a tenuta stagna e collaudabile secondo le normative DIN4060.

### POZZETTO MONOLITICO IN POLIETILENE DN1000

Il pozzetto di ispezione dovrà essere costruito da un'azienda certificata ISO 9000.

Il pozzetto dovrà essere a sezione circolare in polietilene a media densità ottenuto per fusione rotazionale del polietilene, riciclabile, non inquinante ed inattaccabile dall'acqua salmastra, diametro interno di 1000 mm e spessore minimo della parete di 12 mm.

Il polietilene dovrà avere una densità pari a 944Kg/m³.(ISO1183,1872-2b), una resistenza alla trazione pari a 16Mpa(ISO/R527),modulo di elasticità pari a 530Mpa (ISO178) per una temperatura d'infragilimento <-70°C(ISO974).

Il pozzetto dovrà essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera e collaudato a sovrapressioni e depressioni di 0,5bar (DIN4060), autoportante e quindi idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua di falda e la spinta del terreno.

Il pozzetto dovrà essere ispezionabile mediante una scala, con supporti di sostegno in polietilene facenti parte della struttura della parete, ed ottenuta con gradini - asportabili - antisdrucciolo, in acciaio al Ni.Cr.,con un interasse costante di 250mm e la distanza del primo gradino dal piano del chiusino dovrà essere minore/uguale a 500mm (conforme alle DIN19555, prova di resistenza dei gradini conforme alle DIN1264).

Il pozzetto autoportante si dovrà poter installare su un letto di sabbia alto 100mm e dovrà essere rinfiancato con materiale di granulometria ridotta (clG1<16mm e clG2<32mm - normative ATV127) e compattato secondo le indicazioni delle normative ATV-A139.

Il pozzetto dovrà avere diametro interno DN1000mm e la parte terminale rastremata, per il passo d'uomo, fino al diametro DN630mm; la parte rastremata deve essere accorciabile fino a 250mm.

La base deve essere prestampata ed il colatoio esterno deve avere una pendenza del 2%, la profondità del colatoio deve essere uguale al diametro interno del tubo da innestare tramite adattatore; l'inclinazione del pozzetto verso il colatoio deve essere del 5%.

La base del pozzetto dovrà essere predisposta per collegamenti - in entrata ed uscita - con tubazioni passanti di diametro idoneo; il collegamento in "entrata" dovrà avvenire tramite guarnizione elastometrica per tubazioni in PVC e/o PE oppure attraverso adattatori per tubazioni in materiali differenti; il collegamento in "uscita" con tubazioni in PVC e/o PE (tubi conformi alle DIN19534-19537),dovrà avvenire tramite il bicchiere oppure tramite manicotti di elettrofusione o con saldatura di testa, mentre per tubazioni di materiali differenti il collegamento dovrà avvenire attraverso adattatori; il sistema deve essere a tenuta stagna e collaudabile secondo le normative DIN4060.

### COLLEGAMENTO TUBAZIONI IN POLIETILENE E PVC

Le tubazioni in PEAD debbono poter essere collegate direttamente ai pozzetti. In ogni ingresso o imbocco laterale deve essere inserita una guarnizione per l'imbocco. Se i pozzetti non sono forniti pronti per il collegamento, debbono poter essere facilmente forati con una fresa a tazza.

All'uscita i tubi vengono collegati direttamente al tronchetto di uscita.

Altri tipi di tubazione debbono potersi collegare ai pozzetti in PE tramite adattatori. Gli adattatori dovranno avere una lunghezza di circa 280mm e dovranno essere collaudabili fino a pressioni di 3,2bar.

Gli adattatori dovranno essere collegabili con pozzetti in polietilene tramite guarnizioni labbriformi - in SBR - oppure tramite saldatura.

L'intero sistema dovrà essere collaudabile a 0,5bar per sovrapressione e depressione (DIN4060).

### COLLEGAMENTO DEI TUBI NELLA PARETE DEL POZZETTO

Tubi in PVC conformi alle DIN 19534, tubi in PE conformi alle DIN 8074/75, DIN 19537 e altri tubi di plastica con un diametro esterno corrispondente a quello del sistema PVC, possono essere collegati all'imbocco e all'uscita con guarnizioni adatte per l'imbocco e inseriti nella parete del pozzetto. Tubi in altri materiali possono essere collegati tramite adattatori. Questi collegamenti possono essere effettuati a qualsiasi altezza del pozzetto.

Prova statica della resistenza dei pozzetti in PE contro   la spinta ascensionale dell'acqua sotterranea.

I pozzetti debbono essere stati verificati dalla ditta costruttrice in conformità alle prescrizioni: DIN 1055, DIN 4033, ATV-A127 e ATV-A139.

Materiali: Pozzetto in PE, sottofondo conforme alle DIN 1055 e ATV-A127.

Per il riempimento intorno alla costruzione del pozzetto si devono usare solo materiali indicati nella guida per l'installazione conforme alle ATV-A127 (gruppo 1 e 2, tabella 1) o conforme alle DIN1055, parte 2 (sottofondi non coerenti, tabella 1). Il riempimento e la costruzione del pozzetto devono essere eseguiti secondo le DIN 1033 e ATV-A139.

Gli angoli di attrito dei vari tipi di terreno più svantaggiosi e il peso specifico ridotto (conforme alle DIN 1055, parte2, capitolo 5.49) debbono essere posti alla base del calcolo. Nel calcolo debbono essere esaminate solo le forze verticali della spinta ascensionale,del peso proprio del materiale di riempimento e del peso proprio del pozzetto. Non debbono essere prese in considerazione le forze sorgenti dall'attrito contro la parete del pozzetto o dalla pressione orizzontale della terra o dell'acqua. Il trascurare queste forze orizzontali non influisce negativamente sulla resistenza contro la spinta ascensionale del pozzetto installato. Si può piuttosto supporre che le forze, sorgendo dalla pressione orizzontale della terra e dell'acqua abbiano effetti positivi sulla sicurezza contro la spinta ascensionale (effetto incastro). Inoltre si suppone per il calcolo che il pozzetto sia completamente immerso nell'acqua sotterranea.

### GUIDA AL MONTAGGIO

1) 	Se necessario fare un foro per l'imbocco o per il tubo laterale di alimentazione con una punta a corona e sbavarlo.

2) 	Inserire la guarnizione nell'imbocco. Tali giunzioni possono, a richiesta, essere già fornite montate. Tagliare il tronchetto di tubo di uscita con un seghetto adatto al diametro necessario (ciò è applicabile soltanto ai tronchetti DN250/200 per tubi DN250 o tronchetti DN400/300 per tubi DN400).

3) 	Il sottofondo del pozzetto deve essere costituito da uno strato pulito di 10 cm. che deve essere riempito con materiale adatto. Il riempimento spesso 10 cm. deve avvenire con: materiale

- G1 o G2 conforme alle ATV127.

- G1:fondo non coerente (GE,GW,GI,SE,SW,SI conformi alle DIN 18196).

- G2:fondo poco coerente (GU,GT,SU,ST conformi alle DIN 18196),se si usa materiale globulare:

·	granulometria <=32mm;

·	se si usa frattura di grano grosso: granulometria<=16mm

Per entrambi: Lo strato pulito deve essere costituito con beton

4) 	Prima di inserire i tubi nella base del pozzetto si deve controllare il preciso accoppiamento con le guarnizioni corrispondenti e rimuovere eventuali impurità. Gli anelli di tenuta e la parte finale dei tubi vengono ingrassati con sapone in pasta o spray al silicone. Se il tubo di collegamento è fatto in altro materiale rispetto al pozzetto si devono curare gli eventuali dislivelli e utilizzare i giusti adattatori.

5) 	Inserire la guarnizione sulla base o sull'elemento di prolunga del pozzetto ed applicare grasso prima di dell'unione tra i due elementi. Importante: il lato interno della guarnizione DN1000 è contrassegnato "lato interno" con una freccia. Rimuovere eventuali impurità sulla superficie della guarnizione.

6) 	Montare elemento di prolunga ed elemento conico del pozzetto ed accoppiarli in posizione con il peso del corpo o con un martello leggero. Quando gli elementi del pozzetto vengono accoppiati fare attenzione al verso giusto della guarnizione.

7) 	Costipare accuratamente ed a strati il materiale di riempimento almeno per 50cm intorno al pozzetto. Prendere in considerazione le norme DIN 4033 e ATV-A139.Prima del riempimento del cono montare il chiusino o telaio di ghisa per evitare un montaggio più difficile dopo il riempimento.

8) 	Mantenere la distanza con macchine pesanti.

9) 	Regolare l'altezza esatta del pozzetto tagliando il cono con un seghetto lungo le linee di marcatura, se necessario, tagliare l'anello di trasporto.

10) 	Montare il telaio di ghisa ed il chiusino.

### CADITOIE STRADALI

Le caditoie stradali sono previste per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali interni destinati al parcheggio degli autoveicoli e di quelle aree non coperte nelle quali non è previsto lo smaltimento delle acque tramite canalette superficiali.

Tipologia e materiali

Le caditoie stradali sono del tipo "Milano" o "Padova" in calcestruzzo prefabbricato ad elementi sovrapponibili con sifone incorporato; devono essere rivestite esternamente in calcestruzzo magro ed hanno griglia quadrangolare in ghisa carrabile.

### CANALETTE RACCOLTA ACQUE

Le canalette sono previste per la raccolta e smaltimento delle acque superficiali delle due piazzette interne al comprensorio.

Tipologia e materiali

Le canalette di scolo per le acque meteoriche dovranno essere in calcestruzzo polimerico P10791 per sfruttare le qualità di alta resistenza meccanica e chimico-biologica e di bassa scabrezza proprie di tale materiale. Dovranno avere le seguenti caratteristiche: con resistenza al taglio superiore a 17 Mpa, modulo elastico di circa 40.000 kg/cm², peso specifico superiore a 2.200 kg/cm², coefficiente di assorbimento inferiore a 0.5%, coefficiente di scabrezza M.S. 0.02. Tali canalette dovranno avere una sezione di larghezza utile di 200 mm e altezze utili variabili da 110 a 260 mm per una sezione utile di deflusso minima di 22.000 mm². I vari elementi, ciascuno di lunghezza pari ad 1 m, avranno pendenza incorporata dell'1 % in modo da garantire il deflusso della portata meteorica in assenza di pendenza naturale del terreno. Le canalette dovranno avere bordi ad incasso, con copribordi ad incasso in ghisa sferoidale e saranno coperte da griglie ad incasso in ghisa sferoidale carrabili classe D400. La fondazione della canaletta è costituita da un getto in calcestruzzo sui tre lati dello spessore minimo di 20 cm, realizzato secondo le norme DIN 19580.

Le portate drenate saranno convogliate in pozzetti con sopralzo e copribordi, costituiti dagli stessi materiali di cui sopra, predisposti alla foratura per ospitare le tubazioni atte ad addurre la portata raccolta alla fognatura bianca in progetto.

Il collettore di collegamento e scarico alla fognatura è costituito da una tubazione in PVC 303/1 Æ110 mm.

### CHIUSINI

La chiusura e copertura di tutte le ispezioni previste nelle due reti di fognatura, sia nei manufatti prefabbricati sia in quelli gettati in opera, dovrà essere realizzata mediante chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla norma UNI EN 124 classe D400. I chiusini dovranno essere dotati di un dispositivo che ne facilita l'apertura e ne consente la messa in sicurezza nella posizione di massima apertura. Il telaio, tondo o quadrato, deve essere dotato di una guarnizione che ne assicura una sede silenziosa e stabile al coperchio e un contatto telaio-coperchio praticamente a tenuta d'aria. Il coperchio dovrà essere del tipo non ventilato.

Per la copertura di vani di dimensioni maggiori, richiesti per la manutenzione e messa in opera di apparecchiature particolari (pompe, vasche prefabbricate, ecc.) potranno essere utilizzati pannelli in lamiera striata con telaio metallico, purché il tutto sia calcolato per carico stradale.

Tutti i chiusini ed i pannelli di copertura di manufatti interrati in genere, di qualunque materiale essi siano costituiti, dovranno comunque rispettare la classe di carico stradale prescritta dalla normativa vigente (in particolare norme UNI EN 124).

### STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Al fine di ridurre al minimo la profondità di posa delle canalizzazioni in progetto, vista la presenza superficiale delle acque, è previsto l'impiego di quattro stazioni di sollevamento costituite da una camera in cemento armato esterna, completamente interrata, e da una vasca prefabbricata in vetroresina (PRFV) interna.

### OPERE IN CEMENTO ARMATO

Le opere occorrenti per la costruzione dei manufatti in cemento armato in progetto sono state valutate secondo lo schema che segue:

- sottofondo di pulizia in calcestruzzo cementizio magro Rck 15 N/mm² dello spessore minimo di 10 cm;

- calcestruzzo cementizio gettato in opera per pareti, fondo e soletta  camera con cls Rck 25 N/mm2, per spessori definiti dagli elaborati strutturali;

- -	ferro per cemento armato in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44k, valutato in misura   di 120 kg di acciaio per ogni m³ di calcestruzzo;

- casseformi per strutture in cemento armato per pareti e soletta;

- pozzetti prefabbricati in calcestruzzo ad elementi sovrapponibili delle dimensioni interne minime indicate nei dettagli costruttivi (camera di manovra);

- chiusini di ispezione in ghisa a tenuta e carrabili;

### VASCHE IN VETRORESINA (PRFV)

Verranno utilizzate stazioni di pompaggio pre-allestite pronte per l'installazione.

Le stazioni di pompaggio pre-allestite sono delle stazioni di pompaggio prefabbricate in vetroresina (PRFV) completamente equipaggiate che vengono fornite già pronte per essere installate. Questo permette di semplificare le opere civili e ridurre tempi e costi di installazione.

I contenitori debbono essere dimensionati e realizzati secondo le norme British Standard 4994:1987 o equivalenti utilizzando i coefficienti di sicurezza raccomandati.

Le stazioni prefabbricate debbono essere disponibili con volume utile di pompaggio indicato nelle tavole di progetto e debbono essere equipaggiate con piedi di accoppiamento per pompe sommergibili con le portate indicate nelle tavole di progetto e nella relazione.

Debbono essere fornite complete di tutti gli accessori per una semplice e veloce installazione.

Vantaggi

- Facilità e velocità di installazione.

- Ampia possibilità di scelta di dimensioni e portata delle pompe.

- Semplice ispezione e manutenzione.

- Facilità di trasporto.

- Tubo di mandata e piede di accoppiamento preassemblata in fabbrica.

- Facilità di allacciamento delle tubazioni.

Criteri di installazione

Le vasche in PRFV sono dimensionate per posa diretta nel terreno in zone non carrabili, per cui saranno poste entro 1 pozzetto in c.a. come da disegni di progetto.

Sono disponibili due tipi standard: uno più economico per posa in assenza di acqua di falda che non può sopportare alcuna spinta di galleggiamento ed uno con il fondo rinforzato e sporgente adatto per essere posate a contatto di falda, con spinte di galleggiamento fino a 0,5 m circa.

La spinta della falda dovrà essere contrastata mediante vincolo della vasca alla fondazione in c.a., con tirafondi o tasselli.

attorno al torrino di ingresso, appoggiata alla parte superiore bombata. Questa soluzione deve essere evitata se la vasca è sistemata in zone con possibilità di carichi in superficie anche occasionali. Il fondo rinforzato e sporgente deve essere utilizzato per appesantire il serbatoio con una piastra in calcestruzzo armato che dovrà essere gettata in opera prima della posa e poi ancorata e sigillata al fondo del serbatoio.

Tutti i tubi di ingresso e in uscita non devono essere collegati alla vasca in modo rigido in quanto assestamenti del terreno possono creare situazioni di carico a trazione inaccettabili per il dimensionamento delle pareti.

Le stazioni in progetto avranno le seguenti caratteristiche:

| Tipo | DimensioniDIAM.*h [m] | Volume utile[mc] | pompe | Portatapompe[l/s] | Prevalenza pompe [m] | Potenzainst. Pompe [kw] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,8*2,1 | 2,4 | 2 | 10 | 10,82 | 4,7 |
| 2 | 1,4*2,1 | 1,4 | 2 | 2 | 11,86 | 1,2 |
| 3 | 1,4*2,1 | 1,4 | 2 | 5,5 | 10,85 | 2,4 |
| 4 | 1,8*2,1 | 2,4 | 2 | 8 | 11,74 | 2,2 |

### POMPE ED ACCESSORI

Le stazioni di sollevamento saranno fornite di tutto quanto necessario per il loro funzionamento, cioè:

-	n. 2 pompe caduna

-	n. 1 quadro elettrico caduno

-	n. 2 regolatori di livello

-	n. 2 valvole di ritegno a palla

-	n. 2 saracinesche a corpo ovale

quant'altro necessario

Si allegano di seguito le descrizioni di tali accessori, per ogni tipo di stazione.

1)	POMPE E ACCESSORI STAZIONE TIPO 1

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

-	Liquido pompato       :	fognatura

-	Fusioni principali       :	in ghisa

-	Girante	             :	in ghisa

-	Tenute meccaniche  	sup.: carbonio/carb. tungst.

-	Inf.: carb. tungst/carb  :	 tungst.

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante tipo bicanale con passaggio libero di 100 mm.

-	Portata liquida massima	10 l/sec.

-	Prevalenza			10,82 m.

Motore elettrico:

- Asincrone trifase, rotore a gabbia, gabbia, 380 Volt 50 Hz 6 poli

- Isolamento/protezione classe F IEC 85/IP 68

- Potenza nominale   :	4,7 kW

- Corrente nominale  :	10 A

- Raffreddamento      :	diretto dal liquido circostante

- Collaudo                  :	le curve caratteristiche sono garantite con le norme    ISO2548 class. C

La pompa del peso indicativo di 129 kg deve essere completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata  UNI PN 10 DN 100 corredato di tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore

- N. 1 spezzone da 7 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento

- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 15 di potenza sez. 7x6+2x1,5     mm2 (avv. Stella/triangolo)

QUADRO ELETTRICO di comando e protezione ad azionamento automatico o manuale di n. 2 elettropompe da 4,7 kW.

- Tipo di custodia :	Cassa per esterno realizzata in vetroresina

- Fissaggio           :	a pavimento o a parete

- Avviamento        :	stella-triangolo

- Alimentazione   :	380 V - 50 Hz

Conterrà montati e collegati i seguenti materiali :

- n. 2 sezionatori rotativi, completo di manovra bloccoporta lucchettabile

- n. 2 portafusibili tripolare completi di fusibili a caratteristica ritardata

- n. 2 avviatori stella/triangolo tripolare completi di relé termico compensati e    temporizzatore

- n. 2 selettori manuale o automatico (posizione manuale non stabile)

- n. 6 portalampade con lampade

- 2 verdi (presenza tensione ausiliari)

- 2 bianche (pompa in marcia)

- 2 rosse (scatto termico)

- n. 2 trasformatori monofase per circuiti ausiliari di potenza adeguata

q.b. Relé per automatismi di funzionamento:

- materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione, targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d'arte.

Norme di riferimento: CEI 17 - 1311 fascicolo 1433

REGOLATORI DI LIVELLO A VARIAZIONE DI ASSETTO

Il quadro sarà equipaggiato con n. 2 regolatori di livello completi di m 20 di cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni:

- n. 1 in basso effettuerà l'arresto dell'elettropompa

- n. 1 in alto a quote prestabilite effettuerà l'avvio dell'elettro  pompa

DESCRIZIONE

L'involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un cavo, viene sospeso all'altezza desiderata. La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo.

DATl TECNICI

- Temperatura del liquido:	min. 0° C, max 60° C

- Peso specifico del liquido:	min. 0,95 kg/dm³, max 1,10 kg/dm³

- Profondità di immersione:	max 20 m

- Potere d'interruzione:	AC, carico resistivo 250V 16° AC, carico induttivo 250V, 4° cosfi 0,5 DC, 30V SA

MATERIALI

- Corpo                                          :  polipropilene

- Manicotto di protezione cavo   :	gomma EPDM in PVC

VALVOLE DI RITEGNO a palla DN 110 mm

posizionamento verticale

materiale: ghisa grigia meccanica

palla di tipo pesante

SARACINESCA A CORPO OVALE DN 110 mm

materiale: ghisa ed ottone PN10

madrevite in bronzo

Flange UNI 2223 PN10

Peso circa 65 kg

- POMPE E ACCESSORI STAZIONE TIPO 2

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

- Liquido pompato:	fognatura

- Fusioni principali:	in ghisa

- Girante:	in ghisa

- Tenute meccaniche:	sup.: carbonio/carb. tungst.

Inf.: carb. tungst/carb. tungst.

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante tipo bicanale con passaggio libero di 100 mm.

- Portata liquida massima  :	2 l/sec.

- Prevalenza		           :	11,87 m.

Motore elettrico

Asincrone trifase, rotore a gabbia, gabbia, 380 Volt 50 Hz 6 poli

Isolamento/protezione classe F IEC 85/IP 68

- Potenza nominale:	1,2 kW

- Corrente nominale:	2,6 A

- Raffreddamento:	diretto dal liquido circostante

- Collaudo:	le curve caratteristiche sono garantite secondo le norme    ISO 2548 classe C

La pompa del peso indicativo di 40 kg deve essere completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 50 corredato di tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore

- N. 1 spezzone da 7 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento

- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 15 di potenza sez. 7x6+2x1,5 mm² (avv. Stella/triangolo)

QUADRO ELETTRICO di comando e protezione ad azionamento automatico o manuale di n. 2 elettropompe da 1,2 kW.

- - Tipo di custodia:	Cassa per esterno realizzata in vetroresina

- - Fissaggio:	a pavimento o a parete

- - Avviamento:	stella-triangolo

- - Alimentazione:	380 V - 50 Hz

Conterrà montati e collegati i seguenti materiali

- n. 2 sezionatori rotativi, completo di manovra bloccoporta lucchettabile

- n. 2 portafusibili tripolare completi di fusibili a caratteristica ritardata

- n. 2 avviatori stella/triangolo tripolare completi di relé termico compensati e temporizzatore

- n. 2 selettori manuale o automatico (posizione manuale non stabile)

- n. 6 portalampade con lampade

- n. 2 verdi (presenza tensione ausiliari)

- n. 2 bianche (pompa in marcia)

- n. 2 rosse (scatto termico)

- n. 2 trasformatori monofase per circuiti ausiliari di potenza adeguata

- q.b. Relé per automatismi di funzionamento

materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione, targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d'arte.

Norme di riferimento: CEI 17 - 1311 fascicolo 1433

REGOLATORI D.L. LIVELLO A VARIAZIONE D.L. ASSETTO

Il quadro sarà equipaggiato con n. 2 regolatori di livello completi di m 20 di cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni:

- n. 1 in basso effettuerà l'arresto dell'elettropompa

- n. 1 in alto a quote prestabilite effettuerà l'avvio dell'elettropompa

DESCRIZIONE

L'involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un cavo, viene sospeso all'altezza desiderata. La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo.

DATl TECNICI

- - Temperatura del liquido:	min. 0° C, max 60° C

- - Peso specifico del liquido:	min. 0,95 kg/dm³, max 1,10 kg/dmc

- - Profondità di immersione:	max 20 m

- - Potere d'interruzione:	AC, carico resistivo 250V 16A

AC, carico induttivo 250V, 4A

cosfi 0,5 DC, 30V SA

MATERIALI

- Corpo:	polipropilene

- Manicotto di protezione cavo:	gomma EPDM in PVC

VALVOLE DI RITEGNO a palla DN 40 mm

posizionamento verticale

materiale: ghisa grigia meccanica

palla di tipo pesante

SARACINESCA A CORPO OVALE DN 40 mm

materiale: ghisa ed ottone PN10

madrevite in bronzo

Flange UNI 2223 PN10

Peso circa 24 kg

- POMPE E ACCESSORI STAZIONE TIPO 3

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

- Liquido pompato:	fognatura

- Fusioni principali:	in ghisa

- Girante:	 in ghisa

- Tenute meccaniche:	sup.: carbonio/carb. tungst.

Inf.: carb. tungst/carb. tungst.

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante tipo bicanale con passaggio libero di 100 mm.

- Portata liquida massima:	5,5 l/sec.

- Prevalenza:			10,85 m.

Motore elettrico

Asincrone trifase, rotore a gabbia, gabbia, 380 Volt 50 Hz 6 poli

Isolamento/protezione classe F IEC 85/IP 68

- Potenza nominale		:2,4 kW

- Corrente nominale		:5 A

- Raffreddamento		:diretto dal liquido circostante

- Collaudo	:le curve caratteristiche sono garantite  secondo le norme ISO 2548 classe C

La pompa del peso indicativo di 51 kg deve essere completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI PN 10 DN 80 corredato di tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore

- N. 1 spezzone da 7 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento

- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 15 di potenza sez.7x6+2x1,5 mm2 (avv.  Stella/triangolo)

QUADRO ELETTRICO di comando e protezione ad azionamento automatico o manuale di n. 2 elettropompe da 2,4 kW.

- Tipo di custodia	:Cassa per esterno realizzata in vetroresina

- Fissaggio		: a pavimento o a parete

- Avviamento  	: stella-triangolo

- Alimentazione	: 380 V - 50 Hz

Conterrà montati e collegati i seguenti materiali

- n. 2 sezionatori rotativi, completo di manovra bloccoporta lucchettabile

- n. 2 portafusibili tripolare completi di fusibili a caratteristica ritardata

- n. 2 avviatori stella/triangolo tripolare completi di relé termico compensati e temporizzatore

- - n. 2 selettori manuale o automatico (posizione manuale non    stabile)

- n. 6 portalampade con lampade

- 2 verdi (presenza tensione ausiliari)

- 2 bianche (pompa in marcia)

- 2 rosse (scatto termico)

- n. 2 trasformatori monofase per circuiti ausiliari di potenza adeguata

q.b. Relé per automatismi di funzionamento

materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione, targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d'arte.

Norme di riferimento: CEI 17 - 1311 fascicolo 1433

REGOLATORI DI LIVELLO A VARIAZIONE DI ASSETTO

Il quadro sarà equipaggiato con n. 2 regolatori di livello completi di m 20 di cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni:

- n. 1	in basso effettuerà l'arresto dell'elettropompa

- n. 1	in alto a quote prestabilite effettuerà l'avvio dell'elettropompa

DESCRIZIONE

L'involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un cavo, viene sospeso all'altezza desiderata. La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo.

DATl TECNICI

- Temperatura del liquido        :	min. 0° C, max 60° C

- Peso specifico del liquido     :	min. 0,95 kg/dm³, max 1,10 kg/dm³

- Profondità di immersione     :	max 20 m

- Potere d'interruzione	     :     AC, carico resistivo 250V 16A

AC, carico induttivo 250V, 4A

cosfi 0,5

DC, 30V SA

MATERIALI

- Corpo 			       :   polipropilene

- Manicotto di protezione cavo :	gomma EPDM in PVC

VALVOLE DI RITEGNO a palla DN 65 mm

posizionamento verticale

materiale: ghisa grigia meccanica

palla di tipo pesante

SARACINESCA A CORPO OVALE DN 65 mm

materiale: ghisa ed ottone PN10

madrevite in bronzo

Flange UNI 2223 PN10

Peso circa 43 kg28.9.4.

- POMPE E ACCESSORI STAZIONE TIPO 4

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

Liquido pompato                      :	fognatura

- Fusioni principali	      :	in ghisa

- Girante		      :	in ghisa

- Tenute meccaniche     :	sup.: carbonio/carb. tungst.

Inf.: carb. tungst/carb. tungst.

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante tipo bicanale con passaggio libero di 100 mm.

- Portata liquida massima	 : 8 l/sec.

- Prevalenza			 : 11,74 m.

Motore elettrico

Asincrone trifase, rotore a gabbia, gabbia, 380 Volt 50 Hz 6 poli

Isolamento/protezione classe F IEC 85/IP 68

- Potenza nominale	       :	 2,2 kW

- Corrente nominale	       :	 4,7 A

- Raffreddamento	       :	 diretto dal liquido circostante

- Collaudo                          :	le curve caratteristiche sono garantite secondo le norme ISO 2548 classe C

La pompa del peso indicativo di 30 kg deve essere completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata UNI   PN 10 DN 80 corredato di  tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore

- N. 1 spezzone da 7 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento

- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 15 di potenza sez. 7x6+2x1,5 mm2 (avv. Stella/triangolo)

QUADRO ELETTRICO di comando e protezione ad azionamento automatico o manuale di n. 2 elettropompe da 2,2 kW.

- Tipo di custodia			: Cassa per esterno realizzata in vetroresina

- Fissaggio				: a pavimento o a parete

- Avviamento				: stella-triangolo

- Alimentazione			: 380 V - 50 Hz

Conterrà montati e collegati i seguenti materiali

- n. 2 sezionatori rotativi, completo di manovra bloccoporta lucchettabile

- n. 2 portafusibili tripolare completi di fusibili a caratteristica ritardata

- n. 2 avviatori stella/triangolo tripolare completi di relé termico compensati e temporizzatore

- n. 2 selettori manuale o automatico (posizione manuale non stabile)

- n. 6 porta lampade con lampade

- 2 verdi (presenza tensione ausiliari)

- 2 bianche (pompa in marcia)

- 2 rosse (scatto termico)

- n. 2 trasformatori monofase per circuiti ausiliari di potenza adeguata

q.b. Relé per automatismi di funzionamento

materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione, targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d'arte.

Norme di riferimento: CEI 17 - 1311 fascicolo 1433

REGOLATORI  DI LIVELLO A VARIAZIONE  DI ASSETTO

Il quadro sarà equipaggiato con n. 2 regolatori di livello completi di m 20 di cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni:

- n. 1 in basso effettuerà l'arresto dell'elettropompa

- n. 1 in alto a quote prestabilite effettuerà l'avvio dell'elettropompa

DESCRIZIONE

L'involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un cavo, viene sospeso all'altezza desiderata. La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo.

DATl TECNICI

- Temperatura del liquido       :  min. 0° C, max 60° C

- Peso specifico del liquido    :  min. 0,95 kg/dm³, max 1,10 kg/dm³

- Profondità di immersione    :  max 20 m

- Potere d'interruzione           :  AC, carico resistivo 250V 16A

AC, carico induttivo 250V, 4A

cosfi 0,5

DC, 30V SA

MATERIALI

- Corpo 			          : polipropilene

- Manicotto di protezione cavo    : gomma EPDM in PVC

VALVOLE DI RITEGNO a palla DN 75 mm

posizionamento verticale

materiale: ghisa grigia meccanica

palla di tipo pesante

SARACINESCA A CORPO OVALE DN 75 mm

materiale: ghisa ed ottone PN10

madrevite in bronzo

Flange UNI 2223 PN10

Peso circa 50 kg

VALVOLE DI RITEGNO

Verranno adottate valvole di ritegno tipo a palla in n. di 1 per ogni pompa sulla tubazione a valle della pompa stessa.

### VASCA DI PRIMA PIOGGIA

La vasca di prima pioggia, prevista per la raccolta delle acque meteoriche potenzialmente inquinanti derivanti dall'area a parcheggio degli autoveicoli, verrà realizzata in cemento armato e sarà completamente interrata. All'interno della vasca è previsto l'alloggiamento di un impianto di sollevamento per lo smaltimento delle acque reflue verso la rete nera.

### OPERE IN CEMENTO ARMATO

Le opere occorrenti per la costruzione della camera di salto in progetto sono state valutate secondo lo schema che segue:

- sottofondo di pulizia in calcestruzzo cementizio magro Rck 15 N/mm2 dello spessore minimo di 10 cm;

- calcestruzzo cementizio gettato in opera per pareti, fondo e soletta camera con cls Rck 25  N/mm2, per spessori  definiti dagli elaborati strutturali;

- ferro per cemento armato in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44k, valutato in misura di 120 kg di acciaio per ogni m3 di calcestruzzo;

- casseformi per strutture in cemento armato per pareti e soletta;

- pozzetti prefabbricati in calcestruzzo ad elementi sovrapponibili delle dimensioni interne minime indicate nei dettagli costruttivi (camera di manovra);

- chiusini di ispezione in ghisa a tenuta e carrabili; telaio in profilati a sostegno dei pannelli di copertura dei vani per il sollevamento delle pompe e pannelli in lamiera striata carrabile di chiusura.

### POMPE E ACCESSORI

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

Liquido pompato                          :   fognatura

- Fusioni principali	          	        :   in ghisa

- Girante			         :  in ghisa

- Tenute meccaniche	          :  sup.: carbonio/carb. tungst.

Inf.: carb. tungst/carb. tungst.

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante tipo bicanale con passaggio libero di 100 mm.

- Portata liquida massima    	:  2 l/sec.

- Prevalenza				: 11,87 m.

Motore elettrico

Asincrone trifase, rotore a gabbia, gabbia, 380 Volt 50 Hz 6 poli

Isolamento/protezione classe F IEC 85/IP 68

- Potenza nominale	           : 1,2 kW

- Corrente nominale	           : 2,6 A

- Raffreddamento	           : diretto dal liquido circostante

- Collaudo                    le curve caratteristiche sono garantite secondo le norme ISO 2548

classe C

La pompa del peso indicativo di 40 kg deve essere completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flan giata UNI PN 10 DN 50 corredato di tasselli di fissaggio ad espansione e portaguide superiore

- N. 1 spezzone da 7 m. di catena in acciaio zincato per il sollevamento

- Cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 15 di potenza sez. 7x6+2x1,5 mm2 ( avv. Stella/triangolo)

QUADRO ELETTRICO di comando e protezione ad azionamento automatico o manuale di n. 2 elettropompe da 1,2 kW.

- Tipo di custodia		:	Cassa per esterno realizzata in vetroresina

- Fissaggio			:	a pavimento o a parete

- Avviamento			:	stella-triangolo

- Alimentazione		:	380 V - 50 Hz

Conterrà montati e collegati i seguenti materiali

- n. 2 sezionatori rotativi, completo di manovra bloccoporta lucchettabile

- n. 2 portafusibili tripolare completi di fusibili a caratteristica ritardata

- n. 2 avviatori stella/triangolo tripolare completi di relé termico compensati e temporizzatore

- n. 2 selettori manuale o automatico (posizione manuale non stabile)

- n. 6 portalampade con lampade

- 2 verdi (presenza tensione ausiliari)

- 2 bianche (pompa in marcia)

- 2 rosse (scatto termico)

n. 2 trasformatori monofase per circuiti ausiliari di potenza adeguata

q.b. Relé per automatismi di funzionamento

materiale vario di cablaggio, morsetti di connessione, targhette indicatrici e quant'altro necessario per la realizzazione del quadro elettrico a regola d'arte.

Norme di riferimento: CEI 17 - 1311 fascicolo 1433

REGOLATORI DI LIVELLO A VARIAZIONE DI ASSETTO

Il quadro sarà equipaggiato con n. 2 regolatori di livello completi di m 20 di cavo elettrico i quali appesi nel pozzo avranno le seguenti funzioni:

- n. 1   in basso effettuerà l'arresto dell'elettropompa

- n. 1   in alto a quote prestabilite effettuerà l'avvio dell'elettropompa

DESCRIZIONE

L'involucro in materiale sintetico, con incorporato un deviatore sensibile e collegato ad un cavo, viene sospeso all'altezza desiderata. La variazione del livello del liquido presente in vasca fa cambiare posizione al regolatore e il deviatore sensibile chiude o apre il circuito di controllo.

DATl TECNICI

- Temperatura del liquido        :	 min. 0° C, max 60° C

- Peso specifico del liquido     :     min. 0,95 kg/dm³, max 1,10 kg/dm³

- Profondità di immersione     :	 max 20 m

- Potere d'interruzione	     :     AC, carico resistivo 250V 16A

AC, carico induttivo 250V, 4A

cosfi 0,5

DC, 30V SA

MATERIALI

- Corpo 			         :   polipropilene

- Manicotto di protezione cavo  :	 gomma EPDM in PVC

VALVOLE DI RITEGNO a palla DN 40 mm

posizionamento verticale

materiale: ghisa grigia meccanica

palla di tipo pesante

SARACINESCA A CORPO OVALE DN 40 mm

materiale: ghisa ed ottone PN10

madrevite in bronzo

Flange UNI 2223 PN10

Peso circa 24 kg

### VASCA DESOLEATRICE

La vasca è prevista in adiacenza all'edificio 9 a raccolta e separazione dei grassi dovuti alla lavorazione dei locali cucina. Trattasi di un pozzetto prefabbricato in cemento armato delle dimensioni esterne di 100x80 cm realizzata come da disegni esecutivi e costituita dai seguenti comparti interni: vasca di ingresso, di decantazione, di raccolta grassi e vasca di uscita; realizzata con soletta prefabbricata con inclusi pozzetti di ispezione.

### CARATTERISTICHE

Lo smaltimento nella rete di fognatura delle acque provenienti dagli scarichi delle cucine e dai lavaggi delle autovetture ha sempre rappresentato un grande problema.

E' necessario quindi effettuare un trattamento preliminare dell'acqua di rifiuto per adeguarla ai limiti fissati dalle Autorità e dalle leggi in materia e renderla facilmente smaltibile attraverso le normali tubazioni di scarico sia private che Comunali.

### FOSSA DESOLEATRICE PER SCARICHI DI CUCINE

Le moderne cucine hanno normalmente e con sempre maggiore frequenza installato lavastoviglie automatiche che scaricano ad intermittenza acqua a temperatura elevata nella quale sono disciolti grassi, olii, detersivi che si solidificano facilmente allorché vengono a contatto con i liquami scorrenti nella fognatura.

Tale fenomeno provoca pericolose incrostazioni sulle pareti dei condotti e spesso ne consegue l'intasamento completo degli stessi.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento dello sgrassatore è basato sulla utilizzazione della proprietà di solidificazione dei grassi disciolti nell'acqua calda delle lavastoviglie e sulla sedimentabilità dei detersivi, non biologicamente degradabili.

Questo principio permette di trattenere in sospensione, nell'interno di un apposito contenitore, le materie flottanti (grassi, olii, ecc.) e di raccogliere sul fondo del pozzo stesso i materiali pesanti come detersivi, sabbiette, ecc.

Per quanto sopra si consiglia l'utilizzazione dei suddetti pozzi, in ragione del volume necessario che si può calcolare dallo specchietto delle caratteristiche tecniche allegato, per gli scarichi di cucine di case isolate, ville, piccoli insediamenti abitativi.

Sono soprattutto indispensabili per il trattamento dei liquami provenienti da condomini, ristoranti, comunità, mense aziendali, case di riposo e di cura, lavanderie, ecc.

DESCRIZIONE

L'impianto sgrassatore classico consiste in una vasca circolare realizzata ad elementi prefabbricati nel cui interno è installata una campana di diametro inferiore.

Fra l'attacco di carico e quello di scarico, vi è un dislivello di circa cm 50 per permettere la raccolta di una maggiore quantità di materie flottanti diminuendo il pericolo di intasamento dell'entrata e gli interventi di svuotamento.

L'estrema semplicità del manufatto consente una facile e rapida posa in opera oltre ad una regolare manutenzione di pulizia attraverso la botola realizzata nella parte centrale dell'elemento di copertura.

La vasca dello sgrassatore deve essere riempita d'acqua, pulita prima di essere collegata con lo scarico delle cucine.

- SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

  - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i tipi di opere per la sistemazione delle aree esterne previsti nel Progetto Esecutivo.

Ove non meglio precisato si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, sistemazioni esterne il complesso delle opere e delle lavorazioni, di ogni tipo, comprensive di ogni componente ed accessorio, utile alla loro esecuzione a regola d'arte ed in rapporto al loro utilizzo.

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono previsti i seguenti tipi di opere:

A.19.01	Fornitura e posa in opera di recinzione finale di cantiere a separazione del lotto 1 dal lotto 2, eseguita in legname di altezza totale pari a cm 250, completa dei montanti e degli irrigidimenti occorrenti ad una posa e perfetta regola d'arte, ivi compresa l'eventuale incidenza per la formazione di cancelli apribili.

A.19.02	Formazione di pavimentazione esterna realizzata con:

- scavo generale di sbancamento fino alla profondità di cm 45 dal piano finito;

- formazione di sottofondo in ghiaia dello spessore di cm 30 opportunamente rullata e costipata;

- getto di magrone di pulizia dello spessore di cm 5;

- formazione di pavimentazione industriale in cls armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 e maglia cm 10 x 10, compresa la formazione dei giunti di dilatazione con maglia cm 5 x 5, la sigillatura con bitume liquido, lo spolvero al quarzo sferoidale e la finitura superficiale con elicottero.

A.19.03	Delimitazione dei posti auto con vernice.

A.19.04	Formazione di parapetto in muratura di mattoni pieni intonacati su entrambi i lati a contorno della cavana, dell'altezza pari a cm 100 circa, previa demolizione dei trovanti esistenti, il ripristino della muratura sottostante, realizzata con il metodo del CUCI-SCUCI e finitura del parapetto mediante fornitura e posa in opera di copertina di coronamento in massello di pietra d'Istria della sezione di cm 40 x 10.

A.19.05	Formazione di cordolatura in cls prefabbricato della sezione di cm 15 x 40 a delimitazione delle aree verdi, compreso lo scavo, la formazione del cordolo di fondazione in cls.

A.19.06	Sistemazione di area verde realizzata con:

- scavo generale di sbancamento fino alla profondità di cm 45 dal piano finito;

- fornitura e posa in opera di terra di coltivo;

- piantumazione a prato, prima concimatura ed irrigazione.

A.19.10	Demolizione di pavimentazione esterna in pietra comprendente la cernita e l'accatastamento dei materiali lapidei che la D.L: riterrà idonei al riutilizzo, la demolizione del sottostante massetto, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

A.19.11	Disfacimento di pavimentazione bituminosa, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle Pubbliche discariche.

A.19.20	Fornitura e posa in opera di copertina di coronamento in pietra d'Istria della sezione di cm 35 x 4.

A.19.22	Realizzazione di marciapiede esterno realizzato con lastre di Trachite euganea, comprendente:

- scavo generale di sbancamento fino alla profondità di cm 30 dal piano finito;

- formazione di sottofondo in ghiaia dello spessore di cm 30 opportunamente rullata e costipata;

- formazione di massetto dello spessore di cm 10 in cls armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 e maglia cm 10 x 10;

- Bordo perimetrale in massello di Trachite.

A.19.25	Fornitura in opera di pavimento in lastre di pietra d'Istria dello spessore di cm 4,  realizzata con:

- scavo generale di sbancamento fino alla profondità di cm 45 dal piano finito;

- formazione di sottofondo in ghiaia dello spessore di cm 30 opportunamente rullata e costipata;

- formazione di massetto dello spessore di cm 10 in cls armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 e maglia cm 10 x 10

A.19.26	Fornitura in opera di pavimento in lastre di Trachite euganea, di cui quota parte proveniente dalle precedenti rimozioni,  realizzata con:

- scavo generale di sbancamento fino alla profondità di cm 45 dal piano finito;

- formazione di sottofondo in ghiaia dello spessore di cm 30 opportunamente rullata e costipata;

- formazione di massetto dello spessore di cm 10 in cls armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 6 e maglia cm 10 x 10

A.19.27	Realizzazione di panca esterna continua, costituita da:

- struttura di sostegno (spalle e soletta) in cemento armato;

- rivestimento frontale in lastre di Trachite levigata di spessore cm 3, con, in prossimità dell'elemento di seduta, scuretto di cm 1 x 1;

- rivestimento della seduta in lastra di Pietra d'Istria dello spessore di cm 5 con piano di usura e coste in vista levigati.

A.19.29	Fornitura e posa  in opera di copertina in lastre di Trachite di sezione cm 35 x 3.

A.19.30	Fornitura e posa in opera di paracarro con meccanismo di abbassamento a scomparsa.

A.19.35	Realizzazione di giardini pensili, comprendente:

- strato drenante in argilla espansa, sfusa, dello spessore medio di cm 20;

- strato di separazione in tessuto non tessuto, del peso non inferiore a g/m² 300;

- fornitura e stesa di terra di coltivo in sacchi, dello spessore medio di cm 40;

- concimatura;

- semina a prato ed irrigazione.

A.19.40	Fornitura in opera di pavimentazione esterna della passerella di collegamento tra i fabbricati 3 e 5, realizzata con tavole in legno larice, di spessore minimo di cm 6, fissata alla sottostante struttura metallica con viti in acciaio inox, con giunti liberi, finita superficialmente con due passate di vernice trasparente resistente agli agenti chimici e marini, di aspetto satinato, previo trattamento antimuffa ed antitarlo.

Le localizzazioni delle singole tipologie di sistemazioni esterne sono indicati negli elaborati grafici esecutivi.

### MATERIALI IN PIETRA

Le pavimentazioni, le copertine e le panche in pietra naturale dovranno essere realizzate con le modalità prescritte nel presente articolo e, ove non meglio precisato, come da documentazione grafica del Progetto Esecutivo.

Le pavimentazioni, le copertine e le panche, saranno posate a casellario, ed hanno dimensioni, come da elaborati grafici del progetto esecutivo (piante e abaco dei sottofondi).

Gli spessori adottati sono i seguenti:

- Pavimentazioni

Le pavimentazioni esterne, relative al fabbricato 1-2-3-4 sono di spessore cm 6, con piano di usura bocciardato e coste a filo di sega;

Le pavimentazioni esterne, relative al fabbricato 16 sono di spessore cm 10, con piano di usura bocciardato e coste a filo di sega;

- Copertine

Le copertine esterne, avranno dimensioni come da progetto esecutivo.

Il pano di usura e le parti in vista sarannp levigate e saranno dotate di sgocciolatoio.

Gli spessori saranno di cm 3 e 4 come da Progetto esecutivo.

- Panche

La panca sarà costituita da:

-	rivestimento frontale in lastre di Trachite levigata di spessore cm 3, con, in prossimità dell'elemento di seduta, scuretto di cm 1 x 1;

-	rivestimento della seduta in lastra di Pietra d'Istria dello spessore di cm 5 con piano di usura e coste in vista levigati.

I materiali previsti nel progetto esecutivo sono i seguenti:

Lastre di pietra d'Istria;

Lastre di Trachite Euganea;

Metodo di posa: 	allettamento con malta cementizia.

### Dissuasori mobili a scomparsa

Dissuasori mobili a scomparsa tipo Pilomat od equivalenti, di diametro mm 355 ed altezza cm 60.

Il sistema comprende:

- Pozzetto metallico a murare in acciaio e 37, zincato a caldo con predisposizione per ingresso tubazioni di servizio e predisposto per tubazioni di drenaggio acqua;

- Stazione gestione movimentazione in vetroresina da parete, alimentazione 220 v 50Hz;

- Lampeggiatore integrato intermittente con 8 punti sul diametro ed un punto nella parte centrale superiore del dissuasore automatico;

- Rilevatore induttivo a spira magnetica ;

- Due spire induttive preconfezionate composte da anello sensibile, dimensioni m 3 x 2;

- Un ricevitore radio con codifica non riproducibile per il comando di abbassamento;

- Dispositivo per l’abbassamento automatico del dissuasore in caso di mancata energia elettrica e conseguenti ripristino al rientro della stessa;

- Lanterna semaforica di segnalazione transito da abbinare al dissuasore, composto da due settori rossi ed uno verde, luci ø 90 o 200mm;

- Colonnina in vetroresina stagna da pavimento per il contenimento della stazione di gestione movimentazione;

- Palo zincato per lanterna semaforica di diametro mm 105 e lunghezza m 4;

- Cartello rettangolare con dicitura “dissuasore mobile “.

Caratteristiche tecniche

| Cilindro movimentato: | In acciaio inox AISI 304 |
| --- | --- |
| Trattamento cilindro: | verniciato a polvere di poliestere colore grigio martellato |
| Diametro cilindro: | 355 mm |
| Corsa cilindro movimentato: | 600 mm |
| Parte superiore cilindro: | Alluminio anticorodal cementato |
| Dispositivo di coronamento: | Ghisa G25 |
| Criterio di movimentazione: | Oleodinamico |
| Velocità di movimento: | 6 cm/s |

  - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i tipi di sistemazioni esterne di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre, come previsto nell'art. 1 precedente.

Si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esistenza di strutture ed elementi costruttivi, di vario genere e natura, già edificati e/o in opera.

Si dovrà rilevare nel dettaglio indicazioni circa tecnologie, materiali, caratteristiche e localizzazione delle sistemazioni esterne negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo.

Inoltre si dovrà tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalità delle stesse e la loro futura interfacciabilità per il completamento.

Nella programmazione degli interventi, l'esecutore, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non limitativa sono qui di seguito elencate in ambito generale:

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione di tutte le opere edili connesse ai lavori di recupero della ex Manifattura Tabacchi rispetto alle attività esterne alla stessa;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione delle opere relative all'impianto fognature affinché non risultino interferenti ed in contrasto rispetto ai lavori di sistemazione esterna;

- programmare e stabilire l'ordine di esecuzione e posa degli impianti (qualunque tipologia e natura essi siano) affinché non risultino interferenti ed in contrasto rispetto ai lavori di sistemazione esterna;

- programmare e stabilire le tempistiche di fornitura dei materiali atti ai lavori di cantiere affinché transito e/o operazioni di automezzi, autocarri, macchine operatrici specifiche non risultino interferenti ed in contrasto rispetto ai lavori di sistemazione esterna;

Qualora risultassero necessarie demolizioni anche parziali e/o rifacimenti, a causa di danni subiti dalle opere eseguite, l'esecutore provvederà a tali interventi.

L'esecutore è tenuto ad eseguire le sistemazioni esterne e tutte le opere accessorie anche in assenza di opere di interfaccia. tuttavia egli dovrà tener conto delle loro esigenze, dei loro ingombri e della loro futura messa in opera.

Campioni di materiali per sistemazione esterne e di altri materiali accessori che sono prescritti nel presente articolo, saranno presentati al D.L., ai fini dell'accettazione degli stessi.

Dovrà essere impedito l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in fase di realizzazione le sistemazioni esterne; ove esse risultassero in tutto e/o in parte danneggiate per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, verranno applicati i disposti di cui all'art.1 precedente.

  - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE

Ogni tipo di sistemazione esterna dovrà rispondere alle caratteristiche prestazionali, come indicato nei precedenti punti.

Al fine di ottenere le caratteristiche prestazionali richieste dal presente articolo, si dovranno rispettare tutte le indicazioni del presente articolo e quelle degli articoli correlati alla realizzazione dei vari componenti le sistemazioni esterne; a tal fine si dovranno predisporre le prove ed i collaudi previsti.

  - COLLAUDI

Nell'esecuzione dei collaudi, l'esecutore sarà tenuto a rispettare quanto indicato nel presente articolo e determinare le qualità prestazionali preventive in laboratorio ed in opera.

L'esecutore pertanto dovrà uniformarsi a quanto prescritto nell'art. 1 e nel caso del presente articolo determinare le caratteristiche prestazionali di cui al p.to precedente: "Caratteristiche prestazionali delle sistemazioni esterne".

L'esecutore, prima della realizzazione delle sistemazioni esterne di cui al presente articolo, è tenuto a comprovare le caratteristiche prestazionali richieste mediante certificazioni o prove di laboratorio e/o misurazioni in opera. Le prove di collaudo finale in opera, ove richieste, dovranno essere effettuate indipendentemente dalle prove preliminari e/o dalle attestazioni prodotte.