# Studio di transizione di fase di caffeina anidra e miscele acqua-glicerolo mediante calorimetria differenziale a scansione

### Istruzioni per l’accensione del DSC Neztch Caliris 300

Aprire la bombola di azoto

Accendere il PC

Accendere lo strumento con l’interruttore sul retro

Aprire dall’icona sul desktop il software Neztsch assistant

Measure net DSC 300 select

## 1. Transizioni di fase per riscaldamento della caffeina anidra

Caricare il metodo per la caffeina dal menù Method

### 1.1 Registrazione della linea di base

Mettere due crogioli uguali con coperchio forato nelle posizioni del riferimento (a sinistra) del campione (a destra) e registrare la linea di base per riscaldamento a 10 K/min tra 20 e 260 °C

### 1.2 Registrazione delle curva di riscaldamento e raffreddamento della caffeina anidra [1]

Preparare il campione pesando esattamente in un crogiolo una quantità di caffeina un po’ superiore a 5 mg, ma comunque inferiore a 10 mg (il software richiede la massa in mg con 1 cifra decimale)

Registrazione della curva di riscaldamento tra 25 e 260 °C a 10 K/mim, e dopo un’attesa di 10 min a 260 K, registrare la curva di raffreddamento fino a 100 °C.

### 1.3 Analisi dei dati

Con il software dello strumento determinare il valore di onset della transizione di fusione e di solidificazione e l’entalpia associata. Calcolare i valori di entalpia di fusione per mole. Confrontare con i dati di letteratura: Tf= 509 K e fusH°=20 kJ/mol dal NIST Webbook https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C58082&Units=SI&Mask=4EF

Esportare i dati in Excel e trasformare da flusso di calore a Cp e poi integrare per ottenere la H del picco.

## 2 Solidificazione e fusione della miscela binaria acqua-glicerolo [2]

### 2.1 Preparazione per pesata di miscele acqua glicerolo

Ciascun gruppo prepara un campione

Pesare con la bilancia analitica un flaconcino da 2 mL con il tappo

Per preparare soluzioni più ricche in acqua mettere 1 mL di H2O, ripesare, aggiungere alcune gocce di glicerolo e ripesare (v. tabelle). Agitare con il vortex.

Per preparare le soluzioni più ricche in glicerolo mettere 1 mL di glicerolo, ripesare, aggiungere alcune gocce di H2O e ripesare. Agitare con il vortex.

Tabella 1 Concentrazioni delle soluzioni più ricche in H2O

| Massa flaconcino/g | Massa H2O/g | Gtt glicerolo | Massa tot/g | Massa glicerolo/g | % w/w glicerolo | Xglicerolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |

Tabella 2 Concentrazioni delle soluzioni più ricche in glicerolo

| Massa flaconcino/g | Massa glicerolo/g | Gtt H2O | Massa tot/g | Massa glicerolo/g | % w/w glicerolo | Xglicerolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |

NB per concentrazioni di glicerolo superiori a 60 % w/w non si osserva alcun picco nel termogramma

La concentrazione delle miscele acqua-glicerolo può anche essere determinata mediante la misura dell’indice di rifrazione. E ’stata osservata una relazione lineare, eq. (1), tra indice di rifrazione a 20 °C e frazioni in peso dei due componenti [3].

n= 1.333 wH2O + 1.474 wgl							eq. (1)

### 2.2 Misura delle curve di raffreddamento e riscaldamento per il campione di miscele acqua-glicerolo

Pesare il crogiolo per il campione aggiungere 20 ul di soluzione, ripesare per avere la massa del campione.

Raffreddare a 10 K/min da 25 a -60 °C, aspettare 10 min e scaldare a 10K/min, ripetere con una velocità di scansione di 20 K/min ed una di 5 K/min.

### 2.3 Analisi dei dati

Dal software dello strumento determinare la T di onset per la solidificazione a tutte e 3 le velocità di scansione. Riportare in relazione le figure delle singole curve e quella con le tre curve sovrapposte.

## Riferimenti

[1] S. Hubert et al. Process induced transformations during tablet manufacturing: Phase transition analysis of caffeine using DSC and low frequency micro-Raman spectroscopy, Int. J. Pharm. 2011, 420 (1) 76-83, https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2011.08.028

[2] A. D. Schwab Glycerol as a Cryoprotectant: An Undergraduate Experiment Using Differential Scanning Calorimetry to Study Glycerol–Water Mixtures J. Chem. Education 2024, 101 (4), 1696-1702, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jchemed.4c00102

[3] K. Takamura et al.  Physical properties of aqueous glycerol solutions, J. Petrol. Sci. Eng. 2022, 98-99, 50-60 https://doi.org/10.1016/j.petrol.2012.09.003