Esercizio 1

Un tubo di Pitot permette di calcolare la velocità di un fluido secondo la seguente formula (dove p0 è la pressione di ristagno, p la pressione statica e ρ la densità del fluido)

v=2p0-pρ

Per stimare la velocità del fluido vengono misurate le seguenti quantità:

• p0=115 kPa con un trasduttore di pressione avente risoluzione pari a 0.25 kPa

• p=101 kPa con un barometro avente risoluzione pari a 0.5 kPa

• ρ con un densimetro effettuando 10 misurazioni e ottenendo un valore medio campionario di 1.22 kg/m3 e scarto quadratico medio campionario di 0.19 kg/m3.

Si richiede di esprimere la misura della velocità del fluido v, utilizzando i dati a disposizione.

Esercizio 2

Si riportano i valori misurati per il coefficiente di portanza del profilo NACA 2415 al variare dell’angolo di attacco per diversi valori del numero di Reynolds:

| α | Re=100000 | Re=500000 | Re=1000000 |
| --- | --- | --- | --- |
| -5° | -0.62 | -0.31 | -0.25 |
| 0° | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| 5° | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
| 10° | 1.21 | 1.21 | 1.30 |
| 15° | 1.38 | 1.27 | 1.60 |
| 20° | 0.62 | 1.11 | 1.53 |

- Rappresentare i dati su un grafico di dispersione.

Per ciascun valore del numero di Reynolds:

- Calcolare il coefficiente di correlazione lineare tra α e CL.

- Individuare una opportuna curva di regressione e indicare una misura di buon adattamento del modello.

- Costruire il relativo intervallo di confidenza al livello del 95%.

- Discutere i grafici dei residui della regressione.

Esercizio 3

Nel file DatiCryodesign.mat sono riportati i valori di temperatura e pressione relativi al setup sperimentale mostrato in figura. I valori sono stati misurati nell’arco di tre giorni ogni 16 minuti.

La tabella, caricabile in matlab, presenta le seguenti colonne:

- Date giorno di acquisizione

- Time [s] istante di acquisizione [s]

- T_1__C_ temperatura a 1 cm di profondità [°C]

- T_30__C_ temperatura a 30 cm di profondità [°C]

- T_48__C_ temperatura a 48 cm di profondità [°C]

- T_wall_A__C_ temperatura parete esterna serbatoio A [°C]

- T_wall_B__C_ temperatura parete esterna serbatoio B [°C]

- T_amb__C_ temperatura ambiente [°C]

- T_outlet_tankA__C_ temperatura uscita serbatoio A [°C]

- T_inlet_tankB__C_ temperatura entrata serbatoio B[°C]

- P_tankB_barAbs_ pressione assoluta serbatoio B [bar]

Analizzare le seguenti serie temporali

- P_tankB_barAbs_

- T_30__C_

- T_48__C_

Testare la capacità di previsione dei modelli utilizzando i primi 250 dati per allenare il modello e gli ultimi 20 per la validazione.

Verificare l’eventuale correlazione tra le serie mediante test di ipotesi.

# Link utili al manuale di Matlab:

# Probability Distributions

# Hypothesis Tests

Time series