- Descrivi un materiale composito.

- Descrivi la struttura e le proprietà di alcuni compositi fibrorinforzati presenti in natura.

- Quali sono i tre principali tipi di fibre sintetiche utilizzate per produrre PMC?

- Quali sono alcuni dei vantaggi dei PMC rinforzati con fibra di vetro?

- Quali sono le differenze nelle composizioni delle fibre di vetro E e S? Quali sono le più resistenti? E le più costose? Perché?

- Come vengono prodotte le fibre di vetro? Cos'è un roving in fibra di vetro?

- Un tipo speciale di fibra di vetro viene utilizzato come mezzo per la trasmissione di segnali luminosi. Discutere i requisiti specifici per tale fibra ottica.

- Quali proprietà rendono le fibre di carbonio importanti per i PMC?

- Quali sono i due materiali utilizzati come precursori delle fibre di carbonio?

- Quali sono le fasi di lavorazione per la produzione di fibre di carbonio da poliacrilonitrile (PAN)? Quali reazioni avvengono ad ogni passaggio?

- Quali fasi di lavorazione vengono eseguite se si desidera ottenere un tipo di fibra di carbonio ad altissima resistenza? E nel caso di fibre ad altissimo modulo elastico?

- Descrivi le differenze strutturali tra Kevlar e Nomex responsabili delle loro diverse caratteristiche meccaniche.

- Che tipi di legami sono presenti all’interno delle fibre aramidiche?

- Fai un confronto tra la resistenza alla trazione, il modulo elastico, l'allungamento a rottura e la densità delle fibre di vetro, carbonio e aramidiche.

- Descrivi i problemi coinvolti nelle prove meccaniche volte a determinare le caratteristiche dell'interfaccia fibre/matrice.

- Quali sono le materie plastiche più utilizzate come matrice per la produzione di PMC? Che proprietà hanno?

- Descrivi alcune tecniche per misurare le energie interfacciali in diversi materiali compositi.

- Discuti l'importanza della diffusione dell'umidità nei PMC.

- Perché i preimpregnati sono così importanti nei PMC? Quali sono i loro vantaggi? Descrivi i diversi tipi di preimpregnati.

- Un composito unidirezionale in fibra di carbonio-resina epossidica contiene il 68% in volume di fibra di carbonio (resina epossidica 32%). La densità della fibra di carbonio è 1.79 g/cm3 e quella della resina epossidica è di 1.20 g/cm3. (a) Quali sono le percentuali in peso delle fibre di carbonio e resina epossidica nel composito? (b) Qual è la densità media del composto?

- La densità media di un composito in fibra di carbonio e matrice epossidica è 1.615 g/cm3. La densità della resina epossidica è di 1.21 g/cm3 e quella delle fibre di carbonio è di 1.74 g/cm3. (a) Qual è la percentuale in volume di fibre di carbonio nel composito? (b) Quali sono le percentuali in peso della resina epossidica e delle fibre di carbonio nel composito?

- Calcolare il modulo elastico a trazione di un PMC rinforzato con fibre di carbonio che contiene il 64% in volume di fibre di carbonio in condizioni di isostrain. Le fibre di carbonio hanno un modulo elastico a trazione di 270 GPa e la matrice epossidica un modulo elastico a trazione di 65 GPa.

- Calcolare il modulo di elasticità a trazione di un PMC Kevlar 49 (fibra unidirezionale)-resina epossidica contenente il 63% in volume di fibre di Kevlar 49, sollecitato in condizioni di isostress. Le fibre di Kevlar 49 hanno un modulo elastico a trazione di 180 GPa e la matrice epossidica ha un modulo elastico a trazione di 70 GPa.

- Un oggetto in materiale composito a fibre corte stampato ad iniezione dovrebbe presentare proprietà sostanzialmente isotrope. Ma ciò generalmente non è vero. Come mai? Quali sono gli altri limiti del processo di stampaggio a iniezione?

- Descrivi il processo di laminazione manuale per la produzione di una parte rinforzata con fibra di vetro. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo metodo?

- Descrivi le principali differenze nella lavorazione di compositi aventi a matrice termoindurente e quelli a matrice termoplastica.

- Descrivere il processo di produzione di PMC basato sull’uso del sistema sacco a vuoto-autoclave per la produzione di un componente aeronautico (fibre di carbonio + matrice epossidica).

- Descrivi alcuni metodi sperimentali per misurare il contenuto di vuoti in compositi. Indica i limiti di ciascun metodo.

- Descrivi il processo “filament winding”. Quali sono i suoi vantaggi dal punto di vista ingegneristico?

- Descrivere il processo denominato “pultrusion” per la produzione di PMC. Quali sono i suoi vantaggi e svantaggi?

- Considera un PMC rinforzato con fibre di carbonio al 40% Vf, Ef = 380 GPa, Em = 70 GPa, e (l/d) = 1500. Calcolare il modulo elastico longitudinale di questo composito se tutte le fibre sono allineate longitudinalmente. Usa le equazioni di Halpin-Tsai e considera x = 2(l/d).

- Una barretta a sezione circolare di un PMC contenente fibre di lunghezza pari a 10 mm, disposte longitudinalmente, con Vf = 0.4, Ef = 250 GPa, D = 10 mm, Em = 70 GPa, vm = 0.5, ha una lunghezza iniziale di 100 mm e viene sottoposta all'azione di un carico che provoca un allungamento di 5 mm. L'interfaccia fibre/matrice delaminerà, considerando per la medesima una resistenza al taglio di 10 GPa? Si considerino le fibre disposte secondo una maglia esagonale.

Sugg.: v = E/2G - 1