A - Prima Prova AA 2022/23

Corso: Reti Logiche				Cognome e Nome:

- Come rappresentare in virgola fissa a 8 bit , con la migliore approssimazione possibile, in formato “signed” il numero decimale: -3,22

Con la notazione sopra adottata qual è:  (scrivere il valore in binario ed il suo corrispettivo decimale)

- Il più grande numero positivo rappresentabile  _________________

- Il più piccolo numero negativo rappresentabile _________________

- Lo scarto tra due numeri consecutivi________________________

- Su di un bus a 10 bit viaggiano dei dati codificati secondo il codice di Hamming con h=4. Supponendo che i quattro bit di controllo siano posizionati nelle posizioni 0 (il bit di parità globale) e successivamente nelle posizioni 1, 2, 4 e 8   e supponendo di ricevere le seguenti parole (scritte in esagesimale a 10 bit) riportare di seguito, ove possibile il codice originario trasmesso (scritto in codice esagesimale a 10 bit) in alternativa indicare la molteplicità di errore più probabile rilevata

0x385: ________________________________________________

0x233: ________________________________________________

0x264: ________________________________________________

0x27C: ________________________________________________

- Come andrebbe svolta nel codice di Aiken la seguente operazione?

82-45

(Riportare lo svolgimento in bella copia)

- Qual è la probabilità di un errore non rilevato quando si trasmetta un codice di 8 bit con peso costante uguale a 5 su di un canale con probabilità di errore pari a 0,1 %? E se vi si aggiungesse un controllore di parità?
Prob. (senza controllore) = ___________________________

Prob. (con  controllore)   = ___________________________

- La funzione in 5  variabili composta dai termini minimi  
3     5     6     8    15    16    23    25    26    28  è simmetrica? 
In caso affermativo che funzione è e come si potrebbe realizzare ?

- La funzione in 4 variabili ABCD composta dai termini minimi 0,1,3,6  è decomponibile? Che funzione è ? (operare la verifica utilizzando le mappe di decomposizione sia con una che con due variabili indipendenti ove le variabili indipendenti siano rispettivamente A ed AB ), riportare di seguito lo schema di funzionamento finale della funzione:

- Il Numero a 10 bit espresso in esagesimale come “2BB” quanto vale in Decimale ? Secondo quale algoritmo esso può essere convertito in BCD (riportare qui di seguito il valore in decimale ed in BCD e la procedura di conversione  in bella copia)

- Secondo quale schema a transistors si potrebbe realizzare in CMOS la seguente funzione logica

F=a+b cd