Seconda Prova A.A. 2022/23

Corso: Reti Logiche					Candidato:

- In quali condizioni si sviluppa una corsa critica?

- E una corsa NON critica?

Esercizio 1:

Si realizzi un dispositivo dotato di due ingressi (A e B) ed un’uscita. L’uscita si porti allo stato alto quando A è allo stato alto e su B si presenta un fronte positivo, mentre si porti allo stato basso se B è allo stato basso e su A si presenta un fronte negativo

Esercizio 2:

Si semplifichi la seguente macchina sincrona.

|  | 00 | 01 | 11 | 10 | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | E | - | D | 1 |
| B | B | F | D | G | 0 |
| C | A | C | G | D | 1 |
| D | C | B | D | D | 0 |
| E | E | - | G | D | - |
| F | F | B | - | G | 0 |
| G | B | E | G | G | 1 |

Esercizio 3:

Si realizzi un circuito sequenziale sincrono dotato di un segnale di controllo che presenti in uscita la sequenza 00-01-11- … (e poi ricominci da principio) se il segnale di controllo è uguale a 0 mentre la sequenza sia  11-01-00-… quando il segnale di controllo è posto a 1.

Esercizio 4:

Analizzare il seguente circuito e descriverne il funzionamento.

ATTENZIONE: Riportare lo svolgimento degli esercizi nel foglio allegato in bella copia prestando particolare cura nell’esposizione in modo che questa risulti quanto più accurata e che tutti i passaggi vengano esposti con chiarezza!