Seconda Prova A.A. 2023/24

Corso: Reti Logiche					Candidato:

D1: Come descrivere nel modo più inclusivo possibile le mappe di eccitazione di un FF custom di tipo T ma dotato di un segnale di reset sincrono attivo basso ?

Esercizio 1: Si analizzi il seguente circuito e se ne descriva il funzionamento attraverso la tavola di Huffman

Esercizio 2:  Si semplifichi la seguente macchina sincrona.

|  | 00 | 01 | 11 | 10 | Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | F | E | 0 |
| B | C | A | E | E | - |
| C | C | C | G | D | 1 |
| D | C | A | B | D | 1 |
| E | - | A | D | B | 1 |
| F | A | C | G | F | 0 |
| G | A | - | F | G | 0 |

Esercizio 3: Si realizzi la cella di memoria descritta qui di seguito   impiegando un FF di tipo T oppure un FF di tipo JK . Si studino entrambe le soluzioni.

| St\A,B | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1 | - | 0 | 1 | 1 |

Esercizio 4: Analizzare il seguente circuito e descriverne il funzionamento attraverso la tavola di Huffman.

ATTENZIONE: Riportare lo svolgimento degli esercizi nel foglio allegato in bella copia prestando particolare cura nell’esposizione in modo che questa risulti quanto più accurata e che tutti i passaggi vengano esposti con chiarezza!