Esercizi Propedeutici

Febbraio   2024

- Il Candidato progetti e realizzi in forma asincrona un dispositivo di memoria dotato di due ingressi di controllo A e B, di un segnale di sincronismo clk e di una uscita Z.
Il dispositivo, in base ai segnali di controllo  presenti le seguenti transizioni sincronizzate sul fronte di discesa del clock

| Stato\AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Il suddetto dispositivo venga opportunamente progettato e descritto attraverso un codice VerilogHDL.  Se ne simuli quindi il funzionamento onde verificare la correttezza della soluzione.

- Successivamente impiegando il suddetto dispositivo si realizzi questa volta in forma sincrona un dispositivo atto a creare un gioco di luci dotato di un segnale di controllo e quattro uscite (oltre naturalmente al clock) che esegua la sequenza i due diverse modalità:

- Se il segnale di controllo è a livello alto la sequenza si ripeta in modo ciclico

1001-0011-0110-1100 - …

- Se il segnale di controllo è a livello basso invece la sequenza sia

0000-0001-0011-0111-1111-1110-1100-1000- …

Il dispositivo venga descritto in VerilogHDL istanziando tante volte quante necessario il dispositivo realizzato al passo precedente.

NOTA: Il candidato analizzi più soluzioni:

1. cercando di sfruttare la versatilità del dispositivo ed evitando di bloccare uno dei segnali di controllo A oppure B in una posizione fissa

2.  oppure, viceversa usando in fase di controllo solamente uno dei due segnali

Si paragonino le diverse soluzioni trovate.

NOTA: Le soluzioni del presente elaborato siano complete di svolgimento, codice VerilogHDL e diagrammi di simulazione.

Il testo sottomesso deve inoltre contenere la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che l’elaborato qui presente è stato svolto da me medesimo in piena autonomia”.