Esercizi Propedeutici

Giugno   2024

Un elemento di memoria, le cui commutazioni sono sincronizzate su entrambi i fronti del clock è rappresentato dal seguente schema logico.

Il cui  comportamento può essere descritto  anche attraverso il seguente codice VerilogHDL (comportamentale)

module MyMem_comp (

input wire c,      // Segnale di clock

input wire reset,  // Segnale di reset asincrono

input wire A,B,    // Ingressi A,B

output reg Q       // Uscita e stato Q

);

wire T;

assign T = (Q) ? A : ~B;  // assegnazione condizionata

always @(edge c or posedge reset) begin  // condizioni di attivazione

if (reset) begin

Q <= 1'b0;  // Se il reset è attivo, imposta Q a 0 (asincrono)

end else if (T) begin

Q <= ~Q;    // Se T è alto, cambia lo stato di Q (sincrono)

end

end

endmodule

Es.1: Si progetti attraverso una rete logica un dispositivo asincrono  che presenti un funzionamento uguale a quello della cella di memoria sopra descritta. Attraverso una simulazione congiunta sia del dispositivo progettato che dell’elemento sopra descritto si verifichi che il funzionamento dei due sia il medesimo.

Es.2: Utilizzando quindi l’elemento di memoria appena progettato si realizzi un “contatore one-hot” a 8 bit.
Nota:  un contatore one-hot fornisce in uscita una sequenza di parole sempre di peso 1: Es: 0001,0010,0100,1000

Traccia:

- Si comprenda e il funzionamento del dispositivo attraverso l’analisi dello stesso ed attraverso opportuna simulazione

- Lo si descriva attraverso una opportuna tavola di Huffman o di flusso (sincrona – ovvero con sincronismo implicito)

- Si sviluppi  e si descriva ora il funzionamento del dispositivo (in forma asincrona) ovvero attraverso una tavola di Huffman che evidenzi tra i segnali di ingresso anche il segnale di clock e come questo influenzi i passaggi di stato.

- Si progetti quindi in forma sincrona il “contatore one-hot”

Si verifichi il corretto funzionamento dei circuiti proposti attraverso idonee simulazioni.