Esercizi Propedeutici

Ottobre   2023

Si supponga che un progettista abbia disponibile come elemento di memoria un circuito asincrono il cui funzionamento è descrivibile dal seguente codice VerilogHDL:

module ABC(A,B,C,Res,Z);

input wire	A,B,C,Res;

output wire	Z;

wire	y1,y2,y1r,y2r;

assign y1 = y1r & (A | B | C ) | (y2r & ~B);

assign y2 = y1 ^ C;

assign #6 y2r = y2 & ~Res;

assign #6 y1r = y1 & ~Res;

assign Z =  y1r;

endmodule

Il candidato, impiegando detto elemento realizzi uno contatore di Gray a 3 bits, dotato di un segnale di controllo atto ad incrementare o decrementare il conteggio.

Traccia:

- Si analizzi DETTAGLIATAMENTE il funzionamento del circuito asincrono proposto, sia analiticamente che attraverso opportune simulazioni atte a validare i risultati ottenuti.

(Analizzare per inciso non significa solo produrre una tabella o un grafo, ma implica comprendere perfettamente e completamente il funzionamento del dispositivo in esame, ovvero: Cosa è, che funzione svolge, come lo si può controllare !)

- Si individui quindi la mappa delle eccitazioni che caratterizza tale elemento di memoria in modo che la stessa sia il più inclusiva possibile.

- Si passi a descrivere la macchina sequenziale che realizza il contatore desiderato sia come tavola di Huffman che successivamente come tavola di flusso.

- Sfruttando ora le mappe delle eccitazioni trovata al punto 2 si definiscano le equazioni di eccitazione per TUTTI gli elementi di memoria.

- Si completi la realizzazione del circuito arrivando ad una descrizione VerilogHDL dello stesso, istanziando l’elemento di memoria descritto nel testo tante volte quante serve.

- Si simuli il funzionamento del circuito finale e si verifichi la correttezza dei risultati.

NOTA: Le soluzioni del presente elaborato siano complete di svolgimento, codice VerilogHDL e diagrammi di simulazione.

Il testo consegnato deve contenere la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che l’elaborato qui presente è stato svolto da me medesimo in piena autonomia”.