Esercizi Propedeutici

Settembre   2023

Si supponga che un progettista abbia disponibile come elemento di memoria un circuito asincrono il cui funzionamento è descrivibile dal seguente codice VerilogHDL:

module circuito(a,b,clk,res,z);

input a,b,clk,res;

inout z;

wire y1,y2,y1f,y2f;

assign y1= (y1f&(a|b|~clk|~y2f)|(~a&b&clk&~y2f));

assign y2= ((y1&~clk)|(~y1&clk));

assign #4 y1f=y1&~res;

assign #4 y2f=y2&~res;

assign z = y1;

endmodule

IL candidato, impiegando detto elemento realizzi uno shift register a 3bit.

Traccia:

- Si analizzi DETTAGLIATAMENTE  il funzionamento del circuito asincrono proposto, sia analiticamente che attraverso opportune simulazioni atte a validare i risultai ottenuti.

- Si individui quindi la mappa delle transizioni che caratterizza tale elemento di memoria.

- Si passi a descrivere la macchina sequenziale che realizza lo “shift register” desiderato.

- Sfruttando le mappe delle transizioni  trovata al punto 2 si definiscano le equazioni di eccitazione.

- Si Completi la realizzazione del circuito.

- Si Simuli il funzionamento del circuito finale istanziando l’elemento di memoria descritto nel testo quante volte serve.

NOTA: Le soluzioni del presente elaborato siano complete di svolgimento, codice VerilogHDL e diagrammi di simulazione.

Il testo consegnato deve contenere la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che l’elaborato qui presente è stato svolto da me medesimo in piena autonomia”.