Esercizi Propedeutici

febbraio  2026

Si progetti in forma asincrona una cella di memoria dotata i due ingressi di controllo (A e B) oltre che del clock. La commutazione avvenga durante il fonte positivo del clock e segua il funzionamento descritto nella seguente mappa di eccitazione:

|  | trans | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-->0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-->1 | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 1-->0 | 0' | 1 | 0 |
| 0-->1 | 1' | 1 | - |

Nota bene: il dispositivo sia realizzato ex-novo senza far uso di Flip flop o di latches pre-esistenti.

Successivamente, impiegando come elemento di memoria il dispositivo appena progettato si realizzi un contatore binario ciclico a tre bit dotato di un segnale di “direzione” in grado di invertire il senso del conteggio .

NOTA: Le soluzioni del presente elaborato siano complete di

- svolgimento,

- codice VerilogHDL e

- diagrammi di simulazione.

Il testo consegnato deve inoltre contenere la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che l’elaborato qui presente è stato svolto da me medesimo in piena autonomia”.

Inoltre  per essere ammesso a partecipare alla prova d’esame l’eventuale uso di strumenti Large Language Model (ChatGPT e simili) deve essere dichiarato esplicitamente. Questo requisito deve essere rispettato anche in caso di uso parziale.