Esercizi Propedeutici

marzo  2026

- Si progetti un circuito combinatorio atto ad eseguire somme o sottrazioni (la tipologia di operazione avviene attraverso un opportuno bit di controllo +/-) di numeri a 3 cifre rappresentati attraverso il codice di Aiken. Il circuito oltre a fornire il risultato fornisca altresì il segno del risultato. Inoltre si realizzino due circuiti che operino sia la trasformata da aiken a BCD che viceversa, atti a testare compiutamente il circuito in oggetto.

- Si progetti in forma asincrona una cella di memoria dotata i due ingressi di controllo (A e B) oltre che del clock. La commutazione avvenga durante il fonte positivo del clock e segua il funzionamento descritto nella seguente mappa di eccitazione:

|  | trans | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-->0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-->1 | 1 | n.a. | n.a |
| 1-->0 | 0' | - | - |
| 0-->1 | 1' | 1 | 0 |

(dove “n.a” indica che tale transizione non è ammessa)

Successivamente, impiegando tale elemento quale elemento di sincronismo di memoria il dispositivo appena progettato si realizzi un contatore binario ciclico a 2 bit, dotato di un segnale di “direzione” in grado di invertire il senso del conteggio .

NOTA: Le soluzioni del presente elaborato siano complete di

- svolgimento,

- codice VerilogHDL e

- diagrammi di simulazione.

Il testo consegnato deve inoltre contenere la seguente dichiarazione firmata:
“Dichiaro che l’elaborato qui presente è stato svolto da me medesimo in piena autonomia”.

Inoltre  per essere ammesso a partecipare alla prova d’esame l’eventuale uso di strumenti Large Language Model (ChatGPT e simili) deve essere dichiarato esplicitamente. Questo requisito deve essere rispettato anche in caso di uso parziale.