ESERCITAZIONE PRATICA DI SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO                UV1

Determinazione del pK del rosso metile

| REAGENTI |  | Q.tà | Indicazioni di pericolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analita | Rosso metile 10-4M | 80 ml | === |
| Reattivi | Acido acetico 2 x 10-2M | 150 ml | === |
| Altri reattivi | Acetato sodico 8 x 10-2M | 35 ml | === |
| Solvente | H2O |  | === |

Identificazione dei pericoli

Le sostanze utilizzate sono classificate NON PERICOLOSE secondo le attuali direttive

Prescrizioni e precauzioni

Non sono necessari DPI per la manipolazione di queste sostanze

Interventi di primo soccorso

In caso di contatto accidentale cutaneo/oculare lavare immediatamente con abbondante acqua

Smaltimento dei prodotti di lavorazione

Le soluzioni possono essere eliminate negli scarichi normali

| #### SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO | # UV 1 |
| --- | --- |

19	Determinazione del pK del rosso metile

Preparare le soluzioni indicate nella seguente tabella a partire da una soluzione di indicatore (circa 7.4 x 10-5 M) mantenendo la concentrazione finale di indicatore rigorosamente costante (volume finale = 50.0 ml).

| ##### Soluzione | ##### Indicatore | CH3COONa 0.0800 M | CH3COOH 0.0200 M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0 | ---- | 35.0 |
| 2 | 10.0 | 5 | 35 !!!!!! |
| 3 | 10.0 | 5 | 23.0 |
| 4 | 10.0 | 5 | 14.5 |
| 5 | 10.0 | 5 | 9.0 |
| 6 | 10.0 | 5 | 6.0 |
| 7 | 10.0 | 5 | 3.5 |
| 8 | 10.0 | 5 | ---- |

Registrare gli spettri delle soluzioni, verificando la presenza di un punto isosbestico a circa 460 nm. Misurare l'assorbanza di ciascuna soluzione a  circa 524 nm (massimo di assorbimento della forma acida, HIn).

Calcolare o misurare il pH delle 6 soluzioni tampone e riportare in grafico i valori di pH (Ordinata) e del log [In -] / [HIn]  (Ascissa)

[In -] = A (HIn) - A (ad un dato pH)

[HIn] = A (ad un dato pH) - A (In-)

Verificare che la pendenza della retta sia circa 1 e valutare il valore dell'intercetta corrispondente al pK del rosso metile.

# Nome e Cognome: _______________________

Risultato finale dell'analisi: ________________

Determinazione del pK del rosso metile

Aspetti teorici :

[In-] = A(HIn) - A (ad un dato pH)

[HIn] = A (ad un dato pH) - A(In-)

pH=pKInd+logIn-HIn

Elaborazione dati :

| Soluz | pH (Y) | A | [In-] | [HIn] | [In-]/[HIn] | log [In-]/[HIn] (X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | acido | A(HIn) = | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | basico | A(In-) = | ----- | ----- | ----- | ----- |

Elaborazione grafica:

pKInd (intercetta): _________

Pendenza: __________

ESERCITAZIONE PRATICA DI SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO                UV2

Determinazione della caffeina nel caffè

| REAGENTI |  | Q.tà | Indicazioni di pericolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analita | caffeina | 0,1 g | H302 |
| Altri reattivi |  |  | === |
| Solvente | H2O |  | === |

Identificazione dei pericoli

La caffeina è NOCIVA PER INGESTIONE (H302)

Prescrizioni e precauzioni

Non sono necessari DPI per la manipolazione di queste sostanze

Interventi di primo soccorso

In caso di ingestione, risciacquare subito la bocca e ricorrere immediatamente al soccorso medico.

In caso di contatto accidentale cutaneo/oculare lavare immediatamente con abbondante acqua

Smaltimento dei prodotti di lavorazione

Le soluzioni possono essere eliminate negli scarichi normali

| SPETTROSCOPIA UV IN DERIVATA | ## UV 2 |
| --- | --- |

20	Determinazione quantitativa della caffeina nel caffè espresso

A)	Verifica della legge di Lambert-Beer e costruzione della retta di taratura.

Preparare le soluzioni indicate nella seguente tabella (volume finale 50.0 ml) a partire da una soluzione madre di caffeina pura circa 5 x 10-4 M  (P. M. della caffeina 194.19; 0.01 g in 100 ml).

| Soluzione | ml della soluzione madre |
| --- | --- |
| 1 | 9.0 |
| 2 | 8.0 |
| 3 | 7.0 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 4.0 |
| 7 | 3.0 |
| 8 | 2.0 |

Registrare gli spettri delle soluzioni sia in assorbanza sia in derivata seconda e costruire la retta di taratura.

B)		Preparazione della soluzione incognita.

1. Trasferire quantitativamente un caffè espresso in un pallone tarato da 100 ml. Portare esattamente a volume con H2O distillata e mescolare accuratamente.

2. Prelevare esattamente 0.80 ml di questa soluzione in un pallone tarato da 100 ml, portare a volume con H2O distillata e mescolare accuratamente.

3. Ripetere il punto 2 altre due volte per avere tre repliche del campione.

Registrare gli spettri della soluzione in assorbanza e in derivata seconda e calcolare dalla retta di taratura la Molarità sperimentale della caffeina.

Esprimere il risultato in termini di mg di caffeina presenti nella tazzina di caffè (con sd).

# Nome e Cognome: _______________________

Risultato finale dell'analisi: ________________

Determinazione della caffeina

Aspetti teorici:

Molarità (soluzione iniziale) =

Molarità (soluzioni 1  8) =

Elaborazione dati:

| Soluz | ml sol madre | Molarità | Assorbanza | Derivata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.0 |  |  |  |
| 2 | 8.0 |  |  |  |
| 3 | 7.0 |  |  |  |
| 4 | 6.0 |  |  |  |
| 5 | 5.0 |  |  |  |
| 6 | 4.0 |  |  |  |
| 7 | 3.0 |  |  |  |
| 8 | 2.0 |  |  |  |
| caffè | ==== | ??? |  |  |

ESERCITAZIONE PRATICA DI SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO                UV3

Analisi di compresse di paracetamolo

| REAGENTI |  | Q.tà | Indicazioni di pericolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analita | paracetamolo | 0.15 | H302, H412 |
| Altri reattivi | NaOH 0,1 N | 60 ml | === |
| Solvente | acqua |  | === |

Identificazione dei pericoli

Il paracetamolo è nocivo se ingerito (H302) e per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412).

Prescrizioni e precauzioni

Indossare i guanti e gli occhiali per la manipolazione di queste sostanze

Interventi di primo soccorso

In caso di ingestione, risciacquare subito la bocca e ricorrere immediatamente al soccorso medico.

In caso di contatto accidentale cutaneo/oculare lavare immediatamente con abbondante acqua

Smaltimento dei prodotti di lavorazione

Le soluzioni vanno eliminate come C.E.R.	16 05 06

| SPETTROSCOPIA UV, DETERMINAZIONE DIRETTA | ## UV 3 |
| --- | --- |

21	Analisi di compresse di paracetamolo

Pesare non meno di 20 compresse, determinare il peso medio e polverizzare finemente con mortaio e pestello. Ad una quantità di polvere, esattamente pesata, corrispondente a circa 187,5 mg di paracetamolo (annotare il peso esatto) si aggiungono 50 ml di sodio idrossido 0,1 N, si diluisce con 100 ml di acqua, si agita per 15 minuti e si porta al volume di 250,0 ml con acqua.

Si mescola, si filtra e 10,0 ml di filtrato si diluiscono a 100,0 ml con acqua.

A 10,0 ml della soluzione si aggiungono 10 ml di sodio idrossido 0,1 N e si diluisce a 100,0 ml con acqua.

Si misura l’assorbanza della soluzione ottenuta al massimo di assorbimento a 257 nm circa.

Il valore di e è di 715 (1%, 1cm).

Calcolare il titolo di paracetamolo tenendo conto di tutte le diluizioni effettuate.

Ripetere l’esperienza almeno 3 volte ed esprimere il risultato in termini di % di titolo medio del campione di paracetamolo ± la deviazione standard.

PROVA 1 g(paracetamolo)=_________________  % = _______

PROVA 2 g(paracetamolo)=_________________  % = _______

PROVA 3 g(paracetamolo)=_________________  % = _______

Titolo %=__________________

Deve corrispondere a non meno del 95,0 % e a non più del 105,0% della quantità dichiarata di paracetamolo.

# Nome e Cognome: _______________________

Titolo rispettato? SI    NO