| LABORATORIO 2° ANNO: GESTIONE CVC ED EMOCOLTURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURA DI ACCESSO AL CVC |  |  |  |  |
|  | FASI E SEQUENZA OPERATIVA | ESEGUITO CORRETTAMENTE | ESEGUITO NON CORRETTAMENTE | NON ESEGUITO |
| ACCERTAMENTO | Presentarsi, identificare la persona assistita ed informarla della procedura. |  |  |  |
| PREPARAZIONE AMBIENTE E MATERIALE | Preparare il materiale: guanti non sterili, siringhe del volume adeguato, port protector (in alternativa garza sterile monouso imbevuta di clorexidina 2% in alcool isopropilico 70%), eventuale Needle free connector |  |  |  |
|  | Garantire la privacy ed il comfort |  |  |  |
| SICUREZZA ASSISTITO ED OPERATORE | Eseguire l’igiene delle mani |  |  |  |
|  | Utilizzo dei DPI (mascherina chirurgica e guanti monouso) |  |  |  |
|  | Posizionare l’assistito |  |  |  |
| ESECUZIONE | Rimuovere il port protector (in alternativa frizionare con garza sterile con clorexidina 2% e alcool isopropilico 70% per 30 secondi e aspettare 30 secondi) |  |  |  |
|  | Eseguire il lavaggio del catetere con 10 cc di soluzione fisiologica con tecnica pulsante |  |  |  |
|  | Connettere la linea infusionale |  |  |  |
| FASE FINALE | Ricopre l’assistito e gli fa assumere una posizione confortevole |  |  |  |
|  | Smaltisce il materiale di consumo come da normativa vigente |  |  |  |
|  | Esegue l’igiene delle mani |  |  |  |
|  | Firmare l’eventuale terapia somministrata |  |  |  |

| LABORATORIO 2° ANNO: GESTIONE CVC ED EMOCOLTURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURA DI DISCONNESSIONE DELLE LINEE INFUSIONALI |  |  |  |  |
|  | FASI E SEQUENZA OPERATIVA | ESEGUITO CORRETTAMENTE | ESEGUITO NON CORRETTAMENTE | NON ESEGUITO |
| ACCERTAMENTO | Presentarsi, identificare la persona assistita ed informarla della procedura. |  |  |  |
| PREPARAZIONE AMBIENTE E MATERIALE | Preparare il materiale: guanti non sterili, siringhe del volume adeguato, port protector (in alternativa garza sterile monouso imbevuta di clorexidina 2% in alcool isopropilico 70%), eventuale Needle free connector |  |  |  |
|  | Garantire la privacy ed il comfort |  |  |  |
| SICUREZZA ASSISTITO ED OPERATORE | Eseguire l’igiene delle mani |  |  |  |
|  | Utilizzo dei DPI (mascherina chirurgica e guanti monouso) |  |  |  |
|  | Posizionare l’assistito |  |  |  |
| ESECUZIONE | rimuovere le linee infusionali secondo i criteri di gestione delle linee infusionali (ogni 96 ore oppure 24 per soluzioni parenterali e ad ogni utilizzo per sangue ed emoderivati) |  |  |  |
|  | effettuare un flush con soluzione fisiologica (con volume pari ad almeno due volte lo spazio morto del sistema – ad esempio, 10 ml nel paziente adulto – ma tre/quattro volte lo spazio morto –20 ml nel paziente adulto - nel caso in cui siano stati infusi sangue, emoderivati o nutrizione parenterale contenenti lipidi) e tecnica pulsante start and stop; |  |  |  |
|  | Applicare un nuovo port protector (in alternativa eseguire la disinfezione del Needle Free Connector con clorexidina 2% in base alcolica 70% per 20 secondi con frizione meccanica e lasciare asciugare per 30 secondi per poi connettere nuova linea infusionale) |  |  |  |
| FASE FINALE | Ricopre l’assistito e gli fa assumere una posizione confortevole |  |  |  |
|  | Smaltisce il materiale di consumo come da normativa vigente |  |  |  |
|  | Esegue l’igiene delle mani |  |  |  |
|  | Firmare e scrivere l’ora in caso di nuova terapia in continuo |  |  |  |